# 11  施工期环境影响分析

## 11.1 工程施工内容及施工进度

拟建项目位于泗水海螺现有厂区内的预留空地处，为工业用地，本项目占地面积15.5亩，土建部分包括预处理车间、暂存车间等车间以及各种管线铺设等。拟建项目工程量较小，施工期主要表现为弃土和扬尘、施工机械尾气、废水、固废、噪声交通、土壤植被等对环境的影响。工程施工期为8个月。

## 11.2 施工期环境影响因素

施工期的影响因素主要包括噪声、扬尘、固体废物和废水等，具体分析如下：

- 噪声

- 施工期噪声主要为施工机械和运输车辆噪声，经类比分析，这些施工机械噪声值一般在80～105dB之间，在多数情况下混合噪声在90dB以上，将对施工人员和周围环境产生一定的不利影响，重点分析施工期间对厂址周围附近村庄的 噪声影响及采取防治措施。

- 扬尘

- 扬尘主要来自土方开挖、填筑、混凝土拌合、料场取土、弃渣堆放、散装水泥作业及车辆运输，主要污染物为TSP。施工中土石方开挖、混凝土拌合、料 场取土、弃渣堆放等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放，散装水泥作业、车辆 运输及施工设备运行产生的扬尘和废气，排放方式为线性。重点分析施工扬尘对 周围环境的影响及防治措施。

- 固体废物

- 施工期产生的固体废物有土方施工开挖出的渣土及碎石，物料运送过程的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段时石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃， 以及施工人员的生活垃圾。

- 废水

- 施工废水主要来源于搅拌砂浆、润湿建筑材料和清洗施工设备产生的少量生产废水（属间歇性排放），以及施工人员产生的生活污水等。

## 11.3 施工期环境影响分析及控制措施

- 在对各种施工期影响因素采取防治措施的情况下，施工期对周围环境所产生的影响分析如下。

### 11.3.1 施工噪声环境影响分析

- 在厂区施工过程中，使用的施工机械有挖掘机、推土机、打桩机、混凝土搅拌车、空压机、电焊机、吊车、升降机、运土汽车等，这些设施使用过程中会发出噪声。各种机械运行中的噪声及不同距离处预测贡献值见表11.3-1。

表11.3-1	位于声源不同距离处的噪声值

| 声源 | 噪声级 | 位于声源不同距离处的噪声值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 30m | 50m | 100m | 150m | 200m | 500m |
| 挖土机 | 95 | 75.0 | 65.5 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 41.0 |
| 推土机 | 95 | 75.0 | 65.5 | 61.0 | 55.0 | 51.5 | 49.0 | 41.0 |
| 搅拌机 | 90 | 70.0 | 60.5 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 44.0 | 36.0 |
| 压路机 | 90 | 70.0 | 60.5 | 56.0 | 50.0 | 46.5 | 46.0 | 36.0 |
| 振捣棒 | 80 | 60.0 | 50.5 | 46.0 | 40.0 | 36.5 | 34.0 | 24.0 |

由上表可见，在施工过程中，施工机械将是主要噪声源，厂区内施工机械距厂界100m以上就可使厂界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。

本项目占地边界400m范围内无敏感点，距离本项目最近的敏感目标为厂区东南方向 700m的石龙岗，项目施工噪声经距离衰减后对周围敏感目标的影响不大，但也应尽量避免夜间施工，同时在施工设备和方法中加以考虑，尽量采用低噪声机械，以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，保证居民区的声环境质量。

### 11.3.2 施工大气环境影响分析

土建施工期间，在建筑垃圾、土方转运，建筑材料砂石、水泥和石灰的运输装卸过程中，都会有部分抛洒，并经施工机械、运输车辆碾压卷带，形成部分细 小颗粒进入大气中，形成扬尘，污染环境空气。

根据《山东省扬尘污染防治管理办法》，结合本项目实际建设情况，对本项目施工期扬尘提出以下控制措施，减小扬尘对周围敏感点的影响，具体见表11.3-2。

表11.3-2	 施工期遵守《山东省扬尘污染防治管理办法》具体落实措施

| 序号 | 《山东省扬尘污染防治管理办法》 | 拟建项目需落实措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工单位应当建立扬尘污染防治责任制 | 制定严格的施工期扬尘防治管理制度，防治责任 落实到人，实行责任人制度。建设单位与施工单 位签订施工承发包合同，应当明确施工单位的扬 尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程 预算。 |
| 2 | 采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施 | 1、在施工场地的边界设置2.5m以上的围挡，尤 其在下风向厂界处设置连续、密闭的围挡。 2、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在 大风日加大洒水量及次数。 3、容易产生扬尘的建筑材料，堆放在远离附近 敏感点的地方，最好采取密闭存储、设置围挡或 堆砌围墙、采用防尘布苫盖或者其他防尘措施。 4、土方堆放场地要合理选择，不宜设在施工人 员居住区上风向，设置隔离围墙，水泥搅拌站搅 拌时撒落的水泥、沙要经常清理，施工弃土及时 清运，外运车辆加盖篷布，减少沿路遗洒。未能 及时清运的，应当采取有效防尘措施，加盖篷 布进行防尘。 5、施工者应对工地门前道路环境实行保洁制度， 一旦有弃土、建材洒落应及时清扫。 6、在建设项目厂址周边进行绿化，高矮搭配， 以起到阻隔扬尘的效果。 |
| 3 | 施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施 | 对施工工地内的车行道采取硬化降尘措施并及时清扫、冲洗，减少物料运输过程中产生的道路扬尘。 |
| 4 | 裸露地面应当铺设礁渣、细石或者 其他功能相当的材料，或者采取覆 盖防尘布或者防尘网等措施，保持 施工场所和周围环境的清洁。 | 裸露地面铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材 料，减少扬尘。 |
| 5 | 进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污 染。 | 1、开挖、运输和填筑土方等施工作业时，应当 辅以洒水压尘等措施；遇到四级以上大风天气， 应当停止土方施工作业，并在作业处覆盖防尘 网。 2、对各类管线铺设过程回填的沟槽，采取洒水、 覆盖等措施，防止扬尘污染。 |
| 6 | 禁止工程施工单位从高处向下倾 倒或者抛洒各类散装物料和建筑 垃圾。 | 从建筑上层清运易散性物料、渣土或者废弃物 的，应当采取密闭方式，不得凌空抛掷、扬撒。 |
| 7 | 在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。 | 1、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应 当采用密闭车斗。确无密闭车斗的，装载高度最 高点不得超过车辆槽帮上沿 40cm，两侧边缘应 当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫 布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。 2、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速 行驶，减少扬尘产生量。 |

施工期在严格采取以上防治措施后，会大大降低扬尘的产生，有效减轻施工期扬尘对周围环境的影响。施工扬尘对大气环境质量的不利影响是偶然的、短暂的、局部的，也是施工中不可避免的，其将随施工的结束而消失。

### 11.3.3 施工期废水排放分析

项目在施工期产生的废水主要为搅拌砂浆，润湿建筑材料和清洗施工设备产生的少量生产废水及施工人员产生的少量生活污水。建设单位和施工单位要重视施工污水的排放管理，杜绝污水不经处理排放，防止施工污水排放后对环境的影响。主要采取的措施包括：

1、混凝土拌、润湿建筑材料和清洗施工设备养护废水主要含悬浮物（建筑废水SS2500mg/L）和少量COD，建议在施工现场设一座临时废水沉淀池，施工过程中产生的冲洗废水自流至沉淀池，经沉淀后上清液回用于搅拌用水，不外排。

2、生活污水主要含SS、COD和动植物油类等，依托海螺公司厂区现有生活污水处理设施。

### 11.3.4 施工固体废物环境影响分析

施工期间固体废物主要来源于开挖的土石、建筑垃圾和施工人员所产生的生活垃圾。本工程厂区挖方可全部用于厂区填高，工程施工时不会产生废弃的土石方。建筑垃圾包括废弃木材、水泥残渣、废油漆涂料和安装工程的金属废料等。生活垃圾来源于施工作业人员生活过程遗弃的废物，其成分有厨房余物、塑料、纸类以及砂土等。本项目主要固废控制措施如下：

- 施工过程产生的建筑来及要严格实行定点堆放，并及时清运处理。

- 生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。

- (3)施工中如遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保部门联系，经采取措施处理后方能继续施工。由于本工程在厂界内施工，产生的固体废物定点堆放、管理，采取以上措施后对周围环境影响甚微。

### 11.3.5 施工土地占用及对土壤植被的影响

拟建现状厂址为海螺厂区内预留空地，只有少量野生杂草，对土壤植被的破坏很小，不会对区域生态环境造成影响。

### 11.3.6 对交通的影响

施工期间主要交通影响是因为运输量的增加而导致的公路负荷增加。但这些影响都是暂时的，随着施工的结束，交通影响也随之消失。

## 11.4 施工期环境管理与环境监理

（1）项目占地与建设期施工应高度重视对生态环境的影响，项目建设施工用地严格限定在征地与规划临时用地范围内，严禁超范围用地。

（2）项目建设执行环境保护工程招投标制度。主体工程发包标书中应有环境工程的施工要求，并列入招标合同中，合同中明确施工单位施工过程中的环境保护责任。施工单位必须具备相应资质，承包商具有保护环境的责任，对施工中 造成的环境污染，负责临时防护及治理。

（3）拟建项目实行施工监理制度，监理人员必须具有相关监理资质。施工期环境监理的具体要求如下：

①监理时段：从项目设计开始至项目竣工验收结束进行全过程的监理，监理可分为设计阶段和施工阶段。

②监理人员：配置环境监理专业人员1人，专业背景为环境工程。环境工程所需的其他专业监理人员在项目工程监理人员中解决。

③监理内容：环境监理的内容主要包括两部分，一是施工期环境管理，二是对环保工程进行设计和施工期的监理。

④施工期环境管理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘、废气排放、污废水、建筑垃圾等排放能够满足排放标准要求。环保工程设计和施工阶段的监理主要内容是按照环评报告与环境工程竣工验收项目要求开展工作。监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告书确定的环境工程项目内容进行设计，保证拟建项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告书的要求。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求。

⑤监理进度与监理规划要求：环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其他专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

（5）项目建设必须严格执行“三同时”制度与竣工验收制度。

（6）资金来源及管理

拟建项目环境保护工程投资将纳入主体工程建设概算，并按照基本建设程序和资金需求安排，进行统一管理和使用，保证“三同时”要求的实现。

## 11.5 小结

拟建项目用地为工业用地，施工工程量较小，施工期主要表现为弃土和扬尘、施工机械尾气、废水、固废、噪声交通、土壤植被等对环境的影响。

在施工期间各项施工活动产生的噪声、废水、扬尘和固体废物可能对周围环境产生短期的、局部的影响；经采取相应的污染控制措施后，对周围环境影响较小。