# 17  结论与建议

## 17.1 结论

### 17.1.1 项目概况

项目名称：济宁海创水泥窑综合利用固废危废项目

项目性质：新建

建设单位：济宁海螺创业环境科技有限责任公司

建设地点：拟建项目位于济宁海螺水泥有限责任公司厂区内，不新征土地。

建设规模：本项目利用海螺水泥厂现有1条4500t/d的水泥熟料生产线协同处置固体废物，固废处理规模7.49万t/a（危险废物1.49万t/a，一般固体废物6万t/a）。

工艺方案：利用济宁海螺4500t/d熟料水泥生产线的原料磨、预热器、分解炉及部分废气治理措施。并淘汰窑尾现有的五电场除尘器，新建1套袋式除尘器。

建设内容：新建固态、半固态、液态等危险废物预处理、入窑处置生产线，存储、检验等以及配套厂房和公用设施，形成完整的危险废物处置体系——进厂废物取样、接收系统、分析鉴别系统、储存及管理系统、运输监管系统、预处理系统、终端处置系统、废气处理系统、自动化控制系统、在线监测系统、电力系统、供配电、给排水、消防通讯及管理系统等。

占地面积：拟建项目位于海螺水泥厂现有厂区内，占地面积10267m2，约15.5亩。

职工人数：本项目新增劳动定员73人。

工作时数：年工作330天，采用岗位工和巡检工相结合的方式配置，实行四班三运转。

项目总投资：项目总投资10520.14万元。

### 17.1.2 产业政策、规划、选址的符合性

#### 17.1.2.1产业政策和规划

拟建项目为水泥窑协同处置危废项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》鼓励类项目。项目符合《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）、《水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》（HJ662-2013）、《水泥工业污染防治技术政策》等政策的要求；同时符合《“十二五”危险废物污染防治规划》、《山东省“十三五”危险废物处置设施建设规划》等要求。

本项目位于济宁海螺创业环境科技有限责任公司现有厂区内，土地利用类型为工业用地。厂区远离水源地、远离文物保护区、风景名胜区，不违反《泗水县城市总体规划》（2011-2030年）、“三线一单”、《泗水泉林泉群风景名胜区总体规划》的要求。

#### 17.1.2.2选址符合性

1、场址远离风景名胜区及文物保护区城、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域，本项目场址地表无文物。不压覆矿产资源。

2、从水文地质、断裂带活动对工程影响评价报告看：本项目场址处无断裂带通过，活动性断裂带对工程场地的稳定性不会产生直接影响；本项目场址地势较高，不在附近河流的洪泛区内。

3、根据当地水资源部门的调查和本项目的地下水评价章节，拟建项目发生泄漏事故后经扩散影响范围均十分有限，对地下水水源地和附近居民生活用水影响均较小，通过预测结果可知，事故状态下拟建项目对地下水环境影响较小。

4、根据无组织计算及类比同类项目，确定拟建项目设置以固废储存及输送车间为边界600m的卫生防护距离，固废暂存车间I为边界100m的卫生防护距离，固废暂存车间II为边界100m的卫生防护距离。防护距离内无村庄、学校等敏感点，满足环境及卫生防护距离的要求。

5、根据当地水资源部门的调查和本项目的水文地质报告，本项目远离水源地，且不在水源地地下水流向的上游，本项目建设对泗水县及周边城区水源地基本无影响。

拟建项目建设方必须做好场地防渗，防渗数满足技术规范中的要求，防渗层建设时必须进行严格的监理工作，严防因施工不当造成的地下水污染。

在满足以上要求后，拟建场址基本符合危险废物处置厂选址的有关要求。

### 17.1.3 工程污染因素、治理措施及污染物排放达标情况

#### 17.1.3.1废气

本项目建成后，运营期间产生的废气主要来自两个方面：一是危险废物在焚烧处置过程中产生的烟气，其中的主要污染物包括烟尘、酸性气体（HCl、HF、SO2、NOx等）、重金属（Hg、Pb、Cr、Cd等）和有机剧毒性污染物（二噁英类污染物等）等几大类；二是卸料过程、预处理车间、暂存车间散发的恶臭气体及粉尘。

1、焚烧系统废气

水泥窑窑尾废气：包括粉尘、酸性气体（包括氟化物、HCl、SO2、NOx等）、重金属（Hg、Pb、Cr、Cd等）和有机毒性污染物（二噁英类污染物等），窑尾有组织废气经“低氮燃烧+高温+碱性环境+SNCR+布袋除尘”后经105m烟囱排放。

根据工程分析论证，窑尾废气满足《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1、《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2013）表2第四时段一般控制区标准、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2一般控制区标准要求。

2、固废储存及输送车间废气

- 主要污染物为在危废的卸料过程、预处理过程会产生NH3、H2S、粉尘、非甲烷总烃、VOCs等废气，经负压收集后泵送至水泥窑焚烧处置。在水泥窑停窑或者故障情况下，废气进入1套应急“活性炭装置”处理，处理后废气经过1#排气筒（15高、内径1.8m）排放。

3、飞灰车间废气

- 主要污染物为出料、卸料过程中少量的粉尘，通过仓顶的1套布袋除尘器除尘处理，后排放。

4、废液暂存车间废气

- 废液暂存车间内设置4个储罐，装卸时产生少量的非甲烷总烃、VOCs废气。罐区顶部呼吸阀设置有密闭性良好的抽风管，发生大呼吸时将废气抽入窑头篦冷机内高温煅烧处理。

5、固废暂存车间I、II废气

- 固废暂存车间I废气：在固废暂存车间I内会产生NH3、H2S、非甲烷总烃、VOCs等废气，经负压收集后泵送至水泥窑焚烧处置。在水泥厂停窑检修时，恶臭气体与固废储存及输送车间共用1套应急“活性炭吸附”装置及排放烟囱。

- 固废暂存车间II废气：在固废暂存车间II内会产生NH3、H2S、非甲烷总烃、VOCs等废气。正常工况下废气进水泥窑焚烧处置；在水泥窑停窑或者故障情况下，废气进入1套“活性炭装置”处理，处理后废气经过2#排气筒（15高、内径1.2m）排放。

#### 17.1.3.2废水

拟建项目产生的废水主要包括车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水、实验室废水以及生活污水。

（1）生活废水

本项目生活用水量为7.3m3/d，生活污水按用水量的80%计算，生活污水量为5.84m3/d，生活污水经现有生活污水管网进入现有地埋式污水处理设施，处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中相应标准后，作为公司厂区绿化、道路洒水以及景观用水，不外排。

（2）生产废水

本项目生产废水为清洗废水，清洗废水全部进入接收仓后泵送至水泥窑焚烧处置。危险废物卸料车间及预处理车间地面冲洗废水、车辆清洗废水共约5.4m3/d。

（3）实验室废水

实验室废水主要是危险废物样品检测过程预处理废液及终产物，以废酸、碱液为主，其中重金属含量较高，废水产生量为0.1m3/d。所有废水按酸碱性分别存入酸碱废液缸，待收集满后送至水泥窑协同处置，不外排。

（4）雨水排放情况

本项目厂区初期雨水经导流系统进入雨水池，用于危险废物混合均质。15分钟后清净雨水通过雨水管网收集后排入厂外雨水管网。

#### 17.1.3.3噪声

本工程新增噪声源主要有危废运输、预处理系统的破碎机、搅拌装置、泵送装置、胶带输送机、其他泵类、风机等工作时产生噪声。

主要治理措施为：设置减震基础、室内布置、隔声、消声、吸声等措施。可有效降低各种噪声设备对周围环境的影响。

#### 17.1.3.4固废

本项目产生的固体废弃物主要为水泥窑窑尾除尘器收集的窑灰、飞灰仓收集的粉尘、与处理车间滤渣、废活性炭、污水处理设施产生的污泥、生活垃圾等。

本项目固废产量为4268.6t/a。其中水泥窑（除尘器）产生的窑灰返回入窑；飞灰仓（除尘器）收集的粉尘返回飞灰仓；预处理车间产生的滤渣送至半固态处置系统，后随其入窑焚烧；旁路放风系统产生的含氯粉尘按一定比例定量调配到水泥产品；地埋式污水处理设施产生的污泥定期用于厂内绿化带施肥；活性炭除臭系统（应急）产生的废活性炭送至水泥窑焚烧处置；生活垃圾委托环卫部门处置；均妥善处置，不外排。

本项目产生的固体废物通过以上措施妥善处理处置后，对周围环境及人体不会造成影响，也不会造成二次污染，所釆取的治理措施是可行的，不会对周围的环境产生影响。

### 17.1.4 环境质量现状

1、环境空气：

①项目所在区域环境质量达标情况：泗水县在2016年期间，只有SO2达标，NO2、PM10、PM2.5均超标；在2017年期间，只有SO2、NO2达标，PM10、PM2.5超标。对比分析可知，2017年较2016年相比，SO2、NO2、PM10、PM2.5各指标超标因子降低，说明2017年环境较2016年好，区域环境实现了改善效果。

②基本污染物环境质量现状：2016年度泗水开发区、泗水老城区2个监测点除了SO2、CO达标外，NO2、PM10、PM2.5、O3指标不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

③其它污染物环境质量现状：拟建项目各监测点位NO2、SO2、TSP、PM10、氟化物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM2.5不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；NH3、H2S、HCl在监测的各点位的小时浓度满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ-2.2—2018）、表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值；Pb、Hg、As能达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1标准要求；Cd能达到南斯拉夫环境标准中Cd标准要求；臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的要求。

PM2.5超标主要是因北方天气干燥扬尘污染、建筑施工扬尘、汽车尾气所致。

2、地表水：本次地表水环境质量引用山东正泽检测技术有限公司于2017年2月4日对海螺水泥厂周边水体的监测数据，监测数据显示，泗河黄阴集桥断面（本项目厂区取水口）处BOD5、总氮超标，最大超标倍数为0.052、2.433倍；故安水库监测点位BOD5超标，最大超标倍数为0.03倍；其余监测因子不超标。

总氮超标主要是因为当地位于农村地区，受地面农业灌溉的影响较大。BOD5超标与周围村庄生活污水未经处理直接汇入地表水体有关。

3、地下水：现状监测数据可以看出，3#监测点总大肠菌群出现超标现象，5#监测点总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮出现超标现象，7#监测点硝酸盐氮、总大肠杆菌出现超标现象，8#监测点总硬度、总大肠杆菌出现超标现象，其他监测点各监测因子满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。评价区浅层地下水中总硬度、溶解性总固体超标可能与当地地质环境有关，硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总大肠菌群出现超标主要是农业面源污染和农村人畜粪便对地下水影响有关。

4、噪声：声环境质量现状监测及评价结果表明：现有厂区各厂界昼夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；表明项目区域声环境质量较好。

5、土壤：从上表可以看出，本项目1#监测点因子均能达到《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第二类用地筛选值要求；2#和3#监测点因子均能达到《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）中筛选值要求。表明土壤环境质量良好。

### 17.1.5 环境影响分析

1、环境空气分析

（1）拟建项目TSP、PM10、PM2.5、铅、汞、镉、砷在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，氨、硫化氢、氯化氢、锰在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求，非甲烷总烃在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《大气污染物综合排放标准详解》的要求。项目正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

（2）叠加现状值后，拟建项目TSP、铅、汞、镉、砷在各敏感点及网格点保证率日均浓度和年均浓度可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，氨、硫化氢、氯化氢、锰在各敏感点及网格点浓度叠加值可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

（3）预测范围内PM10、PM2.5年平均质量浓度变化率k≤-20%，因此，区域环境质量整体改善。

（4）综合项目大气环境防护距离、卫生防护距离和行业相关要求，并类比同类项目，本项目设置以固废储存及输送车间为边界600m的卫生防护距离，固废暂存车间I为边界100m的卫生防护距离，固废暂存车间II为边界100m的卫生防护距离。防护距离内无村庄、学校等敏感点，满足环境及卫生防护距离的要求。

因此，本项目大气环境影响可以接受。

2、地表水环境影响分析

根据6.2.2分析可知，本项目生活废水和生产废水全部处理，实现厂区废污水零排放，对周围地表水环境基本无影响。项目厂区距北侧的泗河约2 km，厂区绿化及道路喷洒对泗河无影响。

- 地下水环境影响预测结果

根据预测结果及分析，在非正常工况下，虽然事故池（初期雨水池）及污水管网发生泄漏事故后各污染物在泄漏点附近地下水中分布浓度超过Ⅲ类地下水水质标准，但在拟建项目建设及服务期内扩散影响范围有限，各污染因子的运移最远端均未到达附近村庄居民点（龙虎庄村，北西1.5km），也远未到达故安水库。在采取严格有效的防渗措施后，非正常工况下拟建项目建设对地下水环境影响较小。

4、噪声影响

本项目对主要噪声源采取减震、室内布置、消声、隔声、吸声等措施后，能够有效降低噪声对周围环境的影响。预测结果表明：拟建项目投入运行后，项目各厂界噪声叠加值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、固废影响

拟建项目产生的固废均得到妥善安置或处理，因此对周围环境影响较小。

### 17.1.6 清洁生产

拟建项目利用水泥窑协同处置固体废物，所用原料均为废物，实现了废物的“无害化、减量化、资源化”。利用水泥窑协同处理固体废物，属废物回收利用项目，处理工艺先进，设备优势明显，产品指标满足相关要求，各类污染均可达标排放，清洁生产水平属于国内先进水平。

### 17.1.7 总量控制

本项目不外排废水。

本项目投产后，不增加厂区SO2、NOX总量，废气增加颗粒物及重金属。由本报告的工程分析可知，投产后全厂颗粒物排放量为176.376t/a、SO2排放量为142.858t/a、NOX排放量为873.75t/a。

### 17.1.8 环境风险

拟建项目为水泥窑协同处置危废项目，烟气处理系统及危险废物暂存及废液储罐等存在有各种内外因素所导致的事故性危害。本工程涉及有毒有害危险物质的功能单元属于非重大危险源，风险评价等级为二级。

综上分析，拟建项目在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害，并采取了相应的防范措施。因此，只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目建设是可行的。

### 17.1.9 环境损益分析

本工程是一项公益环保事业，在处理危废的同时又产生一定的经济效益，工程投产后通过改善环境，促进经济的发展。拟建项目的建设可以实现环境效益、社会及经济效益的统一。

### 17.1.10 环境管理与监测计划

拟建项目投产运营后，设置专门的环保机构负责项目运营期的环保设施正常运营、环保措施的落实及环境监测计划的完成。

### 17.1.11 公众参与

根据建设单位编制的《济宁海创水泥窑综合利用固废危废项目环境影响评价公众参与说明》内容，公众参与结论如下：

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定，本次环评公众参与采取发放问卷调查公众意见和公示相结合的方式。调查显示，100%的公众均表示支持本项目的建设，但要求建设单位严格执行“三同时”制度，按照本次环评中提出的各项污染防治措施执行，保证做到污染物达标排放，并将对周围环境影响降至最低限度。

### 17.1.12 总结论

本项目属于水泥窑协同处置固体废物项目，是一项环保工程，本项目的建设可以对产生的固体废物进行有效的处理处置，符合国家和地方的产业政策，有利于改善整个区域的环境质量。本项目的选址符合当地土地利用规划和环保规划的要求、符合相关标准对选址的规定、符合相关法律法规的要求，厂区布局较合理，选址符合相关规划要求。

项目在运行期间会产生一定的废气、废水、固体废物和噪声等污染。综合环境影响预测结果，根据所在区域环境质量状况和要求，项目须有效地进行污染排放控制和管理，积极落实本评价报告书中所提出的有关污染防治措施建议，强化环境管理和污染监测制度，保证污染防治设施长期稳定达标运行，杜绝事故排放，特别是严格做好危险废物收集、运输、贮存工作，落实事故应急预案与环境风险防范措施，确保危险废物不对周围环境产生较大影响，则本项目不会对区域环境质量造成明显影响，可维持区域环境质量。项目在建设规模、总平面布置、环境保护方面是可行的，将会取得良好的社会、经济和环境效益。

在落实本报告所提出的各项要求后，本项目的建设不会对区域环境质量造成明显影响。从环境保护的角度而言，本项目的建设是可行的。

## 17.2 措施和建议

### 17.2.1 措施

拟建项目采取的环保措施见表17.2-1。

表17.1-1  拟建项目环保措施一览表

| 应采取的环保措施 |  | 应执行标准 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水：经厂区现有污水处理设施处理达标后用于厂区的绿化、道路洒水以及景观用水，不外排。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002） | 经厂区现有污水处理设施处理达标后用于厂区的绿化、道路洒水以及景观用水，不外排。 |
|  | 车间及路面冲洗废水、实验室废水：入窑焚烧处置 | --- | 入窑焚烧处置 |
| 废 气 | 水泥窑窑尾废气：“低氮燃烧+高温+碱性环境+SNCR+布袋除尘”措施处理后，经窑尾现有105m高、内径4.5m的烟囱排放。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2一般控制区标准、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2013）表2第四时段一般控制区标准、《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB30485-2013）表1 | 达标排放 |
|  | 固废储存及输送车间废气：经负压收集后泵送至水泥窑焚烧处置。在水泥窑停窑或者故障情况下，废气进入1套应急“活性炭装置”处理，处理后废气经过1#排气筒（15高、内径1.8m）排放。 | -- | 达标排放 |
|  | 飞灰车间废气：通过仓顶的1套布袋除尘器除尘处理，后排放。 | -- | 达标排放 |
|  | 废液暂存车间：罐区顶部呼吸阀设置有密闭性良好的抽风管，发生大呼吸时将废气抽入窑头篦冷机内高温煅烧处理。 | -- | 达标排放 |
|  | 固废暂存车间I废气：经负压收集后泵送至水泥窑焚烧处置。在水泥厂停窑检修时，恶臭气体与固废储存及输送车间共用1套应急“活性炭吸附”装置及排放烟囱. | -- | 达标排放 |
|  | 固废暂存车间II废气：正常工况下废气进水泥窑焚烧处置；在水泥窑停窑或者故障情况下，废气进入1套“活性炭装置”处理，处理后废气经过2#排气筒（15高、内径1.2m）排放。 | -- | 达标排放 |
| 固废 | 水泥窑（除尘器） | -- | 返回入窑 |
|  | 飞灰仓（除尘器） | -- | 返回飞灰仓 |
|  | 预处理车间 | -- | 送至半固态处置系统，后随其入窑焚烧 |
|  | 旁路放风系统 | -- | 按一定比例定量调配到水泥熟料 |
|  | 地埋式污水处理设施 | -- | 定期用于厂内绿化带施肥 |
|  | 活性炭除臭系统 | -- | 送至水泥窑焚烧处置 |
|  | 办公 | -- | 环卫部门清运 |
| 噪 声 | 基础减震、安消声器、采用隔声材料等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准 | 对区域声环境质量影响较小 |

### 17.2.2 建议

- 加强焚烧、暂存库等工艺和尾气处理系统的设计和运行管理，切实做到污染物排放达标；加强各车间无组织控制措施，减小无组织影响；加强对项目周围敏感目标，特别是农田的保护；

2、充分重视灰渣收集措施，严格履行设计的收集方法，防止粉尘排放对环境空气的污染；

3、按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物转移台帐，并报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；

4、进一步加强主要噪声源的隔声降噪措施，减轻项目生产噪声对周围环境的影响；

5、企业应加强环境管理工作，提高全体职工的环保意识，使清洁生产成为职工自觉的行为，保证工程设计及环评提出的各项污染防治措施的落实及正常运行。

6、本项目防腐防渗措施较为重要，因此应做好环境监理工作。