# 1概述

## 1.1 建设项目背景和特点

### 1.1.1 项目背景

国内增塑剂发展现状：我国的增塑剂工业起始于20世纪50年代； 2007年总产能超过100万吨，实际年产量约85万吨；需求量每年以2.5%的速度递增，目前消费规模约为610万吨；全国生产厂家有130多家，规模普遍较小，万吨以上的生产装置有16家，其中规模较大的生产厂家有：齐鲁增塑剂厂、山东宏信化工有限公司、金陵石油化工有限公司、河南安庆化工有限公司、杭州华泰精细化工有限公司等。

国内增塑剂品种结构：目前商品化的增塑剂有500多种，国内能生产100多个品种，主要产品有邻苯二甲酸酯、对苯二甲酸酯、二元酸酯、氯化石蜡等，目前邻苯二甲酸二辛酯（DOP）占国内总消费的80%，另外脂肪族类占8%、环氧类占7%，苯三酸酯类占4%，其他占1%。

增塑剂发展趋势：在众多的增塑剂中，邻苯类增塑剂以其优良的性能，低廉的生产成本在增塑剂消费中一直占统治地位，直到21世纪初，美国、日本、欧盟、及南美洲阿根廷等国家发现以邻苯类为增塑剂的塑料玩具、食品接触材料、个人护理用品、清洁剂、润滑剂等用品对人类健康有很大危害，对人的肝脏和肾脏损害很大，决定停用邻苯类塑料增塑剂，而以对苯二甲酸二辛酯类（以下简称DOTP）等为代表的无毒环保型增塑剂有了较快的发展。

### 1.1.2项目特点

济宁长兴塑料助剂有限公司现有年产9000吨邻苯二甲酸二辛酯项目，经过公司多年的经营，企业建立了稳定的供应、销售网络，目前公司生产的产品供不应求。而DOTP优良的产品性能进一步拓展了增塑剂产品应用市场，随着客户经营规模的扩大以及企业生产人员的努力工作，其市场需求必将呈现扩大之势。因此济宁长兴塑料助剂有限公司新上年产5万吨对苯二甲酸二辛酯（DOTP）项目。年产5万吨对苯二甲酸二辛酯项目，于2017年6月完成经信局备案，备案号：济任经信改备[2017］001号。根据济宁市化转办认定企业新上12套酯化反应釜为2017年6月27日已建成。根据市经信委等6六部门《关于转化省〈关于加快推过违规化工企业专项整治工作的通知〉(济经信字[2018]162号)，环评手续不齐全的化工企业清理整治，对2017年6月27日前已经建成投产的化工企业，相关部门在补充完善手续时，可以不受落地省政府认定公布化工园区的限制。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）和《中华人民共和国环境影响评价法》中的规定，未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。根据济宁市任城区环保局行政处罚决定书济任环罚字[2018]826号文，已进行处罚并责令停产。

1.2环评过程及分析判定相关情况

我单位接受委托后，按照环境影响评价工作程序，立即成立环境影响评价项目组，开始项目的前期准备工作。

为全面了解项目周边区域环境现状，项目组于 2017年4月组织相关技术人员赴现场进行实地踏勘，并与工程设计人员多次对接，就生产工艺及污染防治措施进行详细探讨。2017年5月，完成了厂区附近的环境现状监测，同时搜集了相关的生态红线保护规划、环境功能区划、水源保护区规划以及城市规划和环境保护规划等相关规划。

报告编制过程中，充分考虑项目的特点和区域环境敏感特征，综合项目环境影响特性，对搜集的环境相关资料进行综合分析，对项目的环境影响因素进行识别，筛选评价因子，核算污染物的产生与排放情况，进而对项目施工及运营期的废气、废水、噪声、固废等环境影响进行了评价，并提出了相应的环境保护措施。

2018 年11月，我单位编制完成了《济宁长兴塑料助剂有限公司年产5万吨对苯二甲酸二辛酯项目环境影响报告书》。按照国家《环境影响评价公众参与暂行办法》以及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）的要求，于2018年7月和2018年8月，进行了两次信息公开，以便广泛征询沿线群众、单位、相关政府部门对该项目建设的环保意见。

1.3与产业政策、相关规划、环保政策的符合性初判

补办项目建设不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011第9号）（2013年修正）中第一类鼓励类、第二类限制类和第三类淘汰类中的项目，属于允许建设的项目，项目建设符合国家产业政策。本项目已在济宁市任城区经济和信息化局登记备案，登记备案号：济任经信改备[2017]001。

项目建设符合济宁市生态保护红线规划、《济宁市济北高新技术产业园区总体规划》相关规划要求。

1.4 关注的主要环境问题及环境影响

补办项目主要环境问题及影响分析如下：

- 营运期

①废气

PET投料时反应釜进行抽真空负压状态下进行投料，投料口散放的粉尘，由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后由20米高排气筒(1#)排放。

预溶釜、脱醇醇水分离、回收醇精馏是在真空负压下状态下，是在真空负压下状态下，产生的不凝气主要成分为辛醇、乙二醇、DOTP、水蒸汽经真空泵循环水处理+两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇、DOTP随着喷淋水冷凝入水里，去除率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。

酯化醇水分离废气经过两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。

污水处理站各污水处理池加盖密封，收集到的恶臭气体，通过管道集中收集，与工艺废气一起进入“活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒(2#)排放。同时对产生恶臭的池体进行加盖密封。

补办工程颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段大气污染物最高允许排放浓度限值重点控制区的要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求；乙二醇排放浓度满足《石油化学工业污染物排放限值》（GB31571-2015）表6排放限值要求，乙二醇、辛醇排放速率符合环评计算标准要求；VOCS的排放浓度和速率均满足《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值要求。

氨排放浓度和排放速率满足《有机化工企业污水处理厂（ 站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1要求。

②废水

补办项目废水主要有生产废水、真空泵循环水排污水、生活污水等。厂区内设置雨污分流排水系统。补办项目中和废水，先泵入酸析釜，加入硫酸，反应过滤得有机酸（主要为对苯二甲酸，和辛醇反应生成DOTP），过滤的硫酸钠盐水进入MVR处理系统进行蒸发浓缩除盐。产生的蒸汽冷凝水进入厂区污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水、真空泵循环水排污水77.85 m3/d，先进隔油罐进行除油，然后进入污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

项目外排废水水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准以及园区污水处理厂的进水水质标准要求后，经园区污水管网排入园区污水处理厂处理。污水处理厂处理后的水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，进入人工湿地进一步处理，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准后经秦河排入京杭大运河。

综上，补办项目废水经过处理后，对周围水环境影响较小。

③固废

补办项目产生的乙二醇精制精馏残渣、乙二醇精馏中产生的共沸物、DOTP蒸馏残渣、DOTP硅藻土过滤渣、辛醇精制精馏残渣、废导热油、废盐、废催化剂、废离子交换树脂属于危险废物，交由有资质的单位处理；污水处理站污泥作为一般固废，委托济宁泽众资源综合利用有限公司。生活垃圾由环卫部门定期外运处理。

综上，补办项目一般固体废物均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。项目固废均能综合利用和妥善处置，对周围环境影响较小。

④噪声

项目噪声源主要为各种物料输送泵、过滤机等生产设备运行产生的噪声等，噪声类型主要是机械设备噪声和空气动力噪声，以中、低频为主。在采取消音、隔声、减噪处理措施及厂区绿化、距离衰减后，厂界噪声能够达到昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。

## 1.5结论

补办项目生产的对苯二甲酸二辛酯项目符合国家产业政策。项目位于济北高新技术产业园内，补办项目建设将不可避免的对区域空气、地表水、地下水和声环境等产生一定的不利影响，通过采取资源综合利用手段和完善可行的污染防治措施后，将会使污染物外排总量和排放浓度均有所减少；通过采取针对性强的风险防范措施和应急预案，工程风险完全可以得到有效控制；只要在生产中切实做好“三同时”工作，落实评价提出的污染防治措施，就可将项目的不利影响降到最低，使经济效益、社会效益和环境效益有机统一起来，实现经济、社会和环境的可持续发展。因此，项目的建设是可行的。