# 3工程分析

### 3.1项目建设的背景及政策符合性

- 3. 1.1项目建设的背景

增塑剂是一类应用广泛的加工助剂，主要用于聚氯乙烯树脂（PVC），约占增塑剂总耗量的80-85%，其余主要用于纤维树脂、醋酸乙烯树脂、ABS树脂及橡胶中。而DOTP不在欧盟及其他国家限制使用的16种含邻苯二甲酸增塑剂范围内，与传统的增塑剂相比其具有更好的耐热性、耐寒性、电绝缘性、耐抽出性和柔软性。DOTP电热性能好，在PVC塑料电用线护套中可完全替代DOP，广泛用于要求耐热、高绝缘的各种制品，是生产耐温70℃级电缆料及其他要求耐挥发PVC制品的理想增塑剂，其体积电阻率较DOP高10-20倍，而且耐迁移性优异；DOTP用于轿车内的PVC制品能够解决玻璃车窗起雾的问题；DOTP还用于高级家具和室内装修的油漆、涂料及精密仪器的优质润滑剂或润滑添加剂、硝基清漆助剂、纸张软化剂、聚酯酰胺双向拉伸薄膜、模塑工艺品、血浆袋等 ，因此是一种优良的环保型增塑剂。

济宁长兴塑料助剂有限公司的前身是一家专业从事化工产品生产、销售于一体的实业公司，有着20余年的增塑剂产品生产经验，与用户建立了良好的信誉，产品远销山东、河北、 河南、天津、北京、江苏、辽宁、安徽等十几个省市。经过公司多年的经营，企业建立了稳定的供应、销售网络，目前公司生产的产品供不应求。而DOTP优良的产品性能进一步拓展了增塑剂产品应用市场，随着客户经营规模的扩大以及企业生产人员的努力工作，其市场需求必将呈现扩大之势。因此济宁长兴塑料助剂有限公司新上年产5万吨对苯二甲酸二辛酯（DOTP）项目。

- 3. 1.2项目投资的目的、意义和必要性

1、项目的发展前景

DOTP不含邻苯二甲酸盐，不在欧盟及其他国家限制使用的16种含邻苯二甲酸增塑剂范围内，是一种环保型增塑剂。与传统的增塑剂相比具有更好的耐热性、耐寒性、电绝缘性、耐抽出性和柔软性，粘度可调，可做永久性主增塑剂，是通过欧盟ROHS认证的产品，目前在增塑剂中所占份额中不到10%，因此，具有广阔的市场发展前景。

2、项目原材料来源可靠，成本低廉

项目所需原料——聚对苯二甲酸二乙二醇酯（以下简称PET）的来源：PET的来源主要有两部分，一部分是生产和加工中产生的废料、边角料。这部分废料较清洁。可直接作为原料加以利用。另一部分来源于废旧的PET包装材料，如聚酯瓶、聚酯薄膜。若按聚酯生产机加工过程中产生3%-5%的废料计算，每年产生废料可达270万吨以上，此外，作为包装材料使用的聚酯用后几乎全成为废料。因此，我国的聚酯来源是非常可观的，随着PET聚酯产销量的迅猛增加，排入自然界的聚酯来源是非常可观的。尽管PET对环境不会产生直接污染，但PET材料化学惰性强，短时间内不易被空气或微生物降解，占据大量空间，造成“白色污染”。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，人类对生活环境的要求也越来越高，保护生态环境的任务已经刻不容缓，对PET材料进行回收，对于保护环境，节约资源，可持续发展大有裨益。所以国内产生了众多加工回收PET企业，PET产生并销售企业有：优顿（天津）精细化工有限公司、上海苏庆涤纶单丝有限公司、淄博南岳化工有限公司、邯郸永光聚酯加工有限公司、苏州伟元化纤有限公司、苏州思成化纤有限公司等。目前PET售价在2000元/吨左右，比另一种原料PTA价格低很多，有很大的价格优势。

项目所需原料——辛醇的来源：DOTP另一重要原料辛醇占原料成本的70%，其来源可靠，地缘优势明显，生产厂家主要集中在山东。其中山东齐鲁石化公司年产33万吨，是国内最大生产厂家；山东建兰化工股份有限公司年产14万吨；山东兖矿集团有限公司年产13万吨；鲁西化工集团有限公司年产25万吨。目前辛醇山东售价比华南每吨低200元左右，在市场价格和运输成本上比其他地区有无法比拟的成本优势。

3、产品销售市场容量大

在山东地区，特别是济宁地区由于橡胶工业的快速发展，促进了DOTP在山东市场的销售量，使用DOTP的生产厂家越来越多，济宁地区使用量较大厂家有：山东祥通橡胶集团有限公司，山东晨光橡胶工程有限公司，山东翰邦胶带有限公司等、济南地区有济南远东电缆销售有限公司。这几大企业每年DOTP的年使用量可达几十万吨，因此DOTP的市场容量较大。

- 3. 1.3项目建设及处罚情况

年产5万吨对苯二甲酸二辛酯项目，于2017年6月完成经信局备案，备案号：济任经信改备[2017］001号。根据济宁市化转办认定企业新上12套酯化反应釜（现有工程2套酯化釜、补办项目10套酯化釜）为2017年6月27日已建成。根据市经信委等6部《关于转化省〈关于加快推进违规化工企业专项整治工作的通知〉》(济经信字[2018]162号)，环评手续不齐全的化工企业清理整治，对2017年6月27日前已经建成投产的化工企业，相关部门在补充完善手续时，可以不受落地省政府认定公布化工园区的限制。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）和《中华人民共和国环境影响评价法》中的规定，未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。根据济宁市任城区环保局行政处罚决定书济任环罚字[2018]826号文，已进行处罚并责令停产。济宁长兴塑料助剂有限公司于2018年10月8日起，进行停产，补办手续。处罚文件具体可见附件。

## 3.2现有工程分析

### 3.2.1现有工程概况

济宁长兴塑料助剂有限公司年产9000吨邻苯二甲酸二辛酯及1000吨无水醋酸钠项目，由于市场原因1000吨无水醋酸钠项目，一直未建设。公司年产9000吨邻苯二甲酸二辛酯项目于2011年4月由济宁市环保局以济环审[2011]29号文进行了环评批复，于2014年3月4日由济宁市任城区环保局进行验收。根据济宁市城区环境空气质量综合整治工作指挥部办公室关于印发《济宁市集中取缔淘汰燃煤小锅炉工作方案》(济气综治办发[2016]19号)要求，济宁长兴塑料助剂有限公司13吨燃煤小锅炉完成了清洁能源置换工作，2017年8月11日，任城区环保局组织验收组对长兴塑料助剂有限公司500万大卡燃煤小锅炉置换为1000万大卡天燃气锅炉项目进行竣工验收。2017年9月29日任城区环保局组织验收组对济宁长兴塑料助剂有限公司400m3/d污水处理站进行竣工验收。

现有工程环评及验收情况3.2-1。

表3.2-1 现有项目环评及验收情况

| 项目名称 | 环评批复部门及批复时间 | 批复文件 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 济宁长兴化工有限公司年产9000吨邻苯二甲酸二辛酯及1000吨无水醋酸钠 | 济宁市环保局 2011年4月 | 济环审[2011]29号文 | 任城区环保局 2014年3月进行验收 1000吨无水醋酸钠项目，一直未建设。 |
| 济宁长兴塑料助剂有限公司1000万大卡天燃气锅炉 | 济宁任城区环保局 2017年8月 | 济任环验[2017]3号 | 任城区环保局 2017年8月11日进行验收 |
| 济宁长兴塑料助剂有限公司400m3/d污水处理站 | 济宁任城区环保局2017年9月 | 济任环报告表【2017】265号 | 任城区环保局 2017年9月29日进行验收 |

- 3.2.1.1现有工程环评批复情况

根据济环审[2011]29号文批复内容，济宁长兴化工有限公司年产9000吨邻苯二甲酸二辛酯及1000吨无水醋酸钠项目，邻苯二甲酸二辛酯项目改造利用现有项目生产车间、生产装置、辅助工程、公用工程、环保工程等，新建无水醋酸钠项目生产车间有生产设备，新增邻苯二甲酸二辛酯项目脱醇、压滤、醇回收、酯回设备及部分原料储罐、成品储罐等。

现有工程环评批复中环保措施见表3.2-2。

表3.2-2现有工程环评批复中环保措施一览表

| 项目 | 环保措施 |
| --- | --- |
| 废气 | ①项目不新增锅炉，依托现有一台300万大卡导热油炉供生产用，锅炉配备钠钙双碱法脱硫+水膜除尘设施，除尘、脱硫效率应分别不低于95%、70%，烟囱高度30米。 ②酯化反应缓冲罐、中和反应缓冲罐、脱醇工段暂存罐、回收醇装置缓冲罐等工段放散口无组织挥发的辛醇、真空系统挥发的辛醇及无水醋酸钠干燥工段的蒸发废气等，必须配套集气抽排设施，通过20米高排气筒排放。 ③做好生产环节储罐大小呼吸气、各生产工序无组织排放废气、煤场灰渣场粉尘的污染防治。煤场应设置顶棚、围墙半封闭设施，煤及灰渣不得露天堆存，防止扬尘污染。 |
| 废水 | ①项目废水包括生产废水、循环冷却水排污水及生活污水，生产废水主要来自于邻苯二甲酸二辛酯化工段、中和工段、水洗工段、脱醇工段废水。无水醋酸钠生产过程中无废水产生。生产废水(共计约4.09m3/d)用于锅炉脱硫除尘，不外排。 ②经处理后的生活污水(约2.56m3/d)及循环冷却水排污水(约1m3/d)用于厂区绿化及煤场降尘，不外排。 ③建设初期雨水收集池及事故水池，初期雨水及事故状态下产生的生产废水经收集暂存后，运至辰光杰科特污水处理站进行处理。 |
| 噪声 | 选用低噪声设备，对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |
| 固体废物 | 做好固废的综合利用和妥善处置。过滤废渣、废油、脱硫残渣、危化品物料的废弃包装物等属于危废，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)在厂区内暂存，并按照危废物管理规范，委托有危险废物处理资质的单位进行无害化处理；锅炉灰渣等外运综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 |

- 3.2.1.2现有工程验收批复情况

2014年3月济宁市任城区环保局对年产9000吨邻苯二甲酸二辛酯项目进行了竣工环境保护验收。工程主要内容为9000吨/年邻苯二甲酸二辛酯生产线，同时配套建设邻苯二甲酸二辛酯项目脱醇、压滤、醇回收、酯回收设备及部分原料储罐、成品储罐等，供电、供水、供汽、办公生活等公用辅助设施。

通过对比环评报告和环评批复，验收做出以下变更：

1、环评批复中1000吨无水醋酸钠项目，因市场原因未建设，所以未进行验收。

2、实际建设新增一台300万大卡燃煤导热油炉(型号YLW-3500MA)，原型号为YLW-2400MA的200万大卡导热油炉作为备用油炉。

现有工程验收批复中环保措施执行情况见表3.2-3。

表3.2-3现有工程验收批复中环保措施执行情况一览表

| 项目 | 环保措施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | ①锅炉废气经“DOP碱液吸收“处理后由30m高排气筒排放 | 经青岛谱尼测试有限公司监测，SO2和烟尘排放满足参照标准《山东省锅炉排放标准》(DB37/2374-2013)表1标准。 |
|  | 真空系统挥发的辛醇通过引风机引到20m高排气筒排放 | 符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中二级标准要求； |
|  | 酯化反应缓冲罐、中和反应缓冲罐、脱醇工段暂存罐、回收醇装置缓冲罐等工段放散口无组织挥发的辛醇、真空系统挥发的辛醇进行无组织排放 | 符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。 |
| 废水 | 生产工艺废水资源化利用，回锅炉烟道用于除尘脱硫 | 废水进行资源化利用，符合《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB 37/599-2006）重点保护区域标准要求。 |
|  | 厕所为冲厕，生活污水经化粪池处 理后用于厂区绿化及煤场降尘 |  |
|  | 应急事故水池容积为 126.4 m3，用于储存事故情况下的生产废水，建设容积为 36 m3的成品事故收集池和容积为 480 m3的初期雨水池。 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 | 根据青岛谱尼测试有限公司监测2017年7月24日~24日对厂界噪声的监测结果，各厂界监测点昼夜间噪声现状值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。 |
| 固体废物 | 邻苯二甲酸二辛酯压滤滤渣、导热油炉废油、锅炉脱硫残渣和苯酐废包装袋均委托青岛新天地固废处置中心处理。 生活垃圾由环卫部门统一处理，锅炉炉渣外售作建筑用砖。 | 固废得到综合利用。 |

- 3.2.1.3现有工程验收后变更情况

2014年3月验收后，企业根据实际情况进行了如下变更：

1、9000吨/年邻苯二甲酸二辛酯生产设备发生了变化，酯化釜由6台、6.3m3变成2台、35m3，中和釜由3台、6.3m3变成1台、35m3，脱醇釜由2台、6.3m3变成1台、35m3，压滤机由2台BMY30/630-25变成2台XY-A-20m2，新增一台35m3预溶釜。

2、现有项目验收时厂区生产废水回锅炉烟道用于除尘脱硫，验收后于2016年新建污水处理站。

3、2014年3月份，现有项目验收时一台300万大卡燃煤导热油炉配备双塔除尘，三级水膜除尘，一、二级碱水膜脱硫，烟囱高度30米。验收后2015年企业拆除原有300万大卡导热油炉，新上一台型号为YLW-5900MA的500万大卡导热油炉，配套建设湿式钙法加NaOH脱硫除尘装置，烟囱高度35米。2017年8月响应国家清洁生产政策，又将500万大卡燃煤锅炉置换为1000万大卡燃气锅炉，烟囱高度30米。

根据以上变更，在下面的现有工程分析中依据变更后的情况进行详细论述。

- 3.2.1.4重大清单变动

根据石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单，现有工程重大变动清单内容如下：

表3.2-4  现有项目重大项目变更清单

| 石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单 | 现有工程9000吨/年邻苯二甲酸二辛酯项目 |
| --- | --- |
| 规模 | 规模 |
| 1、生产能力增大30%及以上 | 根据设计单位验收后产能说明，验收前产能达到7000吨，验收后产能达产到9000吨。 |
| 2、储罐总数量或总容积增大 30%及以上。 | ①原料辛醇储罐由3台700m3变为3台600m3储罐；② 成品储罐由5台50m3变为2台600m3；储罐总数量没有增加，总容积由2350 m3，变为2400 m3，容积没有增大30%。 |
| 3、新增重点生产装置外的其他装置或其规模增大 50%及以上，并导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | ①新增35m3预溶釜1台，预溶是为了方便投料使原料充分混合，不发生化学反应，没有新增污染因子或污染物排放量。 ②酯化釜由6台6.3m3变为2台35m3；中和釜由5台6.3m3变为1台35m3；项目验收前为6台6.3m3酯化釜，每台每批投料1.05吨苯酐+2.7吨辛醇，酯化反应时间16-18小时/批（含备醇0.5h，投料1小时，降温出料2.5小时），每批2.75吨，年产2545批。 验收后2套35m3酯化釜，每套每批投料5吨苯酐+15吨辛醇，酯化反应时间20-22小时/批（含转料时间2小时，降温出料5小时），每批产13.12吨，年产686批。技改后减少了反应批次，大大减少了污染物的排放口，从而减少了污染物的排放量；反应釜容积的增加，单批产量增加，也相对减少了吨产量能耗，提高了产品收率。 |
| 地点： |  |
| 1、项目重新选址，或在原厂址附近调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著加重或防护距离边界发生变化并新增了需搬迁的敏感点。 | 现有工程厂址没发生变化，平面图在厂区内原车间附近发生调整，没有导致不利环境影响显著加重，防护距离边界没有发生变化，没有新增搬迁的敏感点。 |
| 生产工艺： |  |
| 1、原料方案、产品方案等工程方案发生变化。 | 验收后原料方案、产品方案没有发生变化。 |
| 2、生产装置工艺调整或原辅材料、燃料调整，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | ①生产工艺增加预溶工序，预溶是为了方便投料使原料充分混合，不发生化学反应，没有新增污染因子或污染物排放量。 ②原辅材料没有发生变化，燃料由燃煤变为天然气，没有导致新增污染因子或污染物排放量增加。 |
| 环境保护措施： |  |
| 1、污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；地下水污染防治分区调整，降低地下水污染防渗等级；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | ①废水 验收前：工艺废水用于锅炉烟道除尘脱硫；验收后：新建厂区污水处理站1座，工艺废水由厂内污水处理站初步处理后经管网排向园区污水处理厂。 ② 废气 验收前：锅炉烟气通过湿式钙法加NaOH脱硫水膜除尘处理后，通过30米高烟囱排放；工艺废气、真空系统挥发-辛醇通过集气罩集中收集，引风机引至20米高排气筒排放； 验收后：工艺废气收集后经两级水喷淋+两级光氧催化装置净化后由风机输送经30米高排气筒排放；污水处理站废气收集后经一级水喷淋+一级光氧催化装置处理后由风机输送经30米高排气筒排放。 没有导致新增污染因子或排放量增加。 |

根据以上分析，现有9000吨/年邻苯二甲酸二辛酯项目，不属于重大变更。

3.2.2变更后现有工程

- 3.2.2.1现有工程组成

现有工程组成详见表3.2-5。

表3.2-5 现有工程组成一览表

| 序号 | 项目名称 | 规模或能力 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 生产装置区 | 主要包括酯化、中和、脱醇等 |
|  |  | 生产车间 | 压滤工段 |
| 2 | 辅助工程 | 仓库 | 建筑面积360m2 |
|  |  | 化验室 | 建筑面积340m2 |
|  |  | 循环水 | 凉水塔循环水量1200m3/h |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 由厂区自备水井供给 |
|  |  | 供电 | 由任城供电公司供应 |
|  |  | 供热 | 由1000万大卡燃气锅炉供给 |
| 4 | 环保工程 | 废气 | 苯酐投料粉尘和各真空废气排放口一起收集经过两级湍流塔水洗涤+两级光氧催化装置净化后，由风机输送经35米高空排放。 |
|  |  |  | 各真空排放口废气和储罐区大小呼吸排放的废气进行收集经过两级湍流塔水洗涤+两级光氧催化装置净化后，由风机输送经35米高空排放。 |
|  |  |  | 污水处理站废气经一级水喷淋+一级光氧催化装置处理后由35米高排气筒排放。 |
|  |  |  | 天然气锅炉燃烧后通过18米高排气筒排放。 |
|  |  | 废水 处理 | 厂区生产废水、真空泵循环水、废气喷淋循环水，经厂区污水处理站处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。 |
|  |  |  | 循环冷却排污水、离子交换树脂产生的浓污水、生活污水经污水管网，排入任城区康达污水处理厂处理。 |
|  |  | 事故池 | 事故水池容积480m3 |
|  |  | 隔声降噪 | 基础减震、隔声、消声等 |
|  |  | 固体贮存 | 危险废物暂存间建筑面积，污水处理站污泥暂存于北仓库西侧，建筑面积20m2 |
| 5 | 储运工程 | 原料储罐区 | 建筑面积1190m2 |
|  |  | 成品储罐区 | 建筑面积170m2 |
|  |  | 危废库 | 占地面积60m2 |

- 3.2.2.2劳动定员、工作制度

现有工程劳动定员为60人，其设计年工作日300天，24小时连续运行，8小时工作制。

- 3.2.2.3现有工程地理位置和平面布置

现有工程位于济北高新技术产业园济宁长兴塑料助剂有限公司院内，西约1.8km为105国道，北侧约2km为日东高速，西临园区内蓝天路，南临辰阳路，东临长兴路，周边交通运输便利。地理位置详见图3.2-1。

现有工程厂区布置厂区北侧为辛醇储罐区、循环水池、事故应急池，厂区中部为生产车间、生产装置区，燃气锅炉位于生产车间南侧。污水处理站位于厂区西北侧、危险废物暂存区位于厂区的中部生产车间西侧。办公区位于厂区南侧。现有工程总平面布置见图3.2-2。

- 3.2.2.4主要原辅材料及产品、生产设备

#### 1、主要原料

现有工程主要原辅料消耗表一览表见表3.2-6。

表3.2-6   现有工程主要原辅料消耗表

| 序号 | 原料 名称 | 年用量 （t） | 熔点/ 沸点（℃） | 蒸汽压 | 分子量 | 溶解性 | 性状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯酐 | 3429 | 熔点131.2 | 0.13kPa | 148 | 不溶于冷水，溶于热水、乙醇、乙醚、苯等多数有机溶剂 | 白色鳞片状或结晶性粉末 |
| 2 | 辛醇 | 6573 | -70℃/184℃ | 48Pa | 130 | 不溶于水，可与多数有机溶剂互溶 | 无色有特殊臭味的可燃性液体 |
| 3 | 钛酸四丁酯 | 18 | 沸点310～314℃ | － | 340 | 遇水分解、除酮类外，溶于多数有机溶液 | 无色至浅黄色液体 |
| 4 | 液碱 | 54 | 熔点318.4 | 0.13KPa | 40 | － | 有强烈腐蚀性液体 |
| 5 | 硅藻土 | 1 | - | - | - | - | 硅质岩石 |

2、罐区储存情况

现有工程罐区储存情况见表3.2-7。

表3.2-7  罐区存储情况一览表

| 储存物质 | 储罐容积 | 储存量 | 罐高 | 罐直径 | 储罐材质 | 压力 | 储罐数量 | 储罐类型 | 装填系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辛醇 | 600m3 | 300 | 10 | 9 | 钢板 | 常压 | 2 | 固定顶罐 | 50% |
| 回收醇 | 600m3 | 300 | 10 | 9 | 钢板 | 常压 | 1 | 固定顶罐 | 50% |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | 600m3 | 250 | 10 | 9 | 钢板 | 常压 | 2 | 固定顶罐 | 42% |
| 围堰尺寸 | 81米*20米*1.2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辛醇计量罐 | 40m3 | 15 | 4.5 | 3.5 | 钢板 | 常压 | 2 | 固定顶罐 | - |
| 醇水 | 30m3 | 15 | 4.5 | 3 | 钢板 | 常压 | 2 | 固定顶罐 | - |
| 围堰尺寸 | 20米*12米*1.2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液碱 | 50m3 | 30 | 5 | 3.8 | 不锈钢 | 常压 | 1 | 固定顶罐 | 60% |
| 回收醇 | 40m3 | 15 | 4.5 | 3.5 | 钢板 | 常压 | 2 | 固定顶罐 | 38% |
| 围堰尺寸 | 12米*12米*1.2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3、产品方案

现有工程主要产品年产9000吨/年邻苯二甲酸二辛酯。

其理化性质主要见表3.2-8。

表3.2-8　理化性质一览表

| 名称 | 规格 | 危险性概述 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | 外观与色泽（铂-钴）：透明油状液体，不深于120号 酯含量：≥99.0%、比重：0.982-0.988、酸值mgKOH/g:＜0.2、加热减量：＜0.5%、闪点（开杯）≥190、体积电阻系数≥1×1011千万E | 健康危害：对眼睛和皮肤有刺激作用。受热分解释出腐蚀性、刺激性的烟雾。环境危害：对水生生物有毒作用。爆炸危险：可燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。 | 主要用于聚氯乙烯脂的加工、还可用于化地树脂、醋酸树脂、ABS树脂及橡胶等高聚物的加工，也可用于造漆、染料、分散剂等、DOP增塑的PVC可用于制造人造革、农用薄膜、包装材料、电缆等。工业上为最广泛使用的增塑剂，本品具有良好的综合性能，混合性能好，增塑效率高，挥发性较低，低温柔软性较好，耐水抽出，电气性能高，耐热性和耐候性良好。 |

#### 4、主要生产设备

主要生产设备表见表3.2-9。

表3.2-9   主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 现状 |  |  |  | 环评验收时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规格 | 材质 | 数量 | 生产厂家 | 规格 | 材质 | 数量 |
| 一、 |  | 生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 预溶釜 | 35m3 | 碳钢 | 1 | 无锡雷特石化 | -- | -- | -- |
| 2 | 酯化釜 | 35m3 | 碳钢 | 2 | 无锡雷特石化 | 6.3m3 | 304 | 6 |
| 3 | 中和釜 | 35m3 | 碳钢 | 1 | 无锡雷特石化 | 6.3m3 | 304 | 5 |
| 4 | 连续脱醇塔 | -- | -- | -- | -- | 5m3/h | 碳钢 | 1 |
| 5 | 脱醇釜 | 35m3 | 碳钢 | 1 | 无锡雷特石化 | -- | -- | -- |
| 6 | 醇水分离器 | 9m3 | Q235B | 3 | 无锡雷特石化 | 1m3 | 碳钢 | 1 |
| 7 | 缓冲罐 | 1.5m3 | Q235B | 4 | 无锡雷特石化 | -- | -- | -- |
| 8 | 换热器（冷凝器） | 150m2 | 304 | 4 | 无锡雷特石化 | 40-80m2 | 碳钢 | 19 |
| 9 | 空压机 | -- | -- | -- | -- | GA5-7.5 |  | 1 |
| 10 | 辛醇储罐 | 600m3 | 碳钢 | 2 | 自制 | 700m3 | 碳钢 | 3 |
| 11 | 辛醇计量罐 | 30m3 | 碳钢 | 3 | 自制 | 4m3 | 碳钢 | 8 |
| 12 | 醇水接收罐 | 30m3 | 碳钢 | 2 | 自制 | 4m3 | 碳钢 | 2 |
| 13 | 碱水储罐 | 20m3 | 碳钢 | 1 | 利旧 | 3m3 | 碳钢 | 2 |
| 14 | 醇回收装置 | 10m3 | 碳钢 | 1 | 利旧 | 3m3 | 碳钢 | 2 |
| 15 | 酯回收装置 | 10m3 | 碳钢 | 1 | 利旧 | 4m3 | 碳钢 | 2 |
| 16 | 酯回收罐 | 20m3 | 碳钢 | 1 | 自制 | 200m3 | 碳钢 | 1 |
| 17 | 粗酯罐 | 20m3 | 碳钢 | 1 | 自制 | 5m3 | 碳钢 | 2 |
| 18 | 回收醇储罐 | 600m3 | 碳钢 | 4 | 自制 |  |  |  |
| 19 | 成品储罐 | 600m3 | 碳钢 | 2 | 自制 | 50m3 | 碳钢 | 5 |
| 20 | 真空泵 |  | 组合件 | 1 |  | W3 |  | 5 |
| 21 | 过滤机 | 80m2 | 组合件 | 2 |  | 1.2m3 | 组合件 | 1 |
| 22 | 过滤机 | NYB-40 | 组合件 | 1 | 江苏巨能 | -- | -- | -- |
| 二、 |  | 公用工程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 液碱储罐 | 200m3 | 碳钢 | 1 | 自制 | -- | -- | -- |
| 24 | 2辛酮储罐 | 40m3 | 碳钢 | 2 | 自制 | -- | -- | -- |
| 25 | 空压机 | GA-11 | 组合件 | 1 | 浙江红五环 | -- | -- | -- |
| 26 | 空压机 | GA-15 | 组合件 | 1 | 浙江红五环 | -- | -- | -- |
| 27 | 天然气锅炉 | 1000万大卡 | 组合件 | 1 | 无锡锡能 | 燃煤锅炉YLL-2400MA | 组合件 | 1 |
| 28 | 光氧处理装置 | PH-GY50000 | 组合件 | 1 | 山东培华 | -- | -- | -- |
| 三、 | 污水处理站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 硫酸储罐 | 30m3 | 四氟乙烯 | 1 | 太仓远大 | -- | -- | -- |
| 30 | 液碱储罐 | 80m3 | 碳钢 | 1 | 自制 | -- | -- | -- |
| 31 | 污水过滤机 | 80m2 | 组合件 | 2 | 太仓远大 | -- | -- | -- |
| 32 | 油水分离罐 | 700m3 | 碳钢 | 1 | 自制 | -- | -- | -- |
| 33 | 酸析罐 | 20m3 | 四氟乙烯 | 2 | 太仓远大 | -- | -- | -- |
| 34 | 厌氧罐 | 700m3 | 碳钢 | 2 | 自制 | -- | -- | -- |
| 35 | 厌氧沉淀池 | 50m3 | 碳钢 | 1 | 自制 | -- | -- | -- |
| 36 | 好氧罐 | 900m3 | 碳钢 | 1 | 自制 | -- | -- | -- |
| 37 | 好氧沉淀罐 | 800m3 | 碳钢 | 1 | 自制 | -- | -- | -- |
| 38 | 罗茨风机 | WHR-150N | 组合件 | 1 | 章丘万豪 | -- | -- | -- |
| 39 | 光氧处理装置 | PH-GY30000 | 组合件 | 1 | 山东培华 | -- | -- | -- |

3.2.2.5公用工程

#### 1、给排水

给水：项目用水来自厂区内自备水井，厂区内自备水井1眼，自备井深160m，自备水井的供水能力为200m3/h（4800m3/d，1440000m3/a）。现有项目新鲜水用水量为95.65m3/d，自备水井供水能力完全满足现有项目用水量的需要。

①生活用水

现有项目劳动定员60人，按人均日消耗新鲜水80 L/d，则生活用水日用水量4.8m3/d。年工作日300天，年生活用水量1440m3。

②生产用水

现有项目工艺用新鲜水用量为3.48 m3/d。

③蒸汽

现有工程使用的直接蒸汽是利用锅炉烟道热气的余热，直接蒸汽使用量为1.5 m3/d。

④循环冷却水

厂内现有循环冷却水塔1座，循环冷却水池容积为1200 m3，现有工程循环水用量为200 m3/h，循环水损耗量按循环水量1%，为2m3/h。为了保证循环水质，循环水池需排放部分污水，废水按照循环水量的0.5%计算，即排水量为1m3/h（24m3/d），现有工程循环冷却补充水量为3m3/ h（72m3/ d）。

⑤真空泵循环水补水

真空泵水循环水池容积100 m3，循环水使用量为10m3/d，循环水损耗量按循环水量0.1%，循环水损耗量为0.01m3/ d(0.072 m3/ a)。循环水池废水每天排放9.99m3，即排水量2997m3/a。真空泵循环水补水为10 m3/ d。

⑥废气喷淋循环水

现有项目工艺废气和污水处理站的废气分别先通过水喷淋后再进光氧设施处理排放。废气喷淋水循环水池容积分别为4m3，循环水量为工艺废气喷淋水0.5m3/ d，污水处理站废气喷淋水3m3/ d，循环水损耗量按循环水量1%，循环水补充水为0.03m3/ d。废水排水量3.47m3/d，年排放量为1041m3/a。废气喷淋水补充水平均为3.5m3/ d。

排水：排水系统采用雨污分流的排放体系。

①生活污水

现有工程生活污水按80%计算，产生量3.84m3/d(合1152m3/a)。产生的污水水质简单，主要含有COD、BOD5、SS、氨氮等，经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

②工艺废水

现有工程生产工艺废水6.811 m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、有机钠盐类等，经厂区污水处理站预处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

③循环冷却水：循环冷却水废水产生量24m3/ d (7200m3/a)，经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

④真空泵循环水排污水

真空泵排污水排入循环水池，循环水每天抽取上层油料（主要成分为辛醇和二辛酯，回用于生产），循环水池废水每天排放9.99m3，年排放量为2997m3/a，经厂区污水处理站预处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

⑤废气喷淋循环水排污水

废气喷淋水排入循环水池，循环水每天抽取上层油料（主要成分为辛醇和二辛酯，回用于生产），废水排水量3.47m3/d，年排放量为1041m3/a。经厂区污水处理站预处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

⑥软化水设备

现有项目余热锅炉用水为1.87 m3/d，采用离子交换树脂制备，产生浓水的量为0.37 m3/d，该部分污水经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

现有工程在厂区建有一座事故水池，容积480m3，配有污水提升泵。

现有工程水平衡图见3.2-3。

#### 2、供电

①供电方案选择

本工程供电由济宁市任城区供电局供应，由10kv架空电力线路引入公司内，在厂区西北部设一台1800KVA变压器，生产装置及其它辅助设施的供电直接经配电室为全厂提供动力、照明电源。消防用电为单独的供电回路。

②用电量

本项目年耗电量50万kwh，现有供电设备可以满足使用要求。

#### 3、供汽

现有项目反应釜和蒸馏塔加热用热源，由厂区内现有1000万Kcal/h天然气导热油炉1台供给。现有项目天然气燃烧量4000 m3/d。

直接蒸汽用量为300t/a，由余热锅炉供给。

酯化

反应生成水1.422

醇水分离罐

中和

液碱带入水0.1224

反应生成水0.4166

醇水分离罐

水洗

新鲜水2.5

1.352

4.019

脱醇

真空泵循环水

新鲜水10

循环水量10

消耗0.01

生活用水

消耗0.96

3.840

废气喷淋循环水

新鲜水3.5

循环水量3.5

循环冷却水

循环水量4800

消耗48

24

新鲜水72

消耗0.06

损耗0.07

新鲜水0.98

新鲜水1.87

软化水设备

余热锅炉

蒸汽1.5

20.271厂内污水处理站

1.441

醇水分离罐

软化水1.5

95.65

0.37

9.99

消耗0.03

3.47

48.481任城区康达污水处理厂

新鲜水4.8

图3.2-3  现有工程水平衡图(单位：m3/d)

3.2.2现有工程工艺流程与产污环节

3.2.2.1主要化学反应方程式

1、酯化反应

以苯酐和辛醇为原料，钛酸四丁酯为催化剂，进行酯化反应，反应分两步进行：

第一步：苯酐与辛醇合成单酯，反应速率快，当苯酐完全溶于辛醇，单酯化即基本完成。采用液态苯酐后，当配料全进入酯化反应釜，单酯化反应即可完成。

（苯酐）              （辛醇）            （单酯酸）

第二步：邻苯二甲酸单酯与辛醇进一步酯化生成双酯，这一步反应速率较慢，需要使用催化剂、提高温度以加快反应速率。

（单酯酸）                                    （二辛酯）

总反应式：

（苯酐）   （辛醇）        （二辛酯）

副反应：

- 两个醇分子脱1分子水生成醚，温度280℃时才会发生该反应，正常生产时会产生极少量的醚。

辛醇            辛醚

- 辛醇氧化成酮

辛醇                 辛酮

2、中和阶段

酸和碱作用生成盐和水的反应叫中和反应。

酯化合成的粗酯，含有一定的酸度。这些酸度主要由下列物质构成：

未反应的有机酸

及酸性酯（单酯酸）（二辛酯R为C8H17)

由于酸碱存在，均能促使酯水解使化学平衡向左移动，同时作为成品的增塑剂，过高的酸度既不适于塑料制品加工的使用，而且不符合产品质量标准，因而必须把这些酸性杂质除去。利用中和反应原理使这些酸性物质与碱反应，生成能溶于水的钠盐与酯分离，98%以上的酸性物质转化为有机盐。

中和反应方程式：

①

②

在酯化反应较完全时，上述反应以①为主，②次之。

3.2.2.2生产工艺流程

1、投料

在真空状态下，将计量好的原料辛醇（过量）和精馏处理后的辛醇转入预溶釜，开启搅拌，将规定量的苯酐自投料口投入到预溶釜，投料过程中少量的苯酐粉尘和辛醇经冷凝器冷凝收集后，不凝气体G2随真空抽至集气处理系统，随其它工艺废气一起处理排放。

产污环节：投料及升温产生的醇气冷凝后的不凝气G2

2、酯化反应

预溶完成后，在搅拌状态下用泵转至酯化釜中，同时开启酯化搅拌，转料完毕后开启导热油进行升温，待釜温升至180℃时，加入规定量的催化剂（催化剂钛酸四丁酯，起催化作用，不参与工艺反应）进行酯化反应。在反应过程中，过量的辛醇和反应生成的水混合蒸气（辛醇和水的比例约为1.7:1）通过冷凝器（一级冷凝器，冷凝器换热面积150m2）冷凝后，进入醇水分离罐，冷凝介质为循环冷凝水（进水温度28℃），酯化塔气相温度175～185℃，水的沸点100℃，辛醇沸点183℃，在此条件下，水冷凝效率95%，辛醇冷凝效率98.5%，少量的不凝放空废气（G3）由缓冲罐放空口收集至工艺废气处理装置，辛醇难溶于水，在醇水分离罐内分层，辛醇在上层留至反应釜，水在下层，反应产生的废水W1由厂内污水处理站初步处理达标后经管网排向园区污水处理厂。反应8小时时开始取样检测，此后每隔1小时检测一次酸值，当酸值降至1.5mgKOH/g时，可认为反应结束，此时苯酐的转化率为99.5%以上，该工序产生副反应，6%-7%的辛醇被氧化为辛酮，极少量的辛醇缩水产生醚。反应结束后，打开循环水对反应釜中反应好的物料进行降温，降温至120℃以下时泵入中和环节。

3、中和、水洗

酯化合成的粗酯，含有一定的酸度，过高的酸度既不适于塑料制品加工的使用，而且不符合产品质量标准，因而必须把这些酸性杂质除去，先用浓度为5%的NaOH碱溶液中和料液中含有的少量邻苯二甲酸和邻苯二甲酸单酯，再用水洗涤过量的碱液（产生废水W2）。

开启真空阀使中和釜形成真空，然后在负压状态下将料液自酯化釜转移至中和釜中。开启中和釜搅拌，加入定量配制好的浓度约5%的氢氧化钠碱溶液中和料液中含有的少量的邻苯二甲酸和邻苯二甲酸单酯，反应料液温度95℃，持续反应30分钟，然后静置分层分出下部的碱水，并对所得酯层进行水洗，中和水和水洗水先进行静置分层，上层粗酯进行回收，产生的废水（W2）先打入油酯分离罐静置分离后抽取上部的醇酯料回收，泵入酸析反应器对W2先进行酸析处理：加入适量的硫酸，调节PH3-4，99%以上的有机钠盐和硫酸反应生成有机酸和硫酸钠，过滤出有机酸（主要成分为邻苯二甲酸，与辛醇反应得DOP，经过酸析得有机酸，有机酸的回收增加了产品收率），硫酸钠盐水进MVR进行蒸发处理，蒸出的废水由厂内污水处理站初步处理达标后经市政管网排向园区污水处理厂，结晶的硫酸钠转移至有资质的单位进行利用。
    产污环节：中和水洗废水W2

4、脱醇

将中和水洗好的粗酯物料在负压状态下（真空度-0.08MPa）转移至脱醇釜内，打开导热油阀门升温进行减压脱醇。为使过量的醇较快的分离出来，采用汽提方式，向脱醇釜内通入蒸汽，保持釜温180℃左右，蒸出过量的辛醇和水蒸汽（辛醇和水蒸汽的比例约为3:1），经冷凝后（二级冷凝，每个冷凝器的换热面积为100m2）进入回收醇接收罐，冷凝器所使用的介质为循环水冷（进水温度28℃，出水温度65℃），脱醇塔气相温度170～175℃，该真空状态下，水的沸点为96℃，辛醇的沸点172℃，水的冷凝效率96%，辛醇的冷凝效率为99.5%，回收醇静置分层后，上层辛醇进行回收，下层水进入污水处理站处理。不凝气进入抽真空系统（G6）。脱醇过程中依据辛醇回流量大小控制好温升速度。当回流视镜到无醇脱出时，取料液进行闪点酸值检测。化验合格后（闪点≥200℃，酸值≤0.1mgKOH/g）结束脱醇，将物料降温至120℃转入过滤工序。

酯化产生的副产辛酮等在脱醇工序随过量的辛醇进入回收醇中，在回收醇精制过程中采出。
    脱出的回收醇随新鲜醇套用，含量低于30%时作为废醇委托有资质单位进行处理，随着补办项目DOTP的辛醇精馏装置的建设，现有工程的回收醇进入DOTP项目进行精馏。

产污环节：真空废气G4，回收醇接收罐分出的废水W3。

5、压滤

将降温好的粗酯拉入半成品接收罐内，向过滤机内加入硅藻土进行助滤，循环清澈透明后打入DOP产品储罐。过滤过程中产生的压滤残渣送危废暂存间储存，定期委托具有相关资质的单位处理。

产污环节：过滤残渣S1。

生产工艺流程及产污环节图见图3.2-4。

现有工程主要污染物产生及去向情况见表3.2-10。

图3.2-4 现有工程生产工艺流程及产污环节图

表3.2-10现有工程污染物产生环节及采取的环保措施一览表

| 类型 | 污染因素产生源 |  | 代号 | 主要污染因子 | 运行时间 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 苯酐投料粉尘 | 真空废气 | G1 | 苯酐粉尘 | 2.4h/d，300d/a | 各真空排放口废气进行收集经过两级湍流塔水洗涤+两级光氧催化装置净化后(净化效率60%)，由风机输送经35米高空排放。 |
|  | 预溶釜 | 真空废气 | G2 | 辛醇 | 12h/d，300d/a |  |
|  | 酯化醇水分离 | 真空废气 | G3 | 辛醇、水蒸汽 | 20h/d，300d/a |  |
|  | 脱醇醇水分离 | 真空废气 | G4 | 辛醇、水蒸汽 | 10h/d，300d/a |  |
|  | 储罐区 | 大小呼吸废气 | G5 | 辛醇 | 24h/d，365d/a | 收集经过两级湍流塔水洗涤+两级光氧催化装置净化后(净化效率60%)，由风机输送经35米高空排放。 |
|  | 污水处理站 | 恶臭气体 | G6 | 恶臭气体 | 24h/d，365d/a | 污水处理站废气经一级水喷淋+一级光氧催化装置处理后由35米高排气筒排放。 |
| 废水 废水 | 酯化醇水分离 | 废水 | W1 | 有机醇 | 20h/d，300d/a | 进入厂区污水处理站处理后，排入任城区康达污水处理厂处理 |
|  | 中和废水静置分离 | 废水 | W2 | 有机醇 | 20h/d，300d/a | 进入厂区污水处理站处理后，排入任城区康达污水处理厂处理 |
|  | 脱醇醇水分离 | 废水 | W3 | 盐类、有机醇、酯 | 10h/d，300d/a | 进入厂区污水处理站处理后，排入任城区康达污水处理厂处理 |
| 固废 | 压滤 | 硅藻土渣 | S1 | 硅藻土、有机钠盐 | 300d/a | 委托山东中再生环境服务有限公司进行处理。 |
|  | 脱醇工序 | 废醇 | S2 | 含辛醇 | 300d/a | 委托有资质单位进行处理。 |
|  | 苯酐 | 苯酐包装物 | S3 | 含有苯酐 | 300d/a | 委托山东中再生环境服务有限公司进行处理。 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | S5 | ─ | 300d/a | 作为一般固废，委托济宁泽众资源综合利用有限公司。 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | S6 | ─ | 300d/a | 委托环卫部门定期清运 |

3.2.3生产物料平衡

DOP年生产时间300天，批次生产，每年生产686批，每天生产2.287批，每批生产13.12吨，生产期间24小时运行。

物料平衡见表3.2-11，物料平衡见图3.2-5。

表3.2-11 物料平衡表

| 编号 | 进料 |  |  | 出料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 |  | 去向 | 编号 | 物料名称 | 数量 |  |
|  |  | Kg/d | t/a |  |  |  | Kg/d | t/a |
| 1 | 新鲜辛醇 | 21910 | 6573 | 废水 | W1 | 醇水分离罐 | 1352 | 405.6 |
| 2 | 精馏辛醇 | 3336 | 1000.8 |  | W2 | 废水静置分离器 | 4019 | 1205.7 |
| 3 | 苯酐 | 11430 | 3429 |  | W3 | 醇水分离器 | 1441 | 432.3 |
| 4 | 回收有机酸 | 19 | 5.7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 钛酸四丁酯 | 60 | 18 |  |  |  |  |  |
| 6 | 30%液碱 | 180 | 54 | 废气 | G1 | 苯酐投料粉尘 | 1 | 0.3 |
| 7 | 中水 | 980 | 294 |  | G2 | 预溶釜 | 3 | 0.9 |
| 8 | 新鲜水 | 2500 | 750 |  | G3 | 酯化醇水分离缓冲罐真空排放 | 105 | 31.5 |
| 9 | 直接蒸汽 | 1500 | 450 |  | G4 | 脱醇醇水分离缓冲罐 | 84 | 25.2 |
| 10 | 硅藻土 | 4 | 1.2 | 固废 | S1 | 压滤过滤残渣 | 10 | 3 |
|  |  |  |  | 回收辛醇 |  |  | 4904 | 1471.2 |
|  |  |  |  | 产品 |  |  | 30000 | 9000 |
| 合计 | - | 41919 | 12575.7 | 合计 |  |  | 41919 | 12575.7 |

DOP辛醇物料平衡表见表3.2-12，物料平衡见图3.2-6。

表3.2-12  辛醇物料平衡表

| 编号 | 进料 |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 去向 | 物料名称 | 数量 |
|  |  | t/a |  |  | t/a |
| 1 | 新鲜辛醇 | 6573 | 废水 | 进入污水 | 74.28 |
| 2 | 精制辛醇 | 1000.8 | 废气 | 真空废气排放 | 17.7 |
| 3 |  |  | 回收醇 | - | 1471.2 |
|  |  |  | 产品 | 合成产品 | 6010.62 |
| 合计 | - | 7573.8 | 合计 | - | 7573.8 |

图3.2-5 现有工程物料平衡图(kg/d)

预溶

酯化

7572.9

排放10.5

7562.4

中和、水洗

51.08进入污水

脱醇

22.3进入污水

真空排放0.9

7511.32

新鲜辛醇

6573

精制辛醇1000.8

真空排放7.2

回收醇1471.2去回收醇精馏工段

产品DOP 6010.62

图3.2-6  DOP辛醇物料平衡图(t/a)

3.2.3现有工程主要污染源及治理措施

3.2.3.1废气

现有工程废气主要来源于苯酐投料、预溶釜、酯化和脱醇醇水分离、燃气锅炉燃烧废气、污水处理站废气、罐区，包括有组织废气和无组织废气。

1、有组织废气

该项目主要有组织废气为苯酐投料、预溶釜、酯化醇水分离、脱醇醇水分离排放的真空废气各真空排放口废气和罐区无组织排放废气一起经过两级湍流塔水洗涤+两级光氧催化装置净化后(净化效率60%)，由风机输送经35米高空排放。燃气锅炉排放的烟气主要是烟尘、二氧化硫、氮氧化物，经过18米高排气筒排放。污水处理站废气经一级水喷淋+一级光氧催化装置处理后经一级水喷淋+一级光氧催化装置处理后由35米高排气筒排放。

2、现有工程排气筒设置情况

现有工程废气排气筒的数量、设置情况见表3.2-13。

表3.2-13   现有工程废气排气筒的数量、设置情况表

| 序号 | 产污工序 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 苯酐投料、预溶釜、酯化醇水分离、脱醇醇水分离 | 车间东北角 | 高出房顶5米，排放高度35米 |
|  | 储罐区 |  |  |
| 2#排气筒 | 污水处理站 | 污水处理站 | 高出房顶5米，排放高度35米 |
| 3#排气筒 | 天然气锅炉烟气 | 锅炉房西 | 从地面算起排放高度18米高 |

3、废气达标排放情况和排放量统计

⑴工艺废气、污水处理站废气排放情况

根据北京东方纵横产品检测有限公司2017年10月16日对生产车间排气筒、污水处理废气排气筒监测数据见表3.2-14、表3.2-15。

表3.2-14   生产车间排气筒监测数据一览表

| 排气筒名称 | 废气处理设施 | 采样位置 | 监测项目 | 标态干废气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排气筒高度/(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间废气排气筒 | 双机喷淋+光催喷化氧化 | 净化后采样喷口 | 苯 | 11003 | 0.0752 | 8.3×10-4 | 35 |
|  |  |  | 甲苯 |  | 0.0161 | 1.8×10-4 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 0.0194 | 2.1×10-4 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 29 | 0.32 |  |

由表3.2-14监测结果表明：生产车间废气排气筒排放的苯、甲苯、二甲苯、排放浓度和速率均满足《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值要求。非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。非甲烷总烃排放量为2.3 t/a。

表3.2-15   污水处理站排气筒监测数据一览表

| 排气筒名称 | 废气处理设施 | 采样位置 | 监测项目 | 标态干废气量(m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排气筒高度/(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站废气排气筒 | 喷淋+光催化氧化 | 净化后采样口 | 苯 | 9873 | 0.0192 | 1.9×10-4 | 35 |
|  |  |  | 甲苯 |  | 0.0213 | 2.1×10-4 |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 0.158 | 1.6×10-4 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 1.2 | 0.012 |  |

根据济宁长兴塑料助剂有限公司400m3/d污水处理站项目验收监测报告，山东国正监测认证有限公司于2017年9月13～14日对污水处理站排气筒监测数据见表3.2-16。厂界无组织排放监测数据见表3.2-17、表3.2-18。

表3.2-16   污水处理站排气筒监测结果单位：mg/m3

| 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点名称 |  | 排气筒高度（m） |  | 排气筒直径（m） |  |  |
| 污水处理站排气筒 |  | 35 |  | 1.60 |  |  |
| 检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 | 2017.9.13 |  |  | 2017.9.14 |  |  |
| 检测项目 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 烟气标干流量(Nm3/h) | 11070 | 12053 | 12134 | 12133 | 12132 | 12843 |
| 氨浓度 (mg/m3) | 0.94 | 1.05 | 1.16 | 1.38 | 1.05 | 1.32 |
| 氨排放速率 (kg/h) | 0.0104 | 0.0127 | 0.0141 | 0.0167 | 0.0127 | 0.0170 |
| 硫化氢浓度 (mg/m3) | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 | <1.0×10-3 |
| 硫化氢排放速率 (kg/h) | / | / | / | / | / | / |
| 臭气浓度 (无量纲) | 1318 | 1738 | 1738 | 1738 | 1318 | 1738 |
| 臭气排放速率 (kg/h) | / | / | / | / | / | / |

由表3.2-16监测结果表明：污水处理站废气排气筒出口排放的苯系物、氨、硫化氢排放浓度满足《有机化工企业污水处理厂（ 站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)标准表1要求。

臭气浓度不能满足《有机化工企业污水处理厂（ 站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)标准表1要求。

非甲烷总烃排放量为2.3904 t/a，氨的排放量为0.12 t/a，臭气浓度1738（无量纲）。

生产区 4# 3# 2# 1# N E

厂界无组织排放监测点

表3.2-17 监测期间气象参数

| 检测日期：2017.9.13-9.14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温(℃) | 气压(kPa) | 低云量 | 总云量 |
| 2017.9.13 09:00 | SE | 1.7 | 25.6 | 101.9 | 1 | 3 |
| 2017.9.13 11:00 | SE | 1.6 | 28.8 | 101.9 | 1 | 3 |
| 2017.9.13 13:00 | SE | 1.8 | 29.7 | 101.8 | 0 | 2 |
| 2017.9.13 15:00 | SE | 1.6 | 30.4 | 101.8 | 1 | 3 |
| 2017.9.14 09:00 | SE | 1.5 | 22.6 | 101.9 | 0 | 3 |
| 2017.9.14 11:00 | SE | 1.5 | 26.5 | 101.8 | 1 | 3 |
| 2017.9.14 13:00 | SE | 1.3 | 28.3 | 101.8 | 0 | 2 |
| 2017.9.14 15:00 | SE | 1.4 | 30.8 | 101.8 | 0 | 2 |

表3.2-18   无组织排放监测结果单位：mg/m3

| 无组织废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期：2017.9.13-9.14 |  |  |  |  |  |
| 测点名称 |  | 颗粒物(mg/m3) | 臭气浓度 （无量纲） | 硫化氢 (mg/m3) | 氨 (mg/m3) |
| 厂界上风向1# | 2017.9.13 09:00 | 0.167 | <10 | <1.0×10-3 | 0.13 |
|  | 2017.9.13 11:00 | 0.156 | <10 | <1.0×10-3 | 0.11 |
|  | 2017.9.13 13:00 | 0.125 | <10 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 2017.9.13 15:00 | 0.116 | <10 | <1.0×10-3 | 0.11 |
|  | 2017.9.14 09:00 | 0.146 | <10 | <1.0×10-3 | 0.11 |
|  | 2017.9.14 11:00 | 0.135 | <10 | <1.0×10-3 | 0.11 |
|  | 2017.9.14 13:00 | 0.105 | <10 | <1.0×10-3 | 0.12 |
|  | 2017.9.14 15:00 | 0.116 | <10 | <1.0×10-3 | 0.11 |
| 厂界下风向2# | 2017.9.13 09:00 | 0.172 | 12 | <1.0×10-3 | 0.29 |
|  | 2017.9.13 11:00 | 0.161 | 11 | <1.0×10-3 | 0.29 |
|  | 2017.9.13 13:00 | 0.130 | 13 | <1.0×10-3 | 0.28 |
|  | 2017.9.13 15:00 | 0.119 | 12 | <1.0×10-3 | 0.29 |
|  | 2017.9.14 09:00 | 0.150 | <10 | <1.0×10-3 | 0.27 |
|  | 2017.9.14 11:00 | 0.140 | 11 | <1.0×10-3 | 0.28 |
|  | 2017.9.14 13:00 | 0.108 | 12 | <1.0×10-3 | 0.27 |
|  | 2017.9.14 15:00 | 0.122 | 11 | <1.0×10-3 | 0.29 |
| 厂界下风向3# | 2017.9.13 09:00 | 0.175 | 11 | <1.0×10-3 | 0.38 |
|  | 2017.9.13 11:00 | 0.164 | 12 | <1.0×10-3 | 0.38 |
|  | 2017.9.13 13:00 | 0.129 | <10 | <1.0×10-3 | 0.38 |
|  | 2017.9.13 15:00 | 0.122 | 13 | <1.0×10-3 | 0.38 |
|  | 2017.9.14 09:00 | 0.153 | 11 | <1.0×10-3 | 0.37 |
|  | 2017.9.14 11:00 | 0.139 | 11 | <1.0×10-3 | 0.36 |
|  | 2017.9.14 13:00 | 0.110 | 13 | <1.0×10-3 | 0.36 |
|  | 2017.9.14 15:00 | 0.124 | 12 | <1.0×10-3 | 0.36 |
| 厂界下风向4# | 2017.9.13 09:00 | 0.170 | 11 | <1.0×10-3 | 0.43 |
|  | 2017.9.13 11:00 | 0.165 | 11 | <1.0×10-3 | 0.43 |
|  | 2017.9.13 13:00 | 0.131 | <10 | <1.0×10-3 | 0.43 |
|  | 2017.9.13 15:00 | 0.123 | 12 | <1.0×10-3 | 0.44 |
|  | 2017.9.14 09:00 | 0.152 | 12 | <1.0×10-3 | 0.39 |
|  | 2017.9.14 11:00 | 0.140 | 11 | <1.0×10-3 | 0.40 |
|  | 2017.9.14 13:00 | 0.112 | 12 | <1.0×10-3 | 0.42 |
|  | 2017.9.14 15:00 | 0.124 | 11 | <1.0×10-3 | 0.41 |

根据北京东方纵横产品检测有限公司2017年10月16日对厂界无组织排放挥发性有机物监测数据见表3.2-19。

表3.2-19   厂界无组织排放挥发性有机物监测结果   单位：µg/m3

| 监测时间 | 监测点位 | 监测项目 |  | 监测结果/(µg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.10.16 | 北厂界 1# | 挥发性有机物 | 1,1-二氯乙烯 | <0.3 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | <0.5 |
|  |  |  | 氯丙烯 | <0.3 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 5.3 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 4.6 |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 四氯化碳 | 5.9 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | <0.8 |
|  |  |  | 苯 | 14.4 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 1，2-二氯丙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 顺式-1,3-二氯丙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 甲苯 | 5.8 |
|  |  |  | 反式-1，3-二氯丙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | <0.4 |
|  |  |  | 1,2-二溴乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 氯苯 | <0.3 |
|  |  |  | 乙苯 | 0.8 |
|  |  |  | 间,对-二甲苯 | 1.7 |
|  |  |  | 苯乙烯 | <0.6 |
|  |  |  | 邻-二甲苯 | <0.6 |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 4-乙基甲苯 | <0.8 |
|  |  |  | 1,3,5-三甲基苯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2,4-三甲基苯 | <0.8 |
|  |  |  | 1,3-二氯苯 | <0.6 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 苄基氯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2,4-三氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 六氯丁二烯 | <0.2 |
|  |  |  | 其他化合物 | 135 |
|  |  |  | 总量 | 173 |
| 2017.10.16 | 南厂界西侧 2# | 挥发性有机物 | 1,1-二氯乙烯 | <0.3 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | <0.5 |
|  |  |  | 氯丙烯 | <0.3 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 17.4 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 16.2 |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 四氯化碳 | 21.2 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 8.6 |
|  |  |  | 苯 | 30.2 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 1，2-二氯丙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 顺式-1,3-二氯丙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 甲苯 | 71.5 |
|  |  |  | 反式-1，3-二氯丙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | <0.4 |
|  |  |  | 1,2-二溴乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 氯苯 | <0.3 |
|  |  |  | 乙苯 | 3.5 |
|  |  |  | 间,对-二甲苯 | 2.9 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 1.2 |
|  |  |  | 邻-二甲苯 | 1.7 |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 4-乙基甲苯 | <0.8 |
|  |  |  | 1,3,5-三甲基苯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2,4-三甲基苯 | <0.8 |
|  |  |  | 1,3-二氯苯 | <0.6 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 苄基氯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2,4-三氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 六氯丁二烯 | <0.2 |
|  |  |  | 其他化合物 | 212 |
|  |  |  | 总量 | 387 |
| 2017.10.16 | 南厂界3# | 挥发性有机物 | 1,1-二氯乙烯 | <0.3 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | <0.5 |
|  |  |  | 氯丙烯 | <0.3 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 10.6 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 12.9 |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 四氯化碳 | 17.8 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 7.0 |
|  |  |  | 苯 | 25.3 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 1，2-二氯丙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 顺式-1,3-二氯丙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 甲苯 | 40.1 |
|  |  |  | 反式-1，3-二氯丙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | <0.4 |
|  |  |  | 1,2-二溴乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 氯苯 | <0.3 |
|  |  |  | 乙苯 | 2.6 |
|  |  |  | 间,对-二甲苯 | 2.7 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 1.5 |
|  |  |  | 邻-二甲苯 | 1.3 |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 4-乙基甲苯 | <0.8 |
|  |  |  | 1,3,5-三甲基苯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2,4-三甲基苯 | <0.8 |
|  |  |  | 1,3-二氯苯 | <0.6 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 苄基氯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2,4-三氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 六氯丁二烯 | <0.2 |
|  |  |  | 其他化合物 | 229 |
|  |  |  | 总量 | 351 |
| 2017.10.16 | 南厂界东侧4# | 挥发性有机物 | 1,1-二氯乙烯 | <0.3 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 | <0.5 |
|  |  |  | 氯丙烯 | <0.3 |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 2.6 |
|  |  |  | 1,1-二氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 三氯甲烷 | 3.3 |
|  |  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 四氯化碳 | 3.6 |
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 2.8 |
|  |  |  | 苯 | 1.8 |
|  |  |  | 三氯乙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 1，2-二氯丙烷 | 9.2 |
|  |  |  | 顺式-1,3-二氯丙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 甲苯 | 8.3 |
|  |  |  | 反式-1，3-二氯丙烯 | <0.5 |
|  |  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 9.9 |
|  |  |  | 四氯乙烯 | <0.4 |
|  |  |  | 1,2-二溴乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 氯苯 | <0.3 |
|  |  |  | 乙苯 | 24 |
|  |  |  | 间,对-二甲苯 | 22.9 |
|  |  |  | 苯乙烯 | <0.6 |
|  |  |  | 邻-二甲苯 | 12.1 |
|  |  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | <0.4 |
|  |  |  | 4-乙基甲苯 | 2.7 |
|  |  |  | 1,3,5-三甲基苯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2,4-三甲基苯 | <0.8 |
|  |  |  | 1,3-二氯苯 | <0.6 |
|  |  |  | 1,4-二氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 苄基氯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2-二氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 1,2,4-三氯苯 | <0.7 |
|  |  |  | 六氯丁二烯 | <0.2 |
|  |  |  | 其他化合物 | 184 |
|  |  |  | 总量 | 287 |

厂界无组织排放监测点

由表3.2-18、表3.2-19监测结果表明：厂界无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度要求；VOCS满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018）表3厂界监控点浓度限值。

氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 二级新扩改建标准要求。

⑵锅炉废气排放情况

根据山东国正检测认证有限公司2018年9月21日对厂区排气筒自行监测数据见表3.2-20。监测工况为项目满负荷运行。

表3.2-20     天然气锅炉废气达标排放情况表

| 采样日期 | 监测点位 | 检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 颗粒物 |  |  | 烟气标干流量(m3/h) | 氧值(%) |
|  |  | 实测值(mg/m3) | 折算值(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 实测值(mg/m3) | 折算值(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 实测值(mg/m3) | 折算值(mg/ m3) | 排放速率(kg/h) |  |  |
| 20189.21 | 天然气锅炉排放口 | 3.0 | 4.0 | 0.034 | 88 | 118 | 0.996 | 4.0 | 5.3 | 0.0453 | 11320 | 7.9 |

监测结果表明：现有工程天然气燃烧产生的烟尘、二氧化硫可以满足标准要求，氮氧化物排放浓度不能满足现行标准《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值及2号修改单和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376—2013）重点控制区允许排放浓度限值标准要求(SO2≤50mg/m3；NOX≤100mg/m3；烟尘≤10mg/m3)。SO2排放量为0.24t/a、NOX7.17t/a、颗粒物排放量为0.33t/a。

- 3.2.3.2废水

1、废水来源及治理措施

现有项目产生的废水主要为生产废水（W1、W2、W3、W 4）、真空泵循环水、废气喷淋循环水、循环冷却排污水、离子交换树脂产生的浓水和初期雨水、生活污水。

生产废水主要来自于邻苯二甲酸二辛酯生产线的酯化工段、中和工段、水洗工段和脱醇工段、精馏中和，该废水主要含盐分、DOP、苯酐、辛醇，呈碱性。生产废水和真空泵循环水、废气喷淋循环废水经厂区污水处理站处理后，排入任城区康达污水处理厂进行处理。循环冷却排污水、离子交换树脂产生的浓水和生活污水通过污水管道，排入任城区康达污水处理厂进行处理。

根据山东国正检测认证有限公司2018年12月3日进行补测监测数据，生产工艺中和废水全盐量为5930 mg/l，根据理论值计算中和废水全盐量在37500mg/l，企业自行实测中和废水全盐量在30750 mg/l，综合考虑中和废水全盐量按32000 mg/l来计算。现有项目废水产生水质情况见表3.2-21。

表3.2-21  产生废水水质情况一览表

| 来源 | 废水量 |  | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a |  | 产生量（t/a） | 产生浓度 |
| 酯化醇水分离废水 | 1.352 | 405.6 | PH | — | 6.42 |
|  |  |  | COD | 2.255 | 5.56×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 0.912 | 2.25×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.017 | 42 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.0059 | 14.6 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.0032 | 7.9 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 0.033 | 82 mg/l |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二辛酯 | — | <2.5µg/l |
| 中和废水 | 4.019 | 1205.7 | PH | — | 10.81 |
|  |  |  | COD | 10.5 | 8.71×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 4.21 | 3.49×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.065 | 54 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.0022 | 1.85 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.005 | 4.52 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 38.58 | 32000 mg/l |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二辛酯 | — | <2.5µg/l |
| 脱醇醇水分离、回收醇中和水洗废水 | 1.441 | 432.3 | PH | — | 7.32 |
|  |  |  | COD | 1.746 | 4.04×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 0.717 | 1.66×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.025 | 58 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.0024 | 5.5 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.0027 | 6.2 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 0.192 | 444 mg/l |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二辛酯 | — | <2.5µg/l |
| 真空泵循环排污水 | 9.99 | 2997 | PH | — | 6.33 |
|  |  |  | COD | 15.9 | 5.31×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 6.35 | 2.12×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.029 | 9.6 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.055 | 18.2 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.013 | 4.2 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 0.998 | 333 mg/l |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二辛酯 | — | <2.5µg/l |
| 废气喷淋循环排污水 | 3.47 | 1041 | PH | — | 6.97 |
|  |  |  | COD | 4.32 | 4.15×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 1.74 | 1.67×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.01 | 9.8 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.023 | 22.1 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.005 | 4.6 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 0.05 | 48 mg/l |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二辛酯 | — | <2.5µg/l |
| 循环冷却排污水 | 24 | 7200 | COD | 0.36 | 50 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.58 | 80 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 7.2 | 1000mg/l |
| 离子交换树脂产生的浓水 | 0.37 | 111 | COD | 0.0056 | 50 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.0089 | 80 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 0.11 | 1000mg/l |
| 生活污水 | 3.84 | 1152 | COD | 0.4 | 350 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 0.3 | 260 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.03 | 25 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.23 | 200mg/l |

①厂区污水处理站的处理规模

厌氧+好氧处理能力400m3/d污水处理站

②厂内污水处理站的污水处理工艺

综合废水进入隔油罐隔油后，进入酸化沉淀罐调节PH=3-4，析出二甲酸，析出的二甲酸进入板框压滤机压滤后回用。酸析反应器上部清水进入中和池，调PH至中性后进入水解酸化池。通过水解酸化作用打破大分子链，去除一部分有机物。水解后的废水经泵提升进入厌氧反应器。在厌氧菌的作用下，进一步去除大部分的有机物。厌氧出水进入厌氧沉淀池，上清液进入SBR池进行好氧处理，进一步去除剩余的有机物，SBR池出水达标排放。

厌氧沉淀池污泥可回流至厌氧反应器内，多余也可排放至污泥浓缩池。

生化污泥部分回流，剩余污泥排入污泥浓缩池，污泥浓缩池起暂时存贮生化剩余污泥和降低污泥含水率的作用。污泥定期用板框过滤机压滤处理。厂区自建污水处理站处理工艺流程图见图3.2-9。

高浓度废水

浮油回收

隔油罐

压滤机

加酸

酸析反应器

中和曝气池

干泥回收

水解酸化池

厌氧罐

厌氧沉淀池

排放池

图3.2-7  污水处理站生产工艺流程图

根据污水处理站验收监测报告，山东国正检测认证有限公司2017年6月11日对厂区总排口的废水水质监测数据见表3.2-22。

表3.2-22    厂区总排口监测数据表

| 废水量 | 检验项目 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48.481m3/d，14544.3m3/a | pH值 | 7.36 | - |
|  | 化学需氧量 | 302mg/L | 4.39t/a |
|  | 五日生化需氧量（BOD5） | 53.7mg/L | 0.78t/a |
|  | 氨氮 | 2.08mg/L | 0.03t/a |
|  | 悬浮物 | 20mg/L | 0.29t/a |
|  | 全盐量 | 1101mg/L | 16.01t/a |

现有工程排水浓度符合济北新区园区污水处理厂进水水质要求。

- 3.2.3.3噪声

现有工程噪声源主要来自各种泵类、空压机、风机等，声压级一般大于85dB(A)，工程采取了消声、隔声和减震措施，本次环评对现有工程厂界噪声情况进行了监测，监测期间各噪声源均正常运行。根据污水处理验收监测数据，山东国正检测认证有限公司于2017年9月13日监测数据见表3.2-23。

表3.2-23现有工程厂界噪声现状监测情况一览表

| 监测 日期 | 监测 时间 | 监测点位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#东厂界 | 2#南厂界 | 3#西厂界 | 4#北厂界 |
| 2017.9. 13 | 昼间 | 59.3 | 58.8 | 61.5 | 62.5 |
|  | 夜间 | 51.9 | 54.5 | 53.5 | 54.4 |

由表3.2-23可以看出，厂界昼、夜间噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- 3.2.3.4固体废物

该项目固废包括一般固废和危险固废：一般固废为职工生活垃圾，由环卫部门统一清运处理；危险固废包括过滤残渣、废滤布、废包装袋，委托山东中再生环境服务有限公司进行无害化处置。

表3.2-24现有工程固体废物处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量 | 主要成份 | 特性 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOP硅藻土过滤渣S1 | 3t/a | 硅藻土、有机钠盐及杂质 | HW13过滤残渣-非特定行业-265-103-13” | 委托山东中再生环境服务有限公司进行无害化处置。 |
| 2 | 苯酐废包装物 | 3 t/a | 苯酐 | HW49其他废物-非特定行业-900-041-49” | 委托山东中再生环境服务有限公司进行无害化处置。 |
| 3 | 脱醇产生的废醇 | 1174 t/a | 辛醇 | HW06废有机溶剂 | 委托有资质单位进行处理。 |
| 4 | 污水处理站污泥 | 2 t/a | / | / | 作为一般固废，委托济宁泽众资源综合利用有限公司。 |
| 5 | 生活垃圾 | 9t/a | / | 一般固废 | 委托当地环卫部门处理 |

3.2.4现有工程存在的问题

3.2.4.1、存在问题

1、废气

⑴、现有工艺废气苯酐投料粉尘、预溶釜、酯化醇水分离、回收醇精馏排放的各真空排放口废气和罐区无组织排放废气一起经过两级湍流塔水洗涤+两级光氧催化装置净化，由风机输送经35米高空排放。苯酐投料粉尘废气与真空废气一起处理不合理，各真空废气主要含 VOCS废气，采用“两级湍流塔水洗涤+两级光氧催化装置净化”光氧化设施处理效果低，处理完的废气有异味，光氧化设备的灯管、镇流器属于危废，报废周期不到1年，增加危废产生量。

⑵、污水处理站废气经一级水喷淋+一级光氧催化装置处理后由35米高排气筒排放。污水处理站废气中主要含氨、硫化氢、VOCS等，采用“一级水喷淋+一级光氧催化装置”处理效率低，处理完的废气有异味，现有臭气浓度不达标。光氧化设备的灯管、镇流器属于危废，报废周期不到1年，增加危废产生量。

⑶、现有一台1000万Kcal/h天然气导热油炉，但氮氧化物排放浓度不能满足现行标准《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值及2号修改单和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376—2013）重点控制区允许排放浓度限值标准要求(SO2≤50mg/m3；NOX≤100mg/m3；烟尘≤10mg/m3)。

（4）现有厂区危废间目前没有安装废气收集系统。

2、废水

现有污水处理站工艺采用“酸析+水解酸化+厌氧沉淀池”，生产废水主要含盐分、DOP、苯酐、辛醇等，现有污水处理工艺没有除盐工艺。

3.2.4.2、“以新带老”措施

1、废气

⑴现有工艺苯酐投料时反应釜进行抽真空负压状态下进行投料，投料口散放的粉尘，由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后由经20米高排气筒(1#)排放。

⑵预溶釜、脱醇醇水分离是在真空负压下状态下，产生不凝气主要成分为辛醇和水蒸汽，经真空泵循环水处理+两级水喷淋，辛醇在常压状态下，随着喷淋水冷凝入水里，冷凝率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。

酯化醇水分离排放的不凝气（主要成分为辛醇和水蒸汽）经过两级水喷淋，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。

⑶污水处理站废气，随着补办项目进行“以新带老”整改，污水处理站各污水处理池加盖密封，收集到的恶臭气体，通过管道集中收集，与和罐区、危废间无组织排放废气工艺废气一起进入 “活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率≥98%），处理后由20米高排气筒排放。

⑷现有1000万Kcal/h天然气导热油炉，“以新带老”采用“低氮燃烧”技术措施后由30米高排气筒排放。

2、废水

现有污水处理工艺中增加MVR蒸发结晶系统。

3.2.5现有工程污染物排放情况汇总

现有工程污染物排放汇总情况具体见表3.2-25。

表3.2-25 现有工程污染物排放情况

| 污染因素 |  | 污染物 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 |  | 废水量 | 14544.3m3/a |
|  |  | COD | 4.39t/a |
|  |  | 氨氮 | 0.03t/a |
|  |  | BOD5 | 0.78t/a |
|  |  | SS | 0.29t/a |
|  |  | 全盐量 | 16.01t/a |
| 废气 | 有组织排放 | SO2 | 0.24 t/a |
|  |  | NOx | 7.17 t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.63 t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.69 t/a |
|  |  | 氨 | 0.12 t/a |
|  |  | 臭气浓度 | 1738 t/a |
|  |  | V0CS | 8.59 t/a |
|  |  | 辛醇 | 3.9 t/a |
| 固废 |  | DOP硅藻土过滤渣S1 | 3t/a |
|  |  | 苯酐废包装物 | 3 t/a |
|  |  | 脱醇产生的废醇 | 1174 t/a |
|  |  | 污水处理站污泥 | 2 t/a |
|  |  | 生活垃圾 | 9t/a |

## 3.3补办项目工程分析

- 3.3.1补办工程概况

- 3.3.1.1建设项目名称、性质、地点及投资额

项目名称：年产5万吨对苯二甲酸二辛酯项目

建设单位：济宁长兴塑料助剂有限公司

建设性质：扩建

法人代表：岳军臣

建设地点：济北高新科技产业园区济宁长兴塑料助剂有限公司院内。

投资总额：3000万元

项目劳动定员和工作制度：补办项目新增劳动定员18人，全年生产300天，四班三运转。

- 3.3.1.2 项目组成

项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程及环保工程五部分组成。项目具体组成情况见表3.3-1。

表3.3-1	补办项目组成一览表

| 工程 组成 | 名称 |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 |  | 建筑面积1120m2，新增酯化工段、中和工段、脱醇工段、压滤工段 | 新建 |
|  |  |  | 乙二醇精馏、DOTP蒸馏工段 | 新建 |
|  |  |  | 辛醇精馏 | 新建 |
| 辅助工程 | 仓库 |  | 建筑面积360m2 | 依托现有 |
|  | 化验室 |  | 建筑面积340m2 | 依托现有 |
|  | 循环水 |  | 凉水塔降温 | 依托现有 |
|  | 真空泵循环水池 |  | 水池容积100m3 | 依托现有 |
|  | 水喷淋循环水池 |  | 水池容积4 m3 | 依托现有 |
| 公用工程 | 供水 |  | 由厂区自备水井供给 | 依托现有 |
|  | 供电 |  | 由济宁任城区供电公司供应 | 依托现有 |
|  | 供热 |  | 由1000万大卡燃气锅炉供给 | 依托现有 |
| 储运工程 | 原料、成品储罐区 |  | 罐区增加7个600m3储罐、200 m3乙二醇储罐、辛醇计量储罐8个 | 新建 |
|  | 危废库 |  | 占地面积60m2 | 依托现有 |
| 环保工程 | 废气处理 | 粉尘 | 投料口散放的粉尘，由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后由经20米高排气筒(1#)排放。 | 新建 |
|  |  | 真空废气 | 预溶釜、脱醇醇水分离、回收醇精馏是在真空负压下状态下，是在真空负压下状态下，产生不凝气主要成分为辛醇、乙二醇、DOTP、水蒸汽经真空泵循环水处理+两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇、DOTP随着喷淋水冷凝入水里，去除率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 酯化醇水分离废气经过两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。 | 新建 |
|  |  | 罐区废气 | 罐区无组织排放废气一起通过管道收集后采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧” 装置处理（效率98%），处理后由20米高(2#)排气筒排放。 | 新建 |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理站各污水处理池加盖密封，收集到的恶臭气体，通过管道集中收集，与工艺废气一起进入 “活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒(2#)排放。 | 新建 |
|  | 废水 处理 |  | 依托厂区现有污水处理站基础上，增加MVR除盐工艺，处理后排入任城区康达污水处理厂处理。 | 依托现有污水处理站，新增除盐工艺 |
|  | 事故池 |  | 事故水池容积480m3 | 依托现有 |
|  | 隔声降噪 |  | 基础减震、隔声、消声等 | - |
|  | 固体贮存 |  | 依托现有危废间，进行废气收集，通过管道收集后进入工艺废气处理装置一起处理，采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧” 装置处理（效率98%），处理后由20米高(2#)排气筒排放。 | 依托现有危废间，新增废气收集系统 |

- 3.3.1.3建设现状

补办项目建设现状情况一览表见表3.3-2。

表3.3-2    补办项目建设现状情况一览表

| 工程组成 | 内容 | 建设进度 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 预溶釜1套、10套酯化反应釜、3套中和釜、3套脱醇装置、DOTP精馏装置10套 | 2017年2月已建成投产 |
| 辅助工程 | 乙二醇精馏装置1套 | 2017年2月已建成投产 |
|  | 辛醇精馏装置1套 | 2017年2月已建成投产 |
|  | 凉水塔循环水量1200m3/h | 依托现有于2017年2月已建成投产 |
|  | 1000万大卡燃气锅炉，采用低氮燃烧技术 | 1000万大卡燃气锅炉依托现有于2017年6月已建成使用；低氮燃烧器目前尚未使用。 |
| 贮存工程 | 罐区增加7个600m3储罐，200 m3乙二醇储罐 | 2017年2月已建成投产 |
|  | 辛醇计量储罐8个 | 2017年2月已建成投产 |
|  | 依托现有危废间，增加废气收集进行处理 | 危废间于2017年2月建成，目前尚未进行废气收集 |
| 环保工程 | PET投料时反应釜进行抽真空负压状态下进行投料，投料口散放的粉尘，由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后由经20米高排气筒。 | 布袋除尘器目前尚未建设 |
|  | 预溶釜、脱醇醇水分离、回收醇精馏是在真空负压下状态下，是在真空负压状态下，产生不凝气主要成分为辛醇、乙二醇、DOTP、水蒸汽经真空泵循环水处理+两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇、DOTP随着喷淋水冷凝入水里，冷凝率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 酯化醇水分离废气经过两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。 | “除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧” 装置目前尚未建设 |
|  | 污水处理站各污水处理池加盖密封，收集到的恶臭气体和罐区、危废间无组织排放废气通过管道集中收集，与工艺废气一起进入 “活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 |  |
|  | 依托现有污水处理站增加MVR除盐工艺。 | 现有污水处理站依托现有于2016年1月份已建成使用，MVR除盐工艺目前尚未建设 |
|  | 事故水池480m3 | 依托现有于2017年2月份建成 |

根据济宁市任城区环保局行政处罚决定书济任环罚字[2018]826号文要求，济宁长兴塑料助剂有限公司于2018年10月8日起，进行停产，补办手续。

建设现状图见图3.3-1。

| 酯化装置 | 回收醇精馏 |
| --- | --- |
| 乙二醇精馏 | 预溶间 |
| 贮罐区 | 污水处理站 |
| 天然气锅炉 | 天然气锅炉排气筒 |

图3.3-1 建设现状图

- 3.3.1.4补办项目与现有工程的依托关系

表3.3-3   补办项目与现有工程依托关系

| 项目 |  | 依托关系 | 可行性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供水 | 依托厂区自备水井供给 | 厂区内自备水井1眼，自备井深160m，自备水井的供水能力为200m3/h（4800m3/d，1440000m3/a）。现有项目用水量为81.79 m3/d，补办项目新鲜水用水量为390.56 m3/d，现有厂区自备水井供水能力完全满足补办项目用水量的需要。 |
|  | 供热 | 依托现有工程一台1000万大卡燃气锅炉 | 现有工程天然气耗量0.4万m3/d，产生3400万大卡热值，补办项目新增天燃气耗量2.4万m3/d，产生20400万大卡，现有一台1000万大卡燃气锅炉能够满足补办项目使用要求。 |
|  | 循环水池 | 依托现有工程冷却塔和循环水池 | 厂区内凉水塔循环水量为1200 m3/h，现有工程循环水用量为200 m3/h，补办工程循环水用量为1000 m3/h，依托厂区现有凉水塔可以满足使用要求。 |
|  | 真空泵循环水 | 依托现有工程真空泵循环水池 | 厂区真空泵循环水池容积100m3，现有工程循环水使用量为3m3/h，补办项目循环水使用量为27m3/ h，现有厂区真空泵循环水池可以满足补办项目要求。 |
| 储运工程 | 储罐 | 依托现有工程50m3液碱储罐，其余储罐均为新增 | 现有工程液碱用量为50t/a，补办工程液碱用量为100 t/a，依托现有50 m3液碱储罐，增加周转次数，可以满足补办工程使用。 |
| 安全、环保工程 | 污水处理系统 | 依托现有污水处理站生化处理系统，厌氧+好氧处理规模为400m3/d | 现有工程废水排放量44.69m3/d，补办工程废水排放量91.17m3/d，现有污水处理站规模能够满足补办工程使用。 |
|  | 事故水池（包括初期雨水） | 依托厂区现有480m3事故水池一座 | 全厂事故废水219m3，依托厂区现有480m3事故水池能够满足补办项目使用要求。 |
|  | 危废储存间 | 依托现有 | 现有危废间设计储存能力20吨，现有工程危废临时贮存量小于10吨，补办工程危废暂存量10吨，现有危废间设计储存能力能够满足补办工程使用。 |

- 3.3.1.5主要经济技术指标

项目的主要技术经济指标见表3.3-4。

表3.3-4   主要技术经济指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模及产品方案 |  |  |  |
| 1 | 对苯二甲酸二辛酯 | t/a | 50000 |  |
| 2 | 乙二醇 | t/a | 7500 | 副产品 |
| 3 | 二辛酮 | t/a | 2180 | 副产品 |
| 二 | 年操作日 | d | 300 |  |
| 三 | 主要原材料用量 |  |  |  |
| 1 | PET聚酯 | t/a | 24738 |  |
| 2 | 辛醇 | t/a | 35978 |  |
| 3 | 液碱 | t/a | 300 |  |
| 4 | 钛酸四丁酯 | t/a | 99 |  |
| 5 | 包装桶 | 个/a | 6000 |  |
| 四 | 全厂综合总能耗 | 吨标煤/年 | 1729.05 |  |
| 五 | 正常年份工业增加值 | 吨标煤/万元 | 0.37 |  |
| 六 | 经济数据 |  |  |  |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 3000 |  |
| 2 | 其中：规模总投资 | 万元 | 400 |  |
| 3 | 建设投资 | 万元 | 2100 |  |
| 4 | 建设期利息 | 万元 | (0) |  |
| 5 | 流动资金 | 万元 | 500 |  |
| 6 | 其中：铺底流动资金 | 万元 | 5000 |  |
| 7 | 资金筹措 | 万元 | 3000 |  |
| 8 | 其中：债务资金 | 万元 | 100 |  |
| 9 | 项目资本金 | 万元 | 400 |  |
| 10 | 资本金比例 | % | 100.00% |  |
| 11 | 年平均营业收入 | 万元 | 40000 |  |
| 12 | 年平均营业税金及附加 | 万元 | 2000 |  |
| 13 | 年平均总成本费用 | 万元 | 14000 |  |
| 14 | 年平均利润总额 | 万元 | 2000 |  |
| 15 | 年平均所得税 | 万元 | 800 |  |
| 16 | 年平均净利润 | 万元 | 250 |  |
| 17 | 年平均息税前利润 | 万元 | 1000 |  |
| 18 | 年平均增值税 | 万元 | 680 |  |
| 七 | 财务评价指标 |  |  |  |
| 1 | 总投资收益率 | % | 25.5% |  |
| 2 | 项目资本金净利润率 | % | 23.5% |  |
| 3 | 项目投资财务内部收益率(所得税前) | % | 35.2% |  |
| 4 | 项目投资财务净现值(所得税前) | 万元 | 14535 |  |
| 5 | 项目投资回收期（所得税前） | 年 | 2.56 | 含建设期 |
| 6 | 项目投资财务内部收益率(所得税后) | % | 35.52% |  |
| 7 | 项目投资财务净现值(所得税后) | 万元 | 11050 |  |
| 8 | 项目投资回收期（所得税后） | 年 | 2.75 | 含建设期 |
| 9 | 项目资本金财务内部收益率 | % | 35.62% |  |
| 10 | 盈亏平衡点（生产能力利用率） | % | 35.89% |  |

- 3.3.2生产规模及产品质量指标

- 3.3.2.1生产规模

表3.3-5    主要产品方案表

| 产品 | 规格 | 产量 |
| --- | --- | --- |
| 对苯二甲酸二辛酯 | t/a | 50000 |
| 副产品乙二醇 | t/a | 7500 |
| 副产品二辛酮 | t/a | 2180 |

- 3.3.2.2产品理化性质及质量指标

1.对苯二甲酸二辛酯质量标准

表3.3-6   工业对苯二甲酸二辛酯技术要求

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 外观 | 透明、无可见杂质的油状液体 |  |  |
| 色度/(Pt-CO)号 ≤ | 30 | 50 | 100 |
| 纯度/% ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
| 密度(20℃) /(g/cm2) | 0.981～0.985 |  |  |
| 酸值/(mgKOH/g) ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| 水分/% ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
| 闪点(开口杯法)/ ℃ ≥ | 210 |  | 205 |
| 体积电阻率/Ω.m ≥ | 2×1010 | 1×1010 | 0.5×1010 |

2、乙二醇质量标准

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），乙二醇不属于固体废物，乙二醇质量标准执行《中华人民共和国国家标准》（GB/T4649-2008), 标准见表3.3-7。企业自行监测乙二醇质量标准见表3.3-8。乙二醇精馏时，根据乙二醇、辛醇沸点不同，先蒸出乙二醇作为副产品进行外售。乙二醇作为副产品分别外售给邹平县嘉源复合材料厂、浙江龙鑫化工有限公司、枣庄泛海化工产品销售有限公司。具体销售合同见附件。

表3.3-7   乙二醇质量标准

| 项目 | 指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 外观 | 无色透明无机械杂质 | 无色透明无机械杂质 | 无色或微黄色无机械杂质 |
| 乙二醇质量分数/% ≥ | 99.8 | 99.0 |  |
| 色度(铂-銡)/号 加热前 ≤ | 5 | 10 | 40 |
| 加盐加热后 ≤ | 20 | - | - |
| 密度(20℃)/(g/cm2) | 1.1128～1.1138 | 1.1125～1.1140 | 1.1120～1.1150 |
| 沸程(在0℃，0.10133MPa) 初馏点/0℃ ≥ 终馏点/0℃ ≤ | 196 199 | 195 200 | 193 204 |
| 水分(质量分数)/% ≤ | 0.10 | 0.20 | - |
| 酸度(以乙酸计)/% ≤ | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
| 铁(质量分数) /% ≤ | 0.00001 | 0.0005 | - |
| 灰分(质量分数) /% ≤ | 0.001 | 0.002 | - |
| 二乙二醇(质量分数) /% ≤ | 0.10 | 0.80 | - |
| 醛质量分数(以甲醛计) /%≤ | 0.0008 | - | - |
| 紫外透光率/% 220nm时 ≥ 275 nm时 ≥ 350 nm时 ≥ | 75 92 99 | - | - |

表3.3-8  企业自行监测乙二醇质量标准

| 项目 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无机械杂质 | 合格品 |
| 色度(铂-銡)/号 | 10 | 合格品 |
| 沸程(在0℃，0.10133MPa) 初馏点/0℃ ≥ 干点/0℃ ≤ | 198 202 | 合格品 |
| 水分(质量分数)/% ≤ | 0.1 | 合格品 |
| 色谱乙二醇含量，% | 99.69 | 合格品 |
| 酸度，% | 0.002 | 合格品 |

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），二辛酮不属于固体废物，二辛酮目前尚无国家标准和行业标准，企业制定标准，已在网上进行备案。补办项目将二辛酮作为副产外售给河北科正化工有限公司。具体销售合同见附件。

表3.3-9  二辛酮质量标准

- 3.3.3项目地理位置及厂区总平面布置

3.3.3.1项目地理位置

项目位于济北高新科技产业园区济宁长兴塑料助剂有限公司院内，西约1.8km为105国道，北侧约2km为日东高速，西临园区内蓝天路，南临辰阳路，东临长兴路，周边交通运输便利。项目位置周围环境现状见图3.3-2。

3.3.3.2总平面布置

1、布置原则

总图布置在符合国家防火、环保、安全、卫生等方面规范规定，结合生产特点，以工艺流程顺畅，短捷、合理为前提。充分利用现有场地条件，并满足后期发展的需要，主生产线与生产辅助设施留有发展余地，并注意节约用地，进行总图运输方案布置。同时，在设计过程中根据工段的不同功能，进行分区和组合。

2、总图布置

本项目根据生产工艺、运输、消防、安全、卫生以及环保等要求，结合工程用地的地形、工程地质、气象等自然条件，力求工艺路线紧凑合理，节约和合理用地，节省投资，有利生产，方便管理。同时，在生产过程中根据工段的不同功能，进行分区和组合。

补办项目厂区总体布置为：在厂区北侧为储罐区、循环水池、事故应急池，厂区中部为生产车间、生产装置区、辛醇回收罐、辛醇计量罐、中间储罐，依次向南布置为燃气锅炉。

污水处理站位于厂区西北侧、危险废物暂存区位于厂区的中部生产车间西侧。

办公区位于厂区南侧。

补办项目总平面布置图见图3.3-3。主要建构筑物一览见表3.3-10。

表3.3-10主要建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m²） | 建筑面积 （m²） | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公区 | 600 |  | 砖混 | 1 |
| 2 | 原生产车间 | 1320 | 3360 | 砖混 | 3 |
| 3 | 生产装置区 | 940 | 1710 | 钢构 | 2 |
| 4 | 仓库 | 360 |  | 砖混 | 1 |
| 5 | 化验室 | 340 |  | 砖混 | 1 |
| 6 | 锅炉房 | 480 |  | 砖混+钢构 | 1 |
| 7 | 原料、成品罐区 | 1620 |  | 围堰 | 1.2 |
| 8 | 备醇罐区 | 240 |  | 围堰 | 1.2 |
| 9 | 污水处理站 | 1440 |  |  |  |
| 10 | 应急收集池 | 130 |  | 围堰 | 4.4 |
| 合计 |  | 7470 | 6190 | -- | -- |

3、总图布置合理性分析

根据本项目总图布置基本情况，经实地踏勘并结合相关规范要求，其平面布置合理性分析如下：

- 从污染气象及周围敏感保护目标方面分析

根据本项目特点，补办项目对厂区内外环境影响较大的污染源是生产装置和罐区排放的废气，项目办公区布置在项目上风向，项目卫生防护距离内无村庄，可将对敏感点的影响降到最低。

⑵从安全生产、交通运输及管理方面分析

总平面布置各区功能明确，便于管理和安全生产。充分考虑了生产原料、产品的输送，将生产装置和物料储罐区集中布置，便于罐区原料和产品的输送，也便于利用周边各辅助、公用设备。从装置功能分区及设置来看，总平面布置满足《工业企业总平面设计规范》（GB 50160-2008）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）相关要求。

⑶本项目厂区设置南1个出入口，项目整体布局符合工艺生产路线，便于运输及生产管理。总平面布置满足《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）要求。

⑷环境保护方面合理性

厂区废气处理装置和排气筒、污水处理站集中布置在厂区西北角，紧邻生产车间布置，简化了污染物进入环保设施的流程，因此补办项目的环保设施布置合理。

综上所述，补办项目所在厂区及生产装置布置紧凑，布置基本合理；满足工艺流程、安全生产、消防、检修、运输的要求；人流及车流分开布置，可保证人员安全，确保安全生产，厂区总平面布置基本合理。

- 3.3.4原辅材料消耗及性质

3.3.4.1原辅材料消耗

补办项目原辅材料消耗见表3.3-11。

表3.3-11原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 年消耗量(t) | 单耗(kg/吨产品) | 最大储存量(t) | 存储方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛醇 | ＞99.5% | 35327 | 700 | 300 | 储罐 | 市场外购 |
| 2 | PET 聚酯 | ＞99% | 24738 | 500 | 100 | 袋装 | 市场外购 |
| 3 | 液碱 | 30% | 300 | 2 | 30 | 储罐 | 市场外购 |
| 4 | 钛酸四丁酯 | -- | 99 | 2 | 10 | 桶装 | 市场外购 |
| 5 | 硅藻土 | - | 3 | - | - | - | - |

3.3.4.2原辅材料理化性质

补办项目所用原辅料主要包括：PET聚酯、异辛醇、钛酸四丁酯、硅藻土等，其主要理化性质如下：

①PET聚酯

本项目原料主要为PET聚酯切片，是由对苯二甲酸（PTA）和乙二醇聚合而成的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）,是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物，表面平滑有光泽。主要用于瓶级聚酯（广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装）、聚酯薄膜（主要用于包装材料、胶片和磁带等）以及化纤用涤纶。

②辛醇

辛醇，分子式：C2H18OH，分子量：130.23

澄清的液体。熔点—76℃，沸点—185~189℃，相对密度（水=1）：0.83，闪点81.1℃。不溶于水，可与多数有机溶剂互溶。主要用制邻苯二甲酸酯类及脂肪族二元酸酯类增塑剂，如邻苯二甲酸二辛酯，壬二酸辛酯和癸二酸二辛酯等，分别用作塑料的主增塑剂和耐寒辅助增塑剂、消泡剂、分散剂、选矿剂和石油添加剂，也用于印染、油漆、胶片等方面。

③钛酸四丁酯

分子式：C16H36O4Ti，分子量：340.3

无色至淡黄色液体，在潮湿空气中发烟，熔点—55℃，沸点—310~314℃，相对密度（水=1）：0.966，相对蒸汽密度（水=1）：9.8，闪点77℃。溶于多数有机溶剂。用于酯交换反应，涂料、橡胶的粘合剂，金属的涂塑，缩合催化剂等。

④硅藻土

硅藻土是一种硅质岩石，硅藻土由无定型的SiO2组成，并含有少量Fe2O3、CaO、MgO、Al2O3及有机杂质。硅藻土通常呈浅黄色或浅灰色，质软，多孔而轻，工业上常用来作为保温材料、过滤材料、填料、研磨材料、水玻璃原料、脱色剂及硅藻土助滤剂，催化剂载体等。显微镜下可观察到天然硅藻土的特殊多孔性构造，这种微孔结构是硅藻土具有特性理化性质的原因。

PET聚酯、异辛醇、钛酸四丁酯质量指标分别见表3.3-12、表3.3-13、表3.3-14：

表3.3-12  PET质量指标（GB17931-2003）

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 特性粘度（dL/g） |  | 非食品包装用 |
|  |  | 合格品 |
|  |  | M1±0.020 |
| 熔点 |  | M2±2 |
| 色度 | L值 | ≥80 |
|  | B值 | ≤3.0 |
| 二甘醇含量（质量分数），% |  | M3±0.3 |
| 端羧基含量mmol/kg |  | ≤35 |
| 颗粒外观 | 粉末，mg/kg | ≤100 |
|  | 异色粒子，粒/500g | ≤1 |
| 水份（质量分数），% |  | ≤0.4 |
| 密度，g/cm3 |  | M9±0.3 |
| 灰分（质量分数），% |  | ≤0.08 |

表3.3-13   异辛醇质量指标表

| 色度（铂-钴色号） | ≤10 |
| --- | --- |
| 2-乙基己醇含量，% | ≥99.5 |
| 酸度（以乙酸计），% | ≤0.01 |
| 基化合物含量（以2-乙基己醛计，%） | ≤0.05 |
| 水分，% | ≤0.1 |

表3.3-14钛酸四丁酯质量指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色至淡黄色液体 |
| 沸点，℃ | 310-314 |
| 闪点，℃ | ≥77 |
| 钛含量，% | 13.85-14.11 |
| 凝点，℃ | ≤-55 |
| 密度，g/cm3（25℃） | 0.966 |
| 折射率 | 1.486-1.492 |

3.3.4.3罐区储存情况

补办项目罐区储存情况见表3.3-15。

表3.3-15  罐区存储情况一览表

| 储存物质 | 储罐容积 | 储存量 | 罐高 | 罐直径 | 储罐材质 | 压力 | 储罐数量 | 储罐类型 | 装填系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辛醇 | 600m3 | 300 | 10 | 9 | 钢板 | 常压 | 2 | 固定顶罐 | 50% |
| 回收醇 | 600m3 | 300 | 10 | 9 | 钢板 | 常压 | 1 | 固定顶罐 | 50% |
| 对苯二甲酸二辛酯 | 600m3 | 250 | 10 | 9 | 钢板 | 常压 | 2 | 固定顶罐 | 42% |
| 乙二醇水 | 600m3 | 300 | 10 | 9 | 钢板 | 常压 | 1 | 固定顶罐 | 50% |
| 副产乙二醇 | 200m3 | 100 | 6.5 | 6 | 不锈钢 | 常压 | 2 | 固定顶罐 | 50% |
| 围堰尺寸 | 81米*20米*1.2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辛醇计量罐 | 40m3 | 15 | 4.5 | 3.5 | 钢板 | 常压 | 3 | 固定顶罐 | - |
| 回收醇接收罐 | 30m3 | 15 | 4.5 | 3 | 钢板 | 常压 | 4 | 固定顶罐 | - |
| 蒸馏粗酯接收罐 | 40m3 | 15 | 4.5 | 3.5 | 钢板 | 常压 | 7 | 固定顶罐 | - |
| 围堰尺寸 | 20米*12米*1.2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 液碱 | 50m3 | 30 | 5 | 3.8 | 不锈钢 | 常压 | 1 | 固定顶罐 | 60% |
| 2辛酮储罐 | 50m3 | 30 | 5 | 3.8 | 钢板 | 常压 | 1 | 固定顶罐 | 60% |
| 回收醇 | 40m3 | 15 | 4.5 | 3.5 | 钢板 | 常压 | 2 | 固定顶罐 | 38% |
| 围堰尺寸 | 12米*12米*1.2米 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.5项目主要生产设备

补办项目生产所用生产设备具体见表3.3-16。

表3.3-16主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 工作温度 | 压力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预溶釜 | 无锡雷特石化 | 35m3 | 304 | 1 | 200℃ | 负压 | 新增 |
| 2 | 酯化釜 | 无锡雷特石化 | 35m3 | 304 | 10 | 200℃ | 常压 | 新增 |
| 3 | 蒸馏釜 | 无锡雷特石化 | 35m3 | 304 | 10 | 260℃ | 负压 | 新增 |
| 4 | 中和釜 | 无锡雷特石化 | 35m3 | 304 | 3 | 95℃ | 常压 | 新增 |
| 5 | 脱醇釜 | 无锡雷特石化 | 35m3 | 304 | 3 | 180℃ | 常压 | 新增 |
| 6 | 醇水分离器 | 无锡雷特石化 | 9m3 | Q235B | 18 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 7 | 缓冲罐 | 无锡雷特石化 | 1.5m3 | Q235B | 20 | 常温 | -- | 新增 |
| 8 | 换热器 | 无锡雷特石化 | 150m2 | 304 | 20 | -- | -- | 新增 |
| 9 | 空压机 | 浙江红五环 | GA-11 | 组合件 | 1 | -- | -- | 新增 |
| 10 | 辛醇储罐 | 自制 | 600m3 | 碳钢 | 2 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 11 | 辛醇计量罐 | 自制 | 30m3 | 碳钢 | 6 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 12 | 醇水接收罐 | 自制 | 30m3 | 碳钢 | 3 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 13 | 碱水储罐 | 利旧 | 20m3 | 碳钢 | 1 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 14 | 回收酯罐 | 自制 | 30m3 | 碳钢 | 2 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 15 | 粗酯罐 | 自制 | 30m3 | 碳钢 | 1 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 16 | 回收醇储罐 | 自制 | 600m3 | 碳钢 | 2 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 17 | 成品储罐 | 自制 | 600m3 | 碳钢 | 2 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 18 | 乙二醇水储罐 | 利旧 | 200m3 | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 19 | 乙二醇储罐 | 利旧 | 200m3 | 不锈钢 | 1 | 常温 | 常压 | 新增 |
| 20 | 板框过滤机 | 无锡雷特石化 | 80m2 | 组合件 | 2 | 120℃ |  | 新增 |
| 21 | 密闭过滤机 | 江苏巨能 | NYB-40 | 组合件 | 1 | 120℃ |  | 新增 |
| 22 | 真空泵机组 | 博山工业 | JZJ2S600 | 组合件 | 9 | -- |  | 新增 |
| 23 | 真空泵 | 博山工业 | 2BV5161 | 组合件 | 7 | -- |  | 新增 |
| 24 | EG精馏釜 | 无锡雷特石化 | 10m3 | 304 | 2 |  | 负压 | 新增 |
| 25 | EG精馏塔 | 无锡雷特石化 | Φ1200×16000×8 | 304 | 1 |  | 负压 | 新增 |
| 26 | EG精馏塔 | 无锡雷特石化 | Φ800×8000×8 | 304 | 1 |  | 负压 | 新增 |
| 27 | 换热器 | 无锡雷特石化 | 100m2 | 304 | 2 | -- | -- | 新增 |
| 28 | 辛醇精馏塔 | 无锡雷特石化 | Φ1400×33000×14 | Q345R | 3 | 170℃ | 减压 | 新增 |
| 29 | 换热器 | 无锡雷特石化 | 100m2 | Q235B\20 | 3 | -- | 常压 | 新增 |
| 30 | 辛醇精馏釜 | 无锡雷特石化 | 20m3 | Q235B | 3 | 180℃ | 减压 | 新增 |

- 3.3.6生产工艺流程及产污环节

- 3.3.6.1反应化学方程式

- 1、酯化反应

① 醇解

②酯交换

在醇解过程中，大分子量的PET逐步断链降解为小分子，酯交换过程中EG大部分被辛醇交换，但两者之间没有绝对界限，在醇解过程中伴随着酯交换。酯交换反应是可逆反应，技术的关键是催化剂的选择和反应副产物EG的带走。催化剂的作用是促使PET大分子降解断链和加快小分子量的聚酯多元醇与辛醇交换。

为使酯交换反应正向进行，必须选择合适的带EG剂（简称带醇剂），将EG及时带出反应体系，这种带醇剂应与EG混溶，而与辛醇不容，且易与辛醇分离，共沸物经冷凝后，辛醇返回体系继续参与反应，EG被及时带出体系，提高了反应速度和酯交换率。

酯化合成的粗酯，含有一定的酸度。这些酸度主要由下列物质构成：

未反应的有机酸

及酸性酯（单酯酸）（二辛酯R为C8H17)

由于酸碱存在，均能促使酯水解使化学平衡向左移动，同时作为成品的增塑剂，过高的酸度既不适于塑料制品加工的使用，而且不符合产品质量标准，因而必须把这些酸性杂质除去。利用中和反应原理使这些酸性物质与碱反应，生成能溶于水的钠盐与酯分离。

副反应：

- 两个醇分子脱1分子水生成醚，温度280℃时才会发生该反应，正常生产时会产生极少量的醚。

辛醇            辛醚

② 辛醇氧化成酮

- 2、中和反应

中和反应方程式：

①

②

在酯化反应较完全时，上述反应以①为主，②次之。

- 3.3.6.2对苯二甲酸二辛酯（DOTP）生产工艺流程

1、投料

在真空状态下，将计量好的原料辛醇和精馏处理后的辛醇转入预溶釜（辛醇过量），开启搅拌，将计量好的原料PET自投料口投入预溶釜，投料过程中少量的PET粉尘和辛醇经真空抽至集气处理系统，随其他工艺气体一起处理排放。

产污环节：泵入辛醇时产生的缓冲废气G2和投料时产生的少量PET粉尘G1。

2、酯交换反应

投料完毕在搅拌状态下将混合料液泵入酯化釜中，同时开启酯化釜搅拌，然后开启导热油进行升温，待釜温升至180℃时，加入规定量的催化剂进行酯交换反应；继续升温并控制在200℃左右，反应停留时间18-22小时，该段时间内PET聚酯在辛醇及催化剂作用下发生解聚反应，解聚反应物为DOTP和乙二醇，解聚产生的气体经冷凝后进入吸醇罐，由于乙二醇的排出，乙二醇同PET的进料比比较低，PET在辛醇及催化剂作用下会发生进一步的解聚，当乙二醇检测不出时，可以认为解聚反应结束，此时PET转化率为99%，该工序发生副反应，6%-7%的辛醇被氧化为辛酮，极少量的辛醇缩水产生醚。

酯化反应过程中，副产的乙二醇和部分辛醇蒸气（蒸气中乙二醇和辛醇的比例约为2:1）经冷凝器冷凝（一级冷凝，冷凝器换热面积150m2），冷凝器所使用的介质为循环水冷（采用28℃夹套冷却水冷却），酯化塔气相温度180～190℃，辛醇沸点183℃，乙二醇沸点197℃，在此条件下，辛醇冷凝效率98%，乙二醇冷凝效率98.5%，冷凝后进入醇水分离罐。不凝气通过连接醇水分离罐的缓冲罐的放空口进入废气收集装置。

乙二醇可以与水互溶，而辛醇在水中的溶解度不到0.1%，在分离罐中乙二醇和辛醇分离，辛醇在上层流至反应釜，乙二醇和微量的辛醇溶于水中，形成乙二醇水溶液，由醇水分离罐打入乙二醇水储罐，去精馏釜精馏。

产污环节：缓冲罐排空废气G3。

3、蒸馏

酯化反应好的粗酯物料在负压状态下进入蒸馏釜，转料结束后首先关闭蒸馏釜进料阀，开启接收罐及冷凝器上端真空阀，控制导热油阀门开启度，同时逐级启动罗茨真空泵机组按钮，使真空度逐步达到-0.098Mpa以下，继续升温，待蒸馏釜内终点温度达到270-280℃，蒸馏出的DOTP和辛醇（DOTP和辛醇的比例约为7:1），经冷凝（一级冷凝，冷凝器换热面积150m2）进入接收罐，冷凝器所使用的介质为循环水冷（采用28℃夹套冷却水冷却），蒸馏塔气相温度240～250℃，该真空状态下，辛醇沸点132℃，DOTP沸点290℃，辛醇冷凝效率95%，DOTP冷凝效率99.5%，不凝气进入抽真空系统（G5），根据观察出料视镜中料液很少流出时，关闭导热油阀门，结束蒸馏作业，釜底蒸馏残渣S2作为危废委托有相关资质的处理单位处理。

产污环节：蒸馏的真空废气G6，蒸馏残渣S2。

4、中和、水洗

蒸馏得到的DOTP粗酯含有一定的酸度，需要中和处理降低其酸值。开启真空阀使中和釜形成真空，然后打开粗酯接收罐罐底阀将蒸馏物料在负压状态下转移至中和釜中。开启中和釜搅拌，加入定量配制好的浓度约5%的氢氧化钠碱溶液中和料液中含有的少量的对苯二甲酸和对苯二甲酸单酯，然后静止分层分出下部的碱水，并对所得酯层进行水洗，水洗水先进行静置分层，上层粗酯进行回收，产生的废水（W1）先打入污水处理站的油酯分离罐静置分离后抽取上部的醇酯料回收，对W1先进行酸析处理，加入硫酸，和有机钠盐反应生成有机酸和硫酸钠，过滤出有机酸（主要成分为对苯二甲酸），回到预溶釜作为原料使用。硫酸钠盐水进MVR进行蒸发处理，蒸出的废水由厂内污水处理站初步处理达标后经市政管网排向园区污水处理厂。

产污环节：中和水洗废水W1。

5、脱醇

将中和水洗好的粗酯物料在负压状态下（真空度-0.08MPa）转移至脱醇釜内，打开导热油阀门升温进行减压脱醇。为使过量的醇较快的分离出来，采用汽提方式，向脱醇釜内通入蒸汽，保持釜温180℃左右，蒸出过量的辛醇和水蒸汽（辛醇和水蒸汽的比例约为3:1），经冷凝后（二级冷凝，每个冷凝器的换热面积为100m2）进入回收醇接收罐，冷凝器所使用的介质为循环水冷（采用28℃夹套冷却水冷却），脱醇塔气相温度170～175℃，该真空状态下，水的沸点为96℃，辛醇的沸点172℃，水的冷凝效率96%，辛醇的冷凝效率为99.5%，回收醇静置分层后，上层辛醇进行回收，下层水进入污水处理站处理。不凝气进入抽真空系统（G6）。脱醇过程中依据辛醇回流量大小控制好温升速度。当回流视镜到无醇脱出时，取料液进行闪点酸值检测。化验合格后结束脱醇，将物料降温至120℃转入过滤工序。

产污环节：真空废气G7，回收醇接收罐分出的废水W2。

6、压滤

向过滤机内加入硅藻土进行助滤，循环清澈透明后打入DOTP成品储罐，过滤过程中产生的废渣将降温好的粗酯拉入半成品接收罐内。过滤过程中产生的压滤残渣送危废暂存间储存，定期委托相关资质的单位处理。

产污环节：过滤残渣S4。

7、回收醇精馏

回收醇静置分水后，醇层打入回收醇罐，待精馏。水层打入厂区污水处理站进行初步处理后经管网排向园区污水处理厂。

①备碱：回收醇中含有微量的苯酚，虽然量少但影响精馏醇的颜色，用1升32%的液碱和6升自来水加入配碱水罐中，自然稀释后，开中和循环泵输送到中和罐中对回收醇中的苯酚进行中和洗涤。

②中和：从回收醇储罐把回收辛醇输送到中和罐中。开启蒸汽阀门进行加热。同时开启中和循环泵，对中和罐中的物料打循环。待物料的温度升温至60~65℃时，关闭蒸汽阀门，但应继续打循环2小时。然后停泵，打循环结束。物料静置沉降4~6小时，回收辛醇中和完成。

打开中和罐罐底放料阀门，通过视镜进行观察，把沉降好的废碱水W3通过管道泵入污水处理站进行初步处理后排入园区污水处理站。

③辛酮精馏：中和罐中的粗辛醇用泵输送到精馏塔，根据沸点不同，辛酮沸点174℃

辛醇沸点183℃，辛酮先被蒸出，蒸出的辛酮蒸汽经冷凝后（一级冷凝，冷凝器换热面积150m2）进入辛酮接收罐，冷凝器所使用的介质为循环水冷（采用28℃夹套冷却水冷却），精馏塔气相温度135-140℃，真空度为-0.09MPa，该真空度下，辛酮的沸点140℃，冷凝效率98%。不凝气进入废气处理装置。对精馏出的辛酮进行连续取样，用气相色谱仪检测。生产正常后，应每间隔2小时取样验证，根据检测结果酮含量低于90%时，将辛酮和辛醇的冷凝液切换至中间料液暂存罐。然后从辛酮精馏釜底部向辛醇精馏塔进料泵连续取样，用气相色谱仪检测，辛醇前的轻组分含量≤0.2%时，才能向辛醇精馏塔进料。

④辛醇精馏：检测合格的物料从辛酮精馏釜底部的辛醇进料泵连续不断的进入辛醇精馏塔，然后进入辛醇精馏釜，进料速度和辛酮精馏塔相同，当磁翻板液面计的液位达到1/2处时，停止进料。当温度升高至130℃左右，前期产生的辛醇蒸气经冷凝后（一级冷凝，冷凝器换热面积150m2），进入辛醇精馏釜。冷凝器所使用的介质为循环水冷（采用28℃夹套冷却水冷却）真空度为-0.09MPa，该真空度下，辛醇的沸点148℃，冷凝效率98%，不凝气进入废气处理装置。辛醇回流罐的液面达到中间位置时，开辛醇塔回流泵,开始打全回流。2个小时以后，取样色谱检测辛醇的含量≥99%开始采出成品输送到成品大罐。产生的精馏残渣委托有相关资质的单位进行处理。

产污环节：缓冲罐排空口排出少量不凝气体G8，中和废水W3，精馏残渣S5。

8、乙二醇精馏

①1#精馏塔在真空釜状态下（真空度-0.08MPa）进料，至釜内液位1/2处，然后关闭进料，开启导热油给精馏釜升温，根据水和乙二醇的沸点不同，先蒸出来水，蒸出的水蒸气经冷凝器（一级冷凝，换热面积150m2），冷凝后回用于醇水分离器吸收乙二醇分层用水，冷凝介质为循环冷却水（进水温度28℃），1#精馏塔气相温度90～95℃，该真空状态下，水的沸点为96℃，冷凝效率99%。。

②当缓冲罐内有一定液位时开启塔顶回流，检测回流液含量（每隔15分钟一次）为0时，开启外排液阀门控制与回流液流量比例为1:1（回流量根据缓冲罐内液位大小确定），同时检测塔顶温度应小于115℃，高于时应适当加大回流量。

③当釜温达到135℃时，开启进料流量计持续进料同时打开蒸汽阀门预热，控制预热料温115℃左右，这时可以调整回流比例为2:1。釜温升到160℃时，取釜内料液检测含量，乙二醇含量大于95%时维持系统进料、油温、回流恒定直到蒸馏釜内液满。

④将2#精馏釜、接收罐预先带真空（真空度-0.09MPa），启动出料泵出料12分钟后关闭。维持1#蒸馏釜持续进料，确保油温恒定。出料时严禁蒸馏釜出空，必须保留一定液位，前期蒸馏出的乙二醇含有少量的辛醇，蒸出的含有辛醇的乙二醇蒸气经冷凝后切入危废接收罐，该部分共沸物S2作为危废收集后转移至有相关资质的单位进行处理，分析冷凝液中乙二醇的含量≥99%时，蒸馏出的乙二醇蒸气经冷凝（一级冷凝，换热面积150m2），进入乙二醇成品暂存罐。冷凝器所使用的介质为循环水冷（采用28℃夹套冷却水冷却），2#精馏塔气相温度160-165℃，该真空状态下乙二醇的沸点160℃，冷凝效率99%。不凝气进入废气真空系统。

产污环节：乙二醇精馏废气G4、G5，乙二醇精馏残渣S1、辛醇和乙二醇的共沸物S2。生产工艺流程及产污环节图见图3.3-4。生产设备工艺流程图见图3.3-5。

- 3.3.6.3产污环节分析

补办工程主要污染物产生及去向情况见表3.3-17。

表3.3-17  工程污染因素产生及去向情况

| 类型 | 污染因素产生源 |  | 代号 | 主要污染因子 | 运行时间 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | PET投料 | 废气 | G1 | PET粉尘 | 3h/d，300d/a | 由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后由经20米高排气筒(1#)排放。 |
|  | 预溶釜 | 真空废气 | G2 | 辛醇 | 9h/d，300d/a | 经真空泵循环水处理+两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇、DOTP随着喷淋水冷凝入水里，去除率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 |
|  | 乙二醇精馏 | 真空废气 | G4、G5 | 乙二醇、水蒸汽、少量辛醇 | 24h/d，300d/a |  |
|  | 蒸馏工段接收罐 | 真空废气 | G6 | 辛醇、DOTP | 24h/d，300d/a |  |
|  | 醇水分离 | 真空废气 | G7 | 辛醇、水蒸汽 | 24h/d，300d/a |  |
|  | 回收醇精制 | 真空废气 | G8、G9 | 辛醇 | 24h/d，250d/a |  |
|  | 酯化醇水分离 | 真空废气 | G3 | 辛醇、乙二醇 | 24h/d，300d/a | 废气经两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 |
| 废水 废水 | 油水分离 | 废水 | W1 | 盐类、有机醇、酯 | 24h/d，300d/a | 进入厂区污水处理站处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。 |
|  | 醇水分离 | 废水 | W2 | 有机醇 | 24h/d，300d/a |  |
|  | 回收醇精馏 | 废水 | W3 | 有机醇 | 24h/d，250d/a |  |
| 固废 | 乙二醇精制 | 精馏残渣 | S1 | 乙二醇 | 24h/d，300d/a | 危废，交由有资质的单位处理。 |
|  |  | 共沸物 | S2 | 辛醇、乙二醇 | 24h/d，300d/a |  |
|  | 蒸馏 | 精馏残渣 | S3 | 酯和碳酸钙 | 24h/d，300d/a | 危废，交由有资质的单位处理。 |
|  | 压滤 | 硅藻土过滤渣 | S4 | DOTP和硅藻土 | 24h/d，300d/a | 委托山东中再生环境服务有限公司进行处理。 |
|  | 辛醇精制 | 蒸馏残渣 | S5 | 辛醇 | 24h/d，250d/a | 委托山东中再生环境服务有限公司进行处理。 |

图3.3-4   补办项目生产工艺流程图

- 3.3.6.4生产物料平衡

DOTP年生产时间300天，生产期间24小时运行，批次生产，每年生产3333批次，每天生产11.11批次，每批次生产15吨。乙二醇精馏运行时间300天/年，精馏回收醇运行时间250天/年。

DOP项目每天产生回收醇4.904吨，项目年运转300天，年产出回收醇1471.2吨； DOTP项目每天产出回收醇19.7564吨，项目年运转300天，年产出回收醇5926.92吨。两个项目的回收辛醇分别暂存于600m3的回收醇储罐中，贮存400 m3时开始精馏，DOP回收醇精馏年运转50天，平均每天产出精馏辛醇20.016吨，年产出精馏辛醇1000.8吨，平均用到300天/年DOP的生产中，每天用量为3.336吨。DOTP回收醇精馏年运转200天，平均每天产出精馏辛醇20.187吨，年产出精馏辛醇4037.4吨，平均用到300天/年DOTP的生产中，每天用量为13.458吨。

1、生产物料平衡

物料平衡见表3.3-18，物料平衡见图3.3-5。

表3.3-18 物料平衡表

| 编号 | 进料 |  |  | 出料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 |  | 去向 | 编号 | 物料名称 | 数量 |  |
|  |  | Kg/d | t/a |  |  |  | Kg/d | t/a |
| 1 | 新鲜辛醇 | 119926 | 35977.8 | 废水 | W1 | 油水分离罐 | 22388 | 6716.4 |
| 2 | 精馏辛醇 | 13458 | 4037.4 |  | W2 | 醇水分离器 | 7688 | 2306.4 |
| 3 | PET | 82458 | 24737.4 | 废气 | G1 | PET投料粉尘 | 8 | 2.4 |
| 4 | 回收有机酸 | 105 | 31.5 |  | G2 | 预溶釜真空废气 | 15 | 4.5 |
| 5 | 钛酸四丁酯 | 330 | 99 |  | G3 | 辛醇、乙二醇分离缓冲罐真空排放 | 642 | 192.6 |
| 6 | 32%液碱 | 1000 | 300 |  | G5 | 蒸馏工段接收罐真空排放 | 2025 | 607.5 |
| 7 | 直接蒸汽 | 19777 | 5933.1 |  | G6 | 醇水分离真空排放 | 418 | 125.4 |
| 8 | 新鲜水 | 8000 | 2400 | 固废 | S2 | 蒸馏残渣 | 20 | 6 |
| 9 | 乙二醇精馏水 | 25000 | 7500 |  | S3 | 压滤过滤残渣 | 18 | 5.4 |
| 10 | 硅藻土 | 10 | 3 | 回收辛醇 |  |  | 19656 | 5896.8 |
|  |  |  |  | 乙二醇水暂存罐 |  |  | 50254 | 15076.2 |
|  |  |  |  | 产品 | - | DOTP | 166667 | 50000 |
| 合计 | - | 270064 | 81019.2 | 合计 | - | - | 270064 | 81019.1 |

图3.3-5   补办项目物料平衡图(单位：kg/d)

2、乙二醇精馏物料平衡

物料平衡见表3.3-19，物料平衡见图3.3-6。

表3.3-19  物料平衡表

| 编号 | 进料 |  |  | 出料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 |  | 去向 | 编号 | 物料名称 | 数量 |  |
|  |  | Kg/d | t/a |  |  |  | Kg/d | t/a |
| 1 | 乙二醇水 | 50519 | 15155.7 | 废气 | G4 | 真空排放 | 504 | 151.2 |
|  |  |  |  | 固废 | S1 | 精馏残渣 | 8 | 2.4 |
|  |  |  |  |  | S2 | 共沸物 | 7 | 2.1 |
|  |  |  |  | 乙二醇副产 |  |  | 25000 | 7500 |
|  |  |  |  | 水 |  |  | 25000 | 7500 |
| 合计 | - | 50519 | 15155.7 | 合计 | - | - | 50519 | 15155.7 |

3、回收辛醇精馏物料平衡

物料平衡见表3.3-20，物料平衡见图3.3-7。

表3.3-20  物料平衡表

| 编号 | 进料 |  | 出料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 去向 | 编号 | 物料名称 | 数量 |
|  |  | t/a |  |  |  | t/a |
| 1 | DOP回收醇 | 1471.2 | 废气 | G6 | 真空排出 | 44 |
| 2 | DOTP回收醇 | 5896.8 |  | G7 | 真空排出 | 103.3 |
| 3 | 液碱 | 0.25 | 废水 | W3 | 废水进污水处理站 | 1.75 |
| 4 | 水 | 1.5 | 固废 | S4 | 精馏残渣 | 2.5 |
|  |  |  | 副产二辛酮 |  |  | 2180 |
|  |  |  | 精制辛醇用于DOP |  |  | 1000.8 |
|  |  |  | 精制辛醇用于DOTP |  |  | 4037.4 |
| 合计 |  | 7369.75 | 合计 |  |  | 7369.75 |

4、DOTP辛醇物料平衡

物料平衡见表3.3-21，物料平衡见图3.3-8。

表3.3-21 辛醇物料平衡表

| 编号 | 进料 |  | 出料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 去向 | 物料名称 | 数量 |
|  |  | t/a |  |  | t/a |
| 1 | 新鲜辛醇 | 35977.8 | 废水 | 进入污水 | 191.75 |
| 2 | DOTP回收醇 | 5896.8 | 废气 | 真空废气排放 | 616.3 |
| 3 | DOP回收醇 | 1471.2 | 固废 | 蒸馏残渣带走 | 0.8 |
|  |  |  | 副产品 | 氧化为辛酮 | 2306 |
|  |  |  | 回收醇 | - | 5896.8 |
|  |  |  | 产品 | 合成产品 | 33333.35 |
|  |  |  | 精制辛醇 | 用于DOP生产 | 1000.8 |
| 合计 | - | 43345.8 | 合计 | - | 43345.8 |

G5真空排放252

（乙二醇251.8，辛醇0.2）

1#精馏釜

水25000

乙二醇副产25000

G4真空排放252

酯化醇水分离罐

2#精馏釜

乙二醇水

50519

S1精馏残渣8

S2共沸物7

图3.3-6乙二醇精馏物料平衡图 (kg/d)

G7真空排出44

水1.5

液碱0.25

G8真空排出103.3

精制辛醇：

1000.8用于DOP生产

4037.4用于DOTP生产

5144

7368

中和洗涤

DOP回收醇1471.2

醇精馏塔

酮精馏塔

DOTP回收醇5896.8

S4精馏残渣2.5

副产2辛酮2180

W3废水进污水处理站1.75

图3.3-7回收辛醇精馏物料平衡图(t/a)

DOTP回收醇5896.8

辛醇精制

预溶

辛酮带走2306

酯化

39886

废气77.4

蒸馏接收

399808.6

真空排放357.3

中和、水洗

127.93进入污水

脱醇

真空排放29.4

真空排放4.5

39451.3

39323.37

合成产品DOTP 33333.35

真空排放147.7

蒸馏残渣带走0.8

新鲜辛醇

35977.8

3912.7

63.82进入污水

DOP回收醇1471.2

1000.8用于DOP生产

图3.3-8    DOTP辛醇物料平衡图(t/a)

- 3.3.7公用工程

- 3.3.7.1给水

1、供水水源

补办项目新鲜水取水来自厂区内自备水井，厂区内自备水井1眼，自备井深160m，自备水井的供水能力为200m3/h（4800m3/d，1440000m3/a）。补办项目新鲜水用水量为453.941

m3/d，自备水井供水能力完全满足补办项目用水量的需要。

2、用水量

（1）生活用水

补办项目生活污水主来自办公区域，项目定员20人，按人均日消耗新鲜水80 L/d，则生活用水日用水量1.6m3/d。每年按300个工作日计算，年生活用水量480m3。

（2）工艺用水

### 补办项目工艺用新鲜水用量为29.783 m3/d，工艺水平衡见图3.3-9、图3.3-10。

辛醇、乙二醇分离

新鲜水33.93

进入乙二醇副产品11.25

中和

液碱带入61.21

反应生成的水207.74

新鲜水486.05

余热锅炉

新鲜水1260.13

脱醇

直接蒸汽8

厂区污水处理站

回收醇中和水洗

醇水分离罐

不凝汽18.90

0.63

MVR蒸发处理

蒸发冷凝水1987.58

28.80

晶体带出8.64

水洗

新鲜水900.09

软化水设备

新鲜水2680.74

乙二醇水不凝气22.68

蒸汽冷凝水692

任城区康达污水处理厂

180.02

液碱带入0.09

新鲜水0.54

图3.3-9工艺水平衡图(单位：L/批)

辛醇、乙二醇分离

新鲜水0.377

进入乙二醇副产品0.125

中和

液碱带入0.68

反应生成的水2.308

新鲜水5.4

余热锅炉

新鲜水14

脱醇

直接蒸汽8

厂区污水处理站

液碱带入0.001

新鲜水0.006

醇水分离罐

不凝汽0.21

0.007

MVR蒸发处理

0.32

水洗

新鲜水10

软化水设备

2

任城区康达污水处理厂

乙二醇水浓缩不凝气0.252

新鲜水29.783

蒸发冷凝水22.082

晶体带出0.096

蒸汽冷凝水7.688

回收醇中和水洗

图3.3-10  工艺水平衡图(单位：m3/d)

（3）循环冷却水补水

冷却用水主要用于酯交换、蒸馏、脱醇、辛醇精馏和乙二醇精馏用水，依托现有工程的冷却塔，循环水池容积为1200 m3，冷却水经降温后循环使用，循环水量为1000m3/h。循环水损耗量按循环水量1%，为10m3/h。为了保证循环水质，循环水池需排放部分污水，循环冷却排污水5m3/h。循环冷却水新鲜水补充水15 m3/h(360m3/d)。

循环水补充水15

200

损耗10

酯化工段

100

脱醇工段

中和工段

50

蒸馏工段

450

1000

循环水泵

冷却水循环水池

循环冷排污水5

100

100

回收醇精馏

乙二醇工段精馏

1000

图3.3-11　　循环水平衡图（单位：m3/ h）

⑷真空泵循环水补水

真空泵水循环水池依托现有工程，水池容积为100m3，补办项目循环水使用量为60m3/ d，循环水损耗量按循环水量0.1%，循环水损耗量为0.06m3/d。废水排放量为59.94m3/d，年排放量为17982m3/a。真空泵循环水补充水为60m3/d。

⑸水喷淋循环水补水

补办项目工艺废气喷淋依托现有项目的循环水池，增加废气喷淋循环水量2.5m3/d，损耗量0.025m3/d，废水排放量为2.475m3/d，排水量742.5m3/a。废气喷淋补充水2.5m3/d。

⑹MVR设备清洗水，一次用水量为1m3，10 m3/a，排入污水处理站进行处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

⑺MVR加热需要蒸汽量为6.5t/a，蒸汽进行间接加热，产生的间接蒸汽冷凝水，水质较好，排入循环冷却水池作为循环水的补充水。

- 3.3.7.2排水

项目排水实行“雨污分流、清污分流”。排水系统分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、事故污水收集系统和雨水排水系统。

（1）生活污水

补办项目生活污水按80%计算，产生量1.28m3/d(合384m3/a)。产生的污水水质简单，主要含有COD、BOD5、SS、氨氮等，经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

（2）工艺废水

补办项目中和废水22.388 m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、有机钠盐类等，进入MVR处理系统进行蒸发浓缩除盐。产生的蒸汽冷凝水22.08 m3/d，进入污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水7.921m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类等，先进隔油罐进行除油，然后进入污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

（3）循环冷却水：循环冷却水废水产生量120 m3/d(36000 m3/a)，经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

⑷ 真空泵循环水排污水

真空泵循环水每天抽取上层油料（主要成分为辛醇和二辛酯，回用于生产），废水排放量为59.94m3/d，年排放量为17982m3/a。经厂区污水处理站预处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

⑸水喷淋循环水排污水

废气喷淋循环水排污水每天抽取上层油料（主要成分为辛醇和二辛酯，回用于生产），废水排放量为2.475m3/d，年排放量742.5m3/a，排入污水处理站进行处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

⑹MVR设备清洗水，一次用水量为1m3，10 m3/a，排入污水处理站进行处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

⑺ MVR加热需要蒸汽量为6.5t/a，蒸汽进行间接加热，产生的间接蒸汽冷凝水，水质较好，排入循环冷却水池作为循环水的补充水。

⑻雨水排水系统

本项目前期雨水需进行有组织收集，禁止直接排放。建设项目初期雨水产生量采用如下公式计算：

其中：Q——径流雨水量(l/s)；

φ——径流系数，本项目取0.9；

q——设计暴雨强度(L/S·104m2)；

F—汇水面积(104m2)，

生产工艺用水

新鲜水19.783

进入乙二醇副产品0.125

液碱带水0.681

损耗0.572

图3.3-12补办项目水平衡图(m3/d)

生产废水29.777

真空泵循环水

新鲜水补水60

生活用水1.6

生活污水1.28

损耗0.06

废水59.94

92.222厂区自建污水处理站

园区污水处理厂处理215.508

新鲜水

453.941

反应生成的水2.308

60

不凝气0.21

MVR设备清洗

新鲜水0.03

清洗废水0.03

晶体带走0.096

循环冷却水

损耗240

循环冷排污水120

24000

循环水补水360

MVR

蒸汽0.022

损耗0.002

间接冷凝水0.02

软化水设备

新鲜水10.028

蒸汽8

2.006

损耗0.32

锅炉

带入辛醇0.008

新鲜水2.5

损耗0.025

废气喷淋水

3

废水2.475

生活用水

其中参照济宁地区，P为重现期，济宁地区取1（单位，a）。降雨历时，t为地面集水时间与管内流行时间之和，取60min；经计算q=94L/S·104m2。

本项目核心装置区汇水面积约1000m2，经计算，前15分钟的雨水量为7.614m3，初期

雨污水汇入厂区480m3事故水池，事故水池容量能够满足现有工程和拟建工程初期雨水的收集要求。厂区雨水总排口设置初期雨水切换阀，可防止初期雨水未经处理排入园区排水管网；初期雨水切换阀平时处于关闭状态，初期雨水经收集后泵至公司污水处理站处理。雨水、清净下水由管道收集后直接排入园区排水管网。

⑻ 事故污水收集系统

①在罐区、生产装置区、仓库周围均设置环形沟，并设置雨污切换系统；生产废水经厂内污水处理站处理后排放至排入园区污水处理厂（任城区康达污水处理厂）处理。发生事故时收集所有污染物料、事故时全部废水以及发生火灾时的消防水，经泵送入污水处理站的事故水池。

②全厂区域均收集初期雨污水，收集区域包括生产车间装置、物料储存区域，雨水的去向是由雨水切换装置来实现的。发生事故时，污水阀开启，雨水阀关闭，收集全部的生产污水、污染的物料。全厂雨水出口设置事故状态切断阀，当事故发生时关闭切断阀，以防污染物随雨水管道流出。在污水处理站规模中己经设计考虑留有处理负荷，可保证雨污水及事故废水全部得到处理。

③厂区内已建有效容积为480 m3的事故水池一座，收集事故状态下的污水，收集事故状态下的污水，主要包括消防废水、初期雨水以及事故状态下的生产废水、仓库事故废液。

- 3.3.7.3供电

①供电方案选择

本工程供电由济宁市任城区供电局供应，由10kv架空电力线路引入公司内，在厂区西北部设一台1800KVA变压器，生产装置及其它辅助设施的供电直接经配电室为全厂提供动力、照明电源。消防用电为单独的供电回路。

②用电量

本项目为补办项目，主要用电设施为建设项目的各生产设施及公用工程等设施，本项目装机容量为222KW，年耗电量79.92万kwh。

- 3.3.7.5供汽

补办项目反应釜和蒸馏塔加热用热源，依托现有工程1000万Kcal/h天然气导热油炉1台供给。导热油炉的油量约30t。补办项目新增天然气燃烧量2.4万m3/d。

直接蒸汽用量为4206.5t/a，由现有工程余热锅炉供给。

天然气的成分分析表见表3.3-22。

表3.3-22  天然气成分分析表

| H2S(mg/m3） | 高位发热量（MJ/m3） | 低位发热量（MJ/m3） | 绝对密度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2016 | 38.9375 | 36.658 | 0.72 |

- 3.3.7.6原料运输、装卸

1.运输

项目所用原材料采用汽车运输至厂区内，液体原料采用罐车或桶装运送，由汽车运至厂区内，然后用叉车运至原料仓库或生产车间；固体原料采用袋装或桶装，由汽车运到厂区内，然后用叉车运至原料仓库或生产车间。

2.装卸

原料采用罐车输送，厂区内设置专门装卸区，溶液采用装卸鹤管密闭输送物料。鹤管采用旋转接头与刚性管道及弯头连接起来，以实现槽车（罐车）与储罐之间传输液体介质的活动设备，以取代老式的软管连接，具有很高的安全性、灵活性以及使用寿命长等特点。固体物料采用袋装或桶装，可采用叉车直接装卸。

- 3.3.7.7绿化

本工程在厂区内拟种植草坪、四季花卉及多种观赏性树种，进行重点绿化，同时亦在装置旁和道路两侧种植乔木或绿篱，防止污染，美化厂容。本工程绿化面积3500m2，厂区绿地率达12.8%。

- 3.3.8补办项目污染源及污染防治措施

- 3.3.8.1废气

3.3.8.1.1有组织废气

1、PET投料粉尘

PET投料时反应釜进行抽真空负压状态下进行投料，投料口散放的粉尘，由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后由20米高排气筒(1#)排放。

2、预溶釜、酯化醇水分离、蒸馏工段、脱醇醇水分离、乙二醇精馏、回收醇精制真空废气

预溶釜、蒸馏工段、脱醇醇水分离、乙二醇精馏工段、回收醇精制，是在真空负压下状态下，产生不凝气主要成分为辛醇、乙二醇、DOTP、水蒸汽经真空泵循环水处理+两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇、DOTP在常压状态下，随着喷淋水冷凝入水里，去除率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。

酯化醇水分离产生的废气，主要成分为辛醇、乙二醇、DOTP，经过两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。

3、污水处理站恶臭

补办项目新增废水排放量为92.222m3/d，依托现有污水处理站进行处理，类比现有工程污水处理站监测数据，污水处理站NH3产生量为0.3t/a,非甲烷总烃产生量为5.97 t/a，臭气浓度（无量纲）4345，补办项目将污水处理池收集到的恶臭气体进入废气处理装置，采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。同时对产生恶臭的池体进行加盖密封。

①活性炭吸附脱附-催化燃烧

活性炭吸附脱附-催化燃烧方式处理，设置3个活性炭吸附单元，一套催化燃烧装置，每个单元交替、轮流进行脱附再生。

活性炭吸附箱体规格2.05m2×1.2m×3= 9.84m3，活性炭填充量4.3立方/次，每个吸附箱风量设计为5000m3/h；催化燃烧装置风量设计为20000m3/h；通过控制时间和脱附周期，将吸附箱进行脱附，活性炭吸附脱附-催化燃烧工艺流程图见图3.3-13。

图3.3-13 活性炭吸附脱附-催化燃烧工艺流程图

工艺流程说明：

启动脱附风机，气体经过催化床而被催化床内的电加热器加热，加热后的空气经过气动阀门 2 进入活性炭床层，吸附饱和后的活性炭在热空气的作用下，有机物质从活性炭表面分离，并随气体一起进入催化床，在催化床内催化剂的作用下分解成 CO2和 H2O，同时放出大量的热，使气体温度进一步提高，高温气体在催化床内的换热器进行部分热量回收后分两部分，一部分通过气动阀门 3 直接排空；另一部分通过气动阀门 2 进入活性炭层，对活性炭循环再生。通过调节气动阀 1、2、3 之间的开度，可让活性炭的脱附温度稳定地维持在一温度范围内。此外，通过控制脱附温度和风机的流量可使再生气体中有机物的浓度控制在一合适的范围内，该浓度燃烧放热的热量可维持系统运行需要的热量，此时，催化床内的电加热可停止，系统利用再生出来的有机物燃烧放热来维持运行，节约运行费用。

②催化净化装置（脱附）原理及吸附器工作过程

催化净化装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内跑出来，进入催化室进行催化分解成 CO2和 H2O，同时释放出能量，利用释放出的能量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解，活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理。

用贵金属钯、铂镀在蜂窝陶瓷载体上作催化剂，净化效率高，催化剂使用寿命长，气流通畅，阻力小。

催化燃烧：利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体，即：

将饱和的活性炭解析出来的有机气体通过脱附引风机作用送入净化装置，首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度，如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧，这样节省了能源，废气有效去除率达标排放，符合国家排放标准。工艺流程示意图见图3.2-14。

图3.2-14   催化燃烧装置工艺流程示意图

4、储罐区和危废间排放的气体

储罐区大小呼吸产生的无组织排放废气和危废间产生的无组织排放废气全部通过管道连接，进入废气处理装置，采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。

罐区无组织废气污染物排放及其污染防治措施

（1）罐区排放废气来源

主要为储存过程中贮罐大小呼吸排放。补办项目储罐区储罐分别为：600m3的辛醇储罐2个、600m3回收醇储罐、600m3对苯二甲酸二辛酯储罐、200m3乙二醇储罐1个、30%液碱为难挥发物质，本次评价不再统计其无组织排放量。

由于温度变化，储罐有呼吸排气（小呼吸），同时物料填充时储罐也有呼吸排气（大呼吸），呼吸废气的排放与物料性质、罐的结构、温度变化以及填充频次等有关。

结合项目采取的无组织排放控制措施以及物料性质、罐的结构、温度变化以及填充频次等，对储罐区无组织排放废气进行计算，计算公式如下：

i小呼吸逸失量

小呼吸损耗原因及过程指储罐在没有收发作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、物料蒸发速度、物料蒸汽浓度和蒸汽压力也随之变化，排出物料蒸气和吸入空气的过程造成物料损失。呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸汽的膨胀和收缩而产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×ΔT0.45×FP×C×KC

式中：LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）;

M——储罐内蒸汽的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D——罐的直径（m）；

H——平均蒸汽空间高度（m）；

ΔT——一天之内的平均温度差（℃）；

FP——涂层因子（无量纲）；根据油漆状况取值在1～1.5之间；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0～9 m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的C=1；

KC——产品因子（石油原油KC取0.65；其他的有机液体取1.0）。

ii大呼吸逸失量

大呼吸损耗原因及过程指储罐在进行收、发作业时，罐内气体空间体积改变而产生的损耗储罐进物料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的物料蒸气开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止收物料，所呼出的物料蒸气造成物料蒸发的损失。

工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由下式估算固定顶罐的工作排放：

LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC

式中LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入料）；

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1； 36< K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

补办工程无组织废气主要为VOCS，储罐大呼吸参数选择及计算结果见表3.3-23。

表3.3-23 储罐大、小呼吸损失参数选择一览表

| 项目 | M | 20℃饱和蒸汽压 （Pa） | D （m） | H （m） | ΔT（℃） | FP | C | KN | KC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辛醇 | 130 | 60 | 9 | 4 | 15 | 1.25 | 1 | 0.755 | 1.0 |
| 乙二醇 | 62.068 | 7.96 | 6 | 2 | 15 | 1.25 | 0.8893 | 0.7341 | 1.0 |

本项目罐区无组织废气产生情况见表3.3-24。

表3.3-24 罐区大、小呼吸无组织废气产生情况一览表

| 污染源位置 | 污染物 | 小呼吸（t/a） | 大呼吸（t/a） | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 辛醇 | 0.061 | 0.1 | 0.161 |
|  | 乙二醇 | 0.002 | 0.001 | 0.003 |

针对储罐区无组织排放的防治措施为：

①储罐区无组织排放的废气全部通过管道连接，进入生产车间废气处理装置采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。

②设计时将各类贮槽采取密封设计，储存过程中尽量减少中间储罐，减少物料的转运次数和周转量。

③强化物料调度手段，尽可能使储罐装满到允许高度，以减少罐内空间，降低物料的挥发损耗。据有关资料介绍，罐内空间每增加一倍，挥发损耗就增加42%。

罐区无组织废气治理后排放情况见表3.3-25。

表3.3-25 罐区大、小呼吸无组织废气排放情况一览表

| 污染源位置 | 污染物 | 合计（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 储罐区 | 辛醇 | 0.016 |
|  | 乙二醇 | 0.0003 |

5、MVR废水处理产生的不凝气

MVR废水蒸发处理中产生的不凝气，通过管道连接，进入废气处理装置，采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。

表3.3-26项目废气产生及处置情况一览表

| 污 染 源 名 称 | 污染物 名称 | 产生状况(设施进口) |  | 治理措施及去除率 | 排放状况(设施出口) |  | 排放时间h/a | 排放源参数 |  |  | 排气量(m3/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  | 高度 m | 出口内径 m | 温度 ℃ |  |
| PET投料粉尘G1 | 粉尘 | 2.67 | 2.4 | 由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)。 | 0.024 | 0.022 | 900 | 20 | 1.0 | 常温 | 5000 |
| 预溶釜G2 | 辛醇 | 1.67 | 4.5 | 真空泵循环水处理+两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇、DOTP随着喷淋水冷凝入水里，去除率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 | 0.015 | 0.04 | 2700 | 20 | 1.0 | 常温 | 20000 |
| 乙二醇精馏G4 G5 | 乙二醇 | 10.49 | 75.54 |  | 0.02 | 0.15 | 7200 |  |  |  |  |
|  | 辛醇 | 0.0083 | 0.06 |  | 0.000069 | 0.0005 |  |  |  |  |  |
| 蒸馏工段G6 | 辛醇 | 49.63 | 357.3 |  | 0.45 | 3.22 | 7200 |  |  |  |  |
|  | DOTP | 34.75 | 250.2 |  | 0.31 | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 脱醇醇水分离G7 | 辛醇 | 4.08 | 29.4 |  | 0.036 | 0.26 | 7200 |  |  |  |  |
| 回收醇精制G8 | 辛醇 | 4.3 | 25.8 |  | 0.038 | 0.23 | 6000 |  |  |  |  |
|  | 辛酮 | 1.83 | 11 |  | 0.017 | 0.099 |  |  |  |  |  |
| 酯化醇水分离缓冲罐G3 | 辛醇 | 10.75 | 77.4 | 废气经两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 | 0.11 | 0.77 | 7200 |  |  |  |  |
|  | 乙二醇 | 16 | 115.2 |  | 0.032 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 储罐区 | 辛醇 | 0.02 | 0.161 | 通过管道收集后进入废气处理装置，采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。 | 0.0004 | 0.003 | 7200 |  |  |  |  |
|  | 乙二醇 | 0.0004 | 0.003 |  | 0.000008 | 0.00006 | 7200 |  |  |  |  |
| 污水处理站 | NH3 | 0.04 | 0.3 |  | 0.0008 | 0.006 | 7200 |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 0.83 | 5.976 |  | 0.017 | 0.12 |  |  |  |  |  |
|  | 臭气浓度 | – | 4345（无量纲） |  | – | 87（无量纲） |  |  |  |  |  |
| MVR废水处理 | VOCS | 0.013 | 0.09 |  | 0.00025 | 0.0018 | 7200 |  |  |  |  |

表3.3-27有组织废气排放情况一览表

| 排放源 | 废气量 (m3/h) | 污染物 | 排放 浓度 (mg/m3） | 排放 速率 (kg/h) | 排放量(t/a) | 标准 |  | 排气筒编号 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3） | 速率(kg/h) |  |  |
| PET投料粉尘 | 5000 | 粉尘 | 4.8 | 0.024 | 0.022 | 10 | 5.9 | 1# | 达标 |
| 预溶釜、醇水分离缓冲罐、乙二醇精馏、蒸馏工段接收罐、酯化醇水分离、回收醇精制 储罐区 污水处理站 | 20000 | 辛醇 | 31.4 | 0.63 | 4.52 | -- | 0.9① | 2# |  |
|  |  | 乙二醇 | 2.64 | 0.05 | 0.38 | 50③ | 0.672② |  |  |
|  |  | DOTP | 15.6 | 0.31 | 2.25 | -- | -- |  |  |
|  |  | 辛酮 | 0.69 | 0.017 | 0.099 | -- | -- |  |  |
|  |  | NH3 | 0.04 | 0.0008 | 0.006 | 20 | 1.0 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.83 | 0.017 | 0.12 | 120 | 17 |  |  |
|  |  | 臭气浓度 | 87（无量纲） | - | - | 800（无量纲） | - |  |  |
|  |  | VOCS | 51 | 0.76 | 7.37 | 60 | 3.0③ |  |  |

注：①异辛醇、乙二醇排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的公式，计算Q（乙二醇）=0.672kg/h，Q（异辛醇）=0.9kg/h

②乙二醇排放浓度执行《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）排放限值要求

③VOCs排放速率、排放浓度按照《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值要求进行评价。

由表3.3-27可知，补办项目颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段大气污染物最高允许排放浓度限值重点控制区的要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求；乙二醇排放浓度满足《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）排放限值要求，乙二醇、辛醇排放速率符合环评计算标准要求；VOCS的排放浓度和速率均满足《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值要求。

氨排放浓度和排放速率、臭气浓度满足《有机化工企业污水处理厂（ 站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1要求。

6、天然气燃烧

项目生产热源依托厂区现有一台天然气导热油炉供给，补办项目天然气使用量为2.4万m³/d，天然气燃烧后主要污染物为烟尘、SO2和NO2。天然气锅炉采用低氮燃烧技术措施，烟尘排污系数参照《环境保护使用数据手册》（胡名操，机械工业出版社，1990），SO2和NO2排污系数参照《锅炉排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）产排污系数进行计算，详见表3.3-28。

表3.3-28    燃气（天然气）工业锅炉产排污系数一览表

| 锅炉 | 污染物 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气锅炉 | 基准烟气量 | Nm3/m3 | V gy =0.285Qnet+0.343 |
|  | 二氧化硫 | kg/万m3原料 | 0.02S |
|  | 颗粒物 | kg/万m3原料 | 0.86 |
|  | 氮氧化物（低氮燃烧） | kg/万m3原料 | 9.36 |

注：含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米；本次评价按照《商品天然气质量指标》（GB 17820-1999）中二类标准，S=200。

天然气燃烧废气污染物产生与排放情况见表3.3-29。

表3.3-29 天然气燃烧废气污染物产生与排放

| 天然气 使用工段 | 烟气量Nm³/a | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  | 治理措施 | 污染物排放情况 |  | 排气筒 高度、出口内径m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量t/a |  |
| 天然气燃烧 | 7.769×107 | SO2 | 37 | 2.88 | 低氮燃烧 | 37 | 2.88 | 30/1.0 |
|  |  | NOX | 87 | 6.74 |  | 87 | 6.74 |  |
|  |  | 颗粒物 | 7.98 | 0.62 |  | 7.98 | 0.62 |  |

根据表3.3-29，补办项目天然气燃烧排放的SO2总量为2.88t/a，NOX排放总量为6.74t/a，颗粒物排放量为0.62t/a，颗粒物、SO2、NOx能够满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值及2号修改单和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376—2013）重点控制区允许排放浓度限值标准要求。

补办项目拟将现有1#、2#、3#排气筒进行拆除，拟在锅炉房西侧建设一个20米高、30米高排气筒，全厂废气排气筒的数量、设置情况见表3.3-30。

表3.3-30   全厂废气排气筒的数量、设置情况表

| 序号 | 产污工序 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 苯酐投料 | 生产装置区东侧 | 拟新建20米高 |
| 2#排气筒 | 预溶釜、酯化醇水分离、脱醇醇水分离、乙二醇精馏、回收醇精馏的真空废气 | 锅炉房西侧 | 拟新建20米高 |
|  | 储罐区 |  |  |
|  | 污水处理站 |  |  |
| 3#排气筒 | 天然气锅炉烟气 | 锅炉房西侧 | 拟新建30米高 |

3.3.8.1.2 无组织废气

装置区无组织排放

物料在机泵、阀门、法兰等动静密封点部位将会有少量的无组织排放。无组织排放与设备装备水平、管理水平、人员操作等密切相关。本次环评无组织 VOCs排放根据国家《VOCs 排污收费试点-石油化工行业VOCs排放量计算办法》估算，青岛安洁环境工程有限公司开发了 LDAR 数据库管理平台，实现了数据计算的自动化，保证了数据的准确性，并且在数据平台中用户可以方便的获取如检测信息，泄漏信息等。

根据便携式仪器检测结果显示，首次检测，所有检测点位中大于泄漏阈值的点共计0 个，即存在 0 个泄漏点，泄漏率为 0.00%，其中符合山东省环保厅出台的《石油炼制工业泄漏检测与修复实施技术要求》5.6.2 章节—延迟修复条件的有 0 个泄漏点，所以本次 LDAR 项目需要修复 0 个泄漏点。

考虑到长兴助剂的年运行时间为 330 天，因此通过 LDAR 数据库平台计算模块，可以得到长兴助剂的排放基线为 736.78 千克/年，各类型组件的排放量见表3.3-31。

表3.3-31  排放量计算结果

| 组件类型 | 组件数 | 排放量（千克/年） | 占总排放量的比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法兰 | 3835 | 361.07 | 49.01% |
| 阀门 | 1586 | 268.17 | 36.40% |
| 连接件 | 615 | 57.38 | 7.79% |
| 开口管线 | 208 | 9.99 | 1.36% |
| 搅拌器 | 11 | 10.64 | 1.44% |
| 泵 | 51 | 29.53 | 4.01% |
| 合计 | 6306 | 736.78 | 100% |

综上所述,项目建成投产后，全厂无组织排放情况汇总见表3.3-32。

表3.3-32 全厂无组织排放情况汇总一览表

| 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- |
| VOCs | 0.753 |

2、生产区和物料输送无组织排放的防治措施为：

①为防止无组织排放危害人体健康，挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式，严禁喷溅式装载，减少挥发性有机物和产生的恶臭对周围环境的影响；

②加强生产管理和设备管理，定期对设备进行检查，保持设备的完好率，严防设备的“跑、冒、滴、漏”等现象；

③提高生产工艺设备密闭水平。封闭所有不必要的开口，尽可能提高工艺设备密闭性，提高自控水平，通过密闭设备或密闭空间收集废气，减少无组织逸散排放和不必要的集气处理量；

④采用先进输送设备，优先采用设有冷却装置的水环泵、液环泵、无油立式机械真空泵等密闭性较好的真空设备，真空尾气应冷凝回收物料，鼓励泵前、泵后安装缓冲罐并设置冷凝装置；

⑤逐步建立 LDAR（泄漏检测与修复），加强装置生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管，完善动、静密封档案，对泄漏率超过标准的进行维修或更换，对项目运行全周期进行挥发性有机物无组织排放控制；

⑥生产厂区、贮存区及厂区周边进行绿化，种植灌木、冬青等绿化植物及草坪，利用绿化植物及草坪吸收异味气体，来减轻异味气体对周围空气环境的影响。

- 3.3.8.2废水

3.3.8.2.1  废水来源、产生量及组成

（1）生活污水

补办项目生活污水按80%计算，产生量1.28m3/d(合384m3/a)。产生的污水水质简单，主要含有COD、BOD5、SS、氨氮等，经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

（2）工艺废水

补办项目中和废水22.388m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、有机钠盐类等，进入MVR处理系统进行蒸发浓缩除盐。产生的蒸汽冷凝水22.08m3/d，进入污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水7.695 m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类等，先进隔油罐进行除油，然后进入污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

（3）循环冷却水：循环冷却水废水产生量120 m3/d(36000 m3/a)，经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

⑷真空泵循环水排污水

真空泵水循环水池依托现有工程，水池容积为100m3，补办项目循环水使用量为60m3/ d，循环水损耗量按循环水量0.1%，循环水损耗量为0.06m3/d。废水排放量为59.94m3/d，年排放量为17982m3/a。

⑸废气水喷淋循环水排污水

废气喷淋废水每天抽取上层油料（主要成分为辛醇和二辛酯，回用于生产），废水排放量为2.475m3/d，年排放量742.5m3/a，排入污水处理站进行处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

⑹MVR设备清洗水，一次用水量为1m3，10m3/a，排入污水处理站进行处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

⑺MVR加热需要蒸汽量为6.5t/a，蒸汽进行间接加热，产生的间接蒸汽冷凝水，水质较好，排入循环冷却水池作为循环水的补充水。

3.3.8.2.2废水水质情况

综上所述，补办项目废水主要分为生活废水、生产中和废水、脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水、真空泵循环水排污水等，类比现有工程，不同种类废水水质情况见表3.3-33。

表3.3-33  产生废水水质情况一览表

| 来源 | 废水量 |  | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a |  | 产生量（t/a） | 产生浓度 |
| 中和废水 | 22.388 | 6716.4 | PH | — | 10.81 |
|  |  |  | COD | 58.50 | 8.71×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 23.44 | 3.49×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.36 | 54 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.012 | 1.85 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.03 | 4.52 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 214.9 | 32000mg/ |
| 脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水 | 7.695 | 2308.5 | PH | — | 7.32 |
|  |  |  | COD | 9.33 | 4.04×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 3.83 | 1.66×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.13 | 58 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.013 | 5.5 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.014 | 6.2 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 1.02 | 444 mg/l |
| 真空泵循环排污水 | 69.93 | 20979 | PH | — | 6.33 |
|  |  |  | COD | 111.40 | 5.31×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 44.475 | 2.12×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.201 | 9.6 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.382 | 18.2 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.088 | 4.2 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 6.986 | 333 mg/l |
| 废气喷淋循环排污水 | 2.475 | 742.5 | PH | — | 6.97 |
|  |  |  | COD | 3.08 | 4.15×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 1.24 | 1.67×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.007 | 9.8 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.016 | 22.1 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.003 | 4.6 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 0.036 | 48 mg/l |
| 循环冷却排污水 | 120 | 36000 | COD | 1.8 | 50 mg/l |
|  |  |  | SS | 2.88 | 80 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 36 | 1000 mg/l |
| 生活污水 | 1.28 | 384 | COD | 0.13 | 350 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 0.099 | 260 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.0096 | 25 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.0768 | 200 mg/l |

3.3.8.2.3废水处理情况

补办项目中和废水，先泵入酸析釜，加入硫酸，反应过滤得有机酸（主要为对苯二甲酸，和辛醇反应生成DOTP），过滤的硫酸钠盐水进入MVR处理系统进行蒸发浓缩除盐。产生的蒸汽冷凝水进入厂区污水处理站厌氧+好氧生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水、真空泵循环水排污水77.85 m3/d，先进隔油罐进行除油，然后进入污水处理站厌氧+好氧生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

循环排污水和生活污水通过污水管道，排入任城区康达污水处理厂处理。

现有工程中和废水量为4.019 m3/d，补办工程中和废水量为22.388 m3/d，两个项目的废水分别进加入硫酸进行酸析处理，将过滤得的硫酸钠盐水26.05m3/d，储存于1000 m3的储罐中，MVR废水处理系统处理量5t/h，每月启动MVR集中处理一次，一次处理时间为7天， MVR废水处理系统完全可以满足现有及补办项目需求。

现有污水处理站厌氧+好氧设计处理能力为400m3/d，目前现有工程处理水量为20.27m3/d，补办工程生产废水产生量为92.222m3/d，厂区现有污水处理站完全可以满足本项目需求。

现有污水处理工艺中增加MVR蒸发结晶系统。污水处理工艺流程图见图3.3-15。

酯化脱醇废水、回收醇精馏废水、真空泵循环废水

DOTP中和废水

对苯二甲酸回收利用

酸析

隔油罐

中和调节

浮油回收

不凝气进入废气处理系统

MVR

废盐委托有资质单位进行处理

MVR蒸汽冷凝水

中和曝气池

水解酸化池

厌氧罐

厌氧沉淀池

生化污泥

好氧池

排放池

图3.3-15   污水处理工艺流程图

MVR工作原理：MVR是机械式蒸汽再压缩技术(mechanical vapor recompression )的简称，是利用蒸发系统自身产生的二次蒸汽及其能量，经蒸汽压缩机压缩做功，提升二次蒸汽的热能，如此循环向蒸发系统供热，从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。

蒸发器其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩，温度、压力提高，热焓增加，然后进入换热器冷凝，以充分利用蒸汽的潜热。除开车启动外，整个蒸发过程中无需生蒸汽。从蒸发器出来的二次蒸汽，经压缩机压缩，压力、温度升高，热焓增加，然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用，使料液维持沸腾状态，而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样，原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用，回收了潜热，又提高了热效率，生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便，经常使用单效离心再压缩器，也可以是高压风机或透平压缩器。这些机器在1:1.2到1:2压缩比范围内其体积流量较高。对于低的蒸发速率，也可用活塞式压缩机、滑片压缩机或是螺杆压缩机。蒸发设备紧凑，占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽、供水能力不足、场地不够的现有工厂，特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合，可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。

溶液在一个降膜蒸发器里，通过物料循环泵在加热管内循环。初始蒸汽用新鲜蒸汽在管外给热，将溶液加热沸腾产生二次汽，产生的二次汽由涡轮增压风机吸入，经增压后，二次汽温度提高，作为加热热源进入加热室循环蒸发。正常启动后，涡轮压缩机将二次蒸汽吸入，经增压后变为加热蒸汽，就这样源源不断进行循环蒸发。蒸发出的水分最终变成冷凝水排出。

MVR工艺流程说明：

①进料：待处理溶液储存在原液罐中，经过预处理后的溶液从原液罐出来，由进料泵打入板式换热器，在板式换热器内进料液与冷凝水、不凝气以及蒸汽换热，升温至蒸发温度后进入降膜蒸发器，进行蒸发浓缩。

②物料依次通过两段降膜蒸发器，在降膜蒸发器列管内，物料从上而下，受热蒸发，浓缩液落下至下管箱，依次通过后物料达到较高的浓度。由转料泵输送至强制循环蒸汽内继续蒸发浓缩结晶。

③物料在进入强制循环换热器升温升压，而后在结晶分离器内进行闪蒸浓缩。浓缩液和二次蒸汽在结晶分离器中进行汽液分离。

④气液分离后的浓缩液被强制循环泵打入强制循环换热器，浓缩液在强制循环蒸发器内继续进行升温，后进入分离器，在分离器内进行闪蒸浓缩，如此循环。达到出料浓度后泵送至稠厚器。

⑤稠厚器的物料增稠后进入离心机离心，离心后的结晶干燥打包，在离心过程中降温了的母液经加热后达到蒸发温度返回系统继续进行蒸发浓缩。

⑥从分离器出来的87℃二次蒸汽，经过二次除沫后，进入MVR压缩系统。二次蒸汽被压缩后，温度可升高到105℃左右，压缩后的蒸汽再打入强制循环换热器加热物料。加热物料的过程中，这部分温度约为105℃的蒸汽冷凝成水流至凝水灌并由蒸馏水泵泵入板式换热器与原料液换热，温度降至35℃左右排出系统。不凝汽进入废水处理系统进处理。

⑦经预热后的物料进入蒸发器后，和压缩后升高到105℃的蒸汽进行换热蒸发，整个系统达到热平衡。

工艺流程图见图3.3-16。

污水处理站各处理单元处理效果一览表见表3.3-34、表3.3-35、表3.3-36。

表3.3-34  酸析、MVR处理效果一览表

| 处理单元 | 指标 | CODCr mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | NH3-N mg/L | 石油类mg/L | 全盐量 mg/L | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸析 | 进水（mg/L） | 10000 | 4500 | 60 | 4 | 5 | 32000 | 10-13 |
|  | 出水（mg/L） | 8500 | 3825 | 60 | 4 | 5 | 32000 | 4-6 |
|  | 去除率% | 15% | 15% | -- | -- | -- | -- | -- |
| MVR | 进水（mg/L） | 9000 | 3900 | 60 | -- | -- | 32000 | 6-9 |
|  | 出水（mg/L） | 4500 | 1950 | 30 | -- | -- | 600 | 6-9 |
|  | 去除率% | 50% | 50% | 50% | -- | -- | 98% | -- |

表3.3-35  隔油处理效果一览表

| 处理单元 | 指标 | CODCr mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | NH3-N mg/L | 石油类mg/L | 全盐量 mg/L | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔油 | 进水（mg/L） | 6000 | 2500 | 100 | 20 | 8 | 600 | 6-9 |
|  | 出水（mg/L） | 5700 | 2400 | -- | -- | 1.6 | -- | -- |
|  | 去除率% | 5% | 6% | -- | -- | 80% | -- | 6-9 |

表3.3-36  生化系统处理效果一览表

| 处理单元 | 指标 | CODCr mg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | NH3-N mg/L | 全盐量 mg/L | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中和曝气池 | 进水（mg/L） | 5700 | 2400 | 100 | 20 | 600 | 6-9 |
|  | 出水（mg/L） | 5358 | 2352 | -- | 14 | 600 | 6-9 |
|  | 去除率% | 6% | 2% | -- | 30% | -- | -- |
| 水解酸化加厌氧 | 进水（mg/L） | 5358 | 2352 | 100 | 14 | 600 | 6-9 |
|  | 出水（mg/L） | 804 | 353 | 50 | 5.6 | 600 | 6-9 |
|  | 去除率% | 85% | 85% | 50% | 60% | -- | -- |
| 好氧池 | 进水（mg/L） | 804 | 353 | 50 | 5.6 | 600 | 6-9 |
|  | 出水（mg/L） | 241 | 53 | 10 | 2.3 | 600 | 6-9 |
|  | 去除率% | 70% | 85% | -- | 60% | -- | -- |
| 沉淀池 | 进水（mg/L） | 241 | 53 | 10 | 2.3 | 600 | 6-9 |
|  | 出水（mg/L） | 240 | 53 | 5 | 2.3 | 600 | 6-9 |
|  | 去除率% | -- | -- | 50% | -- | -- | -- |
| 园区污水处理厂接管标准 | － | ≤350 | ≤55 | ≤300 | ≤25 | － | 6-9 |

由于补办项目污水处理工艺进行改造，总排口的水质按污水处理设计出水水质情况见表3.3-37。

表3.3-37  厂区总排口排放情况

| 废水量 | 检验项目 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 223.77 m3/d，67130.4 m3/a | pH值 | 6-9 | - |
|  | 氨氮 | 2.3 mg/L | 0.15t/a |
|  | 化学需氧量 | 240 mg/L | 16.11t/a |
|  | 五日生化需氧量（BOD5） | 53 mg/L | 3.56t/a |
|  | 悬浮物 | 5 mg/L | 0.34t/a |
|  | 全盐量 | 600 mg/L | 40.28t/a |

补办项目外排水浓度符合济北新区园区污水处理站进水水质要求。

1、任城区康达污水处理厂处理

①园区污水处理厂处理工艺

目前，2.5万吨/日污水处理厂已投入使用，工业废水全部集中收集后排入园区中南部的污水处理厂，工业废水凡含有毒、有害及不易生物降解物质的，不允许直接排入污水管网，必须自行处理后，达到环保部门指定的标准后方可排入。厂区内部初期雨水纳入污水处理系统，在每个厂区雨水排放口接入市政污水管之前设置一座溢流井。

污水处理厂的来水主要为园区内企业生产废水和二十里铺居民区生活污水。鉴于生活污水所占比重较小，为节省工程投资，生活污水不单独设置预处理构筑物，与园区企业生产废水同用一套预处理构筑物。经过企业预处理后的污水同生活污水一起流经粗格栅渠，经提升泵提升进入细格栅渠和曝气沉砂池进行预处理，去除污水中的大块漂浮物和无机沙粒。经过预处理后的污水进入絮凝沉淀池，再次投加絮凝剂聚铁和PAM，进一步去除水中悬浮物和化学除磷，处理后水进入曝气生物滤池进行脱氮反应，向曝气生物滤池内投加营养盐和进行曝气，通过微生物膜降解有机污染物质；曝气生物滤池出水进入二次提升泵站，经提升泵提升至Fenton反应池，通过调节PH值，投加H2O2和FeSO4试剂，进行Fenton反应，进一步降解水中难生化降解的有机物质；经过Fenton反应的污水进入絮凝沉淀池，通过投加PAM，去除污水中悬浮物和沉淀物；沉淀池上清液进入V型滤池进一步去除污水中的悬浮物，从而进一步去除部分有机污染物；滤池出水进入消毒池，通过向消毒池中投加二氧化氯液体进行杀菌消毒，消毒后的污水排至园区附近人工湿地进一步处理后经秦河汇入京杭大运河，最终进入微山湖。污水处理工艺流程见图3.3-16，设计进出水水质见表3.3-38。

图3.3-16 污水处理工艺流程图

表3.3-38   污水处理厂设计进出水水质（单位：mg/L，PH除外）

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 350 | 55 | 300 | 25 | 4 | 35 | 6-9 |
| 设计出水水质 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 15 | 6-9 |
| GB18918-2002一级A标准 | 50 | 10 | 100 | 5（8） | 0.5 | 15 | 6-9 |

污水厂自进水调试运行以来，废水处理量约19500m3/d，处理系统、设备运行逐渐平稳正常，满足设计要求和生产需要。污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)中规定的一级A排放标准要求。

②目前污水处理厂实际运行情况

园区污水处理厂处理规模为2.5万m3/d，根据2018年1月~2018年8月的在线监测数据，现日均处理水量为8353 m3/d，完全能接纳本项目产生的废水。

表3.3-39	污水处理厂运行情况一览表

| 时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 |  |
|  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |
| 2018.1 | 19.9 | 5.01 | 0.266 | 0.0675 | 248411 |
| 2018.2 | 17.5 | 3.79 | 1.11 | 0.148 | 216785 |
| 2018.3 | 19.3 | 4.46 | 0.193 | 0.0457 | 236254 |
| 2018.4 | 20.8 | 5.14 | 0.229 | 0.0559 | 253251 |
| 2018.5 | 22.7 | 5.62 | 0.156 | 0.0306 | 253641 |
| 2018.6 | 15.2 | 3.81 | 0.142 | 0.0271 | 228659 |
| 2018.7 | 16.4 | 4.33 | 0.117 | 0.0287 | 272429 |
| 2018.8 | 15.6 | 4.54 | 0.171 | 0.0513 | 295194 |

园区污水处理厂现实际运行中出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，剩余处理能力16647m3/d以上，污水处理厂余量完全能够接纳本项目废水。

目前园区已完成污水管网的铺设工作，本项目废水接纳有保障。

- 3.3.8.3噪声治理与排放

3.3.8.3.1噪声源强

项目噪声源主要是各种物料输送泵、过滤机等在运转过程中产生噪声较大，声源强度在65-80dB（A）之间。具体情况见表3.3-40。

表3.3-40  项目主要噪声源情况一览表

| 噪声源 | 产噪设备 | 台数 | 降噪前噪声值dB(A) | 降噪措施 | 降噪后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 泵类 | 7 | 65～75 | 置于隔声、减振 | 55～65 |
|  | 过滤机 | 3 | 65～75 | 置于室内、隔声、减振 | 55～65 |
| 污水处理站 | 风机 | 1 | 75~85 | 减震、构筑物隔声、距离衰减 | 55～65 |

3.3.8.3. 2噪声控制措施

预防噪声的危害可从消除和减弱噪声源、控制噪声传播和个人防护三个方面着手。针对本工程的噪声治理，可研阶段提出以下措施：

①从治理噪声源入手，在设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值，选用超低噪声、运行振动小的设备；

②在厂房建筑设计中，应尽量将主要工作和休息场所远离强声源，并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离；

③设备用房内部墙面、门窗均采取隔声等措施；

④在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。

- 3.3.8.4固废的治理与排放

3.3.8.4.1补办项目固体废物的产生

1、乙二醇精制精馏残渣S1

乙二醇精制残渣主要成分含乙二醇及杂质，属于《国家危险废物名录》（2016年）中“危废代码为HW11精（蒸）馏残渣-非特定行业-900-013-11”，其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物，收集后委托有资质部门处理。

2、乙二醇精馏中产生的共沸物S2

乙二醇精馏中产生的辛醇和乙二醇共沸物，属于《国家危险废物名录》（2016年）中“危废代码为HW11精（蒸）馏残渣-非特定行业-900-013-11”，其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物，收集后委托有资质部门处理。

3、DOTP蒸馏残渣S3

DOTP蒸馏残渣主要成分含辛醇、DOTP，属于《国家危险废物名录》中“危废代码为“HW13有机树脂类废物-合成材料制造-265-103-13-树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣”，收集后委托有资质部门处理。

4、DOTP硅藻土过滤渣S4

DOTP压滤残渣主要成分含DOTP、硅藻土，属于《国家危险废物名录》中“危废代码为“HW13有机树脂类废物-合成材料制造-265-103-13-树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣”，收集后委托有资质部门处理。

5、辛醇精制精馏残渣S5

辛醇精制残渣主要成分含辛醇及杂质，属于《国家危险废物名录》中“危废代码为HW11精（蒸）馏残渣-非特定行业- 900-013-11”，其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物，收集后委托有资质部门处理。

6、废导热油

电导热油炉每5年需要处理更换一次导热油，厂区导热油炉1台，每次更换废导热油产生量约为30t /5年，属于危废HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08，委托有资质的危废处置单位处置。

7、污水处理站污泥

污水处理站污水处理生化污泥产生量6t/a，作为一般固废，委托济宁泽众资源综合利用有限公司。

8、MVR废水处理结晶废盐

MVR废水处理结晶出来的废盐，产生量为214.8t/a。根据《国家危险废物名录（2016）》中规定的危险废物，废物类别HW06废有机溶剂及含有机溶剂废物，废物代码为900-410-06，委托有资质单位处置。

9、催化燃烧装置产生的废催化剂

催化燃烧装置用贵金属钯、铂镀在蜂窝陶瓷载体上作催化剂，循环使用，每3年需要更换一次，产生的废催化剂的量为0.5t/3年，属于危废，代码为HW50废催化剂。

10、废离子交换树脂

软化水设备离子交换产生的废离子交换树脂，每3年更换一次，一次0.3t。属于危废，代码为HW13有机树脂类非特定行业900-015-13。

11、办公生产区的生活垃圾

补办项目新增劳动定员20人，按每人0.5kg/d计，产生生活垃圾3.0t/a，为一般固废，委托当地环卫部门定期处理，不外排。

3.3.8.4.2固废处置情况

在厂区设置危险废物暂存间1座，危险废物的收集、储存、管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求执行，建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作。

根据2001年12月17日，国家环境保护总局、国家经济贸易委员会、科学技术部联合发布了《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕1999号）中第二部分危险废物的减量化章节中提及对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，建设符合标准的专门设施和场所妥善保存并设立危险废物标示牌，按有关规定自行处理处置或交由持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置。

堆放固体废物场所应地面硬化、防渗防漏处理并分类堆放。一般固废与危废应分开堆放。固体废物的处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求。

本项目固体废物产生及处理措施见表3.3-41。

表3.3-41  固体废物产生及处理措施

| 序号 | 固废名称 | 产生量 | 主要成份 | 特性 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙二醇精制精馏残渣S1 | 2.5t/a | 乙二醇及杂质 | HW11精（蒸）馏残渣-非特定行业- 900-013-11” | 委托有资质单位处理 |
| 2 | 乙二醇精制精馏产生的共沸物S2 | 2.1 t/a | 辛醇、乙二醇 |  | 委托有资质单位处理 |
| 3 | DOTP蒸馏残渣S3 | 6t/a | 辛醇、DOTP |  | 委托有资质单位处理 |
| 4 | DOTP硅藻土过滤渣S4 | 3t/a | DOTP、硅藻土 |  | 委托有资质单位处理 |
| 5 | 辛醇精制精馏残渣S5 | 2t/a | 辛醇及杂质 |  | 委托有资质单位处理 |
| 6 | 废导热油S6 | 30t /5年 | 废矿物油 | HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08 | 委托有资质单位处理 |
| 7 | 污水处理站污泥S7 | 6 t/a | / | / | 作为一般固废，委托济宁泽众资源综合利用有限公司。 |
| 8 | MVR废水处理结晶出来的废盐S8 | 182t/a | / | HW06 | 委托有资质单位处理 |
| 9 | 废催化剂S9 | 0.5/3年 | 催化剂 | HW50废催化剂 | 委托有资质单位处理 |
| 10 | 废离子交换树脂S10 | 0.3/3年 | 有机类树脂 | HW13有机树脂类非特定行业900-015-13 | 委托有资质单位处理 |
| 11 | 生活垃圾S11 | 2.7t/a | / | 一般固废 | 委托当地环卫部门处理 |

- 3.3.8.5非正常工况的影响分析

- 3.3.8.5.1储罐区非正常与事故排放状态及防范措施

1.储罐区非正常与事故排放状态表现为以下几个方面

①管道、阀门、法兰等的泄漏。

②储罐区温度过高造成的泄漏。

③操作失误造成的泄漏。

④自然灾害造成的泄漏，如地震、雷击等。

⑤焊口、撞击、安装不当造成的泄漏。

2.所采取的防范措施

①对设备、管线、阀门、仪表等要定期检查，及时维修，保持良好状态。

②储罐要安装在可靠的基础设施上，并用螺栓固定，保证平稳可靠。

③储罐卸料前应清扫干净，以防发生泄漏 。

④储罐区应预留一个空罐以备使用，罐与罐之间要设连通管及阀门，当一个罐出现问题时可以用氮气进行倒罐，防止泄漏。

⑤储罐区应设围堰，以防泄漏，并设沙箱或水泥库。

⑥夏季储罐应设遮阳棚，并设置水喷淋设施，以免储罐温度过高。

- 3.3.8.5.2生产区非正常与事故排放状态及防范措施

1.生产区生产工艺系统产生的非正常与事故排放状态

①生产设备、管线、法兰及阀门等发生泄漏。

②安装不当或操作不当造成的泄漏。

③由于生产设施及管道老化等原因造成的泄漏。

④检修或开、停车时未用氮气清扫造成的泄漏。

⑤仪表及安全附件失灵造成的泄漏。

⑥冷凝设施及尾气处理设施失效或效率降低造成的泄漏。

2.所采取的防范措施

①对设备、管线、阀门及仪表等要定期检查，及时维修，保持良好状态。

②坚持巡回检查，发现问题及时处理。

③严格组织纪律，加强管理，遵守各项安全环境规章制度和操作工艺规程，杜绝“三违”。

④当尾气吸收装置失效或废水处理损坏时，及时处理，否则停产整顿。以防污染大气和水环境。

⑤做好设备管道的防静电措施，防雷避雷电设施，定期检查，确保处于良好状态。

⑥检修时严格按检修程序办理，杜绝违章作业。

- 3.3.8.5.3非正常工况产污分析

本项目生产过程中一旦出现生产设备以及“三废”处理设施的故障，不仅会造成较大的经济损失，还会造成污染物的非正常排放。本项目最大可信非正常工况为污染防治措施发生故障，即冷凝器冷凝效率降低或尾气吸收装置失效以及停断电等情况，非正常工况产生后立即停产检修，排放历时不超过10min。拟建项目按批次生产，如全厂断电，生产装置会立即停止生产，一般不会造成废气事故排放，几个车间废气处理措施同时失效的情况也不会出现。故本次评价考虑拟建项目最不利工况，即冷凝器冷凝效率降低或废气处理装置效率降低等情况，废气处理措施按90%计。非正常排放源强见表3.3-42。

表3.3-42 非正常排放源强一览表

| 事故状态 |  | 烟气量 （Nm3/h） | 去除率 | 污染物 名称 | 排放浓度（mg/m3） |  | 排放速率（kg/h） |  | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放情况 | 标准限值 | 排放情况 | 标准限值 |  |
| 1# | PET投料粉尘 | 5000 Nm3/h | 0 | 粉尘 | 156 | 10 | 2.67 | 5.9 | 20m/1.0m |
| 2# | 预溶釜、醇水分离缓冲罐、乙二醇精馏、蒸馏工段接收罐、醇水分离、回收醇精制 | 20000 Nm3/h | 0 | 辛醇 | 157 | -- | 3.14 | 0.9 | 20m/1.0m |
|  | 储罐区 |  |  | 乙二醇 | 13.2 | 50 | 0.26 | 0.672 |  |
|  | 污水处理站 |  |  | VOCS | 256 | 60 | 5.12 | 3.0 |  |
|  |  |  |  | NH3 | 0.2 | 20 | 0.004 | 1.0 |  |
| 3# | 天然气锅炉烟气 | 7.769×107m3/a | 0 | NOX | 124 | 100 | 1.34 | 1.09 | 30m/1.0m |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 7.98 | 10 | 0.086 | 4.94 |  |
|  |  |  |  | SO2 | 37.07 | 50 | 0. 4 | 3.62 |  |

- 3.3.9“以新带老”措施

（一）废气

1、治理措施

现有项目依托补办项目废气治理措施，进行“以新带老”整改。

⑴现有工艺苯酐投料时反应釜进行抽真空负压状态下进行投料，投料口散放的粉尘，由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后由经20米高排气筒(1#)排放。

⑵预溶釜、脱醇醇水分离是在真空负压下状态下，产生不凝气主要成分为辛醇和水蒸汽，经真空泵循环水处理+两级水喷淋，辛醇在常压状态下，随着喷淋水冷凝入水里，冷凝率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。

酯化醇水分离排放的不凝气（主要成分为辛醇和水蒸汽）经过两级水喷淋，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。

⑶污水处理站废气，随着补办项目进行“以新带老”整改，污水处理站各污水处理池加盖密封，收集到的恶臭气体，通过管道集中收集，与和罐区、危废间无组织排放废气工艺废气一起进入 “活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率≥98%），处理后由20米高排气筒排放。

⑷天然气锅炉

现有项目天然气燃烧量4000 m3/d，随着补办项目的实施，天然气锅炉采取“以新带老”措施 “低氮燃烧”技术措施后由30米高排气筒排放。

现有工程废气“以新带老”措施后污染物产生及治理措施一览表见表3.3-43。

表3.3-43  现有工程废气“以新带老”措施后污染物产生及治理措施一览表

| 类型 | 污染因素产生源 |  | 代号 | 主要污染因子 | 运行时间 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 苯酐投料粉尘 | 真空废气 | G1 | 苯酐粉尘 | 2.4h/d，300d/a | 进行抽真空负压状态下进行投料，投料口散放的粉尘，由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后由经20米高排气筒(1#)排放。 |
|  | 预溶釜 | 真空废气 | G2 | 辛醇 | 12h/d，300d/a | 经真空泵循环水处理+两级水喷淋，辛醇在常压状态下，随着喷淋水冷凝入水里，冷凝率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 |
|  | 脱醇醇水分离 | 真空废气 | G4 | 辛醇 | 10h/d，300d/a |  |
|  | 酯化醇水分离 | 真空废气 | G3 | 辛醇 | 20h/d，300d/a | 经过两级水喷淋，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。 |
|  | 储罐区、危废间 | 无组织排放 | G5 | 辛醇 | 24h/d，365d/a | 通过管道收集后采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧” 装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。 |
|  | 污水处理站 | 恶臭气体 | G6 | 恶臭气体 | 24h/d，365d/a |  |
|  | 天然气锅炉 | 天燃气燃烧废气 | G7 | NOX、SO2、颗粒物 | 24 h/d，300d/a | 采用“低氮燃烧”，净化后废气由30米高排气筒（3#）排放。 |

现有工程排气筒设置将“以新带老”，依托补办项目的排气筒的设置。设置情况一览表见表3.3-44。

表3.3-44  排气筒设置情况表

| 序号 | 产污工序 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 苯酐投料 | 生产装置区东侧 | 依托补办项目20米高排气筒 |
| 2#排气筒 | 预溶釜、酯化醇水分离、脱醇醇水分离的真空废气 | 锅炉房西侧 | 依托补办项目20米高排气筒 |
|  | 储罐区 |  |  |
|  | 污水处理站 |  |  |
| 3#排气筒 | 天然气锅炉烟气 | 锅炉房西侧 | 依托补办项目30米高 |

2、现有项目废气“以新带老”措施后污染物排放情况

表3.3-45   现有项目废气“以新带老”产生及处置情况表

| 污 染 源 名 称 | 污染物 名称 | 产生状况(设施进口) |  | 治理措施及去除率 | 排放状况(设施出口) |  | 排放时间h/a | 排放源参数 |  |  | 排气量 | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) |  | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  | 高度 m | 出口内径 m | 温度 ℃ |  |  |
| 苯酐投料G1 | 粉尘 | 0.42 | 0.3 | 由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%) | 0.0038 | 0.0027 | 720 | 20 | 1.0 | 常温 | 5000 m3/h | 间歇 |
| 预溶釜G2 | 辛醇 | 0.25 | 0.9 | 经真空泵循环水处理+两级水喷淋，辛醇在常压状态下，随着喷淋水冷凝入水里，冷凝率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 | 0.002 | 0.008 | 3600 | 20 | 1.0 | 常温 | 20000 m3/h | 间歇 |
| 脱醇醇水分离G4 | 辛醇 | 2.4 | 7.2 |  | 0.02 | 0.06 | 3000 |  |  |  |  | 间歇 |
| 酯化醇水分离缓冲罐G3 | 辛醇 | 1.75 | 10.5 | 经过两级水喷淋，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。 | 0.018 | 0.105 | 6000 |  |  |  |  | 间歇 |
| 储罐区 | 辛醇 | 0.018 | 0.161 | 通过管道收集后采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧” 装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。 | 0.00036 | 0.003 | 7200 |  |  |  |  | 连续 |
| 天燃气锅炉 | 颗粒物 | 0.014 | 0.10 | 采用“低氮燃烧”技术，净化后由30米高排气筒排放。 | 0.014 | 0.10 | 7200 | 30 | 1.0 | 60 | 1.29×107 m3/a | 连续 |
|  | SO2 | 0.067 | 0.48 |  | 0.067 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | NOX | 0.16 | 1.12 |  | 0.16 | 1.12 |  |  |  |  |  |  |

表3.3-46现有项目有组织废气排放情况一览表

| 污 染 源 名 称 | 废气量 | 污染物 | 排放 浓度 (mg/m3） | 排放 速率 (kg/h) | 排放量(t/a) | 标准 |  | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3） | 速率(kg/h) |  |
| 苯酐投料G1 | 5000 m3/h | 粉尘 | 0.76 | 0.0038 | 0.0027 | 10 | 5.9 | 1# |
| 预溶釜G2、醇水分离缓冲罐G3、脱醇醇水分离G4 储罐区 污水处理站 | 20000 m3/h | 辛醇 | 2.0 | 0.04 | 0.168 | - | 0.9① | 2# |
|  |  | VOCS | 2.0 | 0.04 | 0.168 | 60 | 3.0② |  |
| 天燃气锅炉 | 1.29×107 m3/a | 颗粒物 | 7.75 | 0.014 | 0.10 | 10 | - | 3# |
|  |  | SO2 | 37.2 | 0.067 | 0.48 | 50 | - |  |
|  |  | NOX | 87 | 0.16 | 1.12 | 100 | - |  |

注：①辛醇排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中的公式，计算Q（异辛醇）=0.9kg/h

②VOCs排放速率、排放浓度按照《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值要求进行评价。

由表3.3-46可知，“以新带老”措施后现有工程颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段大气污染物最高允许排放浓度限值重点控制区的要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求；辛醇排放速率符合环评计算标准要求；VOCS的排放浓度和速率均满足《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值要求。

氨排放浓度和排放速率满足《有机化工企业污水处理厂（ 站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1要求。

天然气锅炉排放的颗粒物、SO2、NOX排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376—2013）重点控制区允许排放浓度限值标准要求(SO2≤50mg/m3；NOX≤100mg/m3；烟尘≤10mg/m3)。

表3.3-47全厂排气筒达标排放情况一览表

| 排气筒 | 废气量 | 污染物 | 排放 浓度 (mg/m3） | 排放 速率 (kg/h) | 排放量(t/a) | 标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3） | 速率(kg/h) |
| 1# | 5000 m3/h | 粉尘 | 5.56 | 0.0278 | 0.025 | 10 | 5.9 |
| 2# | 20000 m3/h | 辛醇 | 32.6 | 0.67 | 4.688 | - | 0.9① |
|  |  | 乙二醇 | 2.64 | 0.05 | 0.38 | 50③ | 0.672② |
|  |  | DOTP | 15.6 | 0.31 | 2.25 | - | - |
|  |  | 辛酮 | 0.69 | 0.017 | 0.099 | - | - |
|  |  | NH3 | 0.04 | 0.0008 | 0.006 | 20 | 1.0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.85 | 0.017 | 0.12 | 120 | 17 |
|  |  | 臭气浓度 | 87（无量纲） | - | - | 800（无量纲） | - |
|  |  | VOCS | 52.3 | 0.8 | 7.538 | 60 | 3.0② |
| 3# | 9.06×107 m3/a | 颗粒物 | 7.9 | 0.1 | 0.72 | 10 | - |
|  |  | SO2 | 37 | 0.47 | 3.36 | 50 | - |
|  |  | NOX | 86.8 | 1.09 | 7.86 | 100 | - |

由上表可以看出，全厂的排气筒排放的污染物，均可以达标排放。

（二）废水

1、治理措施

现有污水处理工艺中增加MVR蒸发结晶系统。整改后污水处理工艺流程图见图3.3-17。

2、整改后现有工程废水污染物排放情况

①生活污水

现有工程生活污水按80%计算，产生量3.84m3/d(合1152m3/a)。产生的污水水质简单，主要含有COD、BOD5、SS、氨氮等，经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

②工艺废水

现有工程中和废水4.019m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、有机钠盐类等，进入MVR处理系统进行蒸发浓缩除盐。产生的蒸汽冷凝水3.962m3/d，进入污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

酯化醇水分离废水1.352 m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、石油类等，先进隔油罐进行除油，然后进入污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

③循环冷却水：循环冷却水废水产生量24m3/d (7200m3/a)，经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

④真空泵循环水排污水

真空泵排污水排入循环水池，循环水每天抽取上层油料（主要成分为辛醇和二辛酯，回用于生产），循环水池废水每天排放9.99m3，年排放量为2997m3/a，经厂区污水处理站预处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

⑤废气喷淋循环水排污水

废气喷淋水排入循环水池，循环水每天抽取上层油料（主要成分为辛醇和二辛酯，回用于生产），废水排水量0.5m3/d，年排放量为150m3/a。经厂区污水处理站预处理后，排入任城区康达污水处理厂处理。

整改后现有工程水平衡图见图3.3-18。全厂的水平衡图见图3.3-19。

整改后现有工程废水排放情况表见表3.3-48。

表3.3-48    厂区总排口监测数据表

| 废水量 | 检验项目 | 排放浓度 | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 45.449m3/d，13634.7 m3/a | pH值 | 6-9 | - |
|  | 氨氮 | 2.3 mg/L | 0.03t/a |
|  | 化学需氧量 | 240 mg/L | 3.27t/a |
|  | 五日生化需氧量（BOD5） | 53 mg/L | 0.72t/a |
|  | 悬浮物 | 5 mg/L | 0.068t/a |
|  | 全盐量 | 600 mg/L | 8.18t/a |

DOP酯化脱醇废水、回收醇精馏废水、真空泵循环废水

DOP中和废水

邻苯二甲酸回收利用

酸析

隔油罐

中和调节

浮油回收

不凝气进入废气处理系统

MVR

废盐委托有资质单位进行处理

MVR蒸汽冷凝水

中和曝气池

水解酸化池

厌氧罐

厌氧沉淀池

生化污泥

好氧池

排放池

图3.3-17   整改后污水处理工艺流程图

酯化

反应生成水1.422

醇水分离罐

17.239厂内污水处理站

中和

液碱带入水0.1224

新鲜水0.98

MVR

水洗

新鲜水2.5

1.352

蒸发冷凝水3.962

脱醇

醇水分离罐

1.441

生活用水

新鲜水4.8

消耗0.96

3.840

92.65

损耗0.06

损耗0.07

反应生成水0.4166

不凝气0.04

晶体带走0.017

新鲜水1.87

软化水设备

余热锅炉

0.37

蒸汽1.5

软化水1.5

循环冷却水

循环水量4800

消耗48

24

新鲜水72

45.449任城区康达污水处理厂

废气喷淋水

新鲜水0.5

消耗0.005

真空泵循环水

新鲜水10

循环水量70

消耗0.01

0.495

循环水量0.5

9.99

图3.3-18 现有工程水平衡图(单位：m3/d)

补办项目生产用水

新鲜水19.783

进入乙二醇副产品0.125

液碱带水0.681

反应生成的水2.308

项有工程生产用水

新鲜水3.48

反应生成水1.8386

液碱带水0.1224

直接汽1.5

生产废水6.754

损耗0.13

损耗0.572

MVR不凝气0.04

不凝气0.21

晶体带水0.017

带入辛醇0.008

晶体带水0.096

生产废水29.777

直接蒸汽8

生活用水

生活用水6.4

生活污水5.12

损耗1.28

109.461厂区自建污水处理站

260.971

园区污水处理厂处理

新鲜水

546.563

图3.3-19全厂项目水平衡图(m3/d)

MVR设备清洗水

损耗0.002

余热锅炉

新鲜水0.03

2.37

循环冷却水

损耗288

循环冷排污水144.02

28800

循环水补水432

新鲜水11.87

MVR

间接蒸汽0.022

蒸汽冷凝水0.02

软化水设备

3

真空泵循环水

废气喷淋补水3

损耗

0.03

废水

2.97

70

真空泵循环水

新鲜水补水70

损耗

0.07

废水

69.93

废水0.03

3、盐平衡

本项目含盐废水主要为中和反应过程产生的，中和水洗废水产生量为7922.1t/a，此部分盐平衡表见表3.3-49。全厂盐平衡图见图3.3-20。

66%稀硫酸200

32%液碱12.4

不凝气75

8122.1

8090

8102.4

调节池

冷凝液7812.6进厂区污水处理站

中和废水7922.1

过滤

MVR蒸水

酸析

水7677.3

对苯二甲酸钠220.95

辛醇1.2

氢氧化钠22.65

硫酸钠1

对苯二甲酸钠2

对苯二甲酸1.32

水7808.28

离心

母液11.28

晶体214.8

5.1与辛醇反应生成DOP

硫酸钠201

对苯二甲酸钠2.42

水11.38

有机酸32.1

27与辛醇反应生成DOTP

图3.3-20 全厂盐平衡图(单位：t/a）

表3.3-48  盐平衡表

| 编号 | 进料 |  | 出料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
|  |  | t/a |  | t/a |
| 1 | 中和废水 | 7922.1 | 有机酸 | 32.1 |
| 2 | 66%稀硫酸 | 200 | 晶体 | 214.8 |
| 3 | 32%液碱 | 12.4 | 蒸汽冷凝水 | 7812.6 |
|  |  |  | 不凝气 | 75 |
| 合计 |  | 8134.5 |  | 8134.5 |

（三）固废

整改后固废增加MVR结晶出来的废盐，产生量为32.8t/a。根据《国家危险废物名录（2016）》中规定的危险废物，废物类别HW06，委托有资质单位处置。

- 3.3.10污染物排放统计

- 3.3.10.1建设项目产污环节及治理措施汇总

根据工艺流程及产污情况分析，补办项目产污环节具体情况见表3.3-49。

表3.3-49 补办项目产污环节及治理措施一览表

| 污染物 | 产生环节 |  | 名称 | 主要污染因子 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | PET投料G1 |  | 粉尘 | PET粉尘 | 负压状态下进行投料，投料口散放的粉尘，由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后由20米高排气筒(1#)排放。 |
|  | 预溶釜G2 |  | VOCS | 辛醇 | 经真空泵循环水处理+两级水喷淋，辛醇、DOTP随着喷淋水冷凝入水里，随着喷淋水冷凝入水里，去除率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 |
|  | 乙二醇精馏G4、G5 |  |  | 乙二醇、水蒸汽 |  |
|  | 蒸馏工段G6 |  |  | 辛醇 |  |
|  | 脱醇醇水分离G7 |  |  | 辛醇和水蒸汽 |  |
|  | 回收醇精制G8、G9 |  |  | 辛醇 |  |
|  | 酯化醇水分离缓冲罐G3 |  | VOCS | 辛醇、乙二醇 | 废气经两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 |
|  | 储罐区、危废间 |  | VOCS | 辛醇、乙二醇 | 通过管道收集后采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧” 装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。 |
|  | 污水处理站 |  | - | NH3、非甲烷总烃、臭气浓度 |  |
| 废 水 | 生产中和废水 |  | 工艺废水 | 主要污染物为COD、BOD5、SS、有机钠盐类等 | 进入MVR处理系统进行蒸发浓缩除盐。产生的蒸汽冷凝水，进入污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。 |
|  | 脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水 |  | 工艺废水 | 主要污染物为COD、BOD5、SS、有机钠盐类、石油类等 | 先进隔油罐进行除油，然后进入污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。 |
|  | 真空泵循环水 |  | 循环排污水 | 主要污染物为COD、BOD5、SS、有机钠盐类、石油类等 |  |
|  | 循环冷却水 |  | 循环排污水 | 全盐量 | 经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。 |
|  | 生活用水 |  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |  |
| 固废 | 乙二醇精制精馏残渣S1 |  | 精馏残渣 | 乙二醇及杂质 | 委托有资质的单位处理 |
|  | 乙二醇精制精馏产生的共沸物S2 |  | 精馏共沸物 | 辛醇、乙二醇 | 委托有资质的单位处理 |
|  | DOTP蒸馏残渣S3 |  | 蒸馏残渣 | 辛醇、DOTP | 委托有资质的单位处理 |
|  | DOTP硅藻土过滤渣S4 |  | 压滤残渣 | DOTP、硅藻土 | 委托有资质的单位处理 |
|  | 辛醇精制精馏残渣S5 |  | 精馏残渣 | 辛醇及杂质 | 委托有资质的单位处理 |
|  | 废导热油S6 |  | 废导热油 | 废矿物油 | 委托有资质的单位处理 |
|  | 污水处理站污泥S7 |  | 污泥 | / | 作为一般固废，委托济宁泽众资源综合利用有限公司。 |
|  | MVR废水处理结晶出来的废盐S8 |  | 废盐 | / | 委托有资质的单位处理 |
|  | 废催化剂S9 |  | 废催化剂 | 催化剂 | 委托有资质的单位处理 |
|  | 废离子交换树脂S10 |  | 废树脂 | 有机类树脂 | 委托有资质的单位处理 |
|  | 生活垃圾S11 |  | 生活垃圾 | / | 由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 生产 | 生产噪声 |  | 机械噪声 | 选用低噪声设备，减震、隔声，厂界达标排放 |

- 3.3.10.2补办项目污染物排放情况汇总

补办项目污染物排放汇总情况见表3.3-50。

表3.3-50  补办项目污染物排放情况

| 种类 | 污染物名称 |  | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合废水 | COD |  | 184.24 | 16.11 |
|  | BOD5 |  | 73.08 | 3.56 |
|  | SS |  | 3.65 | 0.34 |
|  | 氨氮 |  | 0.43 | 0.15 |
|  | 全盐量 |  | 258.9 | 40.28 |
| 废气 | 颗粒物 |  | 3.02 | 0.64 |
|  | 辛醇 |  | 494.62 | 4.52 |
|  | 乙二醇 |  | 190.74 | 0.38 |
|  | 辛酮 |  | 11 | 0.099 |
|  | DOTP |  | 250.2 | 2.25 |
|  | NH3 |  | 0.3 | 0.006 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 0.83 | 0.12 |
|  | 臭气浓度 |  | 4345 | 87 |
|  | V0CS |  | 831.45 | 7.37 |
|  | SO2 |  | 2.88 | 2.88 |
|  | NOX |  | 6.74 | 6.74 |
|  | 无组织废气 | VOCS | 0.753 | 0.753 |
| 固废 | 乙二醇精制精馏残渣S1 |  | 2.5t/a | 0 t/a |
|  | 乙二醇精制精馏产生的共沸物S2 |  | 2.1 t/a | 0 t/a |
|  | DOTP蒸馏残渣S3 |  | 6t/a | 0 t/a |
|  | DOTP硅藻土过滤渣S4 |  | 3t/a | 0 t/a |
|  | 辛醇精制精馏残渣S5 |  | 2t/a | 0 t/a |
|  | 废导热油S6 |  | 30t /5年 | 0 t/a |
|  | 污水处理站污泥S7 |  | 6 t/a | 0 t/a |
|  | MVR废水处理结晶出来的废盐S8 |  | 182t/a | 0 t/a |
|  | 废催化剂S9 |  | 0.5/3年 | 0 t/a |
|  | 废离子交换树脂S10 |  | 0.3/3年 | 0 t/a |
|  | 生活垃圾S11 |  | 2.7t/a | 0 t/a |

- 3.3.10.3全厂污染物排放情况汇总情况见表3.3-51。

全厂污染物排放情况表3.3-51。

表3.3-51  全厂污染物排放情况表

| 种类 | 污染物名称 | 现有工程 | “以新带老”削减量 | 现有工程整改后 | 补办项目 | 全厂污染物排排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2（t/a） | 0.24 | － | 0.48 | 2.88 | 3.36 |
|  | NOx（t/a） | 7.17 | 6.05 | 1.12 | 6.74 | 7.86 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0.63 | 0.527 | 0.103 | 0.64 | 0.74 |
|  | 非甲烷总烃（t/a） | 4.69 | 4.57 | － | 0.12 | 0.12 |
|  | 氨（t/a） | 0.12 | 0.114 | － | 0.006 | 0.006 |
|  | 臭气浓度（t/a） | 1738 | 1651 | － | 87 | 87 |
|  | V0CS（t/a） | 8.59 | 8.42 | 0.168 | 7.37 | 7.54 |
|  | 辛醇（t/a） | 3.9 | － | 0.168 | 4.52 | 4.69 |
|  | 乙二醇（t/a） | － | － | － | 0.38 | 0.38 |
|  | 辛酮（t/a） | － | － | － | 0.099 | 0.099 |
|  | DOTP（t/a） | － | － | － | 2.25 | 2.25 |
| 废水 | 废水量m3/a | 14544.3 | 909.6 | 13634.7 | 67130.4 | 80765.1 |
|  | COD（t/a） | 4.39 | 1.12 | 3.27 | 16.11 | 19.38 |
|  | BOD5（t/a） | 0.78 | 0.06 | 0.72 | 3.56 | 4.28 |
|  | SS（t/a） | 0.29 | 0.22 | 0.068 | 0.34 | 0.408 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.03 | - | 0.03 | 0.15 | 0.18 |
|  | 全盐量（t/a） | 16.01 | 7.83 | 8.18 | 40.28 | 48.46 |