- 6环境风险评价

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染的事件，其特点是危害性大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测拟建项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次评价遵照国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为指导，通过对本建项目进行风险识别和源项分析，进行风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

济宁长兴塑料助剂有限公司，主要生产销售邻苯二甲酸二辛酯（DOP）。所用原辅材料中的辛醇、苯酐、液碱、钛酸四丁酯、盐酸等，一旦发生事故会对外界环境及周围居民造成影响。厂区现有工程涉及危险化学品，本章将对济宁长兴塑料助剂有限公司年产9000吨邻苯二甲酸二辛酯项目的环境风险进行回顾性评价，针对补办项目的环境风险进行分析，最后提出风险管理措施和应急预案。

6.1现有工程环境风险回顾性评价

6.1.1 现有危险化学品风险识别

济宁长兴塑料助剂有限公司现有工程涉及苯酐、辛醇、钛酸四丁酯、液碱、盐酸及产品邻苯二甲酸二辛酯等危险化学品，现有工程危险物料存储情况见表6.1-1。

表6.1-1 风险物质储存量及临界量一览表

| 类别 | 名称 | 厂区内存储量 | 储存方式及位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原辅 材料 | 苯酐 | 30吨 | 500kg/袋、仓库 |
|  | 辛醇 | 200吨 | 储罐、罐区1 |
|  | 钛酸四丁酯 | 10吨 | 200kg/桶、仓库 |
|  | 盐酸 | 10吨 | 储罐、罐区3 |
|  | 烧碱 | 30吨 | 储罐、罐区2 |
| 产品 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 200吨 | 储罐、罐区1 |

6.1.2 现有生产设施风险识别

风险物质泄漏引发的突发环境事件：在操作失误、设备失修或设备本身的原因等情况下，风险物质可能发生泄漏，流出库区或车间范围，对周围土壤和地表水质产生一定影响。辛醇、钛酸四丁酯、邻苯二甲酸二辛酯等属于可燃液体，泄漏后遇明火、高热会燃烧爆炸；盐酸、烧碱泄漏，会对周围土壤及地表水质产生污染；燃气锅炉如果天然气发生泄漏，遇明火也会发生火灾、爆炸。

公司产品DOP在危险化学品的运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车、碰撞等事故，有可能造成危险货物撒落、抛出至大气、水体或陆域，造成一般或重大环境灾害，对人员造成伤害，对环境造成污染。

公司污水处理站、各废气处理装置、设备发生故障，导致处理效率降低或失效，导致污染物超标排放，污染地表水或周围环境空气。

根据本厂的环境风险因素识别结果，汇总可能发生的突发环境事件于表6.1-2。

表6.1-2  环境危险源种类及分布一览表

| 分类 | 主要危险源 | 主要危险源分布点 | 危险类型 | 事件类型 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 风 险 物 质 | 苯酐 | 原料仓库 | 火灾 流失 | 空气 水质 土壤 | 环境空气质量超标 水体水质超标 土壤污染 |
|  | 辛醇 | 罐区1及生产车间 | 火灾 爆炸 中毒 泄漏 | 空气 水质 土壤 | 环境空气质量超标 水体水质超标 土壤污染 |
|  | 钛酸四丁酯 | 原料厂库、生产车间 | 火灾 爆炸 中毒 泄漏 | 空气 水质 土壤 | 环境空气质量超标 水体水质超标 土壤污染 |
|  | 邻苯二甲酸二辛酯 | 罐区1、生产车间 | 火灾 中毒 泄漏 | 空气 水质 土壤 | 环境空气质量超标 水体水质超标 土壤污染 |
|  | 盐酸 | 罐区3 | 中毒 泄漏 | 空气 水质 土壤 | 环境空气质量超标 水体水质超标 土壤污染 |
|  | 液碱 | 罐区2 | 泄漏 中毒 | 水质 土壤 | 水体水质超标 土壤污染 |
| 生 产 设 施 | 危险废物 | 危废仓库DOP成品桶库 | 火灾 中毒 泄漏 | 空气 水质 土壤 | 环境空气质量超标 水体水质超标 土壤污染 |
|  | 工艺废气处理设施 | 生产车间 | 超标排放 | 空气 | 环境空气质量超标 |
|  | 天然气泄漏 | 天然气管道 | 泄漏 着火 爆炸 | 空气 水质 | 环境空气质量超标 水体水质超标 |
|  | 污水处理设施 | 污水处理站 | 超标排放 | 空气 水质 | 环境空气质量超标 水体水质超标 |

6.1.3 现有工程已采取的风险防范措施

事故水池                            应急物资

可燃气体报警仪                   应急物资

应急物资                          初期雨水切换

应急物资                                罐区围堰

2、环境安全三级防范措施检查

本项目生产过程中设计有毒有害物质，发生火灾、泄漏等事故时，在处理过程中，消防水会携带大量有毒有害的废水，为避免事故废水在未及时处理情况下排出，在厂内建立三级防控体系。

（1）一级防护措施

一级防控措施为各罐区及生产装置区设置围堰，一旦出现液体泄漏，通过围堰将其拦住，罐区所用地面已做了防渗处理。泄漏液体通过围堰将其拦住，保证泄漏的化学品不流入外环境。

（2）二级防护措施

二级防控措施是指设置事故应急池，将其暂时围拦在罐区内的物料及火灾爆炸过程中产生的消防废水经污水管道导入事故应急池内暂存。以防废水流入外环境，进而污染当地地表水。

辛醇及邻苯二甲酸二辛酯罐区设有单独的事故应急池，尺寸为18.6m×6.6m×4m，容积为491m3，公司事故应急池在生产车间东面，兼做初期雨水池，在事故水池前设置雨水、污水切换闸阀，污水、雨水切换阀可实现灵活切换，正常情况初期雨水收集后排入事故应急池内暂存，后期雨水直接通过厂区雨水管网外排。正常状态下，雨水管道关闭，可确保事故事故发生时废水和初期雨水经雨水管道排入事故应急池内暂存。

事故应急池位于厂区生产车间东面，尺寸为8m×4m×3m，总容积为96m3，并作了严格的防渗处理。事故应急池正常状态下为空的，能够保证发生事件时，泄漏的液体及冲洗水、消防废水能迅速、安全地集中到事故应急池内暂存，不通过渗透和地表径流污染周围水环境。

（3）三级防护措施

三级防控措施是指事故发生的末端废水处理。将厂区事故应急池内污水暂存在事故池内，然后分批送公司污水处理站处理，处理后的废水再送济宁康达环保水务有限公司污水处理厂处理。

本公司的三级防控措施，对水环境风险控制实现了源头、过程、终端的三级防控，完善了事故状态下防范环境污染措施。可以全方位防控突发事件对环境的影响，确保事故状态下产生的废水或废液不对地表水及地下水造成污染。

6.1.4生产安全监控系统

公司设置车间生产安全监控系统，并在主要风险源附近安装探头，进行实时监控。

6.1.5职工培训

公司针对每位员工进行岗前培训，特殊岗位必须做到持证上岗。通过岗位、车间、部门、厂级、进修五级培训，严控环境风险人为因素，具体见表6.1-3。

表6.1-3 公司员工培训体系

| 职工培训 | 工作内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 岗前培训 | 1、把住员工招聘关，要求进厂员工需高中以上、身体健康、有相关化工知识 | 2、由车间及安环部对全厂员工进行安全生产、环保培训 |
| 操作规程培训 | 1、按照车间生产性质进行操作规程培训，要求员工熟记操作过程 | 2、熟记物料性质、防护方法、应急处理措施 |
| 持证上岗 | 1、特殊岗位要求按照劳动部门要求考核合格，持证上岗 | 2、车间每月进行安全环保考试；厂级每半年进行一次测评 |
| 外出进修 | 对于市、省等组织的安全、环保培训积极派员参加；同时由参加培训的人员传达培训精神 |  |
| 监督检查 | 公司内安环部具有处罚建议权，一旦发现问题，立即处罚，积极整改 |  |

6.1.6环境应急预案

济宁长兴塑料助剂有限公司现有工程已经编制了《突发环境事件应急预案》，并已在任城区环保局备案。

6.2补办项目环境风险评价

6.2.1物质风险性识别

补办项目涉及的化学品主要有辛醇、PET、液碱、钛酸四丁酯。

根据对补办项目生产特点分析可知，该项目生产过程中存在一定量的有毒有害和易燃易爆物质。补办项目涉及各种有毒有害物质的理化性质、毒理性质及易燃易爆性见表6.2-1，主要风险物质危险特性表见表6.2-2~6.2-5。

表6.2-1 补办项目涉及主要物质理化性质及危险特性一览表

| 序号 | 原料名称 | 熔点/沸点（℃） | 蒸气压 | 分子量 | 溶解性 | 性状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET聚酯 | 熔点267℃ | -- | -- | 不溶于弱酸和有机溶剂，可溶于热水和碱。 | 乳白色或前黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽 |
| 2 | 辛醇 | -70℃/184℃ | 48Pa | 130 | 不溶于水，可与多数有机溶剂互溶 | 无色有特殊臭味的可燃性液体 |
| 3 | 钛酸四丁酯 | 沸点310-314℃ | -- | 340 | 遇水分解、除酮类外，溶于多数有机溶剂 | 无色至浅黄色液体 |
| 4 | 液碱 | 熔点318.4 | 0.13KPa | 40 | -- | 有强烈腐蚀性液体 |

表6.2-2   辛醇理化性质、危险特性及应急防范措施

| 标识 | 中文名：异辛醇 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：iso-Octyl alcohol；iso-Octanol |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：2214 |  |  |
|  | 分子式：C8H18O |  |  | 分子量：130.23 |  |  |  |  | CAS号104-76-7 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 澄清的液体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -76 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.83 |  | 相对密度(空气=1) |  | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 185-189 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 溶解性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：2049mg/kg(大鼠经口)；1970mg/kg(兔经皮) LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 摄入、吸入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛有强烈刺激作用，眼睛接触本品，可损伤眼睛；可引起皮肤的过敏反应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 77 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 无资料 |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 丙 |  |  | 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不能出现 |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强酸、酰基氯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类等分开存放 ，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源 。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防 毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-3   钛酸四丁酯理化性质、危险特性及应急防范措施

| 标识 | 中文名：钛酸四丁酯；1-丁醇钛(Ⅳ)盐 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：33648 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：tetrabutyl titanate |  |  |  |  |  |  |  | UN编号：1120 |  |  |
|  | 分子式：C16H36O4Ti |  |  | 分子量：340.32 |  |  |  |  | CAS号5593-70-4 |  |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 淡黄色液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -40 | 相对密度(水=1) |  |  |  | 1.0 |  | 相对密度(空气=1) |  | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 180-184 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 溶解性 | 能溶于除酮以外的大部分有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LD50：4640mg/kg(大鼠经口)；LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入: 呼吸系统 : 刺激, 咳嗽 皮肤接触: 皮肤 : 不舒服, 刺激, 痒的, 发红 眼睛接触: 眼睛 : 激烈的催泪作用, 损坏 食 入: 肠胃道 : 恶心, 疼痛, 无力, 呕吐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：脱掉所有污染的衣服和鞋子,立即用肥皂和大量的水冲洗。 眼睛接触：脱下隐形眼镜。 用大量水彻底冲洗,包括眼睑。 立即呼叫医生。 吸入：转移到新鲜空气处。 假如需要,吸氧或进行人工呼吸。 食入：禁止催吐。 嗽口。 喝大量的水。 得到医疗护理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  |  | 1-丁醇。 |  |  |  |
|  | 闪点(℃) | 47 |  |  | 爆炸上限（v%） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 无资料 |  |  | 爆炸下限（v%） |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 |  |  | 稳定性 | 置于空气中易固化为透明细片，遇水分解，易燃。 |  | 聚合危害 |  | 蒸汽可能与空气形成爆炸性的混合物。 在正常条件下是稳定的。 |  |
|  | 禁忌物 | 水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性 | 高度易燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：关紧容器,置于干燥、荫凉和良好通风处。 储存在原来的容器中。切勿靠近热源和火源。与其它产品贮存在一起时无特殊的限制。泄漏处理：应急处理: 移去所有火源。 将人员撤离到安全区域。 配备个人保护装备。 防止下层土穿透。 不要污染水。 消除方法: 用惰性吸附物质吸收(如砂子,硅胶,酸性粘结剂,通用粘结剂,锯木屑)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 灭火方法及灭火剂: 耐醇泡沫, 二氧化碳(CO2), 干粉 灭火注意事项: 不要让灭火后的液体流入阴沟和输水管。 喷水雾冷却容器和周围环境。在着火情况下,使用自给式呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-4氢氧化钠的理化性质、危险特性及应急防范措施

| 1. 化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |  |  |  | Chemical Product and Company Identification |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品中文名 | 氢氧化钠 |  |  |  |  |  |  |  | 化学品英文名 |  |  |  |  | Sodium Hydroxide |  |  |  |  |
| 其它中文名 | 烧碱 |  |  |  |  |  |  |  | 其它英文名 |  |  |  |  | Caustic soda |  |  |  |  |
| 危险货物编号 | 82001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 理化特性 |  |  |  |  |  | Physical and Chemical Properties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） | 318.4 |  |  | 沸点（℃） |  |  |  |  |  |  | 1390 |  | 相对密度（水=1） |  |  |  |  | 1.32 |
| 闪点（℃） | 无意义 |  |  | 饱和蒸汽压 |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  | 相对蒸汽密度（空气=1） |  |  |  |  | 无资料 |
| 燃烧热（kJ/mol） | 无意义 |  |  | 临界温度（℃） |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  | 临界压力（MPa） |  |  |  |  | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数 | 无资料 |  |  | 引燃温度（自燃温度，℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无意义 |  |  |  |  |  |
| 爆炸上限（V/V%） |  | 无意义 |  |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸下限（V/V%） |  |  |  |  | 无意义 |  |  |
| 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它理化性质 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  | Hazards Summarizing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险性类别 | 第8.2类 碱性腐蚀品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境危害 | 对水体可造成污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  | First-aid Measures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸 入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食 入 | 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 消防措施 |  |  |  |  |  |  |  | Fire-fighting Measures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物 | 可能产生有害的毒性烟雾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  | Accidental Release Measures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急处理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用砂土混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 操作处置与储存 |  |  |  |  |  | Handling and storage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 接触控制/个体防护 |  |  |  |  |  | Exposure Controls/Personal Protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职业性接触毒物危害程度分级 |  |  |  |  | Ⅳ |  |  |  |  | 最高容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 时间加权平均容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  | 无资料 |  |  |  |  | 短时间接触容许浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  | 无资料 |  |
| 监测方法 | 酸碱滴定法；火焰光度法；混合指示剂比色法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 | 密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 必要时，佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护 | 呼吸系统防护中已作防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 身体防护 | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手防护 | 戴橡胶耐酸碱手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它防护 | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 毒理学资料 |  |  |  |  |  | Toxicological Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50 |  |  | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  | LC50 |  |  | 无资料 |  |  |  |
| 刺激性 | 家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. 运输信息 |  |  |  |  |  |  | Transport Information |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UN 编号 | 1823、1824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包装类别 |  | II、Ⅲ |  |  |  |  |  |
| 包装标志 | 主 |  | 腐蚀品 |  |  |  |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装方法 | 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 铁路运输时，钢桶包装的可用罐车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2-5 乙二醇的危险有害特性表

| 标识 | 中文名：乙二醇，甘醇 | 英文名：ethyleneglycol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C2H6O2 | 分子量：62.7 | UN编号： |
|  | 危规号： | RTECS号：KW2975000 | CAS编号：107-21-1 |
| 理化性质 | 性状：无色、无臭、有甜味、粘稠液体。 |  |  |
|  | 熔点(℃)：-13.2 | 相对密度（水＝1）：1.11 |  |
|  | 沸点(℃)：197.5 | 相对密度（空气＝1）：2.14 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：6.21(20℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：无资料 |  |
|  | 临界温度(℃)：无资料 | 燃烧热(kJ/mol)：281.9 |  |
|  | 临界压力(MPa)：无资料 | 折射率：无资料 |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、醚等。 |  |
| 燃爆性及消防 | 燃烧性：可燃 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点(℃)：110 | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 引燃温度(℃)：380 | 避免接触条件： |  |
|  | 爆炸极限：3.2-15.3（v/v%） | 禁忌物：强氧化剂、强酸 |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、抗溶剂泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：PC-TWA20 mg/m3,PC-STEL40 mg/m3 |  |  |
|  | 急性毒性：LD50：8000～15300mg/kg(小鼠经口)；5900～13400mg/kg(大鼠经口LC50无资料 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 健康危害：国内未见本品急慢性中毒报道。国外的急性中毒多系误服引起。吸入中毒表现为反复发作性昏厥，并可有眼球震颤，淋巴细胞增多。口服后急性中毒分三个阶段：第一阶段主要为中枢神经系统症状，轻者似乙醇中毒表现，重者迅速产生昏迷、抽搐，最后死亡；第二阶段，心肺症状明显，严重病例可有肺水肿，支气管肺炎，心力衰竭；第三阶段主要表现为不同程度肾功能衰竭。本品一次口服致死量估计为1.4ml/kg(1.56g/kg)，即总量为70～84ml。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食 入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泄。就医。 |  |  |
| 防护 | 检测方法：气相色谱法；。工程控制：提供良好的通风条件。呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：空气中浓度较高时，佩戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿一般作业防护服。手防护：戴防化学品手套。其他防护：工作完毕，淋浴更衣。避免长期反复接触。定期体检。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运要求 | 包装类别：Z01 储存于阴凉、通风的场所。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 管道输送过程中禁止一切与输送作业无关的施工作业，无关人员不应进入输送作业区。管内介质流速不应过高。管道应良好接地，以防止静电引起事故。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类等混装混运。船运时，应与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |

6.2.2 生产设施风险性识别

生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

该补办项目中主要危险物质在各生产单元或部位的分布祥见表6.2-6。

表6.2-6  环境危险源种类及分布一览表

| 分类 | 主要危险源 | 主要危险源分布点 | 危险类型 | 事件类型 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 风 险 物 质 | 辛醇 | 罐区1及生产车间 | 火灾 爆炸 中毒 泄漏 | 空气 水质 土壤 | 环境空气质量超标 水体水质超标 土壤污染 |
|  | 钛酸四丁酯 | 原料厂库、生产车间 | 火灾 爆炸 中毒 泄漏 | 空气 水质 土壤 | 环境空气质量超标 水体水质超标 土壤污染 |
|  | 对苯二甲酸二辛酯项目 | 罐区1、生产车间 | 火灾 中毒 泄漏 | 空气 水质 土壤 | 环境空气质量超标 水体水质超标 土壤污染 |
|  | 液碱 | 罐区2 | 泄漏 中毒 | 水质 土壤 | 水体水质超标 土壤污染 |
| 生 产 设 施 | 危险废物 | 危废仓库 | 火灾 中毒 泄漏 | 空气 水质 土壤 | 环境空气质量超标 水体水质超标 土壤污染 |
|  | 工艺废气处理设施 | 生产车间 | 超标排放 | 空气 | 环境空气质量超标 |
|  | 天然气泄漏 | 天然气管道 | 泄漏 着火 爆炸 | 空气 水质 | 环境空气质量超标 水体水质超标 |
|  | 污水处理设施 | 污水处理站 | 超标排放 | 空气 水质 | 环境空气质量超标 水体水质超标 |

## 6.2.3重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和国家安全生产监督管理局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》，在单元内达到和超过《危险化学品重大危险源辨识》标准临界量时，将作为事故重大危险源。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；

（2）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。q1/Q1＋q2/Q2……＋qn/Qn≥1

式中q1、q2、…、qn为每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2、…、Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t；

本项目原料、辅料和产品中涉及的危险物料包括：辛醇、钛酸四丁酯、液碱等，重大危险源辨识见表6.2-7。

表6.2-7本项目危险物质临界量一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 部位名称 | 储存量（t） | 临界量（t） | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛醇 | 储罐区 | 300 | 5000 | 300/5000+315/5000+300/5000=0.18﹤1 未构成重大危险源 |
| 2 | 回收醇 | 储罐区 | 315 | 5000 |  |
| 3 | 乙二醇 | 储罐区 | 300 | 5000 |  |

由表6.2-7可以看出，补办项目所涉及的危险化学品实际存量小于临界量，根据计算结果，项目未构成重大危险源。

## 6.2.4评价等级与评价范围确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的相关规定，本次环境风险评价等级确定为二级。评价等级划分见表6.2-8。评价范围以危险装置为中心半径3km圆形范围。评价范围内的敏感保护目标见图1.6-1以及表1.6-1。

表6.2-8评价工作级别判定表

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），二级评价内容为对可能发生的风险事故进行风险识别、源项分析，并对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。

## 6.2.5风险类型

造成风险事故的隐患取决于工艺技术、设备质量和操作管理水平等方面。一般引起风险事故的因素是多方面的，同一事故可能既有操作、管理方面的原因，又有工艺、设备方面的因素，各种因素错综复杂，相互关联，潜移默化地起着作用。事故发生往往因安全管理方面的缺陷处置不当，未能及时纠正，于是在异常状态下，生产设备和工艺方面潜伏下来的一些事故隐患纷纷暴露出来，最终酿成一场灾难事故。

6.2.5.1 主要事故源项分析

补办项目在生产运行中，强腐蚀性和易燃易爆物质有一定用量，同时车间中的高温设备和管线、阀门较多，因而可能引发泄漏、着火及爆炸等事故。根据本项目的特点，项目潜在风险事故可划分为三类，即燃爆事故、泄漏、中毒事故，具体见表6.2-9。

表6.2-9补办项目存在的潜在事故类型及原因分析表

| 序号 | 事故类型 | 产生原因 | 事故易发场所 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃爆事故 | ①误操作； ②设备缺陷，未及时维修； ③设备维修时不慎，引起火灾爆炸； ④夏季气温高、日照强时，罐内温度会急剧增加，罐内液体压力也会急剧升高，导致爆炸； ⑤交通事故。 | ①生产装置区 ②原料库 ③运输过程 |
| 2 | 泄漏、中毒事故 | ①误操作或违章作业； ②设备故障，管道堵塞或损坏； ③环保设施配置不当； ④安全设施有缺陷； ⑤交通事故。 | ①生产装置区 ②原料库 ③运输过程 |

补办项目涉及的主要事故类型是泄漏、燃爆、中毒事故。根据项目工艺特点，本项目生产中涉及到较多的危险原料物质，燃爆、泄露中毒是可能发生的事故，一旦爆炸发生将会造成重大的人员和财产损失，同时部分原辅材料燃烧后可能生成其它有毒物质等，产生二次污染。物料采用储罐、钢瓶或料桶进行储存，不同性质的物料分别储存，所用电器为防爆型，爆炸事故发生的概率较低。生产用原材料中除有毒物质以外，还存在较多的如硫酸等腐蚀性强的物质，泄漏事故发生的概率较大。

根据上述分析可知，本项目的危险因素主要是生产风险、储存风险和运输风险，具体分析如下。

1、生产风险

根据补办项目特点，各步反应压力一般为常压，反应所需温度也不高，因此，发生爆炸事故的可能性小。

根据对危险物质及重点风险源分布的分析，补办项目所存在的主要风险因素是由于腐蚀、老化或操作不当引起的车间中生产设备的管道损坏、阀门泄漏造成的物料泄漏，使得环境中有毒物质浓度超过允许限值，从而造成工作人员的受伤或死亡；或者因工作人员操作等问题造成泄漏导致化学灼伤。对于有毒液体的泄漏，由于其扩散速度不及气体，可以有充分的时间进行处理，因此其事故危害要远远小于有毒气体的泄漏。

2、储存风险

本项目存在的另一个风险因素是物料储罐和原料仓库的突发事故。本项目生产过程中所需的原料产品部分为易燃易爆品，并具有毒性和腐蚀性，如果管理不善，发生泄漏，可能会引起连锁式火灾爆炸事故，不仅造成有毒物料泄漏对周围环境的污染，而且还会对工人健康带来危害，对工厂的生产带来巨大损失。

可能造成事故性泄漏的主要原因有设备方面的原因，例如储罐、料桶等质量不符合要求等；还有管理和操作方面的原因，如没有制定完善的安全操作规程、野蛮操作、对安全漠不关心、已发现的问题不及时解决、没有严格执行监督检查制度、指挥错误，甚至违章指挥、让未经培训的工人上岗，知识不足，不能判断错误、检修制度不严，没有及时检修已出现故障的设备，使设备带病运转等；另外，还可能存在人为原因，如误操作、擅自脱岗或发现异常现象不知如何处置等。

由于本项目所用的原辅材料在周边地区均可购买，而且大部分不属于紧俏物品，再加上大多数危险或有毒有害化学品，在厂内储存量均较小，仅在运输不及时备用。因此虽然原料储存区发生事故的危害性很大，但只要严格落实各项管理措施并加强防范，事故发生的几率是很低的。

3、运输风险

本项目生产所需的各种化工原料均需要外购，由于本项目生产所需原料量种类较多，用量较大，运输量也较大。因此，本项目存在原料运输过程中罐体发生破裂或者由于发生交通意外等造成原料泄漏进而发生燃爆的风险。

6.2.3.2事故统计分析

对本项目来讲，事故可能发生概率是非常重要的数据，数据的取得是靠同行业发生事故的类比调查统计结果。本次评价最大可信事故的确定主要靠类比相似类型、事故统计资料丰富的石化行业事故统计而获得。

1、国外石化企业事故

根据美国《世界石油化工企业特大型事故汇编（1969年～1997年）》资料，损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故，按装置分布统计具体见表6.1-10，事故原因分析具体见表6.2-8。

表6.2-8  世界石油化工企业特大型事故按装置分布一览表

| 装置类别 | 罐区 | 聚乙烯等 | 乙烯加工 | 天然气输 | 乙烯 | 加氢 | 催化空分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比率（％） | 16.10 | 9.5 | 10.7 | 10.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 装置类别 | 烷基化 | 油船 | 焦化 | 蒸馏 | 溶剂脱沥 | 橡胶 | 合成氨 |
| 比率（％） | 6.3 | 6.3 | 4.2 | 3.16 | 3.16 | 1.1 | 1.1 |

表6.2-9  世界石油化工事故原因频率分布一览表

| 序号 | 事故原因 | 事故次数 | 事故频率 | 顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵设备故障 | 18.2 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表电气失灵 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 10 | 10.4 | 6 |

由上表可知：罐区事故率最高，达16.10%。考虑到本项目原料、产品与石化原料、产品在挥发性、可燃性和爆炸性等方面理化性质的异同，补办项目生产装置的事故风险率将比同类型石化企业生产装置的事故风险率更低。

同时可以看出，泄漏是发生重大事故的主要原因。此外，设备故障、操作不当也是酿成重大事故的主要原因，因此，加强安全隐患防范检测力度，杜绝违章操作，是减少重大事故发生的基础。在事故原因分析中，阀门管线泄漏占首位，为34%，其次是泵设备故障和操作失误，分别达18.2%和15%。

2、国内石化行业重大事故

国内石化行业对环境造成影响的事故类型主要包括火灾爆炸、有毒物质泄漏、污染物大量排放等事故。1950～1990年40年间，中国石化行业发生的事故，经济损失在10万元以上的有204起，其中经济损失超过100万元的占7起。

事故原因分布如表6.2-10。

表6.2-10  国内石油化工行业事故原因分析一览表

| 序号 | 事故原因 | 事故起数 | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备缺陷、故障 | 52 | 20.3 | 2 |
| 2 | 仪表电气故障 | 25 | 9.3 | 6 |
| 3 | 违章操作、误操作 | 90 | 34.7 | 1 |
| 4 | 管道破裂泄漏 | 10 | 4.1 | 4 |
| 5 | 阀门泄漏 | 19 | 7.1 |  |
| 6 | 安全设施不全 | 36 | 14.0 | 3 |
| 7 | 雷击 | 27 | 10.5 | 5 |

石油储运系统的事故后果及起因分布列于表6.2-11。

表6.2-11  石油储运系统事故后果及起因分布一览表

| 分类 |  | 全国各系统（%） | 石油化工系统（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 后果 | 火灾爆炸事故 | 30.8 | 28.5 |
|  | 人身伤亡事故 |  | 20.8 |
|  | 设备损坏事故 | 9.8 | 24.0 |
|  | 跑、冒 | 59.4 | 15.7 |
|  | 其他 |  | 11 |
| 原因 | 明火 | 49.2 | 66 |
|  | 电气及设备 | 34.6 | 13 |
|  | 静电 | 10.6 | 8 |
|  | 雷击 | 3.4 | 4 |
|  | 其它 | 2.2 | 9 |

由上表可以看出，国内石化行业重大事故原因中，违章用火或用火不当、错误操作占第一、二位，表明人为因素影响是较大的，可通过预防措施降低其事故风险。类比国内石化行业生产状况，本项目产品的生产更应重视人为因素造成的环境风险事故。

通过对国内外大量事故统计资料的分析，针对石油化工行业的特点，可能发生的事故类型可分为五类，其事故类型及发生的可能性和严重性见表6.2-12。

表6.2-12  重大事故的类型和影响一览表

| 事故可能性排序 | 事故严重性分级 | 事故影响类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 着火燃烧影响 |
| 2 | 3 | 油泄漏流入水体造成影响 |
| 3 | 2 | 爆炸震动造成的厂外环境影响 |
| 4 | 4 | 爆炸碎片飞出厂外造成环境影响 |
| 5 | 1 | 毒气泄漏污染环境造成影响 |

注：可能性排序：1>2>3>4>5；严重性分级：1>2>3>4>5。

根据以上信息，可以确定石油化工行业的事故类型主要为：储罐的火灾爆炸、毒性。

6.2.3.3事故统计分析

事故树分析方法，也称故障树，是预测事故和分析事故的一种科学方法，是从结果到原因找出与灾害有关的各种因素之间因果关系和逻辑关系的分析法，也是“世界银行”、“亚洲银行”贷款项目执行时推荐的方法。这种方法是把系统可能发生的事故放在图的最上面，称为顶上事件，按系统构成要素之间的关系，分析与灾害事故有关的原因。通过事故树分析可以找出基本事件及其对顶上事件影响的程度，为采取安全措施、预防事故提供科学的依据。

本项目顶端事故与基本事件的关联具体见图6.2-1。

图6.2-1顶端事故与基本事件关联图

由图6.2-1可知，本项目产品发生燃烧爆炸事故是由两个“中间事件”（设备

泄漏、火源）同时发生所造成的。因此，防止产品泄漏是防止发生燃爆事故的关键，另外安全管理，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击，也是防止燃爆事故发生的必要条件。

本次评价的潜在事故的事件树分析具体见图6.2-2。

由图4.6-6可知，本项目物料泄漏风险事故对环境的影响与泄漏时间及各种

图6.2-2储罐、管道系统事件树示意图

应急处理措施的有效性密切相关。同时，储罐、管道等物料泄漏，极可能引发燃爆危害事故或扩散污染事故。

6.2.3.4风险类型

在不考虑自然灾害如大地震、洪水、台风等引起的事故风险情况下，鉴于拟建项目的工程特点，确定潜在风险类型为火灾、爆炸和毒物泄漏三种类型，这些事故可能发生在生产装置、贮运系统等不同地点。

本次评价认为：本项目涉及的辛醇、液碱、对苯二甲酸二辛酯等采用储罐储存。

补办项目重点防范的对象主要包括：

（1）装置中辛醇、对苯二甲酸二辛酯、液碱泄漏引起的环境影响和泄漏引起的火灾、爆炸；

（2）辛醇等有毒气体输送管道及装置引起的有毒气体的泄漏，造成重大环境影响。

（3）辛醇、液碱、对苯二甲酸二辛酯储罐区泄漏引起的环境影响和泄漏引起的火灾爆炸事故。

6.2.3.5最大可信事故确定

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为 0的事故。我国化工企业一般事故原因统计见表6.2-13。在各类事故隐患中，以反应装置、管线及储罐泄漏为多，而造成泄漏原因多为管理不善、未能定时检修和操作失误造成。

表 6.2-13 我国化工企业一般事故原因统计

| 序号 | 事故原因 | 占比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储罐、管道和设备破损 | 52 |
| 2 | 操作失误 | 11 |
| 3 | 违反检修规程 | 10 |
| 4 | 处理系统故障 | 15 |
| 5 | 其它 | 12 |

假想的事故应当是可能对厂区外敏感点和周围环境造成较大影响的可信事故。本次环评事故风险评价不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等），主要考虑可能对厂区外居民和周围环境造成污染危害的事故。

根据物料特性和重大危险源识别，综合考虑物料使用量，本次评价认为本项目涉及的溶剂类物料沸点较高，故不考虑储罐泄漏事故，主要考虑废气处理装置发生故障对敏感点的非正常排放影响、废水事故性排放影响：

（1）废气处理系统故障：

对于本项目的区域环境风险而言，废气处理装置效率降低或失效所造成的废气排放量的增加是较易发生的事故情况，而且事故发生后较容易疏忽。本项目工艺废气通过管道收集后采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧” 装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。当废气处理系统发生故障时，处理效率降低，异辛醇废气非正常排放源强计算、预测结果及评价详见表 5.1-11，此处不再赘述。

（2）废水事故性排放：

本项目废水依托厂区内现有污水处理站，由于其设备故障或失误操作，引起废水直排。此外，项目依托厂区内已建480m3事故应急池，因此本次评价主要考虑现有事故应急池能否承担本项目建设后可能发生的水污染事故风险。

（3）储罐泄漏事故：

根据风险识别可知，本项目生产过程中不涉及剧毒品，异辛醇、钛酸四丁酯、液碱为Ⅲ级中毒危害物质。发生事故后，对环境风险主要表现为有毒有害物质直接进入大气，通过大气扩散对周围环境和人群健康造成影响。根据重大危险源识别，厂区内生产装置及罐区未构成重大危险源，在各原辅料及产品中，异辛醇用量大，储存量大，本次评价确定异辛醇储罐泄漏作为最大可信事故。

6.2.4  泄漏事故风险

1、液体泄漏速率计算公式如下：

式中：Q——有毒危险品排出速率(kg/s)；

C d ——流量系数，一般取 0.6~0.64，在此取 0.62；

Ar——裂口有效面积(m2 )；本项目取0.0033 m2

ρ——液体密度；0.83

P 1——操作压力或容器压力(pa)；

P a——外界压力(pa)；

g——重力加速度，9.8m/s 2；

h——储罐中液面距离排放点高度， m。取8米

通常发生储罐泄漏事故后通过报警、堵漏、喷淋等措施，10 分钟后即可控制泄漏，并将泄漏物处理完毕。液体泄露后通常有闪蒸、热量蒸发和质量蒸发三种，其挥发总量为这三种蒸发之和。

异辛醇储存于600m3储罐，罐区设有围堰，异辛醇泄漏后在地面形成液池，异辛醇快速蒸发，估算泄漏速度为0.021kg/s。异辛醇并非加压过热液体，因此泄漏后不会发生闪蒸现象，同时泄漏出来的异辛醇温度一般低于其沸点温度，因此热量蒸发很小，可忽略。因此异辛醇的泄漏主要考虑在风作用下的质量蒸发。

2、质量蒸发

式中：Q——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，见表6.2-14；

p——液体表面蒸汽压，Pa；

R——气体常数；J/mol•K；

T 0 ——环境温度，K；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

液池最大直径取决于泄露点附近的地域构型、泄露的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液体瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。本项目依托现有储罐，现有罐区已设置围堰，固液池半径按围堰最大等效半径推算。此外，本项目大气稳定度取稳定，温度T0为293.15K，平均风速2.3m/s。故异辛醇质量蒸发速率为 52.08 kg/s。

表6.2-14液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | a |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E、F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

综上所述，项目储罐泄露事故风险评价事故假定源强见表 6.2-15，排放事件考虑为 20min。

表6.2-15 事故风险评价事故假定源强

| 序号 | 污染物 | 排放种类 | 排放速率(kg/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 异辛醇 | 泄漏速率 | 0.021 |
|  |  | 蒸发速率 | 52.08 |

6.2.5 事故后果计算及风险评价

6.2.5.1有毒物质泄漏后果计算

6.2.5.1.1预测模式

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）推荐的多烟团模式进行计算：

式中：C--下风向地面坐标处的空气中污染物浓度（mg.m-3）；

--烟团中心坐标； Q--事故期间烟团的排放量；

σX、、σy、σz——为X、Y、Z方向的扩散参数（m），常取σX =σy

6.2.5.1.2评价标准

事故排放预测敏感点与大气预测章节一致。因难以确定事故发生时间，因此预测风向考虑全方位，根据导则中气象条件的选取原则，并结合当地多年气象资料，本次环境风险评价的气象预测参数选取如下：

（1）出现频率最高的 D 稳定度，风速0.5m/s、1.0 m/s、1.5 m/s、2.0 m/s、2.3 m/s、3.0 m/s；

（2）极不利气象条件E、 F 稳定度，风速 0.5m/s、1.0 m/s、1.5 m/s、2.0 m/s、2.3 m/s、3.0 m/s；

本次事故风险选用以下标准（见表6.2-16）进行评价。

表6.2-16 项目风险评价标准

| 相应标准 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 环境质量标准 | 异辛醇(mg/m3 ) |
|  | 0.15 |

6.2.5.1. 3  风险事故影响预测

在风险预测中，针对稳定度情况（D类、E类、F类）进行预测。根据事故源强计算结果，对项目氨气泄漏后造成的氨气扩散进行预测评价，预测结果见表6.2-16～6.2-18，评价结果见表6.2-19。

表6.2-16 D稳定度各风速条件下不同时刻下风向异辛醇轴线落地浓度     单位：mg/m3

| 距离 （m） | C风 |  |  |  |  | 风速1.0m/s |  |  |  |  | 风速1.5m/s |  |  |  |  | 风速2.0m/s |  |  |  |  | 风速2.3m/s |  |  |  |  | 风速3.0m/s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5min | 15 min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15 min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15 min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15 min | 30 min | 45 min | 60min | 5min | 15min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15min | 30min | 45min | 60min |
| 0 | 3,221,219.2240 | 1,299.8182 | 52.0902 | 12.146 | 4.6114 | 984,596.6218 | 397.3019 | 15.9219 | 3.7125 | 1.4095 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 9,055.30 | 1,870.7876 | 61.4405 | 13.4955 | 4.9833 | 18,944.0651 | 1,097.7077 | 22.6654 | 4.6214 | 1.6531 | 131,052.0384 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 98,289.0287 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 85,468.7167 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 65,522.4363 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 969.3266 | 1,589.9192 | 69.2761 | 14.7515 | 5.3398 | 3,206.88 | 1,720.0806 | 30.865 | 5.6601 | 1.9225 | 49,601.0116 | 80.9967 | 0.0000 | 0 | 0 | 37,261.5062 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 32,401.3098 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 24,841.0042 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 79.5945 | 921.2326 | 74.6556 | 15.8618 | 5.6733 | 510.7867 | 1,590.3839 | 40.1747 | 6.8201 | 2.2169 | 5,341.71 | 21,613.0429 | 0.0000 | 0 | 0 | 19,380.2533 | 835.8099 | 0 | 0 | 0 | 17,570.4207 | 8.7647 | 0 | 0 | 0 | 13,477.3755 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 3.3013 | 456.1314 | 76.9025 | 16.7779 | 5.9767 | 45.4273 | 1,046.7246 | 49.9572 | 8.0841 | 2.5349 | 38.8772 | 17,146.4223 | 0.0000 | 0 | 0 | 2,489.6608 | 10,399.3138 | 0 | 0 | 0 | 7,009.5740 | 4,198.23 | 0 | 0 | 0 | 8,584.2481 | 8.4017 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0.0602 | 220.4075 | 75.7525 | 17.4578 | 6.243 | 1.8649 | 611.7652 | 59.3348 | 9.426 | 2.8739 | 0.2623 | 12,025.5319 | 0.0000 | 0 | 0 | 58.3876 | 8,960.9584 | 0 | 0 | 0 | 501.1647 | 7,341.74 | 0 | 0 | 0 | 4,609.0655 | 1,403.83 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0.0005 | 104.7437 | 71.4064 | 17.8696 | 6.466 | 0.0324 | 350.9901 | 67.3168 | 10.8108 | 3.2307 | 0.0033 | 8,932.94 | 0.0000 | 0 | 0 | 1.0616 | 6,706.60 | 0 | 0 | 0 | 15.3969 | 5,817.35 | 0 | 0 | 0 | 831.9866 | 3,639.79 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0.0000 | 47.8010 | 64.4753 | 17.994 | 6.6402 | 0.0002 | 197.2506 | 72.9799 | 12.1959 | 3.601 | 0.0001 | 6,308.43 | 0.0056 | 0 | 0 | 0.0252 | 5,207.64 | 0 | 0 | 0 | 0.4502 | 4,527.96 | 0 | 0 | 0 | 65.4921 | 3,406.29 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0.0000 | 20.5669 | 55.837 | 17.8258 | 6.7615 | 0 | 106.3534 | 75.655 | 13.5331 | 3.9798 | 0 | 2,840.55 | 5.6448 | 0 | 0 | 0.0009 | 4,170.73 | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 3,630.17 | 0 | 0 | 0 | 3.9174 | 2,779.23 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0.0000 | 8.2412 | 46.4506 | 17.3743 | 6.8268 | 0 | 54.1355 | 75.0657 | 14.7708 | 4.361 | 0 | 716.4119 | 189.2185 | 0 | 0 | 0 | 3,293.47 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0008 | 2,982.22 | 0 | 0 | 0 | 0.2369 | 2,286.88 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0.0000 | 3.0494 | 37.1855 | 16.6625 | 6.8344 | 0 | 25.7148 | 71.3763 | 15.858 | 4.7381 | 0 | 123.2455 | 1,003.5956 | 0 | 0 | 0 | 2,135.86 | 0.1033 | 0 | 0 | 0.0001 | 2,461.39 | 0 | 0 | 0 | 0.0163 | 1,917.01 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0.0000 | 1.0356 | 28.7027 | 15.7248 | 6.7844 | 0 | 11.3028 | 65.1374 | 16.7475 | 5.1041 | 0 | 17.0241 | 1,994.5465 | 0 | 0 | 0 | 976.8743 | 6.4536 | 0 | 0 | 0 | 1,858.91 | 0.0039 | 0 | 0 | 0.0012 | 1,640.52 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0.0000 | 0.3214 | 21.4064 | 14.6047 | 6.678 | 0 | 4.5683 | 57.1524 | 17.3992 | 5.4517 | 0 | 2.1706 | 2,422.6786 | 0.0002 | 0 | 0 | 318.5701 | 78.7712 | 0 | 0 | 0 | 1,102.46 | 0.4474 | 0 | 0 | 0.0001 | 1,420.03 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 0.0000 | 0.0908 | 15.4583 | 13.3513 | 6.5181 | 0 | 1.6897 | 48.3078 | 17.7837 | 5.7736 | 0 | 0.2744 | 2,350.4573 | 0.0331 | 0 | 0 | 81.486 | 332.6306 | 0 | 0 | 0 | 490.1149 | 9.8442 | 0 | 0 | 0 | 1,229.70 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | 0.0000 | 0.0233 | 10.8311 | 12.0152 | 6.3086 | 0 | 0.5699 | 39.4183 | 17.8839 | 6.0626 | 0 | 0.0359 | 1,996.5583 | 1.3221 | 0 | 0 | 17.888 | 714.8197 | 0 | 0 | 0 | 170.5339 | 70.4829 | 0 | 0 | 0 | 1,015.04 | 0.0002 | 0 | 0 |
| 1500 | 0.0000 | 0.0054 | 7.3774 | 10.6461 | 6.0547 | 0 | 0.1747 | 31.1189 | 17.6971 | 6.3122 | 0 | 0.0050 | 1,453.9941 | 16.4139 | 0 | 0 | 3.6063 | 1,014.97 | 0 | 0 | 0 | 49.6665 | 234.9949 | 0 | 0 | 0 | 738.489 | 0.0155 | 0 | 0 |
| 1600 | 0.0000 | 0.0011 | 4.8931 | 9.2892 | 5.7625 | 0 | 0.0486 | 23.8196 | 17.2341 | 6.5165 | 0 | 0.0007 | 880.2301 | 88.592 | 0 | 0 | 0.7 | 1,137.06 | 0 | 0 | 0 | 12.8591 | 468.2346 | 0 | 0 | 0 | 450.1851 | 0.4074 | 0 | 0 |
| 1700 | 0.0000 | 0.0002 | 3.1645 | 7.9831 | 5.4388 | 0 | 0.0122 | 17.7138 | 16.5189 | 6.6705 | 0 | 0.0001 | 444.6318 | 263.8447 | 0 | 0 | 0.1351 | 1,123.63 | 0.0024 | 0 | 0 | 3.1009 | 666.4255 | 0 | 0 | 0 | 229.3446 | 4.2432 | 0 | 0 |
| 1800 | 0.0000 | 0 | 1.9976 | 6.7586 | 5.0908 | 0 | 0.0028 | 12.8217 | 15.5865 | 6.7706 | 0 | 0 | 192.5519 | 515.5921 | 0.0011 | 0 | 0.0264 | 1,030.66 | 0.0706 | 0 | 0 | 0.7206 | 770.1711 | 0 | 0 | 0 | 100.1267 | 22.1869 | 0 | 0 |
| 1900 | 0.0000 | 0 | 1.2317 | 5.6381 | 4.7256 | 0 | 0.0006 | 9.0469 | 14.4798 | 6.8144 | 0 | 0 | 73.9213 | 749.7444 | 0.0341 | 0 | 0.0053 | 878.2955 | 0.906 | 0 | 0 | 0.1653 | 789.429 | 0.0002 | 0 | 0 | 38.7137 | 69.424 | 0 | 0 |
| 2000 | 0.0000 | 0 | 0.742 | 4.6353 | 4.3504 | 0 | 0.0001 | 6.2298 | 13.2464 | 6.8009 | 0 | 0 | 25.9554 | 884.3702 | 0.4693 | 0 | 0.0011 | 680.7841 | 6.115 | 0 | 0 | 0.0381 | 755.8676 | 0.0051 | 0 | 0 | 13.676 | 148.4335 | 0 | 0 |
| 2100 | 0.0000 | 0 | 0.4369 | 3.7568 | 3.9722 | 0 | 0 | 4.1903 | 11.9356 | 6.7307 | 0 | 0 | 8.5911 | 894.4811 | 3.5033 | 0 | 0.0002 | 474.302 | 25.1709 | 0 | 0 | 0.009 | 690.6952 | 0.0813 | 0 | 0 | 4.5499 | 241.1245 | 0 | 0 |
| 2200 | 0.0000 | 0 | 0.2514 | 3.0021 | 3.5973 | 0 | 0 | 2.7543 | 10.5947 | 6.6055 | 0 | 0 | 2.7261 | 792.7353 | 16.0751 | 0 | 0.0001 | 295.2934 | 70.3193 | 0 | 0 | 0.0022 | 595.1265 | 0.7087 | 0 | 0 | 1.4499 | 320.9101 | 0 | 0 |
| 2300 | 0.0000 | 0 | 0.1413 | 2.3661 | 3.2313 | 0 | 0 | 1.7696 | 9.2667 | 6.4288 | 0 | 0 | 0.843 | 623.6396 | 50.1894 | 0 | 0 | 165.7949 | 145.5148 | 0 | 0 | 0.0005 | 475.7052 | 3.806 | 0 | 0 | 0.45 | 372.3099 | 0 | 0 |
| 2400 | 0.0000 | 0 | 0.0776 | 1.8396 | 2.879 | 0 | 0 | 1.1114 | 7.9882 | 6.205 | 0 | 0 | 0.2573 | 439.835 | 115.5216 | 0 | 0 | 85.1471 | 239.0946 | 0.0002 | 0 | 0.0001 | 348.795 | 13.8533 | 0.0002 | 0 | 0.1377 | 394.7561 | 0 | 0 |
| 2500 | 0.0000 | 0 | 0.0416 | 1.4113 | 2.5446 | 0 | 0 | 0.6822 | 6.7885 | 5.9395 | 0 | 0 | 0.0783 | 281.1558 | 208.7777 | 0 | 0 | 40.6182 | 329.5523 | 0.0039 | 0 | 0 | 234.0684 | 36.8932 | 0.0039 | 0 | 0.042 | 395.6387 | 0.0001 | 0 |
| 2600 | 0.0000 | 0 | 0.0218 | 1.0685 | 2.2309 | 0 | 0 | 0.4091 | 5.6884 | 5.6386 | 0 | 0 | 0.0239 | 164.9048 | 311.0572 | 0 | 0 | 18.2615 | 397.3618 | 0.0399 | 0 | 0 | 144.4772 | 76.4907 | 0.0399 | 0 | 0.0129 | 382.5633 | 0.0011 | 0 |
| 2700 | 0.0000 | 0 | 0.0111 | 0.7987 | 1.9404 | 0 | 0 | 0.2397 | 4.7013 | 5.3092 | 0 | 0 | 0.0074 | 89.8766 | 396.2923 | 0 | 0 | 7.8383 | 431.7064 | 0.2664 | 0 | 0 | 82.7555 | 129.9005 | 0.2664 | 0 | 0.004 | 359.6525 | 0.0116 | 0 |
| 2800 | 0.0000 | 0 | 0.0056 | 0.5895 | 1.6744 | 0 | 0 | 0.1372 | 3.8332 | 4.9582 | 0 | 0 | 0.0023 | 46.0749 | 443.3694 | 0 | 0 | 3.2477 | 430.4421 | 1.2539 | 0 | 0 | 44.4463 | 188.3983 | 1.2539 | 0 | 0.0012 | 327.8503 | 0.0814 | 0 |
| 2900 | 0.0000 | 0 | 0.0027 | 0.4297 | 1.4334 | 0 | 0 | 0.0766 | 3.084 | 4.593 | 0 | 0 | 0.0007 | 22.4651 | 444.0251 | 0 | 0 | 1.3111 | 397.8262 | 4.4083 | 0 | 0 | 22.6163 | 241.3832 | 4.4083 | 0 | 0.0004 | 287.4052 | 0.4073 | 0 |
| 3000 | 0.0000 | 0 | 0.0013 | 0.3094 | 1.2176 | 0 | 0 | 0.0418 | 2.4491 | 4.2203 | 0 | 0 | 0.0002 | 10.5207 | 403.7422 | 0 | 0 | 0.5197 | 342.5941 | 12.1332 | 0 | 0 | 11.009 | 280.5222 | 12.1332 | 0 | 0.0001 | 240.1997 | 1.5287 | 0 |

表6.2-17E稳定度各风速条件下不同时刻下风向异辛醇轴线落地浓度     单位：mg/m3

| 距离 （m） | C风 |  |  |  |  | 风速1.0m/s |  |  |  |  | 风速1.5m/s |  |  |  |  | 风速2.0m/s |  |  |  |  | 风速2.5m/s |  |  |  |  | 风速3.0m/s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5min | 15 min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15 min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15 min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15 min | 30 min | 45 min | 60min | 5min | 15min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15min | 30min | 45min | 60min |  |
| 0 | 7,823,153.1952 | 3,266.9923 | 130.9276 | 30.5286 | 11.5906 | 3,717,771.9953 | 1,552.56 | 62.2203 | 14.508 | 5.5082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | 11,708.3597 | 4,082.2638 | 150.4031 | 33.4315 | 12.4005 | 24,063.2557 | 3,441.41 | 84.5103 | 17.5806 | 6.3389 | 333,985.6662 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 250,489.2500 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 217,816.6884 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 167,021.6824 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 200 | 828.5274 | 2,722.3912 | 163.1871 | 35.8586 | 13.1253 | 2,795.1455 | 3,796.92 | 108.4534 | 20.8684 | 7.2173 | 39,094.7683 | 102,029.8454 | 0.0000 | 0 | 0 | 105,798.5306 | 44.9296 | 0 | 0 | 0 | 92,037.7910 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 70,562.3068 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 300 | 33.6687 | 1,256.6958 | 167.2322 | 37.6712 | 13.7438 | 217.1381 | 2,445.94 | 131.4091 | 24.2625 | 8.1296 | 0.1499 | 81,166.1246 | 0.0000 | 0 | 0 | 1,548.9646 | 59,325.7413 | 0 | 0 | 0 | 19,397.3285 | 33,537.1983 | 0 | 0 | 0 | 40,571.3941 | 11.7431 | 0 | 0 | 0 |  |
| 400 | 0.5239 | 531.5317 | 161.9452 | 38.7619 | 14.2376 | 6.8920 | 1,258.65 | 150.2997 | 27.6277 | 9.0593 | 0 | 53,765.4240 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0454 | 40,324.0245 | 0 | 0 | 0 | 8.1465 | 35,056.2621 | 0 | 0 | 0 | 7,162.2814 | 19,720.4319 | 0 | 0 | 0 |  |
| 500 | 0.0027 | 221.6731 | 148.3351 | 39.0653 | 14.5913 | 0.0756 | 625.1838 | 162.3113 | 30.8108 | 9.9873 | 0 | 36,984.0095 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 29,011.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,227.4831 | 0 | 0 | 0 | 16.1842 | 19,324.8866 | 0 | 0 | 0 |  |
| 600 | 0 | 88.4375 | 128.6958 | 38.5648 | 14.7938 | 0.0003 | 302.2525 | 165.6188 | 33.6515 | 10.8924 | 0 | 6,419.5606 | 10.7042 | 0 | 0 | 0 | 22,036.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,168.3349 | 0 | 0 | 0 | 0.0080 | 14,695.7155 | 0 | 0 | 0 |  |
| 700 | 0 | 32.7996 | 105.9601 | 37.294 | 14.8389 | 0 | 138.0248 | 159.866 | 35.9962 | 11.7522 | 0 | 108.8539 | 3,654.8005 | 0 | 0 | 0 | 14,756.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,131.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,608.5975 | 0 | 0 | 0 |  |
| 800 | 0 | 11.1070 | 82.9793 | 35.3331 | 14.7253 | 0 | 58.2362 | 146.2186 | 37.7118 | 12.5439 | 0 | 0.6085 | 14,946.6634 | 0 | 0 | 0 | 3,022.7586 | 3.9348 | 0 | 0 | 0 | 10,716.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,441.0417 | 0 | 0 | 0 |  |
| 900 | 0 | 3.3940 | 61.9717 | 32.7999 | 14.4568 | 0 | 22.3695 | 126.9851 | 38.6985 | 13.2454 | 0 | 0.0026 | 15,513.4571 | 0 | 0 | 0 | 148.8437 | 685.0341 | 0 | 0 | 0 | 3,109.2669 | 0.5677 | 0 | 0 | 0 | 7,852.4983 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1000 | 0 | 0.9284 | 44.2659 | 29.8389 | 14.0422 | 0 | 7.7427 | 104.9742 | 38.9 | 13.8364 | 0 | 0 | 12,774.5625 | 0.0935 | 0 | 0 | 3.2136 | 4,825.70 | 0 | 0 | 0 | 279.1565 | 146.5998 | 0 | 0 | 0 | 6,413.9165 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1100 | 0 | 0.2260 | 30.3322 | 26.6066 | 13.4946 | 0 | 2.3973 | 82.8333 | 38.3084 | 14.2991 | 0 | 0 | 7,196.7419 | 40.074 | 0 | 0 | 0.0542 | 7,591.58 | 0 | 0 | 0 | 12.0604 | 1,859.95 | 0 | 0 | 0 | 3,682.7414 | 0.001 | 0 | 0 |  |
| 1200 | 0 | 0.0488 | 19.9979 | 23.2585 | 12.831 | 0 | 0.6604 | 62.5783 | 36.9649 | 14.6194 | 0 | 0 | 1,957.2043 | 913.822 | 0 | 0 | 0.0007 | 7,369.90 | 0 | 0 | 0 | 0.3275 | 4,576.74 | 0 | 0 | 0 | 1,028.7114 | 0.9617 | 0 | 0 |  |
| 1300 | 0 | 0.0093 | 12.7204 | 19.937 | 12.0712 | 0 | 0.1612 | 45.4012 | 34.955 | 14.7873 | 0 | 0 | 264.5323 | 3,849.27 | 0 | 0 | 0 | 6,475.14 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.0073 | 5,394.85 | 0 | 0 | 0 | 142.3988 | 58.0807 | 0 | 0 |  |
| 1400 | 0 | 0.0016 | 7.8248 | 16.7623 | 11.2369 | 0 | 0.0348 | 31.726 | 32.3996 | 14.7979 | 0 | 0 | 21.6745 | 6,288.90 | 0.0053 | 0 | 0 | 4,973.91 | 1.0276 | 0 | 0 | 0.0002 | 5,050.81 | 0 | 0 | 0 | 11.8898 | 562.6842 | 0 | 0 |  |
| 1500 | 0 | 0.0002 | 4.6635 | 13.8267 | 10.3505 | 0 | 0.0066 | 21.41 | 29.4425 | 14.6512 | 0 | 0 | 1.2902 | 6,472.98 | 1.1678 | 0 | 0 | 2,669.21 | 42.2671 | 0 | 0 | 0 | 4,488.71 | 0.002 | 0 | 0 | 0.7180 | 1,687.74 | 0 | 0 |  |
| 1600 | 0 | 0 | 2.6964 | 11.193 | 9.4343 | 0 | 0.0011 | 13.9842 | 26.2373 | 14.3522 | 0 | 0 | 0.0638 | 4,938.50 | 40.8052 | 0 | 0 | 897.4057 | 403.5644 | 0 | 0 | 0 | 3,601.05 | 0.3811 | 0 | 0 | 0.0359 | 2,540.51 | 0 | 0 |  |
| 1700 | 0 | 0 | 1.5137 | 8.8951 | 8.5098 | 0 | 0.0002 | 8.8553 | 22.9344 | 13.9108 | 0 | 0 | 0.0029 | 2,640.75 | 381.8314 | 0 | 0 | 197.1076 | 1,410.49 | 0 | 0 | 0 | 2,218.25 | 13.4359 | 0 | 0 | 0.0016 | 2,728.42 | 0 | 0 |  |
| 1800 | 0 | 0 | 0.8253 | 6.9417 | 7.5964 | 0 | 0 | 5.4426 | 19.67 | 13.3411 | 0 | 0 | 0.0001 | 958.3981 | 1,406.55 | 0 | 0 | 31.0072 | 2,553.61 | 0 | 0 | 0 | 951.7017 | 138.6972 | 0 | 0 | 0.0001 | 2,593.20 | 0 | 0 |  |
| 1900 | 0 | 0 | 0.437 | 5.3217 | 6.7111 | 0 | 0 | 3.2488 | 16.5578 | 12.6605 | 0 | 0 | 0 | 245.7658 | 2,736.37 | 0 | 0 | 3.8222 | 3,130.71 | 0.0061 | 0 | 0 | 286.6101 | 585.8018 | 0 | 0 | 0 | 2,388.46 | 0 | 0 |  |
| 2000 | 0 | 0 | 0.2247 | 4.009 | 5.8682 | 0 | 0 | 1.8839 | 13.6841 | 11.8891 | 0 | 0 | 0 | 47.6454 | 3,481.60 | 0 | 0 | 0.3976 | 3,097.80 | 0.3577 | 0 | 0 | 64.1068 | 1,314.54 | 0 | 0 | 0 | 2,141.71 | 0.0039 | 0 |  |
| 2100 | 0 | 0 | 0.1122 | 2.9688 | 5.0789 | 0 | 0 | 1.0611 | 11.1069 | 11.0486 | 0 | 0 | 0 | 7.5403 | 3,299.84 | 0 | 0 | 0.0373 | 2,633.91 | 7.0862 | 0 | 0 | 11.4763 | 1,953.83 | 0.0001 | 0 | 0 | 1,777.18 | 0.1953 | 0 |  |
| 2200 | 0 | 0 | 0.0543 | 2.1619 | 4.3512 | 0 | 0 | 0.5804 | 8.8569 | 10.1612 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 2,396.91 | 0 | 0 | 0.0033 | 1,842.58 | 59.665 | 0 | 0 | 1.7249 | 2,246.94 | 0.0057 | 0 | 0 | 1,240.95 | 3.5731 | 0 |  |
| 2300 | 0 | 0 | 0.0255 | 1.5486 | 3.6902 | 0 | 0 | 0.3082 | 6.9412 | 9.2489 | 0 | 0 | 0 | 0.1237 | 1,346.43 | 0 | 0 | 0.0003 | 1,024.13 | 258.5955 | 0 | 0 | 0.2284 | 2,223.68 | 0.2049 | 0 | 0 | 692.4103 | 29.5032 | 0 |  |
| 2400 | 0 | 0 | 0.0116 | 1.0915 | 3.0983 | 0 | 0 | 0.1588 | 5.348 | 8.3323 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 | 594.2903 | 0 | 0 | 0 | 451.2421 | 673.974 | 0 | 0 | 0.0277 | 1,951.45 | 3.1304 | 0 | 0 | 306.6197 | 130.3098 | 0 |  |
| 2500 | 0 | 0 | 0.0051 | 0.7572 | 2.5755 | 0 | 0 | 0.0794 | 4.0524 | 7.4302 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 211.8643 | 0 | 0 | 0 | 161.0212 | 1,201.13 | 0 | 0 | 0.0032 | 1,482.39 | 24.0333 | 0 | 0 | 109.9576 | 353.8811 | 0 |  |
| 2600 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.5172 | 2.1199 | 0 | 0 | 0.0385 | 3.0209 | 6.5587 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 63.027 | 0 | 0 | 0 | 47.983 | 1,623.58 | 0 | 0 | 0.0004 | 946.1658 | 106.1291 | 0 | 0 | 32.9157 | 664.2377 | 0 |  |
| 2700 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.3479 | 1.7277 | 0 | 0 | 0.0181 | 2.2162 | 5.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1585 | 0 | 0 | 0 | 12.3237 | 1,791.45 | 0 | 0 | 0 | 502.4056 | 301.6017 | 0 | 0 | 8.4883 | 952.4955 | 0 |  |
| 2800 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.2305 | 1.3944 | 0 | 0 | 0.0082 | 1.6005 | 4.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6758 | 0 | 0 | 0 | 2.8082 | 1,676.99 | 0 | 0 | 0 | 223.8229 | 606.5572 | 0 | 0 | 1.9412 | 1,135.93 | 0.0001 |  |
| 2900 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.1505 | 1.1146 | 0 | 0 | 0.0036 | 1.1382 | 4.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0 | 0 | 0.5823 | 1,346.93 | 0 | 0 | 0 | 85.2013 | 935.9215 | 0 | 0 | 0.4038 | 1,203.91 | 0.0042 |  |
| 3000 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0968 | 0.8824 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.7972 | 3.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1465 | 0 | 0 | 0 | 0.1122 | 928.8853 | 0 | 0 | 0 | 28.3168 | 1,183.62 | 0 | 0 | 0.078 | 1,180.42 | 0.0696 |  |

表6.2-18F稳定度各风速条件下不同时刻下风向异辛醇轴线落地浓度     单位：mg/m3

| 距离 （m） | C风 |  |  |  |  | 风速1.0m/s |  |  |  |  | 风速1.5m/s |  |  |  |  | 风速2.0m/s |  |  |  |  | 风速2.5m/s |  |  |  |  | 风速3.0m/s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5min | 15 min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15 min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15 min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15 min | 30 min | 45 min | 60min | 5min | 15min | 30min | 45min | 60min | 5min | 15min | 30min | 45min | 60min |
| 0 | 10,421,462.8443 | 4,573.63 | 183.2981 | 42.74 | 16.2268 | 4,952,558.3542 | 2,173.51 | 87.1081 | 20.3112 | 7.7114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 16,388.2856 | 5,714.97 | 210.5637 | 46.804 | 17.3607 | 33,679.0992 | 4,817.80 | 118.3141 | 24.6128 | 8.8745 | 405,129.0503 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 303,846.8949 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 264,210.6787 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 202,968.2569 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 1,159.8275 | 3,811.24 | 228.4613 | 50.202 | 18.3754 | 3,912.7830 | 5,315.51 | 151.8344 | 29.2157 | 10.1042 | 42,707.2073 | 132,013.7485 | 0.0000 | 0 | 0 | 131,034.6205 | 6.0963 | 0.0000 | 0 | 0 | 113,948.4494 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 87,360.4779 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 47.1326 | 1,759.34 | 234.1245 | 52.7397 | 19.2413 | 303.9691 | 3,424.23 | 183.9723 | 33.9674 | 11.3814 | 0.0031 | 101,581.6577 | 0.0000 | 0 | 0 | 845.8289 | 75,340.4166 | 0.0000 | 0 | 0 | 22,827.2523 | 43,421.6569 | 0 | 0 | 0 | 50,789.4680 | 1.3624 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0.7334 | 744.1326 | 226.7226 | 54.2666 | 19.9326 | 9.6482 | 1,762.08 | 210.419 | 38.6788 | 12.6831 | 0 | 67,741.1337 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0008 | 50,805.8495 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.9001 | 44,178.1001 | 0 | 0 | 0 | 7,861.9421 | 26,008.6247 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0.0038 | 310.3385 | 207.6685 | 54.6914 | 20.4278 | 0.1058 | 875.2444 | 227.2352 | 43.1351 | 13.9822 | 0 | 47,847.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,718.7059 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 31,929.3095 | 0 | 0 | 0 | 2.7630 | 24,476.3743 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 0 | 123.8112 | 180.1737 | 53.9907 | 20.7114 | 0.0004 | 423.1484 | 231.8657 | 47.1121 | 15.2493 | 0 | 6,750.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,989.1696 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 24,339.2008 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 18,660.0539 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 0 | 45.919 | 148.3437 | 52.2116 | 20.7745 | 0 | 193.2327 | 223.8118 | 50.3947 | 16.453 | 0 | 33.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,630.0571 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 19,271.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,775.7222 | 0 | 0 | 0 |
| 800 | 0 | 15.5496 | 116.1708 | 49.4662 | 20.6154 | 0 | 81.5298 | 204.7054 | 52.7965 | 17.5614 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,167.2447 | 0.4537 | 0 | 0 | 0 | 14,247.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,039.0434 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 0 | 4.7516 | 86.7602 | 45.9199 | 20.2395 | 0 | 31.317 | 177.7787 | 54.1779 | 18.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4841 | 488.9498 | 0 | 0 | 0 | 3,568.8917 | 0.0364 | 0 | 0 | 0 | 10,029.9715 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 1.2997 | 61.972 | 41.7744 | 19.659 | 0 | 10.8397 | 146.9635 | 54.4599 | 19.371 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0.3858 | 6,132.8181 | 0 | 0 | 0 | 164.5832 | 69.8485 | 0 | 0 | 0 | 8,360.3960 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 0 | 0.3164 | 42.465 | 37.2492 | 18.8924 | 0 | 3.3562 | 115.9663 | 53.6316 | 20.0188 | 0 | 0 | 0 | 10.5112 | 0 | 0 | 0.0013 | 10,409.5915 | 0 | 0 | 0 | 2.3714 | 2,077.09 | 0 | 0 | 0 | 5,039.4842 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 0 | 0.0683 | 27.997 | 32.5619 | 17.9634 | 0 | 0.9245 | 87.6094 | 51.7508 | 20.4671 | 0 | 0 | 0 | 769.6869 | 0 | 0 | 0 | 9,969.2368 | 0 | 0 | 0 | 0.0178 | 6,434.43 | 0 | 0 | 0 | 1,110.6553 | 0.0869 | 0 | 0 |
| 1300 | 0 | 0.013 | 17.8085 | 27.9118 | 16.8997 | 0 | 0.2257 | 63.5616 | 48.937 | 20.7022 | 0 | 0 | 0 | 5,126.68 | 0 | 0 | 0 | 8,936.4784 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 7,574.65 | 0 | 0 | 0 | 86.2612 | 25.6882 | 0 | 0 |
| 1400 | 0 | 0.0022 | 10.9547 | 23.4672 | 15.7316 | 0 | 0.0487 | 44.4163 | 45.3594 | 20.7171 | 0 | 0 | 0 | 9,190.89 | 0.0001 | 0 | 0 | 7,234.3039 | 0.0941 | 0 | 0 | 0 | 7,050.87 | 0 | 0 | 0 | 3.1510 | 565.6628 | 0 | 0 |
| 1500 | 0 | 0.0003 | 6.5289 | 19.3574 | 14.4906 | 0 | 0.0092 | 29.974 | 41.2195 | 20.5117 | 0 | 0 | 0 | 9,518.57 | 0.1072 | 0 | 0 | 3,776.8999 | 16.2597 | 0 | 0 | 0 | 6,396.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0710 | 2,364.79 | 0 | 0 |
| 1600 | 0 | 0 | 3.7749 | 15.6702 | 13.208 | 0 | 0.0015 | 19.5778 | 36.7322 | 20.0931 | 0 | 0 | 0 | 7,460.03 | 14.7527 | 0 | 0 | 1,009.1121 | 354.957 | 0 | 0 | 0 | 5,377.04 | 0.0285 | 0 | 0 | 0.0012 | 3,817.22 | 0 | 0 |
| 1700 | 0 | 0 | 2.1191 | 12.4531 | 11.9137 | 0 | 0.0002 | 12.3974 | 32.1082 | 19.4752 | 0 | 0 | 0 | 3,773.79 | 314.5148 | 0 | 0 | 143.4173 | 1,865.09 | 0 | 0 | 0 | 3,306.69 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 4,052.87 | 0 | 0 |
| 1800 | 0 | 0 | 1.1554 | 9.7184 | 10.6349 | 0 | 0 | 7.6197 | 27.538 | 18.6775 | 0 | 0 | 0 | 1,096.28 | 1,790.95 | 0 | 0 | 12.4148 | 3,898.70 | 0 | 0 | 0 | 1,222.84 | 98.2353 | 0 | 0 | 0 | 3,830.46 | 0 | 0 |
| 1900 | 0 | 0 | 0.6119 | 7.4503 | 9.3955 | 0 | 0 | 4.5484 | 23.1808 | 17.7246 | 0 | 0 | 0 | 190.5745 | 4,178.96 | 0 | 0 | 0.7488 | 4,869.72 | 0.0001 | 0 | 0 | 268.4551 | 682.3253 | 0 | 0 | 0 | 3,560.76 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0.3146 | 5.6126 | 8.2155 | 0 | 0 | 2.6375 | 19.1577 | 16.6447 | 0 | 0 | 0 | 21.8853 | 5,617.33 | 0 | 0 | 0.0351 | 4,833.25 | 0.0304 | 0 | 0 | 37.9117 | 1,940.50 | 0 | 0 | 0 | 3,275.00 | 0.0001 | 0 |
| 2100 | 0 | 0 | 0.1571 | 4.1563 | 7.1104 | 0 | 0 | 1.4856 | 15.5497 | 15.468 | 0 | 0 | 0 | 1.8345 | 5,367.27 | 0 | 0 | 0.0014 | 4,166.91 | 1.871 | 0 | 0 | 3.7942 | 3,080.95 | 0 | 0 | 0 | 2,793.35 | 0.0158 | 0 |
| 2200 | 0 | 0 | 0.0761 | 3.0266 | 6.0916 | 0 | 0 | 0.8126 | 12.3997 | 14.2257 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 3,794.76 | 0 | 0 | 0 | 2,879.32 | 34.4885 | 0 | 0 | 0.2935 | 3,528.29 | 0.0001 | 0 | 0 | 1,937.84 | 0.8747 | 0 |
| 2300 | 0 | 0 | 0.0358 | 2.168 | 5.1663 | 0 | 0 | 0.4315 | 9.7176 | 12.9485 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 1,919.46 | 0 | 0 | 0 | 1,453.95 | 248.8494 | 0 | 0 | 0.0188 | 3,469.75 | 0.0162 | 0 | 0 | 985.6047 | 15.7359 | 0 |
| 2400 | 0 | 0 | 0.0163 | 1.5281 | 4.3377 | 0 | 0 | 0.2223 | 7.4872 | 11.6653 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 690.2274 | 0 | 0 | 0 | 524.2659 | 875.7758 | 0 | 0 | 0.0011 | 3,083.48 | 0.6976 | 0 | 0 | 358.1175 | 117.032 | 0 |
| 2500 | 0 | 0 | 0.0072 | 1.0601 | 3.6058 | 0 | 0 | 0.1111 | 5.6734 | 10.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8474 | 0 | 0 | 0 | 138.5924 | 1,812.01 | 0 | 0 | 0.0001 | 2,342.60 | 11.3773 | 0 | 0 | 95.3554 | 437.8981 | 0 |
| 2600 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.7241 | 2.9678 | 0 | 0 | 0.0538 | 4.2293 | 9.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7403 | 0 | 0 | 0 | 28.0918 | 2,589.51 | 0 | 0 | 0 | 1,413.89 | 85.0614 | 0 | 0 | 19.4539 | 974.5811 | 0 |
| 2700 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.4871 | 2.4188 | 0 | 0 | 0.0253 | 3.1027 | 8.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9676 | 0 | 0 | 0 | 4.5762 | 2,901.05 | 0 | 0 | 0 | 656.1364 | 341.4041 | 0 | 0 | 3.1873 | 1,494.94 | 0 |
| 2800 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.3228 | 1.9522 | 0 | 0 | 0.0115 | 2.2407 | 6.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8136 | 0 | 0 | 0 | 0.6255 | 2,727.09 | 0 | 0 | 0 | 235.5039 | 842.3586 | 0 | 0 | 0.4378 | 1,798.98 | 0 |
| 2900 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.2107 | 1.5605 | 0 | 0 | 0.0051 | 1.5934 | 5.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 | 2,162.30 | 0 | 0 | 0 | 67.0656 | 1,439.82 | 0 | 0 | 0.0523 | 1,886.18 | 0.0001 |
| 3000 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.1356 | 1.2354 | 0 | 0 | 0.0022 | 1.116 | 5.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1,414.80 | 0 | 0 | 0 | 15.644 | 1,893.62 | 0 | 0 | 0.0056 | 1,841.60 | 0.0048 |

表6.2-19异辛醇轴线落地浓度评价结果

| 稳定度 | 风速 | 时刻 | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | 短时间接触容许范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 0.5m/s | 5min | 4,676,333.4926 | 3.1 | 238.0 |
|  |  | 15 min | 1,884.9242 | 116.8 | 418.1 |
|  |  | 30 min | 76.9471 | 416.1 |  |
|  |  | 45 min | 17.9948 | 692.4 |  |
|  |  | 60 min | 6.8383 | 963.3 |  |
|  | 1.0 m/s | 5min | 4,443,902.9820 | 6.1 | 311.6 |
|  |  | 15 min | 1,765.0134 | 231.8 | 576.7 |
|  |  | 30 min | 75.8225 | 831.8 |  |
|  |  | 45 min | 17.8873 | 1,384.8 |  |
|  |  | 60 min | 6.8164 | 1,926.5 |  |
|  | 1.5 m/s | 5min | 4,384,761.5711 | 8.5 | 354.9 |
|  |  | 15 min | 22,220.0922 | 315.7 | 934.9 |
|  |  | 30 min | 2,440.2142 | 1,228.3 | 1,713.6 |
|  |  | 45 min | 905.6193 | 2,057.4 | 2,423.1 |
|  |  | 60 min | 449.4463 | 2,850.9 | 3,006.5 |
|  | 2.0 m/s | 5min | 2,687,523.1688 | 11.4 | 451.3 |
|  |  | 15 min | 10,660.8885 | 419.5 | 1,181.6 |
|  |  | 30 min | 1,144.1972 | 1,634.8 | 2,138.7 |
|  |  | 45 min | 435.4150 | 2,745.8 | 2,895.2 |
|  |  | 60 min | 216.6245 | 3,805.7 |  |
|  | 2.3 m/s | 5min | 2,102,510.1334 | 13.1 | 506.9 |
|  |  | 15 min | 7,431.75 | 481.6 | 1,321.0 |
|  |  | 30 min | 790.7434 | 1,878.30 | 2,359.3 |
|  |  | 45 min | 304.7105 | 3,159.10 |  |
|  |  | 60 min | 151.8229 | 4,378.90 |  |
|  | 3.0 m/s | 5min | 1,301,257.4203 | 17.1 | 631.1 |
|  |  | 15 min | 3,719.10 | 626.4 | 1,619.5 |
|  |  | 30 min | 397.3653 | 2,453.20 |  |
|  |  | 45 min | 154.3116 | 4,123.70 |  |
|  |  | 60 min | 77.1385 | 5,717.40 |  |
| E | 0.5m/s | 5min | 9,877,672.6073 | 2.2 | 225.1 |
|  |  | 15 min | 4,124.97 | 82.3 | 432.8 |
|  |  | 30 min | 167.2551 | 293 |  |
|  |  | 45 min | 39.0715 | 487.6 |  |
|  |  | 60 min | 14.8427 | 678.4 |  |
|  | 1.0 m/s | 5min | 9,515,898.3445 | 4.3 | 278.7 |
|  |  | 15 min | 3,953.08 | 163.9 | 562.2 |
|  |  | 30 min | 165.71 | 585.9 |  |
|  |  | 45 min | 38.9245 | 975.2 |  |
|  |  | 60 min | 14.8128 | 1,356.70 |  |
|  | 1.5 m/s | 5min | 13,219,201.1315 | 6.1 | 242.5 |
|  |  | 15 min | 118,501.1634 | 218.1 | 672.1 |
|  |  | 30 min | 16,182.3835 | 848.5 | 1,281.50 |
|  |  | 45 min | 6,642.6167 | 1,457.5 | 1,866.70 |
|  |  | 60 min | 3,527.0709 | 2,030.1 | 2,440.70 |
|  | 2.0m/s | 5min | 8,664,297.8477 | 8.2 | 314.5 |
|  |  | 15 min | 60,185.2777 | 289.6 | 870.9 |
|  |  | 30 min | 7,702.62 | 1,130.10 | 1,656.40 |
|  |  | 45 min | 3,180.41 | 1,942.30 | 2,412.80 |
|  |  | 60 min | 1,792.32 | 2,707.80 | 3,151.00 |
|  | 2.3 m/s | 5min | 6,997,684.8365 | 9.4 | 356.9 |
|  |  | 15 min | 43,054.4830 | 332.5 | 987.3 |
|  |  | 30 min | 5,395.12 | 1,297.80 | 1,874.80 |
|  |  | 45 min | 2,270.57 | 2,240.40 | 2,730.40 |
|  |  | 60 min | 1,287.96 | 3,114.40 | 3,560.20 |
|  | 3.0 m/s | 5min | 4,597,361.2950 | 12.3 | 453.5 |
|  |  | 15 min | 22,557.0131 | 432.3 | 1,251.60 |
|  |  | 30 min | 2,730.71 | 1,688.30 | 2,370.20 |
|  |  | 45 min | 1,205.77 | 2,920.70 | 3,439.10 |
|  |  | 60 min | 685.4942 | 4,063.40 | 4,453.30 |
| F | 0.5m/s | 5min | 13,150,313.8829 | 2.2 | 236.2 |
|  |  | 15 min | 5,774.75 | 82.3 | 471.3 |
|  |  | 30 min | 234.1565 | 293 |  |
|  |  | 45 min | 54.7 | 487.6 |  |
|  |  | 60 min | 20.7797 | 678.4 |  |
|  | 1.0 m/s | 5min | 12,648,678.2638 | 4.3 | 290.6 |
|  |  | 15 min | 5,534.11 | 163.9 | 607.5 |
|  |  | 30 min | 231.9934 | 585.9 |  |
|  |  | 45 min | 54.4943 | 975.2 |  |
|  |  | 60 min | 20.7379 | 1,356.70 |  |
|  | 1.5 m/s | 5min | 16,695,725.8470 | 6.2 | 235.0 |
|  |  | 15 min | 151,292.8471 | 215.4 | 659.1 |
|  |  | 30 min | 21,280.8541 | 838.8 | 1,267.50 |
|  |  | 45 min | 9,719.3692 | 1,458.60 | 1,860.80 |
|  |  | 60 min | 5,717.1942 | 2,034.10 | 2,443.60 |
|  | 2.0 m/s | 5min | 11,128,276.3140 | 8.2 | 306.3 |
|  |  | 15 min | 77,465.7274 | 286.2 | 858.3 |
|  |  | 30 min | 10,502.3873 | 1,122.40 | 1,651.10 |
|  |  | 45 min | 4,941.3652 | 1,942.10 | 2,422.20 |
|  |  | 60 min | 2,904.6507 | 2,712.20 | 3,178.00 |
|  | 2.3 m/s | 5min | 9,052,850.3441 | 9.5 | 348.3 |
|  |  | 15 min | 55,618.3276 | 328.5 | 975.4 |
|  |  | 30 min | 7,584.89 | 1,288.80 | 1,876.50 |
|  |  | 45 min | 3,549.66 | 2,231.80 | 2,751.30 |
|  |  | 60 min | 2,086.59 | 3,119.00 | 3,606.90 |
|  | 3.0m/s | 5min | 6,020,906.4918 | 12.3 | 444.6 |
|  |  | 15 min | 29,322.9490 | 427.2 | 1,244.40 |
|  |  | 30 min | 4,067.03 | 1,676.60 | 2,390.50 |
|  |  | 45 min | 1,886.48 | 2,907.00 | 3,497.00 |
|  |  | 60 min | 1,109.49 | 4,068.20 | 4,571.10 |

事故评价：

由以上假定泄漏事故分析可知，事故发生短期内短距离内浓度较高，已超过环境质量标准限值。在事故发生时，最大落地点浓度较大，离泄漏事故点距离较近，需做好防护措施后方可靠近。

D类稳定度下1.5 m/s风速、60 min时短时间接触容许范围出现的最远在3006.5米，E类稳定度下3.0 m/s风速、60min时短时间接触容许范围出现的最远在4453.30米，F类稳定度下3.0 m/s风速、60min时短时间接触容许范围出现的最远在4571.10米，发生泄漏时需设置应急撤离范围4571.1米。

6.2.5.1. 4 废水事故排放环境影响简析

废水事故排放环境影响，其主要包括两种情况：①厂区发生火灾、爆炸或泄漏事故，在消防灭火过程中产生的地面冲洗水或泄漏事故中产生的喷淋废水等未经收集直接排放，或者经收集后未经处理直接排放，导致事故废水可能进入清下水系统而污染附近水体或对接入污水管网的污水处理厂产生较大冲击负荷；②污水处理站发生事故不能正常运行时，生产废水、初期雨污水等污水未经处理或有效处理直接排放，由此污染水环境或冲击污水处理厂。

本项目车间废水通过车间污水暂存池收集汇总后进入污水处理站；车间初期雨水、事故废水通过车间污水暂存池收集后进入污水处理系统；厂区初期雨水、事故废水收集后进入事故应急池，后泵入污水处理站集中处理，确保事故废水不直接进入废水处理系统。

本项目涉及部分易燃易爆液体，存在火灾、爆炸或泄漏事故风险，因此必须设立相应的事故应急池，一旦发生事故，可将废水集中收集纳入应急池，再分批打入污水站处理达标后纳管排放。事故应急池的容量，应能满足接纳火灾、泄漏事故延续时间内产生的废水总量的要求，避免因事故应急池难以容纳产生的事故废水而导致废水溢流，进入雨水收集系统，导致清洁雨水 pH、CODCr、NH3-N 等水质指标上升，并混入其他高浓度污染物，对周边水环境造成影响。此外，企业必须在各路雨水管道和消防水事故应急池加装截止阀门，同时和污水池相通，保证初期雨水和事故消防水能纳入污水处理站处理，使得初期雨水和消防水不泄漏至附近水系而污染附近河道。

现有事故应急池，本次评价对其可依托性进行分析，此外，清洁雨水通过雨水管网进入园区雨水管网经秦河排入京杭大运河。因此若事故废水进入雨水管网，会对地表水造成冲击。

根据《建筑设计防火规范》(GB50056-2006)、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）以及《关于印发<水体污染防控紧急措施设计导则>的通知》（中国石化建标[2006]43 号）相关要求，可以进行事故应急池总有效容积的计算。根据本项目具体情况，计算得到事故应急池大小，具体如下：

V 总 = (V 1 + V 2 - V 3 ) max  + V 4 + V 5

V 1 ——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计，本项目储罐依托现有罐区，最大储罐容积为600m 3 ；

V 2 ——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3（按3小时持续灭火时间计，洒水量按15L/s计），消防设施给水量：V2=162m3；

V3：发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m 3 ；

(V 1 + V 2 - V 3 ) max 是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V 1 + V 2 - V 3 ，取其中最大值。

V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，V4=28.3m3（项目无生产废水）

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，V5=28.43m3，汇水区面积4157m2，取前十五分钟的初期雨水）。

初期雨水主要是受污染的地面雨水。建设项目初期雨水产生量采用如下公式计算：

其中：Q——径流雨水量(l/s)；

φ——径流系数，本项目取0.8；

q——设计暴雨强度(L/S·104m2)

其中参照济南地区，P为重现期，济宁地区取1（单位，a）。降雨历时，t为地面集水时间与管内流行时间之和，取60min；经计算q=94L/S·104m2。

F——区域面积(104m2)。

因此，V 总 = （600+162-600+28.3+28.43）m3 =219m3。

厂区内现有480 m3 事故应急池，大于所需设置的事故应急池容积，能够满足全厂事故应急需求，无需扩建。一旦发生事故，企业厂区内初期雨水和事故废水经切换可纳入事故应急池，收集后进入污水站处理，确保废水不泄露至附近水系而污染河流，可以满足要求。企业通过确保储罐区的各类安全附件、围堰等设施完好、储罐安装自动化安全控制系统和视频监控系统、设置相应的应急救援器材和物资、每年进行预案演练等措施，完善风险防控系统。

6.2.5.1. 5  事故风险可接受水平分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中风险的定义：

R[危害/单位时间]=P[事故/单位时间]×C[危害/事故]

在具体计算过程中，根据胡二邦《环境风险评价实用技术和方法》中推荐，按下式计算事故风险值（死亡/年）：

风险值（死亡/年）＝半致死浓度区域人口数×50％×事故发生概率×出现不利天气概率。

本项目风险最大可行事故概率为 1.0×10 -5 次/年，通过对 D 稳定度和 F 稳定度条件下的环境风险预测，结果表明异辛醇储罐泄漏情况下短时间短距离发生浓度偏高情况，超过环境质量标准，周边敏感点均为出现环境质量超标情况。因此，本项目的最大可信事故风险为环境可接受。本项目在生产装置、公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施，因此预计项目的安全性将得到有效保证。

6.2.6风险事故防范措施

针对各原辅材料的性质和可能发生的事故类型，本次评价提出了相应的风险防范措施和应急预案，在落实事故风险防范措施和应急预案的情况下，补办项目生产带来的环境风险可以接受，补办项目设计采取的风险防范措施具体见表6.2-20。

表6.2-20 拟建项目主要风险防范措施表

| 序号 | 针对环节 | 设计采取措施和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事故废水 | 1、利用现有480m3的事故水池 2、设立完善事故收集系统，保证泄露物料迅速、安全的集中到事故水池 |
| 2 | 生产装置 | 1、配备有毒有害、易燃易爆气体泄露监测报警系统和火灾报警系统 2、选材优良，保证施工质量 3、制定岗位操作规范 4、物料进出口阀，燃料系统阀，防爆门设计规范，保证灵活好用 5、防止易燃易爆物质泄漏，配置防火器材 6、保证通风良好，防止爆炸气体滞留聚集 7、重要部位要用防火材料保护，防烧毁 8、针对阀门、法兰、管线接口处等易发生跑冒滴漏部位应定期检查、维护 9、在生产工艺中的带压设备如塔、容器等处设置安全阀及放空系统，具有安全联锁装置，以保证人身安全和设备完好 10、精心操作，平稳操作，加强设备检查，在年检时对塔、罐等大型设备要作探伤检查，出现疑点，一定要检修好才能运行 |
| 3 | 罐区 | 1、设立防爆检测和报警系统 2、储罐设备良好接地，设永久性接地装置 3、添加抗静电剂，增加物料的电传导性，装罐输送中防静电限制流速，禁止高速输送，禁止在静电时间进行检查作业 4、作业人员穿戴抗静电工作服和具有导电性能的工作鞋 5、使用计算机进行物料储运的自动监测 6、使用计算机控制装卸等作业，使其自动化和程序化 7、控制高温物体着火源，电气着火源及化学着火源 8、防止机械（撞击、摩擦）着火源 |
| 4 | 三级防范 | 利用厂区现在三级防控体系： （1）一级防控体系：装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施（如导流设施、清污水切换设施等），防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染； （2）二级防控体系：利用现有480m3应急事故水池、拦污坝及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置（罐区）较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染； （3）三级防控体系：在厂区雨水、污水总排口均设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水、污水管线进入地表水体。 |

6.2.6.1建立环境风险防范体系

1、防止事故气态污染物向环境转移

控制和减少事故情况下毒物和污染物从大气途径进入环境，对于废气处理装置非正常运行情况，应及时停止生产，并采取风险防范措施减少对环境造成危害。

对于泄漏的气态有毒物料，应尽快切断泄漏源，防止进入排水沟等限制性空间；对于小量的泄漏可用砂土或其它不燃材料吸附，也可用大量水冲洗，冲洗后的污染须经稀释后方可排放废水系统；

对于泄漏量大的，应构筑围堰或挖坑收容，降低蒸气灾害，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

2、设置环境风险防范区

根据本次评价风险预测结果，在设定事故状态下各危险物质超环境质量标准浓度范围主要为厂区范围内，因此项目的紧急撤离主要是针对厂区内的工作人员及厂区周围企业人员。

建设设置的环境风险防范区范围：

在设定的最大可信事故中，若发生异辛醇泄漏事故，以泄漏点为中心，半径 400m 范围设为环境风险防范区。事故时，环境风险防范区内的人群应作为紧急撤离目标，并确保能够在 30min 内撤离至安全地点。

现场紧急撤离时，应按照事故现场、工厂临近区的区域人员及公众对毒物应急剂量控制的规定，制定人员紧急撤离、疏散计划和医疗救护程序。同时厂内需要设立明显的风向标，确定安全疏散路线。事故发生后，应根据化学品泄漏的扩散情况及时通知政府相关部门，并通过厂区高音喇叭通知周边企业及时疏散。紧急疏散时应注意：

（1）必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施（戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护）。

（2）应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员（在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离），并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。

（3）按照设定的危险区域，设立警戒线，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。

（4）在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据及时调整疏散范围。

3、防止事故废水向环境转移

为防止事故废水污染地表水，本项目设置事故水污染三级防控系统，以防止本项目在事故状态下由于工艺物料泄漏、事故消防水或污染雨水外泄，造成地表水体污染。

三级应急防控措施

“三级防控”主要指“源头、过程、末端”三个环节的环境风险控制措施体系，坚持以防为主、防控结合。

一级防控措施：将污染物控制在生产车间装置区；二级防控将污染物控制在排水系统事故缓冲池；三级防控将污染物控制在厂区内，确保生产非正常状态下不发生污染事件。具体设计要求如下。

1、一级防控措施

设置导流沟，装置区生产过程中跑冒滴漏、事故水、地面冲洗水等均被导流至事故水池。

2、二级防控措施

依托厂区现有事故水池，用于接纳厂区的事故废水和初期雨水。项目建立事故导排系统，将事故废水等引入事故水池内，防止污染物进入地表水体。

3、三级防控措施

第三条防线主要是设计对厂区污水及雨水总排口均设置切断措施，防止事故情况下物料经雨水及污水管线进入地表水水体。

通过上述措施，可以保证在风险、事故状态下对周围的环境质量影响较小。

6.2.6. 2选址、总图布置和建筑风险防范措施

厂区总平面布置及各生产装置区内的平面布置，严格执行《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）要求；本项目各建筑物、构筑物间的防火安全设计，执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的要求设置，并根据各建筑物的功能、所处位置确定相应的耐火等级，并按国家标准设置安全出口号疏散距离。装置区操作平台和通道的设置，满足人员紧急疏散和消防的要求。

各类厂房以自然通风为主，机械通风为辅。高低压配电间设事故排风兼夏季消除余热；换气量根据操作时产生的危险有害气体及其性质，按《石油化工采暖通风与空气调节设计规范》中的有关规定计算。

化学品仓库、生产装置区及一般废物贮存间内及周边均应为硬化地面，并采取相应的防渗措施。在四周设废水收集沟，收集沟与事故池相连。确保发生事故时，泄露的化学品及灭火时产生的废水可完全补收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

根据车间（工序）生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒性危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。

建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防毒、防腐蚀、防噪音、防水、防潮、防震、隔热、洁净等要求。

合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程，厂内外运输、检修及生产管理的要求。

严格按照山东省环保厅[2009]80号文件要求，合理做好厂区风险防范措施，做好危险化学品安全生产工作。

6.2.6. 3工程设计中加强防火防爆

1、在建构筑物的单体设计中，严格按照要求的耐火等级、防爆等级，在结构形式上，材料选用上满足防火、防爆要求。各装置均设置应急事故照明和消防设备等。

2、电气和仪表专业设计按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》执行，设计中还将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。对于辅料仓库，按爆炸危险场所类别、等级、范围选择电气设备，设计良好接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯具、按纽、保护装置全部选用密闭型。

3、电气设计中防雷、防静电按防雷防静电规范要求，对使用易燃易爆介质的工艺设备及管道均作防静电接地处理。对于高大建构筑物均采用避雷针和避雷带相结合的避雷方式，并设置防感应雷装置。同时设有良好的接地系统，并连成接地网。特别是整个罐区有完善的避雷装置。

4、罐区内储罐的液位、温度、压力有精确计量，设有呼吸阀、阻火器、防爆膜等安全设施，设置良好的静电接地装置。

5、自控设计中对重要参数设置了越限报警系统，调节系统在紧急状态下均可手动操作，对处于爆炸区域的操作室设正压通风。

6、在易燃易爆车间和生产岗位配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用。

7、生产现场设置事故照明、安全疏散指示标志；转动设备外露转动部分设防护罩加以保护。

8、对高温或低温设备的管线进行保温，并合理配置蒸汽和冷凝液的管道接头，以防物料喷出而造成烫伤或冻伤。

9、装置区内有发生坠落危险的操作岗位按规定设置便于操作、循检和维修的扶梯、平台和围栏等附属设施。

6.2.6. 4  运输过程风险防范

本项目涉及的原辅材料、危险废物，在运输过程均会产生一定的环境风险。运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以及事故发生后的应急处理等，本项目依托现有运输设施，以槽车、汽车运输为主。为降低运输过程中风险事故发生概率，企业在运输过程中，应做好以下防范措施：

1、包装。包装过程要求包装材料与危险物相适应、包装封口与危险物相适应，以减少外界环境等的影响，减少运输过程中的碰撞、振动、摩擦和挤压，以保持相对稳定状态。包装参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）、《危险货物包装标志》（GB190-2009）、《包装储运图示标志》（GB/T 191-2008）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）、《气瓶安全监察规程》等一系列规章制度执行，包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌落试验、气密试验和气压试验等检验标准进行定期检验，运输包装严格按规定印制提醒符号，表明危险品类别、名称及尺寸、颜色。

2、运输装卸。运输装卸过程应严格按照国家规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT 618-2004）、《机动车运行安全技术条件》（GB 7258-2012）、 《轻质燃油油罐汽车技术条件》 （GB 9419-1988）、 《危险货物运输规则》 （2004.9.18）。

运输高度危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，要求必须配备相应的消防器材，由经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员负责运输，并提倡今后开展第三方现在物流运输方式。

危险化学品装卸前后，必须对车辆、仓库进行必要的通风和清扫，装卸作用使用的工具必须要求防止产生火花，并具备各种防护装置。

3、每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下能对事故进行应急处理，减缓减轻事故造成的影响。

4、运输时间应合理选择，尽可能避开人群流动高峰时期，并合理规划运输路线，避离周边集中居民区等敏感区。

6.2.6.5 贮存过程风险防范

贮存过程事故风险主要是因设备泄漏而造成的火灾爆炸、毒气释放和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。

1、企业生产车间四周因设置收集管道，罐组区应设置围堰，围堰设置排水切换装置，确保正常的冲洗水、初期雨水和事故情况下的泄漏污染物、消防水可以纳入污水处理系统。设置危险介质浓度报警探头，各车间、仓库应按消防要求配置消防灭火系统。包括泡沫消防设施和水泡消防设施，制定严格的作业制度。贮罐内物料的输入与输出应采用不同泵(无泄漏输送泵)，贮罐上应有液位显示，进各生产车间的中转罐上设有进料控制阀，本项目为连续化生产，进料过程应合理设置进料流量，防止过量输料导致溢漏。

2、根据物料的易燃、易爆、易挥发性、毒性等性质进行储存，尤其关注剧毒化学品及易燃易爆危险品的日常储存。贮存的危险化学品必须设有明显的警示标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛炬。

3、储罐内物料的输入与输出应采用不同泵，储罐上应有液位显示，进各生产车间的中转罐上设有进料控制阀，由中转罐上的电子秤计量开关进料阀并与泵联锁，防止过量输料导致溢漏。

4、危险化学品贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险化学品库房，露天堆放的必须符合防火防爆要求；爆炸物品、遇湿燃烧物品、剧毒物品和一级易燃物品不能露天堆放。

生产装置区储罐应按相应要求进行建设。

5、贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。贮存危险化学品的仓库管理人员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时必须配备有关的个人防护用品。

6、危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

7、要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

8、在设计、建设、管理等方面严格按照危化品的相关管理规范要求进行，建立安全管理专项制度，在能够满足正常生产和销售的情况，尽可能的降低原物料及产品的贮存量，降低安全、环保风险。在现有基础上完善相关的风险防范措施，在主要的贮存区域设置监控和有毒气体检测仪，进行实施监控。

9、危险废物贮存的场所必须设置符合规范的危险废物贮存间，并分类别存放，不得将有可能其反应的危废混合存放，管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存危废的特性、事故处理办法和防护知识，同时，必须配备有关的个人防护用品。危险废物贮存的场所必须有明显的标志，配备相应的应急、消防设施等设施。危险废物出入库必须检查验收登记，做好台账记录。

10、加强员工安全环保教育和操作技能培训，使员工掌握相应技能个，具备生产操作和应急处置能力。

罐区发生泄漏的应急措施：

①立即启动紧急应急方案。

②启动紧急停车程序。

③装置人员撤离到上风口。

④操作人员配备 PPE，切断泄漏部位上游的所有阀门。

⑤开启水募，吸收泄漏的气体。

⑥将泄漏罐内的介质进行倒罐到备用罐。

⑦情况许可时，操作人员配备 PPE，对泄漏部位进行带压堵漏。

⑧采用负压抽吸装置，将泄漏出来的液体抽吸到密闭容器,视情况回用或送到废物处理中心。

⑨然后用水冲洗，冲洗水按废液外送废物处理中心处理。

6.2.6.6   生产过程风险防范

一、重点监管的危险化学品、危险化工工艺风险防范

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，需严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。生产过程中危险、有害因素分析如下：

根据《重点监管的危险化学品名录(2013 年版)》、《重点监管的危险化工工艺目录(2013 年版)》，本项目不涉及重点监管的危险化学品及危险化工工艺，但生产过程中设计闪蒸、汽提、常压蒸馏等工艺，因此应注意以下几个方面。

（1）防止形成爆炸性混合物。保证反应装置的气密性和耐压试验检查，防止空气进入与蒸汽形成爆炸性混合物，严格按照规程安全操作。

（2）本项目精馏过程中应加强对温度、压力、进料量等操作参数的控制，应尽量使用自动操作与控制系统，以减少人为操作的失误。

（3）采用蒸汽加热时，气门开启度要适宜，防止因开得过大导致温度急剧升高，使物料大量蒸发，大量物料蒸汽排不出去而使压力增高，引起设备爆裂。冷却器中的冷却水不能中断，防止高温蒸汽使后续设备内温度增高，或逸出设备遇火源而引起火灾、爆炸事故。

（4）连续蒸馏的物质应做危险性试验，防止因杂质积累导致不可预见的副反应，发生爆炸事故。

（5）设备应采取可靠的防腐措施，加强装置的检查维护，发现设备破损，应及时修复。定期更换仪器、仪表、设备容器、管线等，坚决杜绝设备带病运转，超期服役和超负荷运行。

（6）加强通风，使作业场所空气中易燃蒸汽的浓度低于爆炸浓度范围，防止火灾、爆炸事故的发生。

（7）加强对地下水环境的监控，在项目地上游、重点监控区、项目地下游布设适当适量的地下水长期监测井，一旦发现污染物泄漏、水质异常等现场应立即采取应急响应，及时排查并截断污染源，同时根据污染情况采取地下水保护措施，以便将污染物对土壤和地下水环境的影响降到最低程度。

6.2.6.7应急监测

6.2.6.7.1 组织机构及职责

补办项目应急监测队队长由安全环保负责人担任，应急监测队下设现场调查组、现场监测组、实验分析组、质量保证组和后勤保障组。各级组织机构均有明确的分工，协调完成应急监测工作。

6.2.6. 7.2 应急监测方案

若发生事故，应根据事故涉及范围确定监测方案，委托监测站监测。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。

（1）监测项目

环境空气监测：TSP、SO2、NOx、臭气浓度、VOCS。

地表水监测：pH、COD、氨氮、SS、BOD5

（2）监测频次

环境空气：事故发生后尽快进行监测，事故发生1小时内每15分钟取样进行监测，事故后4小时、10小时、24小时各监测一次。

地表水：根据事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每1小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

（3）监测点位

根据事故严重程度和泄漏量大小，大气分别在距离事故源0m、100m、200m、400m不等距离设点，设在污染源的下风向，并在最近的村庄各设一个监测点；无组织排放监测点位应在无组织排放源下风向的单位周界外1m处设置一个监测点。

（4）监测方法

应急监测方法：参考《空气中有害物质测定方法》(第二版)、《水和废水监测分析方法》（第四版）中相关标准执行。

表6.2-20 环境应急监测方案一览表

| 项目 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气排放口 | TSP、SO2、NOx、臭气浓度、非甲烷总烃、VOCS | 事件发生1小时内每15分钟取样进行监测，事故后4小时、10小时、24小时各监测一次 | 根据发生事故的装置确定具体的监测因子 |
|  | 厂界 |  |  |  |
|  | 距离较近的村庄 |  |  |  |
| 废水 | 泄漏口 | pH、氨氮、COD、SS、石油类、BOD5、全盐量 |  |  |

6.2.6. 7. 3应急监测工作程序

1、应急监测程序启动

接到环境污染事故应急救援指挥部下达的应急监测任务后，应急监测分队队长立即按本预案启动应急监测工作程序，下达应急监测预先号令，召集人员，集结待命。

2、应急监测准备

在应急监测队队长、副队长的指挥下，各专业组根据职责和分工，在 15 分钟内做好出发前的一切准备工作。

3、现场采样与监测

应急监测人员进入事故现场警戒区域时，必须根据现场情况和环境污染事故应急救援指挥部的要求进行自身防护。

4、应急监测报告

（1）样品分析结束后，质量保证组对监测数据进行汇总审核，编写应急监测报告。应急监测报告要对应急监测结果、污染事故发生地点、发生时间、污染范围、污染程度进行必要的分析评价和说明，并提出消除或减轻污染危害的措施和建议。

（2）报告由应急监测队副队长审核，并经队长批准后上报环境污染事故应急救援指挥部。

5、跟踪监测

对事故发生后滞留在水体、土壤、作物等环境中短期不易消除、降解的污染物，要进行必要的跟踪监测。

6、应急监测终止

6.2.7风险应急预案

制定应急预案的目的是在发生物料泄漏或爆炸的紧急情况下，为组织和个人提供安全指引，使组织和个人对突发事故具有快速反应和应变处理能力，以最大限度地降低事故造成的财产损失和人员伤亡。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出本项目初步的环境应急预案，建设单位必须在此基础上制定更为详细的应急预案及演练计划，同时本项目的环境应急预案应与济宁市的环境应急预案相衔接。

结合企业实际，补办工程事故应急预案的主要内容见表6.2-21。

表6.2-21 事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 确定生产装置、储罐等为重点防护单元 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设立应急救援指挥部 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 可分为罐区突发事故处理预案、生产区突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处理预案等 |
| 4 | 应急救援保障 | 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具、空气吸收器等，分别布置在各岗位 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 常用应急电话号码：急救中心：120，县消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室主任负责协助进行毒物的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 罐区设隔水围堰，厂区内设置事故池一座，容积不小于480m3，收集事故泄漏时的液体，防止液体外流而造成二次污染。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 当发生泄漏时，应通知附近的村庄撤离、疏散，特别是紧急撤离半径内的村庄进行撤离，同时设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

针对紧急情况的严重程度，应急救援指挥中心应根据具体情况，相应地明确事故的通知范围、应急中心的启动程序、应急力量的出动和设备、物资的调集规模、疏散的范围等，将响应级别划分为3级：

a、三级响应情况

能被一个企业正常可利用资源处理的紧急情况。正常可利用的资源指在该企业范围内可能利用的应急资源，包括人力和物力等。该级别通常由企业应急救援指挥部通知，启动该企业制定的应急预案，由该企业应急指挥建立一个现场指挥部，所需的后勤支持、人员或其他资源增援由企业内部负责解决。

b、二级响应情况

需要应急资源响应的紧急情况。该事故的救援需要有关部门的协作，并提供人员、设备或其他资源。该级响应需要由应急救援指挥中心发出救援指令，并成立现场指挥部来统一指定现场的应急救援行动。

c、一级响应情况

需要上级政府部门资源的紧急情况，或者需要起步区外机构联合起来处理的紧急情况。按程序组建或成立的现场指挥部，可在现场做出保护生命和财产以及控制事态所必需的决定，围绕整个紧急事件的主要决定，通常由上级应急救援指挥中心做出。

6.2.7.1 应急组织方案

事故应急方案框架，又称现场应急计划，是发生事故时应急救援工作的重要组成部分，对防止事故发生、发生事故后有效控制事故、最大限度减少事故造成的损失具有积极的意义。事故应急方案程序具体见图6.2-3。

6.2.7.2 指挥机构

济宁长兴塑料助剂有限公司将成立应急化学品事故应急救援指挥领导小组，由总经理任总指挥，副总经理任副总指挥。在调度室设立危险化学品事故应急救援办公室，负责日常的工作。发生重大事故时，启动应急救援预案，负责通知指挥领导小组所有成员参加事故应急救援处理工作。发生重大事故时，以指挥领导小组为中心，负责公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部设在调度室。

6.2.7. 3 拟建项目应急救援预案体系

针对拟建厂址和生产规模，参考国内外同类生产项目运行情况，建设单位应建立应急救援预案体系，使环境风险应急预案适应本项目各种环境事件及事件次生、伴生环境事件的应急需要。

（1）目的和目标

应急救援预案的目的是要迅速而有效地将事故损失减至最少。应急措施能否有效地实施，在很大程度取决于预案与实际情况的符合与否，以及准备的充分与否。

应急救援预案的总目标是：将紧急事件局部化，如可能并予以消除；尽量缩小事故对人和财产的影响。减低事故后果的手段，包括营救、急救、疏散、切断道路和保卫现场，并立即通知附近居民。

（2）要求与依据

事故一旦发生，应急救援预案就是救援行动的指南。重大事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的重大事故，为加强对重大事故的处理能力所预先制定的事故应急对策。为确保应急行动的准确性，在制定预案时要根据企业事故潜在威胁的情况和现有诸方面救援力量的实际。预案一定要结合实际情况认真细致地考虑各项影响因素，并经演练的实践考验，不断补充、修正完善。

根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围严重后果等分等级地制订相应的预案。为使预案更有针对性和能迅速应用，一般要制订出不同类型的应急预案。如火灾型、爆炸型、泄漏型等。一个单位的不同类型的应急预案要形成统一整体，救援力量要统筹安排。要切合本系统、单位的实际条件制订预案。制订的预案要有权威性各级应急组织职责明确，通力协作。预案要定期演习和复查，要根据实际情况定期检查和修正。应急队伍要进行专业培训。并要有培训记录和档案，应急人员要通过考核证实确能胜任所担负的应急任务后，才能上岗。各专业队平时就要组建落实并配有相应器材。应急器材要定期检查，保证设备性能完好。

（3）应急救援预案的初步构想

根据本项目的实际情况，本项目的重大事故应急救援预案应在项目业主制定的安全管理体制的基础上完善和强化。本次评价根据初步的重大危险事故分析，制定应急预案，供本项目业主及管理部门参考，重大事故应急救援预案应在安全管理中具体化和进一步完善。一个完整的事故应急救援预案由两部分组成：现场应急救援预案和厂外应急救援预案组成。现场和厂外应急救援预案紧急计划应分开，但它们彼此应协调一致，即它们必须是涉及同一估计的紧急情况。现场应急救援预案都是由工厂管理者负责准备，而厂外应急救援预案将责任交给其他单位，如地方政府。

6.2.7.4 报警、通讯联络方式

1、24小时有效报警装置：

公司内危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话线路进行报警，由指挥部根据事态情况向各部门发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

2、24小时内有效的内部、外部通讯联络手段

公司应急救援人员之间采用内部和外部电话线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码的行为。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向安全管理部报告。

6.2.7.5 事故应急处理措施

公司员工实行严格的三级安全教育制度，每年度进行考核，并从班组、车间到企业，实行化学事故预防和应急救援三级管理网络，充分提高职工的自救互救的能力，预防危险化学品事故及事故早发现、早处理技能。

公司已经确定的危险目标均在生产区和储存作业区内，属于禁火区域。危险目标定期进行检查实时监控，一旦发生事故，现场人员迅速汇报指挥部（安全管理部们）并及时投入抢险排除和初期应急处理，防治事故扩大和蔓延。

6.2.7.6 人员疏散方案

接到区域疏散的警报时，区域内的人员迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点集合，从而避免人员伤亡。装置负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

1、事故现场人员的撤离

人员自行撤离到上风口处，由当班班组长负责清点本班人数。当班班长应组织本班人员有秩序地疏散，疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，班长清点人数，并向救援指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺员工的姓名和事故前所处位置等。

2、非事故现场人员紧急疏散

由事故单位负责报警，发出撤离命令，接命令后，当班负责人组织疏散，人员接通知后，自行撤离到上风口处。疏散顺序从最危险地段人员先开始，相互兼顾照应，并根据风向指明集合地点。人员在安全地点集合后，负责人清点人数，并向救援指挥部报告人员情况。发现缺员，应报告所缺人员的姓名和事故前所处位置等。

3、抢救人员在撤离前、撤离后的报告

负责抢险和救护的人员在接指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶扑现场，等候调令，听从指挥。由队长（或者组长）分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，队长必须向指挥部报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单并登记。

抢修（或救护）队完成任务后，队长向指挥部报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，必须做出撤离或继续抢险（或救护）的决定，向抢险（或救护）队下达命令。队长若接撤离命令后，带领抢险（或救护人员）撤离事故点至安全地带，清点人员，向指挥部报告。

4、周边区域的单位、社区人员疏散的方式、方法。

当事故危急周边单位、社区时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送书面警报。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥部亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。在发布消息时，必须发布事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中应明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

6.2.7.7 危险区的隔离

公司发生危险化学品事故时，按危险程度分为三个区域，分别为事故中心区、事故波及区和受影响区。

1、事故中心区：即距离事故现场0~500m区域。此区域为危险化学品浓度指标高，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施和设备的损坏，人员急性中毒的危险。

2、事故波及区：指距离事故现场500~700m区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，造成作用时间长，有可能发生人员或物品的伤害和损坏。

3、受影响区：指事故波及区外可能受影响的区域。该区域可能有从事故中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，划定事故现场隔离区范围。

1、事故中心区以距事故中心约500m道路口上设置红白色相间警戒色带标识，写上“事故处理，禁止通行”字样，在圆周每50m距离上设置一个警戒人员。专业警戒人员（保卫科）必须着正规服装，并佩戴印有“警戒”标识字样的袖套。义务警戒人员必须佩戴印有“警戒”标识字样的袖套。若政府其他部门的人员参与警戒，必须着正规服装。

2、事故波及区以距事故中心约700m道路口上设置红白相间警示色带标识，写上“危险化学品处理，禁止通行”字样，在路口设身着制服带“警戒”标识字样袖套一人。

6.2.7.8 应急预案纲要

制定应急救援预案的目的是为了有效地预防事故发生或者在事故发生后能有效控制事故不再扩大，将事故造成的影响与损失尽可能降低；在重大事故发生后能及时予以控制，防止扩大蔓延，有效地组织抢险和救援。企业对本企业内可能发生危险的场所与部位进行辨识与评估，找出可能造成重大危险事故发生的场所与部位，即重大危险源，并事先对重大事故后果进行预测，依据预测情况制定事故应急救援预案，组织、培训应急救援队伍，配备应急救援器材，以便在事故发生后，能及时按照预定方案进行救援。

本项目应急预案纲要具体见表6.2-22。

表6.2-22  突发事故应急预案纲要一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 装置区、储罐区、邻区 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置及罐区：防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等 |
| 6 | 应急通讯、通知和交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 9 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 12 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理 |
| 13 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

补办项目应急预案框架见图6.2-4。

图6.2-4  应急预案基本框架

6.2.7.9二次污染防范措施

（1）虽然罐体周围设置了满足防火规范要求的防火堤，但当发生有毒有害物质泄漏时，贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料明沟外流，造成二次污染。

（2）罐区一旦发生泄漏，应确保收集的有毒废水停留在防火堤内，待到事故平息后经处理达标后排放。

（3）将收集的泄漏物质由危废资质单位处理、处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水不可随油罐区设置地下消防栓，采用泡沫灭火剂，一旦油罐发生火灾爆炸事故，通过DCS启动泡沫灭火系统，可以有效控制事故事态，尽量减少因火灾造成的危害和环境污染。

（4）火灾爆炸事故后的残液和残渣不得随意排放，应由危废资质单位处理、处置。

# 6.3  小结

补办项目涉及到的危险化学品有一定用量，具有一定的潜在风险性。因此，本项目建设及运行中必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险。为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，必须建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。

为了将事故的危害程度降低到最低限度，本项目在设计、日常生产过程中均应严格要求，并加强生产管理。在落实环境风险防范措施和应急预案的情况下，项目对环境风险影响处于可以接受的范围内。

补办项目设计采取的风险防范措施具体见表6.3-1。

表6.3-1  设计采用风险防范措施一览表

| 序号 | 措施名称 | 防范措施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境风险防范措施 | 启动应急预案，及时组织人群转移，以减少对人群的伤害。 |
| 2 | 水环境风险防范措施 | 1、依托现有工程事故水池。 2、设立完善事故收集系统，保证泄露物料迅速、安全的集中到事故水池 3、建立三级防控体系。 |
| 3 | 防火防爆措施 | 从总平面布置、建/构筑物防火、电气防火、消防系统等方面采取防火、防爆控制措施。 |
| 4 | 防毒措施 | 尽量减少就地操作岗位，使作业人员不接触或少接触有毒物质，防止误操作造成中毒事故。 |
| 5 | 自动报警系统 | 安装可燃、有毒气体检测报警盘、火灾报警盘，一旦发生泄漏，系统自动报警，并立即采取措施。 |
| 6 | 安全管理措施 | 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。 |
| 7 | 应急预案 | 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、应急响应及应急联动、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。 |
| 8 | 环境应急监测方案 | 包括大气环境应急监测、水环境应急监测 |