# 7环境保护措施及其经济技术论证

补办项目废气主要包括PET投料粉尘，预溶釜、醇水分离缓冲罐、乙二醇精馏、蒸馏工段接收罐、醇水分离、回收醇精制真空废气，废水主要包括生活废水、生产废水、真空泵循环水排污水、MVR设备清洗水等；固废主要为乙二醇精制精馏残渣、乙二醇精馏中产生的共沸物、DOTP蒸馏残渣、DOTP硅藻土过滤渣、辛醇精制精馏残渣、废导热油、废盐、废催化剂、废离子交换树脂、污水处理站污泥、生活垃圾等；项目噪声源主要各种规格的各种物料输送泵、空压机等。

本章将在废气、废水、固废、噪声四个方面进行污染防治措施论证。

7.1污染治理措施概况

项目污染防治措施见7.1-1。

表7.1-1  污染防治措施一览表

| 污染因素 |  | 防治措施 | 处理效果 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | ①PET投料时反应釜进行抽真空负压状态下进行投料，投料口散放的粉尘，由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后,由20米高排气筒(1#)排放。 ②预溶釜、蒸馏工段、脱醇醇水分离、乙二醇精馏工段、回收醇精制，是在真空负压下状态下，产生不凝气主要成分为辛醇、乙二醇、DOTP、水蒸汽经真空泵循环水处理+两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇、DOTP在常压状态下，随着喷淋水冷凝入水里，去除率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。 ③酯化醇水分离产生的废气，主要成分为辛醇、乙二醇、DOTP，经过两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。 ④污水处理站各污水处理池加盖密封，收集到的恶臭气体，通过管道集中收集，与工艺废气一起进入 “活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒(2#)排放。 ⑤罐区和危废间无组织排放的废气，一起通过管道收集后采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧” 装置处理（效率98%），处理后由20米高(2#)排气筒排放。 | 补办工程颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段大气污染物最高允许排放浓度限值重点控制区的要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求；乙二醇排放浓度满足《石油化学工业污染物排放限值》（GB31571-2015）表6排放限值要求，乙二醇、辛醇排放速率符合环评计算标准要求；VOCS的排放浓度和速率均满足《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值要求。 氨排放浓度和排放速率满足《有机化工企业污水处理厂（ 站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1要求。 | 80万元 |
| 废水 | 生活废水、生产废水、真空泵循环水排污水 | 补办项目中和废水进入MVR处理系统进行蒸发浓缩除盐，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。 脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水、真空泵循环水排污水先进隔油罐进行除油，然后进入污水处理站生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。 循环排污水和生活污水通过污水管道，排入任城区康达污水处理厂处理。 | 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准以及园区污水处理厂的进水水质标准 | 600万元 |
| 噪声 |  | 选用低噪声设备、优化厂区平面布置、减振、隔声、消音 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 20万元 |
| 固废 |  | 乙二醇精制精馏残渣、乙二醇精馏中产生的共沸物、DOTP蒸馏残渣、DOTP硅藻土过滤渣、辛醇精制精馏残渣、废导热油、废盐、废催化剂、废离子交换树脂，属于危废固废，委托有资质单位进行处理。污水处理站污泥作为一般固废，委托济宁泽众资源综合利用有限公司。生活垃圾由环卫部门定期清运。 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求；危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，对周围环境影响较小。 | 20万元 |

7.2 废气污染防治措施经济技术论证

补办工程产生的废气一是生产过程中PET投料过程中产生的粉尘，预溶釜、醇水分离缓冲罐、乙二醇精馏、蒸馏工段接收罐、醇水分离、回收醇精制真空废气。

7.2.1 生产废气治理措施

1、PET投料过程中产生的粉尘

PET投料时反应釜进行抽真空负压状态下进行投料，投料口散放的粉尘，由集气罩收集后(收集效率90%)通过布袋除尘器除尘(除尘效率99%)后由20米高排气筒(1#)排放。

袋式除尘器具有除尘效率高、能够满足及其严格排放标准的特点，广泛使用于冶金、化工、建材、电力等行业部门的粉尘回收、空气净化等。

2、预溶釜、酯化醇水分离、蒸馏工段、脱醇醇水分离、乙二醇精馏、回收醇精制真空废气

预溶釜、蒸馏工段、脱醇醇水分离、乙二醇精馏工段、回收醇精制，是在真空负压下状态下，产生不凝气主要成分为辛醇、乙二醇、DOTP、水蒸汽经真空泵循环水处理+两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇、DOTP在常压状态下，随着喷淋水冷凝入水里，去除率55%，水喷淋处理后通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒排放。

酯化醇水分离产生的废气，主要成分为辛醇、乙二醇、DOTP，经过两级水喷淋，乙二醇易溶于水吸收率90%，辛醇随着喷淋水冷凝入水里，去除率50%，通过管道收集后进入废气处理装置，采用“除雾器+活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。

3、污水处理站恶臭

污水处理池收集到的恶臭气体采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。同时对产生恶臭的池体进行加盖密封。

①活性炭吸附脱附-催化燃烧

采用活性炭吸附脱附-催化燃烧方式处理，设置3个活性炭吸附单元，一套催化燃烧装置，每个单元交替、轮流进行脱附再生。

活性炭吸附箱体规格2.05m2×1.2m×3= 9.84m3，活性炭填充量4.3立方/次，每个吸附箱风量设计为5000m3/h；催化燃烧装置风量设计为20000m3/h；通过控制时间和脱附周期，将吸附箱进行脱附，活性炭吸附脱附-催化燃烧工艺流程图见图7. 2-1。

图7. 2-1   活性炭吸附脱附-催化燃烧工艺流程图

工艺流程说明：

启动脱附风机，气体经过催化床而被催化床内的电加热器加热，加热后的空气经过气动阀门2进入活性炭床层，吸附饱和后的活性炭在热空气的作用下，有机物质从活性炭表面分离，并随气体一起进入催化床，在催化床内催化剂的作用下分解成 CO2和 H2O，同时放出大量的热，使气体温度进一步提高，高温气体在催化床内的换热器进行部分热量回收后分两部分，一部分通过气动阀门 3 直接排空；另一部分通过气动阀门 2 进入活性炭层，对活性炭循环再生。通过调节气动阀 1、2、3 之间的开度，可让活性炭的脱附温度稳定地维持在一温度范围内。此外，通过控制脱附温度和风机的流量可使再生气体中有机物的浓度控制在一合适的范围内，该浓度燃烧放热的热量可维持系统运行需要的热量，此时，催化床内的电加热可停止，系统利用再生出来的有机物燃烧放热来维持运行，节约运行费用。

②催化净化装置（脱附）原理及吸附器工作过程

催化净化装置内设加热室，启动加热装置，进入内部循环，当热气源达到有机物的沸点时，有机物从活性炭内跑出来，进入催化室进行催化分解成 CO2和 H2O，同时释放出能量，利用释放出的能量再进入吸附床脱附时，此时加热装置完全停止工作，有机废气在催化燃烧室内维持自燃，尾气再生，循环进行，直至有机物完全从活性炭内部分离，至催化室分解，活性炭得到了再生，有机物得到催化分解处理。

催化燃烧：利用催化剂做中间体，使有机气体在较低的温度下，变成无害的水和二氧化碳气体，即：

将饱和的活性炭解析出来的有机气体通过脱附引风机作用送入净化装置，首先通过除尘阻火器系统，然后进入换热器，再送入到加热室，通过加热装置，使气体达到燃烧反应温度，再通过催化床的作用，使有机气体分解成二氧化碳和水，再进入换热器与低温气体进行热交换，使进入的气体温度升高达到反应温度，如达不到反应温度，这样加热系统就可以通过自控系统实现补偿加热，使它完全燃烧，这样节省了能源，废气有效去除率达标排放，符合国家排放标准。工艺流程示意图见图7. 2-2。

图7. 2-2    催化燃烧装置工艺流程示意图

颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段大气污染物最高允许排放浓度限值重点控制区的要求，排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求；乙二醇排放浓度满足《石油化学工业污染物排放限值》（GB31571-2015）表6排放限值要求，乙二醇、辛醇排放速率符合环评计算标准要求；VOCS的排放浓度和速率均满足《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值要求。

氨排放浓度和排放速率满足《有机化工企业污水处理厂（ 站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1要求。

7.2.2 无组织废气治理措施

化工企业无组织排放主要由于原料和产品储运过程中扩散、生产过程中的跑冒滴漏等引起的，即可主要划分为罐区、生产车间以及装卸区无组织排放。为了有效减少有毒有害物质的挥发，拟建项目采取化工企业较为成熟的无组织排放控制措施，并符合《重点区域大气污染防治“十二五”规划》等对有机化工行业挥发性有机物控制的要求：

①储罐区无组织排放的废气全部通过管道连接，进入生产车间废气处理装置采用“活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率98%），处理后由20米高排气筒（2#）排放。

②设计时将各类贮槽采取密封设计，储存过程中尽量减少中间储罐，减少物料的转运次数和周转量。

③强化物料调度手段，尽可能使储罐装满到允许高度，以减少罐内空间，降低物料的挥发损耗。据有关资料介绍，罐内空间每增加一倍，挥发损耗就增加42%。

## 7.2.3 经济可行性分析

补办项目废气治理工程总投资约为80万元，根据同类生产企业类比，补办项目的废气处理措施投资属于中等水平，根据工程分析，该措施可以有效的控制各类废气污染物的排放，具有很好的处理效果，综上所述，补办项目废气治理措施经济上也是可行的。

7.3 废水污染防治措施经济技术论证

7.3.1 废水治理措施

补办项目废水主要分为生活废水、生产中和废水、脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水、真空泵循环水排污水等，不同种类废水水质情况见表7.3-1。

表7.3-1  产生废水水质情况一览表

| 来源 | 废水量 |  | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a |  | 产生量（t/a） | 产生浓度 |
| 中和废水 | 22.388 | 6716.4 | PH | — | 10.81 |
|  |  |  | COD | 58.50 | 8.71×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 23.44 | 3.49×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.36 | 54 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.012 | 1.85 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.03 | 4.52 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 214.9 | 32000mg/ |
| 脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水 | 7.695 | 2308.5 | PH | — | 7.32 |
|  |  |  | COD | 9.33 | 4.04×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 3.83 | 1.66×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.13 | 58 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.013 | 5.5 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.014 | 6.2 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 1.02 | 444 mg/l |
| 真空泵循环排污水 | 69.93 | 20979 | PH | — | 6.33 |
|  |  |  | COD | 111.40 | 5.31×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 44.475 | 2.12×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.201 | 9.6 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.382 | 18.2 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.088 | 4.2 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 6.986 | 333 mg/l |
| 废气喷淋循环排污水 | 2.475 | 742.5 | PH | — | 6.97 |
|  |  |  | COD | 3.08 | 4.15×103 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 1.24 | 1.67×103 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.007 | 9.8 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.016 | 22.1 mg/l |
|  |  |  | 石油类 | 0.003 | 4.6 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 0.036 | 48 mg/l |
| 循环冷却排污水 | 120 | 36000 | COD | 1.8 | 50 mg/l |
|  |  |  | SS | 2.88 | 80 mg/l |
|  |  |  | 全盐量 | 36 | 1000 mg/l |
| 生活污水 | 1.28 | 384 | COD | 0.13 | 350 mg/l |
|  |  |  | BOD5 | 0.099 | 260 mg/l |
|  |  |  | 氨氮 | 0.0096 | 25 mg/l |
|  |  |  | SS | 0.0768 | 200 mg/l |

补办项目中和废水，先泵入酸析釜，加入硫酸，反应过滤得有机酸（主要为对苯二甲酸，和辛醇反应生成DOTP），过滤的硫酸钠盐水进入MVR处理系统进行蒸发浓缩除盐。产生的蒸汽冷凝水进入厂区污水处理站厌氧+好氧生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水、真空泵循环水排污水77.85 m3/d，先进隔油罐进行除油，然后进入污水处理站厌氧+好氧生化系统进行处理，处理后经厂区污水管网收集送任城区康达污水处理厂处理。

循环排污水和生活污水通过污水管道，排入任城区康达污水处理厂处理。

7.3.2废水依托厂区污水处理站处理可行性论证

补办项目废水依托厂区污水处理站处理的可行性如下：

（1）补办项目排水水质能够满足污水处理站进水要求

补办工程废水与现有工程废水进水的水质见表7.3-1污水处理站进水水质情况一览表，补办工程废水水质能够满足污水处理站进水水质要求。

表7.3-1  污水处理站进水水质情况一览表

| 废水来源 | 废水量m3/d | COD mg/L | BOD5 mg/L | 氨氮 mg/L | SS mg/L | 全盐量 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补办项目中和废水 | 22.388 | 8710 | 3490 | 1.85 | 54 | 32000 |
| 污水处理站酸析设计进水 | 50 | 10000 | 4500 | 2 | 60 | 32000 |
| 补办项目脱醇醇水分离废水、真空泵循环水 | - | 4569 | 1851 | 10.96 | 37.57 | 399 |
| 污水处理站生化系统设计进水 | 400 | 5000 | 2000 | 20 | 60 | 600 |
| 园区污水处理厂接管标准 | - | ≤350 | ≤55 | ≤25 | ≤300 | - |

（2）污水处理站运行稳定达标

由于补办项目污水处理工艺进行改造，总排口的水质按污水处理设计出水水质情况见表7.3-2。

表7.3-2   厂区总排口排放情况

| 废水量 | 检验项目 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 223.77 m3/d，67130.4 m3/a | pH值 | 6-9 | - |
|  | 氨氮 | 2.3 mg/L | 0.15t/a |
|  | 化学需氧量 | 240 mg/L | 16.11t/a |
|  | 五日生化需氧量（BOD5） | 53 mg/L | 3.56t/a |
|  | 悬浮物 | 5 mg/L | 0.34t/a |
|  | 全盐量 | 600 mg/L | 40.28t/a |

废水处理站出水满足本项目的进水接管要求后进入园区污水处理厂处理。

（3）污水处理站剩余容量可接纳拟建项目废水

现有工程中和废水量为4.019 m3/d，补办工程中和废水量为22.388 m3/d，两个项目的废水分别进加入硫酸进行酸析处理，将过滤得的硫酸钠盐水26.05m3/d，储存于1000 m3的储罐中，MVR废水处理系统处理量5t/h，每月启动MVR集中处理一次，一次处理时间为7天， MVR废水处理系统完全可以满足现有及补办项目需求。

现有污水处理站生化系统设计处理能力为400m3/d，目前现有工程处理水量为20.27m3/d，补办工程生产废水产生量为91.17m3/d，厂区现有污水处理站完全可以满足本项目需求。

综合上述分析可知，补办项目依托现有污水处理站处理废水技术可靠，废水处理措施可行。

7.3.3污水处理工艺

1、厂区污水处理工艺

厂区污水处理工艺流程图见图7.3-1。

酯化脱醇废水、回收醇精馏废水、真空泵循环废水

DOTP中和废水

酸析

中和调节

MVR

隔油罐

中和曝气池

浮油回收

MVR蒸汽冷凝水

对苯二甲酸回收利用

不凝气进入废气处理系统

废盐委托有资质单位进行处理

水解酸化池

厌氧罐

厌氧沉淀池

生化污泥

好氧池

排放池

图7.3-1   污水处理工艺流程图

MVR工作原理：MVR是机械式蒸汽再压缩技术(mechanical vapor recompression )的简称，是利用蒸发系统自身产生的二次蒸汽及其能量，经蒸汽压缩机压缩做功，提升二次蒸汽的热能，如此循环向蒸发系统供热，从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。

蒸发器其工作过程是将低温位的蒸汽经压缩机压缩，温度、压力提高，热焓增加，然后进入换热器冷凝，以充分利用蒸汽的潜热。除开车启动外，整个蒸发过程中无需生蒸汽。从蒸发器出来的二次蒸汽，经压缩机压缩，压力、温度升高，热焓增加，然后送到蒸发器的加热室当作加热蒸汽使用，使料液维持沸腾状态，而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样，原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用，回收了潜热，又提高了热效率，生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便，经常使用单效离心再压缩器，也可以是高压风机或透平压缩器。这些机器在1:1.2到1:2压缩比范围内其体积流量较高。对于低的蒸发速率，也可用活塞式压缩机、滑片压缩机或是螺杆压缩机。蒸发设备紧凑，占地面积小、所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽、供水能力不足、场地不够的现有工厂，特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合，可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。

溶液在一个降膜蒸发器里，通过物料循环泵在加热管内循环。初始蒸汽用新鲜蒸汽在管外给热，将溶液加热沸腾产生二次汽，产生的二次汽由涡轮增压风机吸入，经增压后，二次汽温度提高，作为加热热源进入加热室循环蒸发。正常启动后，涡轮压缩机将二次蒸汽吸入，经增压后变为加热蒸汽，就这样源源不断进行循环蒸发。蒸发出的水分最终变成冷凝水排出。

酯化和脱醇、回收醇精馏、真空泵循环废水进入隔油罐隔油后，进入酸化沉淀罐调节PH=3-4，析出二甲酸，析出的二甲酸进入板框压滤机压滤后回用。酸析反应器上部清水进入中和池，调PH至中性后进入水解酸化池。通过水解酸化作用打破大分子链，去除一部分有机物。水解后的废水经泵提升进入厌氧反应器。在厌氧菌的作用下，进一步去除大部分的有机物。厌氧出水进入厌氧沉淀池，上清液进入SBR池进行好氧处理，进一步去除剩余的有机物，SBR池出水达标排放。

厌氧沉淀池污泥可回流至厌氧反应器内，多余也可排放至污泥浓缩池。

生化污泥部分回流，剩余污泥排入污泥浓缩池，污泥浓缩池起暂时存贮生化剩余污泥和降低污泥含水率的作用。污泥定期用板框过滤机压滤处理。

2、园区污水处理厂处理工艺

目前，2.5万吨/日污水处理厂已投入使用，工业废水全部集中收集后排入园区中南部的污水处理厂，工业废水凡含有毒、有害及不易生物降解物质的，不允许直接排入污水管网，必须自行处理后，达到环保部门指定的标准后方可排入。厂区内部初期雨水纳入污水处理系统，在每个厂区雨水排放口接入市政污水管之前设置一座溢流井。

污水处理厂的来水主要为园区内企业生产废水和二十里铺居民区生活污水。鉴于生活污水所占比重较小，为节省工程投资，生活污水不单独设置预处理构筑物，与园区企业生产废水同用一套预处理构筑物。经过企业预处理后的污水同生活污水一起流经粗格栅渠，经提升泵提升进入细格栅渠和曝气沉砂池进行预处理，去除污水中的大块漂浮物和无机沙粒。经过预处理后的污水进入絮凝沉淀池，再次投加絮凝剂聚铁和PAM，进一步去除水中悬浮物和化学除磷，处理后水进入曝气生物滤池进行脱氮反应，向曝气生物滤池内投加营养盐和进行曝气，通过微生物膜降解有机污染物质；曝气生物滤池出水进入二次提升泵站，经提升泵提升至Fenton反应池，通过调节PH值，投加H2O2和FeSO4试剂，进行Fenton反应，进一步降解水中难生化降解的有机物质；经过Fenton反应的污水进入絮凝沉淀池，通过投加PAM，去除污水中悬浮物和沉淀物；沉淀池上清液进入V型滤池进一步去除污水中的悬浮物，从而进一步去除部分有机污染物；滤池出水进入消毒池，通过向消毒池中投加二氧化氯液体进行杀菌消毒，消毒后的污水排至园区附近人工湿地进一步处理后经秦河汇入京杭大运河，最终进入微山湖。污水处理工艺流程见图7.6-2，设计进出水水质见表7.3-3。

图7.6-2 污水处理工艺流程图

表7.3-3  污水处理厂设计进出水水质（单位：mg/L，PH除外）

| 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 350 | 55 | 300 | 25 | 4 | 35 | 6-9 |
| 设计出水水质 | 50 | 10 | 10 | 5（8） | 0.5 | 15 | 6-9 |
| GB18918-2002一级A标准 | 50 | 10 | 100 | 5（8） | 0.5 | 15 | 6-9 |

污水厂自进水调试运行以来，废水处理量约19500m3/d，处理系统、设备运行逐渐平稳正常，满足设计要求和生产需要。污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)中规定的一级A排放标准要求。

3、目前污水处理厂实际运行情况

园区污水处理厂处理规模为2.5 万m3/d，根据2018年1月~2018.8月的在线监测数据，现日均处理水量为8353 m3/d，完全能接纳本项目产生的废水。

表7.3-4	污水处理厂运行情况一览表

| 时间 | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 废水排放量 (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 |  |
|  | (mg/l) | (t) | (mg/l) | (t) |  |
| 2018.1 | 19.9 | 5.01 | 0.266 | 0.0675 | 248411 |
| 2018.2 | 17.5 | 3.79 | 1.11 | 0.148 | 216785 |
| 2018.3 | 19.3 | 4.46 | 0.193 | 0.0457 | 236254 |
| 2018.4 | 20.8 | 5.14 | 0.229 | 0.0559 | 253251 |
| 2018.5 | 22.7 | 5.62 | 0.156 | 0.0306 | 253641 |
| 2018.6 | 15.2 | 3.81 | 0.142 | 0.0271 | 228659 |
| 2018.7 | 16.4 | 4.33 | 0.117 | 0.0287 | 272429 |
| 2018.8 | 15.6 | 4.54 | 0.171 | 0.0513 | 295194 |

园区污水处理厂现实际运行中出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求，剩余处理能力16647m3/d以上，污水处理厂余量完全能够接纳本项目废水。

7.4 固体废物处置措施

1、乙二醇精制精馏残渣S1

乙二醇精制残渣主要成分含乙二醇及杂质，属于《国家危险废物名录》（2016年）中“危废代码为HW11精（蒸）馏残渣-非特定行业-900-013-11”，其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物，收集后委托有资质部门处理。

2、乙二醇精馏中产生的共沸物S2

乙二醇精馏中产生的辛醇和乙二醇共沸物，属于《国家危险废物名录》（2016年）中“危废代码为HW11精（蒸）馏残渣-非特定行业-900-013-11”，其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物，收集后委托有资质部门处理。

3、DOTP蒸馏残渣S3

DOTP蒸馏残渣主要成分含辛醇、DOTP，属于《国家危险废物名录》中“危废代码为“HW13有机树脂类废物-合成材料制造-265-103-13-树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣”，收集后委托有资质部门处理。

4、DOTP硅藻土过滤渣S4

DOTP压滤残渣主要成分含DOTP、硅藻土，属于《国家危险废物名录》中“危废代码为“HW13有机树脂类废物-合成材料制造-265-103-13-树脂、乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣”，收集后委托有资质部门处理。

5、辛醇精制精馏残渣S5

辛醇精制残渣主要成分含辛醇及杂质，属于《国家危险废物名录》中“危废代码为HW11精（蒸）馏残渣-非特定行业- 900-013-11”，其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物，收集后委托有资质部门处理。

6、废导热油

电导热油炉每5年需要处理更换一次导热油，厂区导热油炉1台，每次更换废导热油产生量约为30t /5年，属于危废HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-249-08，委托有资质的危废处置单位处置。

7、污水处理站污泥

污水处理站污水处理生化污泥产生量6t/a，作为一般固废，委托济宁泽众资源综合利用有限公司。

8、MVR废水处理结晶废盐

MVR废水处理结晶出来的废盐，产生量为214.8t/a。根据《国家危险废物名录（2016）》中规定的危险废物，废物类别HW06废有机溶剂及含有机溶剂废物，废物代码为900-410-06，委托有资质单位处置。

9、催化燃烧装置产生的废催化剂

催化燃烧装置用贵金属钯、铂镀在蜂窝陶瓷载体上作催化剂，循环使用，每3年需要更换一次，产生的废催化剂的量为0.5t/3年，属于危废，代码为HW50废催化剂。

10、废离子交换树脂

软化水设备离子交换产生的废离子交换树脂，每3年更换一次，一次0.3t。属于危废，代码为HW13有机树脂类非特定行业900-015-13。

11、办公生产区的生活垃圾

补办项目新增劳动定员20人，按每人0.5kg/d计，产生生活垃圾3.0t/a，为一般固废，委托当地环卫部门定期处理，不外排。

经采取上述措施后，本工程产生的固体废物能够得到妥善处理或处置。

1、危险废物收集污染防治措施分析

危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

2、危险废物暂存污染防治措施分析

危险废物应尽快送往委托资质单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点：

①贮存场所应符合GB18597-2001中贮存控制标准，有符合要求的专用标志。

②贮存区内禁止混放不相容危险废物。

③贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。

④贮存区符合消防要求。

⑤贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。

⑥基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

⑦存放容器应设有防漏裙脚或储漏盘。

⑶危险废物运输污染防治措施分析

3、危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

在厂区西侧综合仓库设置危险废物临时存放间1座，产生的危险废物在企业内桶装收集后，交由资质单位处置，年处理费用约20万元，经济上可行。

综上所述，本项目产生的固废委托有资质单位进行处理，技术上合理，经济上可行，确保不造成固体废物的二次污染。

7.5 噪声治理措施技术经济论证

项目噪声源主要各种物料输送泵、空压机等。噪声源数量较多，噪声类型主要是机械设备噪声和空气动力噪声，以中、低频为主。为了改善环境，控制动力设备产生的噪声在标准允许范围内，设计在设备选型上，应选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪音措施，如操作间做吸音隔音处理；在厂房总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距，厂区周围及高噪音车间通过植物降噪音等；在厂房建设时，尽量避免空洞的存在，保证厂房的隔音量。经预测，经厂房阻隔，衰减至厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

噪声治理要从噪声源做起，首先要从设备选型、设备的合理布置等方面考虑，设计中尽量选用低噪声设备，对噪声较高的设备采用集中布置在隔声厂房内，或设隔音罩、消音器、操作岗位设隔音室等措施，震动设备设减震器。

具体措施如下：

（1）循环水泵的噪声较大，应设单独的机房，没有生产工人在此长时间操作，压缩机房隔声可使其噪声影响减至 85dB(A)。

（2）泵房内，泵的开停及调节都在控制室内自动进行，隔离后泵类的噪声不会对周围环境造成影响。

（3）车间墙体、门窗采取隔声设计，并安装了基础减震措施，其声源强度明显下降。

（4）设备安装时，采用基础减振、柔性接口降低噪音；同时采取合理布局、车间内壁安装吸声材料、门窗双层隔声等多种控制噪声的措施，尽量减少对周围环境的影响。

（5）根据地形特点、空闲地面积大小和厂房布置情况采取乔木林带，绿篱墙，厂区道路两旁布置行道树，小块草坪和花坛等多种形式，尽可能利用厂区内的空地进行绿化。搞好绿化即可以降低对周围环境的噪声污染，又能净化与美化环境，改善微小气候。

（6）强化生产管理：确保各类防止措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。

本工程噪声经上述治理后，经沿途建筑物和树木的屏障作用，加之噪声随距离的增大而自然衰减，噪声传至厂界可降至白天65dB(A)，夜间55 dB(A)以下，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。本项目所采取的降噪措施均较常规，在实践中证明效果很好，从经济和技术上是可行的。

7.6 小结

由上分析可知，本项目环保治理技术成熟先进，运行成本较低，能够保证治理设施长期稳定运行。项目投产后，应加强生产管理，尤其是对环保设施的管理，建立完善环保管理机构，使各项工艺操作指标达到设计要求，确保环保设施正常运行，发挥其最大的环境污染控制效益，使本项目所产生的污染降至最低限度。