8 土壤环境影响评价

- 8.1土壤质量现状评价

土壤是环境的重要组成要素，和水、大气、生物等环境要素之间经常互为外

在条件、互相作用、互相影响。由前面分析可知，该项目运营过程中对土壤环境的影响主要表现为产生的污水、各种危废等污染物对土壤环境的污染，可对土壤的化学、生物性质等方面造成影响。

- 8.1.1  土壤环境监测结果

- 1、监测点位

为了解补办项目所在地土壤环境质量现状，本次环评布设1个土壤质量监测点位，设置情况见表8.1-1和图8.1-1。

| 点位 | 监测点 | 功能意义 | 执行标准 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 补办项目厂区内 | 补办项目厂址土壤质量现状值 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018） | GB36600-2018 表1 中的45项全部检测 |

表8.1-1   土壤环境质量现状监测点一览表

2、监测时间及频率

采样时间：2018年11月20日；监测频率：监测一次。

监测单位：青岛京诚检测科技有限公司

3、监测项目和监测方法

根据《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），确定土壤监测项目为：汞、砷、铅、铜、镍、镉、萘、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、䓛、茚并[1,2,3-cd]芘、苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、二氯甲烷、1,1.1-三氯乙烷、1,1.2-三氯乙烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯化碳、四氯乙烯、乙苯、1,1.1.2-四氯乙烷、1,1.2.2-四氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2.3-三氯丙烷、1,2-二氯丙烷、苯乙烯、反1,2-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、氯甲烷、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、2-氯酚、硝基苯共45项。

监测分析方法及依据见表8.1-2。

表8.1-2   监测分析方法一览表

| 序号 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光光度计 BJT-YQ-269 | 0.002mg/kg |
| 2 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光光度计 BJT-YQ-269 | 0.01mg/kg |
| 3 | 铅 | 王水回流消解原子吸收法-火焰原子吸收法 | NY/T 1613-2008 | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 5.0mg/kg |
| 4 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 1.0mg/kg |
| 5 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 5.0mg/kg |
| 6 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 0.01mg/kg |
| 7 | 萘 | 液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 BJT-YQ-080-01 | 0.0012mg/kg |
| 8 | 苯并（a）蒽 | 液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 BJT-YQ-080-01 | 0.0012mg/kg |
| 9 | 苯并(a)芘 | 液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 BJT-YQ-080-01 | 0.0016mg/kg |
| 10 | 苯并（b）荧蒽 | 液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 BJT-YQ-080-01 | 0.0020mg/kg |
| 11 | 苯并（k）荧蒽 | 液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 BJT-YQ-080-01 | 0.0016mg/kg |
| 12 | 二苯并（a,h）蒽 | 液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 BJT-YQ-080-01 | 0.0020mg/kg |
| 13 | 䓛 | 液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 BJT-YQ-080-01 | 0.0012mg/kg |
| 14 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 液相色谱法 | HJ 784-2016 | 液相色谱仪 BJT-YQ-080-01 | 0.0020mg/kg |
| 15 | 苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.9μg/kg |
| 16 | 甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.3μg/kg |
| 17 | 对二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 18 | 间二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 19 | 邻二甲苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 20 | 二氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.5μg/kg |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.3μg/kg |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 23 | 1,1-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 24 | 1,2-二氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.3μg/kg |
| 25 | 氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.0μg/kg |
| 26 | 三氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.1μg/kg |
| 27 | 三氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 28 | 四氯化碳 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.3μg/kg |
| 29 | 四氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.4μg/kg |
| 30 | 乙苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 31 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 32 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 33 | 1,1-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.0μg/kg |
| 34 | 1,2,3-三氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 35 | 1,2-二氯丙烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.1μg/kg |
| 36 | 苯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.1μg/kg |
| 37 | 反-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.4μg/kg |
| 38 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.3μg/kg |
| 39 | 氯甲烷 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.0μg/kg |
| 40 | 氯苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.2μg/kg |
| 41 | 1,2-二氯苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.5μg/kg |
| 42 | 1,4-二氯苯 | 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 1.5μg/kg |
| 43 | 2-氯酚 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.06mg/kg |
| 44 | 硝基苯 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.09mg/kg |
| 45 | 苯胺 | 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 气相色谱质谱联用仪 BJT-YQ-178 | 0.012mg/kg |
| 46 | 铬（六价） | 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 | HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计 BJT-YQ-074 | 2mg/kg |

4、监测结果

监测结果见表8.1-3。

表8.1-3   监测结果表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-11-20 | 1#项目厂址 | 汞 | 0.029 mg/kg |
|  |  | 砷 | 5.41 mg/kg |
|  |  | 铅 | 29.6 mg/kg |
|  |  | 铜 | 23.2 mg/kg |
|  |  | 镍 | 21.7 mg/kg |
|  |  | 镉 | 0.06 mg/kg |
|  |  | 萘 | 未检出mg/kg |
|  |  | 苯并（a）蒽 | 0.0024 mg/kg |
|  |  | 苯并(a)芘 | 0.0030 mg/kg |
|  |  | 苯并（b）荧蒽 | 未检出mg/kg |
|  |  | 苯并（k）荧蒽 | 未检出mg/kg |
|  |  | 二苯并（a,h）蒽 | 未检出mg/kg |
|  |  | 䓛 | 0.0033mg/kg |
|  |  | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 未检出mg/kg |
|  |  | 苯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 甲苯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 对二甲苯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 间二甲苯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 邻二甲苯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 二氯甲烷 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | 未检出μg/kg |
|  |  | 氯乙烯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 三氯甲烷 | 1.8μg/kg |
|  |  | 三氯乙烯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 四氯化碳 | 未检出μg/kg |
|  |  | 四氯乙烯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 乙苯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | 未检出μg/kg |
|  |  | 苯乙烯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 氯甲烷 | 未检出μg/kg |
|  |  | 氯苯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,2-二氯苯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 1,4-二氯苯 | 未检出μg/kg |
|  |  | 2-氯酚 | 未检出mg/kg |
|  |  | 硝基苯 | 未检出mg/kg |
|  |  | 苯胺 | 未检出mg/kg |
|  |  | 铬（六价） | 未检出mg/kg |

- 8.1.2 现状评价

8.1.2.1 评价标准

1#监测点用地为工业用地，评价标准执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) 表1 第二类用地筛选值。

表8.1-4   土壤评价标准一览表(单位:mg/kg)（建设用地）

| 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》表1 第二类用地筛选值（单位：mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |
| 1 | 砷 | 60 | 16 | 二氯甲烷 | 616 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 2 | 镉 | 65 | 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 3 | 六价铬 | 5.7 | 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 4 | 铜 | 18000 | 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 5 | 铅 | 800 | 20 | 四氯乙烯 | 53 | 35 | 硝基苯 | 76 |
| 6 | 汞 | 38 | 21 | 1,1,1,-三氯乙烷 | 840 | 36 | 苯胺 | 260 |
| 7 | 镍 | 900 | 22 | 1,1,2,-三氯乙烷 | 2.8 | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 38 | 苯并（a）蒽 | 15 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 39 | 苯并（a）芘 | 1.5 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 26 | 苯 | 4 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 27 | 氯苯 | 270 | 42 | 䓛 | 1293 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 43 | 二苯并[α、h]蒽 | 1.5 |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | 596 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | 54 | 30 | 乙苯 | 28 | 45 | 萘 | 70 |

8.1.2.2 评价方法

⑴单因子指数法

采用单因子指数法进行现状评价。计算公式为：

式中：Si——污染物单因子指数；

Ci——i污染物的浓度值，mg/kg；

Csi——i污染物的评价标准值，mg/kg。

8.1.2.3 评价结果

土壤现状评价结果见表8.1-5。

表8.1-5    土壤现状评价结果表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-11-20 | 1#项目厂址 | 汞 | 0.00076 |
|  |  | 砷 | 0.09 |
|  |  | 铅 | 0.037 |
|  |  | 铜 | 0.0013 |
|  |  | 镍 | 0.024 |
|  |  | 镉 | 0.0009 |
|  |  | 萘 | 0.000009 |
|  |  | 苯并（a）蒽 | 0.00016 |
|  |  | 苯并(a)芘 | 0.002 |
|  |  | 苯并（b）荧蒽 | 0.00007 |
|  |  | 苯并（k）荧蒽 | 0.000005 |
|  |  | 二苯并（a,h）蒽 | 0.00067 |
|  |  | 䓛 | 0.0000026 |
|  |  | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 0.000067 |
|  |  | 苯 | 0.00024 |
|  |  | 甲苯 | 0.00000054 |
|  |  | 对二甲苯 | 0.0000011 |
|  |  | 间二甲苯 | 0.0000011 |
|  |  | 邻二甲苯 | 0.0000011 |
|  |  | 二氯甲烷 | 0.0000012 |
|  |  | 1,1,1-三氯乙烷 | 0.00000077 |
|  |  | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.00043 |
|  |  | 1,1-二氯乙烷 | 0.00013 |
|  |  | 1,2-二氯乙烷 | 0.00013 |
|  |  | 氯乙烯 | 0.0012 |
|  |  | 三氯甲烷 | 0.002 |
|  |  | 三氯乙烯 | 0.00021 |
|  |  | 四氯化碳 | 0.00023 |
|  |  | 四氯乙烯 | 0.000013 |
|  |  | 乙苯 | 0.000021 |
|  |  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.00006 |
|  |  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.000088 |
|  |  | 1,1-二氯乙烯 | 0.0000076 |
|  |  | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012 |
|  |  | 1,2-二氯丙烷 | 0.00011 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.00000043 |
|  |  | 反-1,2-二氯乙烯 | 0.000013 |
|  |  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0000011 |
|  |  | 氯甲烷 | 0.000014 |
|  |  | 氯苯 | 0.000002 |
|  |  | 1,2-二氯苯 | 0.0000013 |
|  |  | 1,4-二氯苯 | 0.000038 |
|  |  | 2-氯酚 | 0.000013 |
|  |  | 硝基苯 | 0.00059 |
|  |  | 苯胺 | 0.000023 |
|  |  | 铬（六价） | 0.175 |

注：未检出按检出限一半计

由上表可见，补办项目厂区土壤各监测因子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018) 表 1第二类用地筛选值要求。说明补办项目厂区土壤环境质量现状良好。

- 8.2  土壤环境影响分析

- 8.2.1  补办项目对土壤环境的污染

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过多种途径进入土壤，

其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。 土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

补办项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下四种：

（1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，各种大气飘尘(包括重金属、非金属有毒有害物质及放射性散落物)等降落地面，会造成土壤的多种污染，拟建工程排放的大气污染物主要是辛醇、乙二醇等挥发性有机物，它们降落到地表可破坏土壤肥力与生态系统的平衡，但因项目在生产过程中通过采取“活性碳吸附脱附+催化燃烧”装置处理（效率90%）等措施， 外排废气中的辛醇、乙二醇排放量很少，对环境空气质量影响很小，因此其对土壤环境几乎无影响。

（2）水污染型：拟建项目生产废水、生活污水分类收集，经厂区污水处理站预处理后通过管道排到园区污水处理厂处理，因此水污染对周围土壤环境造成影响很小。

（3）固体废物污染型：拟建项目危废暂存间的固废、污水处理站污泥等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

- 8.2.2  土壤污染的控制措施

项目建成后，为防止产生的污染物对土壤的污染，厂区应采取如下措施：

（1）危险废物严格按要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃；企业应及时联系危废处理厂家回收，在厂家未回收期间，应集中收集，专人管理，集中贮存， 厂内应建设危险废物周转贮存设施， 各类危险废物按性质不同分类进行贮存。临时危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求。贮存场所要防风、防雨、防晒，并设计建造径流疏导系统、泄漏液体收集装置，在厂区内应避开易燃、易爆危险品仓库、高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少 1m 厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s，或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。污泥在送有资质的危废处理单位处理前，可暂存在污泥干化池中，设施应符合上述要求。

（2）控制补办项目“三废”的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物质；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量要求。

（3）为了防止补办项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位对各水池、污水处理设施、事故池、围堰等采取防渗措施，具体如下：对厂区的道路、地面等进行硬化处理，防止废水发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染地下水环境，另外，严格按照厂区的绿化方案进行喷洒绿化，对于所有的输水管道、贮水池、污水处

理设施、事故池、围堰等均采取了防渗措施，如对地面进行碾压、夯实，并在地

下设置防渗塑料等，管道材料使用防腐材料，防止具有腐蚀性的液体泄漏污染地

下水，以保护厂址附近的土壤。

（4）在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。