# 8  声环境影响评价

## 8.1 声环境现状监测与评价

### 8.1.1 厂址周围声环境概况及主要噪声源

拟建项目位于泗水海螺厂区预留空地内。目前厂址周边200m范围内均为空地。

无其它工业噪声源。厂址周围主要噪声源为海螺水泥厂生产设备噪音以及车辆运输的交通噪声。

2018年5月26日济宁瑞康环境监测评价有限公司对现有厂区各厂界的噪声进行了监测数据，具体数据分析如下：

### 8.1.2 声环境现状监测

1、监测布点

在现有厂区周围噪声影响较大的边界各布设4个监测点，监测布点情况详见表8.1-1和图5.1-1。

表8.1-1  噪声现状监测结果表       单位：dB（A）

| 序号 | 监测点 | 设置意义 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 厂区东边界 | 厂界噪声 |
| 2# | 厂区南边界 | 厂界噪声 |
| 3# | 厂区西边界 | 厂界噪声 |
| 4# | 厂区北边界 | 厂界噪声 |

2、监测项目

测量等效连续A声级LAeq

3、监测时间与频率

2018年5月26日由济宁瑞康环境监测评价有限公司进行现场监测，监测1天，昼间和夜间各一次。

4、监测结果

监测结果如表8.1-2所示。

表8.1-2  噪声环境现状监测一览表

| 监测日期 | 监测时间 | 监测结果（LAeq） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#东边界 | 2#南边界 | 3#西边界 | 4#北边界 |
| 2018.5.26 | 昼间 | 57.6 | 58.8 | 55.4 | 57.6 |
|  | 夜间 | 47.2 | 46.8 | 45.3 | 46.5 |

### 8.1.3 声环境现状评价

1、评价标准

根据本项目执行标准，拟建项目厂区各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

采用超标值法对等效连续A声级LAeq进行评价，计算公式如下：

P=LAeq−Lb

式中：P—超标值，dB（A）；

LAeq—测点等效A声级，dB（A）；

Lb—噪声评价标准，dB（A）。

3、评价结果

评价结果如表8.1-3所示。

表8.1-3  声环境现状评价结果一览表

| 监测日期 | 监测点位 | 昼间（dB） |  |  | 夜间（dB） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq | Lb | P | LAeq | Lb | P |
| 2018.5.26 | 1# | 57.6 | 60 | -2.4 | 47.2 | 50 | -2.8 |
|  | 2# | 58.8 |  | -1.2 | 46.8 |  | -3.2 |
|  | 3# | 55.4 |  | -4.6 | 45.3 |  | -4.7 |
|  | 4# | 57.6 |  | -2.4 | 46.5 |  | -3.5 |

由表8.1-3可以看出，现有厂区各厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，表明项目区域声环境质量较好。

## 8.2 声环境影响预测与评价

本项目运营后主要噪声源为流动声源和固定声源两大类。

### 8.2.1 流动噪声源环境影响评价

#### 8.2.1.1流动声源的分类及声级强度

拟建项目危险废物运输新设置多种交通工具，包括装载车、洒水车以及自卸车等，均属于流动噪声源。

机动车辆是一个综合噪声源，其行驶噪声和车辆的行驶档位与车速相关，一般地说，车辆运行除特殊情况外，某一车速总有一定的档位，因此又常用车速来确定车辆整车行驶噪声。

各类型机动车辆的噪声级可由下式推算：L=a+bV

式中：V——车速，场内车辆车速，取30-40km/h；

a、b——车辆声功率级和车辆类型系数（加速情况）。

#### 8.2.1.2预测模式

对于本次流动声源影响分析，由于车流量很小，敏感点距声源较远，故将机动车辆噪声看作点声源。

#### 8.2.1.3预测结果

本工程运输车辆噪声预测结果见表8.2-1。

表8.2-1  运输车辆影响预测一览表

| 运输机械 | 预测值（dB(A)） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20m | 50m | 100m |
| 装载机 | 64.0 | 56.0 | 50.0 |
| 洒水车 | 59.0 | 51.0 | 45.0 |
| 自卸车 | 64.0 | 56.0 | 50.0 |

#### 8.2.1.4影响分析

当作业区内的流动声源经过各厂界附近时，对厂界的噪声影响较为明显。考虑到流动声源具有间歇性，且拟建工程将在厂区四周建设有绿化隔离带，这对噪声扩散起到阻隔作用，同时拟建项目厂区周围200m范围内除本工程管理区外无其它噪声敏感点，因而流动声源噪声对周围居民的正常生活影响较小。

### 8.2.2 固定噪声源源强确定

本项目新增加的稳态噪声源主要包括废液暂存区泵类、固态/半固态废弃物车间泵类、飞灰车间的输送系统以及主厂房风机等。声源噪声级一般在70~90dB(A)之间，各类噪声源基本情况见表8.2-2。

表8.2-2  主要新增固定噪声源基本情况表

| 位置 | 噪声源 | 噪声源强 | 声源数量 | 采取措施 | 降噪效果 | 降噪后的源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废液暂存区 | 离心泵 | 80~90 | 2 | 厂房减振、隔声 | 20 | ≤65 |
|  | 隔膜泵 | 80~90 | 4 | 厂房减振、隔声 | 20 |  |
| 固态/半固态废弃物车间 | 破碎机 | 85~95 | 1 | 厂房隔声 | 15 | ≤70 |
|  | 搅拌装置 | 80~95 | 1 | 厂房隔声 | 15 |  |
|  | 泵送装置 | 80~90 | 1 | 厂房减振、隔声 | 20 |  |
|  | 双轴齿辊破碎机 | 85~95 | 1 | 厂房隔声 | 15 |  |
|  | 胶带输送机 | 80~90 | 1 | 厂房隔声 | 15 |  |
| 飞灰车间 | 气力输送系统 | 80~90 | 1 | 厂房隔声 | 15 | ≤70 |
| 主厂房通风系统 | 风机 | 85 | 1 | 厂房减振、隔声 | 15 | ≤70 |

拟建项目在设计、建设过程中采取的主要噪声源防治措施是：

（1）从源头治理抓起，在设备选型订货时，首先选择高效、低噪声设备，在一些必要的设备上加装消声、隔声措施，以降低噪声源强。

（2）设备安装时，加装减震垫，增加稳定性减轻振动；对于噪声大的强大的设备，除加装消声装置外，单独进行密闭布置，尽可能远离厂界。

（3）在车间厂房设计过程中，对噪声源比较集中的车间，门、窗、墙壁要注意使用吸声材料，保证厂房的屏蔽隔声效应。

### 8.2.3 声环境影响预测

#### 8.2.3.1预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中推荐模式进行预测。

预测模式如下：

1、室外声源在预测点的声压级计算：

Lp(r)=Lp(ro) – (Adiv + Abar + Aatm + Agr+ Amisc)

式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

Lp(ro)—参考位置ro处A声级，dB(A)；

Adiv—几何发散衰减量，dB(A)；

Abar—遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)；

Aatm—空气吸收引起的声级衰减量，dB(A)；

Agr—地面效应衰减，dB(A)；

Amisc—其它多方面原因衰减，dB(A)；

2、预测点A声级LA(r)计算：

LA(r)=10×lg（∑100.1×（Lpi(r)-Δli））

#### 8.2.3.2参数的确定

1、声波几何发散引起的A声级衰减量：

a、点声源      Adiv=20Lg(r/ro)

b、有限长（Lo）线声源

当r>Lo且ro>Lo时       Adiv=20Lg(r/ro)

当r<Lo/3且ro<Lo/3时       Adiv=10Lg(r/ro)

当Lo/3<r<Lo且Lo/3<ro<Lo时       Adiv=15Lg(r/ro)

2、空气吸收衰减量Aatm

拟建项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，预测时可忽略不计。

3、遮挡物引起的衰减量Abar

噪声在向外传播过程中将受到厂房或其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取0～10dB(A)。

4、地面效应衰减Agr

项目所在区域主要为混合地面，衰减量较少，预测时可忽略不计。

5、其它多方面原因衰减Amisc

主要包括工业场所的衰减；通过房屋群的衰减等。一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。

工业场所的衰减、房屋群的衰减等可参照GB/T17248.2进行计算。

#### 8.2.3.3噪声源与厂界距离

噪声源与预测点距离如表8.2-3所示。

表8.2-3  主要噪声源距厂界最近距离表

| 序号 | 噪声源 | 距各厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 1 | 废液暂存区 | 530 | 470 | 700 | 110 |
| 2 | 固态/半固态废弃物车间 | 540 | 430 | 690 | 150 |
| 3 | 飞灰车间 | 550 | 470 | 720 | 110 |
| 4 | 主厂房 | 470 | 430 | 770 | 150 |

#### 8.2.3.4噪声预测结果

根据拟建工程运行后主要噪声源情况，利用以上预测模式和参数计算各测点的噪声预测值，再与本底值叠加得到预测结果，预测结果见表8.2-3。

表8.2-3  噪声预测结果表  单位：dB(A)

| 预测点编号 | 昼间dB(A) |  |  |  | 夜间dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值 | 背景值 | 叠加值 | 增加值 | 预测值 | 背景值 | 叠加值 | 增加值 |
| 东厂界 | 21.20 | 57.6 | 57.6 | 0 | 21.20 | 47.2 | 47.21 | 0.01 |
| 南厂界 | 22.50 | 58.8 | 58.8 | 0 | 22.50 | 46.8 | 46.82 | 0.02 |
| 西厂界 | 18.3 | 55.4 | 55.4 | 0 | 18.3 | 45.3 | 45.31 | 0.01 |
| 北厂界 | 33.30 | 57.6 | 57.62 | 0.02 | 33.30 | 46.5 | 46.7 | 0.2 |

由表8.2-3可见，拟建工程运行后，厂界噪声值增加较小，昼间厂界噪声增加值在0～0.02dB(A)之间，夜间厂界噪声增加值在0～0.2dB(A)之间。其中北厂界昼、夜间噪声增加最大，最大增加值分别为昼间0.02dB(A)，夜间0.2dB(A)。

#### 8.2.3.5噪声环境影响评价

厂界噪声环境影响评价结果见表8.2-4。

表8.2-4  噪声环境影响评价结果   单位：dB(A)

| 预测点编号 | 昼间dB(A) |  |  | 夜间dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 叠加值 | 标准值 | 超标值 | 叠加值 | 标准值 | 超标值 |
| 东厂界 | 57.6 | 60 | -2.4 | 47.21 | 50 | -2.79 |
| 南厂界 | 58.8 |  | -1.2 | 46.82 |  | -3.18 |
| 西厂界 | 55.4 |  | -4.6 | 45.31 |  | -4.69 |
| 北厂界 | 57.62 |  | -2.38 | 46.7 |  | -3.3 |

由上表可以看出，拟建工程投入运营后，企业各厂界昼、夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

### 8.2.4 运输过程中的噪声环境影响分析

- 施工期交通噪声会随着施工的竣工而消失，而营运期交通噪声会长期存在。本项目在营运期间，危废运输量较大，车流量增加较大，因此交通噪声是垃圾运输过程中对沿线影响最直接的环境污染之一。

- 交通噪声一般是60~80dB(A)的中等强度噪声，本项目中所涉及的运输车辆一般为重型卡车，噪声指数为80~90dB(A)。交通噪声具有随机性、无规律性，为非稳定态源、无组织不连续排放，干扰时间长，影响范围广等特点。交通噪声对人的生活环境影响是很大的。但其治理和控制却又是一个复杂的问题，涉及到城市土地利用、路网建设、城市交通需求控制、道路设计等多层次、多方面的问题，因此必须要采取综合防治的对策。针对本项目交通噪声的特点，本着减少环境不利影响的原则，本次环评提出以下建议：

- 1、控制噪声源。减少和消除噪声源是控制噪声最直接的措施。道路交通噪声主要来自载重汽车等大型车辆及一些老旧车辆。因而噪声源的控制需要本项目和政府有关部门的联合治理，联合控制，本项目应当选用低噪声的危废运输车辆，车辆应低速平稳行驶和少鸣喇叭，并合理安排运输车量运输时间和路线计划。

- 2、加强厂区周围绿化

- 在拟建厂区周围修建绿化带，利用绿化带的吸声效应，可以有效减少交通噪声对人们生活的影响。主要方法有：条件允许的情况下，在厂址周围道路两侧适当增加行道树的宽度；在厂址与周围敏感点之间种植松柏、侧柏、乔木、灌木和草地等植物群落也可以收到一定的减噪效果。

拟建项目的营运会使从城市至本项目的运输道路的车流量增加，道路两侧的噪声值也会相应增加，本项目的运输路线详见图3.6-1，从图中可以看出，本项目运输路线主要为交通主干道，此道路本身的车流量就较大，因本项目增加的车流量相对于道路原有的车流量来说较小，则因本项目车流量增加的噪声值较小，故本项目运输系统对周围敏感点噪声影响较小。

## 8.3 噪声污染防治措施

对噪声的治理措施可以分为以下三类：一是对噪声源采取消音、隔声、减振措施，如对水泵减振、对鼓风机采取消音等，可有效降低噪声源强；二是对噪声源所在房间采取隔声、吸声措施，如设隔声门窗，贴吸声材料等，可有效增大隔声量，降低室内混响，但采取吸声措施较为适合面积较小的房间，对面积较大的厂房经济性较低；三是阻挡传播途径，如设置声屏障，其中设置声屏障可有效降低噪声对外界的影响，但造价相对较高。

### 8.3.1 本项目总体防噪设计

在总平面布置中考虑防噪设计，合理规划处理厂厂区内外的运输路线，车辆进出的主干道尽量远离生产辅助建筑，避免交通噪声的影响。

水泵噪声主要是泵体和电机产生的以中频为主的机械和电磁噪声。噪声随水泵扬程和叶轮转速的增高而增高。主要控制措施是安装隔声罩，并在泵体与基础之间设置减振器。

### 8.3.2 噪声控制

1．泵类和鼓风机噪声控制

泵类噪声主要是泵体和电机产生的以中频为主的机械和电磁噪声。噪声随泵扬程和叶轮转速的增高而增高；鼓风机其鼓风噪声较大。主对上述噪声设备要控制措施是安装隔声罩，能放置于室内的尽量放置于室内，并在泵体与基础之间设置减振器。

2、其它次要噪声控制

给水处理设备等设备也能产生80～90dB（A）的噪声。主要通过选用低噪声设备和房间的隔声和吸声措施降噪。

另外，针对运输车经过敏感点时容易产生的超标也应采取适当的控制措施。车辆噪声包括排气噪声、发动机噪声、轮胎噪声和喇叭噪声。音频以低、中频为主，所以为降低噪声，使噪声值达标，除合理安排运输车量运输时间和路线计划之外，还应采取以下措施降低主要噪声源强：选用低噪声的危废运输车辆；车辆应低速平稳行驶和少鸣喇叭等措施降噪。

采取以上各种防范措施后，场界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求。

## 8.4 小结

声环境质量现状监测及评价结果表明：现有厂区各厂界昼夜噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求；表明项目区域声环境质量较好。

噪声预测及评价结果表明：拟建项目投入运行后，项目各厂界噪声叠加值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。