# 12  环境风险评价

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险和有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏、爆炸，所造成的人身安全事故与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。

本次评价遵照环境保护部[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》和环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为指导，通过对本建项目进行风险识别和源项分析，进行风险影响分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

## 12.1 风险识别、评价等级与评价重点确定

风险识别范围包括物质风险识别和生产设施风险识别。

风险评价物质风险识别范围为主要原辅材料、中间产品、产品及生产过程排放的“三废”污染物等，生产设施风险识别范围为主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施。

### 12.1.1 物质风险识别

物质风险识别分为暂存系统、焚烧工段和废有机溶剂工段。物化工段不涉及风险物质。

1、暂存系统

（1）收集、运输、储存

收集运输系统将全部危险废物收集、运输到本处置场，处置类别包括HW02医药废物、HW04农药废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油、HW09油 /水、烃 /水混合物或乳化液、HW11精（蒸）馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW34废酸、HW49其他废物、HW50废催化剂、HW18焚烧处置残渣（飞灰）、无机和有机污泥等。

拟处置的危险废物主要危险特征见表12.1-2。

表12.1-2  危险废物主要危险特征一览表

| 序号 | 废物名称 | 危废代码 | 毒性、危害性 | 燃烧 爆炸性 | 理化特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医药废物 | HW02 | 毒副作用，易对人体、水体、土壤、大气形成损害或污染。 | 高温下可燃 | 固态、液态 |
| 2 | 农药废物 | HW04 | 毒性作用，易对人体、水体、土壤、大气形成损害或污染。 | 可燃 | 固态、液态 |
| 3 | 有机溶剂废物 | HW06 | 对人体有不同程度的麻醉作用，对皮肤、粘膜、上呼吸道有刺激作用，持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡等症状。 | 可燃 | 固态、液态 |
| 4 | 废矿物油 | HW08 | 被人体吸入后，慢性影响时造成神经衰弱、接触性皮炎等：急性中毒时常有乏力、头痛。破坏环境，导致水休污染。 | 可燃 | 半固态 |
| 5 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 | 人误服后产生轻微的头晕、恶心等症状。破坏环境，导致水体污染，降低水体的自净能力，抑制或毒害水体的微生物。 | 不可燃 | 液态 |
| 6 | 精（蒸）馏残渣类废物 | HW11 | 破坏环境，对土壤、水体造成较大污染。 | 可燃 | 液态 |
| 7 | 染料、涂料废物 | HW12 | 对人体有不同程度的损害怍用，对皮肤、粘膜、上呼吸道有刺激怍用，持续吸入可引起头晕、恶心、倦睡等症状。 | 可燃 | 固态/半固态、液态 |
| 10 | 表面处理废物 | HW17 | 毒副作用，易对人体、水体、土壤、大气形成损害或污染。 | 不可燃 | 液态 |
| 11 | 焚烧处置残渣 | HW18 | 毒性作用，易对人体、水体、土壤、大气形成损害或污染。 | 可燃 | 半固态、固态 |
| 15 | 废酸 | HW34 | 腐蚀性、毒性作用，易对人体、水体、土壤、大气形成损害或污染。 | 不可燃 | 半固态、液态 |
| 19 | 其它废物 | HW49（除900-044-49、900-045-49以外）其他废物 | 性质多样性，多人体、大气和土壤都有一定的破环性。 | 可燃- | 固态、半固态、液态 |
| 20 | 废催化剂 | HW50 | 毒副作用，易对人体、水体、土壤、大气形成损害或污染。 | 高温可燃 | 固态、半固态 |

2、预处理系统

拟建项目预处理系统的风险事故类型主要为恶臭气体的放散。预处理系统产生的废气主要是NH3、H2S等恶臭污染物。在停电、设备维修等状况下负压收集系统无法正常运行，NH3、H2S等恶臭气体无法抽送至窑尾焚烧处置，此时应注意密闭预处理车间和暂存车间，减少车间门窗的开启，减少恶臭污染物的无组织排放对周围环境空气的影响。

拟建项目预处理系统涉及的主要物质危险性判定详见下表12.1-2。

表12.1-2  本项目主要物质危险性判定

| 序号 | 废物 名称 | 理化特性和毒性效应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 理化性质 | 是氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。易挥发，具有部分碱的通性，由氨气通入水中制得，主要用作化肥。 |
|  |  | 毒性效应 | 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明，皮肤接触可致灼伤。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。如果身体皮肤有伤口一定要避免接触伤口以防感染。 |
| 2 | H2S | 理化性质 | 常温下为有刺激性和窒息性的无色气体，溶于水、乙醇，相对空气密度为1.19，不稳定，加热条件下发生可逆反应。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与浓硝酸、发烟硫酸或其他强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。 |
|  |  | 毒性效应 | 稳定，易溶于水，无色有剌激性气味的气体，急性毒性：LD50400mg/kg(兔经口)； LC504600mg/m3, 1小时(大鼠吸入)，不属于《剧毒化学品名录》 (2008版）中规定毒物。 |

3、焚烧系统

拟建项目依托现有回转窑协同处置固体废物，焚烧系统的风险事故类型主要为有毒有害气体放散。焚烧系统产生的焚烧烟气中含有重金属（Hg、As、Pb、Cr、Cd、Ni、Mn等）及其化合物、SO2、NOX、CO、HCl、HF、二噁英等污染物。在事故状态下，二噁英非正常排放，SO2、HCl、HF的排放量较大，且直接外排对周围环境空气的危害较大。

拟建项目焚烧系统危险物质理化性质及毒性效应见表12.1-3。

表12.1-3  焚烧车间危险物质理化性质及毒性效应

| 序号 | 废物名称 | 理化特性和毒性效应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 理化性质 | 本项目排放的烟尘一般含硫、氮、碳的氧化物，并附有重金属（铬、锡、锑、铜、锰）的化合物。 |
|  |  | 毒性效应 | 直径在0.5~5µm的飘尘不能为人的鼻毛所阻滞和呼吸道粘液所排除，可直接达到肺泡，被血液带到全身。当飘尘还附有苯并（a）芘或重金属化合物、石棉、砷化物等时，可以致癌。细小的飘尘随呼吸道进入人体后将有一半粘附在肺部细胞上，是构成人类和动物呼吸道疾病的重要原因。烟尘还能消弱日光和能见度，吸收日光中对人体有益的紫外线部分，从而使儿童的佝偻病增多。 |
| 2 | HF | 理化性质 | 无色气体或无色发烟液体，由刺鼻气味。熔点-83℃，沸点20℃。蒸汽压122kPa25℃。 |
|  |  | 毒性效应 | 氟化氢属高毒类，小鼠吸入5min，LC50为5000mg F/m3。接触浓度达到400~430mg/m3可引起急性中毒致死。氢氟酸对皮肤有强烈的腐蚀性，渗透性强。 |
| 3 | HCl | 理化性质 | 无色气体或液体，有刺激性臭味，溶于水（0℃时，在水中溶解度为823g/l）、乙醇、乙醚和苯。熔点-114.8℃，沸点-4.9℃。蒸汽压26.15atm（0℃）、42.46atm（20℃）。 |
|  |  | 毒性效应 | 低浓度的氯化氢能刺激眼、鼻、喉；空气中含有万分之一的氯化氢就会严重影响人的健康，会使呼吸道和皮肤粘膜中毒。轻度中毒时有灼热、压迫感，喉炎发痒，呼吸困难，眼睛刺激流泪。高浓度的氯化氢会引起人慢性中毒，产生鼻炎、支气管炎、肺气肿等，有的还会过敏，出现皮炎、湿疹等。 |
| 4 | SO2 | 理化性质 | 无色气体或液体，有窒息性恶臭，溶于水（20℃时，在水中溶解度为823g/l）、乙醇、醋酸和硫酸。气体密度2.927kg/m3，熔点-72.7℃，沸点-10℃。蒸汽压1165.4mmHg（0℃）、3.246atm（20℃）。 |
|  |  | 毒性效应 | 二氧化硫对眼、鼻、咽喉和呼吸道由强烈的刺激；对肝、肾和心脏有害。能使嗅觉和味觉减退，产生萎缩性鼻炎、慢性支气管炎、眼结膜炎和胃炎。急性中毒则可出现喉头水肿、肺水肿以致窒息死亡。 |
| 5 | 铬及其化合物 | 理化性质 | 青灰色，立方晶系，硬质金属。不溶于水、硝酸、王水，溶于稀硫酸及盐酸。熔点1857±20℃，沸点2673℃。 |
|  |  | 毒性效应 | 铬是一种具有银白色光泽的金属，无毒，化学性质稳定。但六价铬、三价铬的化学物有毒性，铬酸对人的粘膜及皮肤有刺激和灼烧作用，并导致接触性皮炎。三价铬还是一种蛋白凝聚剂，六价铬可以诱发肺癌。此外，六价铬，特别是铬酸对下水系统金属管道有强腐蚀作用，浓度为0.31mg/l的重铬酸钠即可腐蚀管道。含3.4~17.3mg/l的三价铬废水灌田，就能使所有植物中毒。 |
| 6 | 汞及其化合物 | 理性效应 | 银白色液体金属。不溶于水、衡硝酸、溴化氢、碘化氢，溶于硝酸。相对密度d20413.5939，溶点-38.87℃，沸点356.58℃。蒸气压18.3mmhg（20℃）。 |
|  |  | 毒性效应 | 汞及其化合物毒性都很大，且具有积累性，特别是汞的有机化合物毒性更大。鱼在含汞量0.01-0.02mg/1的水中生活就会中毒；人若食用0.1克汞就会中毒致死。汞及其化合物可通过呼吸道、皮肤或消化道等不同途径侵入人体。当汞进入人体后，即聚集于肝、肾、大脑、心脏和骨髓等部位，造成神经性中毒和深部组织病变，引起疲倦，头晕、颤抖、牙龈出血、秃发、手脚麻痹、神经衰弱等症状，甚至出现精神错乱，进而疯狂痉挛致死。有机汞还能进入胎盘，使胎无先天性汞中毒，或畸形，或痴呆。 |
| 7 | 镉及其化合物 | 理化性质 | 银白色金属，具有延展性。不溶于水，溶于酸、硝酸铵和热硫酸。相对密度8.643，熔点320.9℃，沸点765℃。 |
|  |  | 毒性效应 | 镉是一种毒性很大的重金属，其化合物也大都属毒性物质。其毒性是潜在性的，进入人体而慢慢积累，在肾脏和骨骼中取代骨中钙，是骨骼严重软化，骨头寸断，还会引起胃脏功能失调，干扰人体和生物体内锌的酶系统，使锌镉比降低，而导致高血压症上升。 |
| 8 | 砷及其化合物 | 理化性质 | 砷有灰、黄、黑三种同素异形体。其中灰色晶体具有金属性，但脆而硬。不溶于水，溶于硝酸。熔点817℃（28atm下），沸点613℃（升华） |
|  |  | 毒性效应 | 砷和砷的可溶性化合物具有毒性，其毒性具有积累性，能蓄积于骨赂疏松部、肝、肾、脾、肌肉和角化组织（如头发、皮肤及指甲）。其可以通过呼吸、皮肤接触、饮食等途径进入人体，能与蛋白质和酶中巯基结合，使其失去活性，引起细胞代谢的严重紊乱。砷对人体的中毒剂量为0.01~0.052克，致死量为0..06~0.2克。 |
| 9 | 二噁英 | 毒性效应 | 二噁英和呋喃分别是一类物质的总称 二噁英有机污染物是到目前为止发现的毒性最强的物质，其具有的毒性、稳定性、不溶于水的特性，决定了此类物质对人类和周围环境存在着直接和间接的巨大危害。 二噁英类的毒性尤以T4CDD的毒性最强，毒性为马钱子碱的500倍，氰化物的1000倍。人体内二噁英的半衰期约1～10年，2、3、7、8-TCDD二噁英的半衰期约为5.8年，1g这类的二噁英可以置1万人于死地。二噁英在人体内积蓄，会引起皮肤痤疮、头疼、忧郁、失眠、失聪等症状。即使是很微量的情况下，长期摄入时，也会引起癌症、畸形等，此外还会引起人体内外因性内分泌的失调，从而引起人类生殖机能的畸变。 |

### 12.1.2 设施风险识别

1、收集、运输、贮存系统

（1）收集：包装容器

①包装容器破损，导致废物泄露至环境中，造成污染；

②误收公司无法安全处置的危险废物，在处置过程中产生危险或二次污染；

③对危险废物理化性质不了解而将废物盛装于不适合的容器内或将不相容的废物混合在一起，导致发生危险事故或二次污染；

（2）运输：包装容器、车辆

①运输时因包装密封不严出现扬散、泄漏而使废物散落；

②交通事故(车祸)，车身倾翻，货箱破裂，整车的废物流失进入环境；

③性质不相容的废物混装或运输时自身碰撞，发生化学反应或起火，导致危险废物外泄，危及环境；

（3）接收、贮存：卸料车间、暂存车间

①操作管理不当，在废物接收、贮存、装卸时，造成盛装危险废物的容器倾翻或破裂；

②容器老化或受外力冲击，产生裂口裂缝，造成液体物料外流外渗或固体物料外泄。

③火灾，造成容器破裂，液体物料外流及固体物料外泄。

2、预处理系统

管道泄漏、停电（系统有关反应还未反应完毕，泵类、风机停止工作，使得预处理车间的恶臭气体无法抽送至水泥窑焚烧）、操作原因等。

3、焚烧系统

本项目在水泥窑焚烧处理过程中，由于水泥窑管理及人为因素造成窑温不够、烟气停留时间不足情况下二噁英非正常排放；废气处理装置故障时，SO2、烟尘、氮氧化物排放量增加；水泥窑内CO量过大造成爆炸事故对周围环境的影响。

4、风险类型

风险类型分为有毒有害物质放散（或泄露）和火灾、爆炸，本项目处置类别按照《水泥窑协同处置工业废物设计规范》（GB50634-2010）要求，不处置电子废物、电池、医疗废物、腐蚀剂、爆炸物和放射性物质。因此，本项目的风险类型主要为有毒有害物质放散（泄漏），其次为火灾。

设施风险识别具体见表12.1-4。

表12.1-4  生产设备风险识别一览表

| 系统 | 事故类型 | 影响程度 | 原因分析 | 事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集 运输 系统 | 车辆损害 | 人员受伤、车辆受损 | 不按交通规则行驶或者不按照安全条例进行检查； 车辆发生火灾起火 | 泄露 火灾 |
|  | 泄露 | 人员伤亡、危险废物 污染环境 | 不按交通规则行驶或者不按照安全条例进行运行前的检查； 交通环境复杂，车辆控制失灵或驾驶人员失误、碰撞。 |  |
|  | 火灾爆炸 | 人员伤亡，危险废物 污染环境 | 装载易燃易爆危险品机车无防火防爆措施；未专线停放，运行中遇明火、碰撞、静电等；危险化学品包装不合要求。 |  |
| 预处理系统 | 泄露 | 环境空气质量 受到破坏 | 管道泄漏、停电（系统有关反应还未反应完毕，泵类、风机停止工作，使得预处理车间的恶臭气体无法抽送至水泥窑焚烧）、操作原因 | 泄露 |
| 储存 系统 | 火灾 | 引起贮存区火灾、造成环境质量破坏；人员伤亡 | 危废成分无标志、误标； 操作人员未进行专业培训； 操作人员疏忽。 | 泄露 |
|  | 危废遗漏 | 形成潜在的环境威胁 | 接收程序混乱； 接受数量、品种复杂； 接收人员玩忽职守。 |  |
|  | 误接收 | 对工作人员身体损伤；贮存环境受到破坏 | 接收人员疏忽； 危险废物无正确标记，监测仪器损坏、失效 |  |
| 焚烧 系统 | 有毒有害气体泄漏 | 环境空气质量 受到破坏 | 管道连接处泄漏或堵塞； 停电； 检修时动火，未吹扫或未置换干净 | 有毒有害气体放散 |
|  | 爆炸 | 人员伤亡、设备损坏 | 仪表测试不正常； 控制系统运转不正常。 |  |

### 12.1.3 重大危险源识别

1、临界量的确定

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），危险化学品临界量的确定见表12.1-4。

2、重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和国家安全生产监督管理局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》，在单元内达到和超过《重大危险源辨别标准》标准临界量时，将作为事故重大危险源。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

（一）单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；

（二）单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。q1/Q1＋q2/Q2……＋qn/Qn≥1

式中q1、q2、…、qn为每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2、…、Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t；

拟建项目重大危险源识别情况见表12.1-5。

表12.1-5  拟建项目暂存车间危险物质临界量   单位：t

| 系统 | 危废名称 | 涉及的危险化学物质 | 临界量 | 拟建项目 | qn/Qn | Σqn/Qn | 是否构成重大危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂存车间 | 临床医疗废物 | 无 | —— | -- | -- | 0.52 | 否 |
|  | 医药废物 | 甲醇类 | 20 | 5 | 0.25 |  |  |
|  | 废药品 | 无 | —— | -- | -- |  |  |
|  | 废有机溶剂 | 甲醇等 | 20 | 5 | 0.25 |  |  |
|  | 废矿物油 | 无 | —— | -- | -- |  |  |
|  | 乳化液 | 无 | —— | -- | -- |  |  |
|  | 精（蒸）馏残渣 | 无 | —— | -- | -- |  |  |
|  | 染料涂料废物 | 甲苯 | 500 | 10 | 0.02 |  |  |
|  | 有机树脂类废物 | 无 | —— | -- | -- |  |  |
|  | 含醚废物 | 乙醚 | 10 | 0 | 0 |  |  |
|  | 废酸 | 无 | —— | -- | -- |  |  |
|  | 废碱 | 无 | —— | -- | -- |  |  |

从上表可以看出，拟建项目暂存库不构成重大危险源。

### 12.1.4 风险类型

风险类型分为有毒有害物质放散（或泄露）和火灾、爆炸，根据本项目的情况，不得接受、处置爆炸性物质，也没有高压力设施。因此，本项目的风险类型主要为烟气处理设施事故导致的污染物超标排放，其次为火灾。

## 12.2 评价等级及评价范围

### 12.2.1 评价等级

按照风险评价等级的判定依据，拟建项目风险评价判据如下：

（1）拟建项目区域内无《建设项目环境保护分类管理目录》中确定的环境敏感区域；

（2）拟建项目处置物质为危险废物，生产过程虽然涉及有毒、有害和危险性物质，但根据《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009），本项目涉及的有毒有害危险物质的产生量小于其临界量，因此，本工程涉及有毒有害危险物质的功能单元属于非重大危险源。

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的环境风险等级划分依据见表12.2-1。

表12.2-1    环境风险评价等级划分依据一览表

| 项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一级 | 二级 | 一级 | 一级 |
| 非重大危险源 | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
| 环境敏感地区 | 一级 | 一级 | 一级 | 一级 |

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)中的划分依据和原则，拟建项目环境风险评价等级确定为二级。

### 12.2.2 评价内容与评价重点

由于拟建工程风险评价等级为二级，本次评价仅对可能发生事故与风险的条件进行细致的分析，并提出相应的防范措施。根据风险识别结果，本项目的评价内容包括烟气处理设施事故导致的污染物超标排放产生的影响等。根据拟建项目的特点，焚烧锅炉烟气处理设施事故影响分析是本次风险评价的重点。

### 12.2.3 评价范围

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169－2004)要求，拟建项目环境风险评价范围为厂址周围3km范围内。

评价范围内的敏感保护目标分布情况具体见表1.6-1和图1.6-1。

## 12.3 源项分析

### 12.3.1 主要事故源项分析

根据分析，本项目主要是以下几种事故源项：

（1）收集、运输、接收、贮存系统

①危险废物收集过程中包装容器破损，导致废物泄露至环境中，造成污染；误收公司无法安全处置的危险废物，误将废物盛装于不适合的容器内或将不相容的废物混合在一起，导致发生危险事故或二次污染。

②危险废物运输时因包装密封不严出现扬散、泄漏而使废物散落；交通事故(车祸)，车身倾翻，货箱破裂，整车的废物流失进入环境；性质不相容的废物混装或运输时自身碰撞，发生化学反应或起火，导致危险废物外泄，危及环境。

③危险废物进厂接收后部分可直接进入卸料车间或预处理车间，不能直接进行处置的危险废物需贮存于暂存车间。在废物接收、贮存、装卸过程中，由于操作管理不当，造成盛装危险废物的容器倾翻或破裂；包装容器老化或受外力冲击，产生裂口裂缝，造成液体物料外流外渗或固体物料外泄；火灾造成容器破裂，液体物料外流及固体物料外泄等。

（2）预处理系统

危险废物卸料车间和预处理车间内的管道泄漏、停电、操作不当等原因，造成系统有关反应还未反应完毕，泵类、风机停止工作，使得预处理车间的恶臭气体无法抽送至水泥窑焚烧。

（3）焚烧系统

①水泥窑故障导致二噁英非正常排放；

②水泥窑内CO量过大造成爆炸事故对周围环境的影响；

③废气处理装置故障时，SO2、烟尘、氮氧化物排放量增加。

### 12.3.2 最大可信事故

在水泥窑因管理及人为因素造成窑温不够、烟气停留时间不足情况下达不到正常处理效率时将造成二噁英非正常排放，污染周边空气，对环境 影响更为严重。因此，本次评价确定水泥窑故障导致二噁英非正常排放为该项目的最大可信事故。根据查阅资料和类比分析，此类事故发生概率为1×10-5/a。

## 12.4 拟建项目环境风险评价

### 12.4.1 非正常工况大气环境事故风险预测计算

- 水泥窑故障导致二噁英非正常排放对对周围环境的影响分析

- 在水泥回转窑因管理及人为因素造成窑温不够、烟气停留时间不足情况下二噁英非正常排放，由于水泥回转窑温度达到1400-1500℃，即使在发生故障的情况下，仍能是窑内温度保持在1400℃左右20小时，而一旦发现事故，危险废物将终止添加，因此不会使二噁英的量发生变化。

- 水泥窑内因CO量过大造成爆炸事故对周围环境的影响分析

水泥容内正常情况下CO的产生浓度约为80mg/m3，体积比为6.74×10-5，远远低于CO的爆炸极限（V%) 12.5~74.2，正常情况下不会发生爆炸事故。由于CO量过大而造成爆炸事故的概率也非常小，未有相关报道。CO量过大的主要原因为：送风机风量不足造成燃烧不完全从而产生大量CO，同时引风机的抽风量没有明显提高，大量CO聚集在窑内。对于本项目，这种情况发生概率相当小，也不会持续很长时间的，最多超过1小时。此时CO的浓度也远远低于CO的爆炸极限（v%) 12.5~74.2，爆炸的概率非常小。若发生爆炸将会造成废气中HCl、重金属等污染物的外泄至周围环境中，增加对周围环境的影响。

### 12.4.2 贮运系统事故环境影响分析

危险废物在暂存车间设置了较好安全防范措施，比如置于室内，有隔离设施、耐腐蚀、防渗透措施等；且暂存车间位于半空中，因此不会对土壤、地下水造成影响。

在有泄漏液体收集装置导出口设置气体净化装置，因此对大气环境影响较小。

危险废物的运输委托有资质的专业部门进行，危险废物装车前，根据信息单（卡）的内容对废物的种类应进行检查、核对；运输过程中设置防渗漏、防溢出、防扬散措施；不得超载；严格按照设定的运输路线行进，避开人群密集区；当发生翻车事故时，应立即使用随车的应急器材进行清理，清理中产生的废物也一起带回公司进行焚烧处理，避免对环境造成影响。

### 12.4.3 废水事故排放环境影响分析

#### 12.4.3.1事故状况下废水处理措施

（1）事故废水：本项目生活污水经现有生活污水管网进入现有地埋式污水处理设施，处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中相应标准后，作为公司厂区绿化、道路洒水以及景观用水，不外排。本项目生产废水为清洗废水，清洗废水全部进入接收仓后泵送至水泥窑焚烧处置。

拟建项目新建2个总容积为550m3的事故水池（兼初期雨水收集池），其中1#事故水池位于固废暂存区域北侧，有效容积为400m3；2#事故水池位于无机污泥储存及输送车间，有效容积为150m3。可以容纳事故废水。

- 初期雨水：本项目固废暂存区域、无机污泥储存及输送车间的一次初期雨水量分别为56.1m3、83.4m3，进行收集进入2个事故水池，然后泵送至水泥窑焚烧处置。

#### 12.4.3.2事故水池容积计算

参考《水体污染防控紧急措施设计导则》和《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），事故池容积计算公式为：

V总=(V1+V2-V3)max+V4+V5

其中(V1+V2-V3)max是指：对收集系统范围内不同装置区或罐区分别计算V1+V2-V3而取得最大值，也即是“最大事故处”。V1为收集系统范围内发生事故的一个（最大）罐组或一套装置的物料量；V2为发生事故的储罐或装置的消防水量；V3为发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量；V4为发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量；V5为发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。

V1：环境风险事故下，固废暂存库等区域最大储罐为废酸碱罐，按储罐物料全部泄露计算，泄露量为20m3；停车场及无机污泥输送车间区域为0m3。

V2：发生事故的同时使用的消防设施给水量。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），其室外消防水量为35L/s，室内消防水量为20L/s，一次火灾延续时间为2小时，因此本项目一次消防最大有水量为396m3。

V3：取0；

V4：发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量；0m3（该项忽略）；

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。

V5= 10qF

q--降雨强度，mm/d；根据济宁市平均降雨情况，取11.1。

F--必须进入事故池的雨水汇水面积，m2；在本项目中发生事故时进入事故池的雨水汇水面积为污染区。本项目取停车场及无机污泥输送车间区域汇水面积为0.35ha（3500m2）；固废暂存库等区域汇水面积为0.52ha（5200m2）。

项目事故时间以3小时考虑，发生事故水可能进入收集系统的降雨量分别为48.6m3、72.1m3。雨水总量为120.7m3/次。

所以V总=(V1+V2-V3)max+V4+ V雨=(20+396-0)max+0+120.7=536.7m3。

因此，事故废水最大量约为536.7m3/次。

综上，为满足事故状况下的废水收集要求，本项目计划新建2座事故水池，一座位于固废暂存库等区域，有效容积为400m3，一座位于停车场及无机污泥输送车间区域，有效容积为150m3；总容积为550m3，能够满足本项目事故状态下废水收集要求，可以保证项目事故状况下废水不外排，事故状态下的废水不会对厂区外地表水体造成不利影响。非事故时，作为初期雨水收集池使用。

事故废水导排线路见图3.4-1  扩建项目平面布置图。

### 12.4.4 废液罐区储存环境风险分析

厂区设置全封闭废液车间1座，包括废酸罐区、废碱罐区、废乳化液、废有机溶剂等废液。罐区占地面积约174.3m2，排架结构。设置卸料站，废液采用气动隔膜泵输送。

罐区设置有4×100m3，为玻璃钢储罐。其中废酸：1×20m3，废碱：1×20m3，其他废液：2×20m3，主要配置外来料卸料泵、废液储罐及废液输送泵等设备，按照强腐蚀考虑罐区地面及围堰防腐，并考虑防渗。

废液罐区地面和周围采用防腐材料，设置围堰和防火堤，围堰的有效容积满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中“防火堤内有效容积不应小于罐组内最大储罐的容积要求”，围堰内设置集水坑，集水坑与污水管道相连，然后与厂区事故水池相接。当酸碱液、有机废液等发生泄漏时，储罐区的废液不会进入外环境，通过管道进入事故水池。在硫酸储罐区安装酸雾吸收器，硫酸泄漏形成的硫酸气体通过吸收处理后降低了环境空气的影响。

## 12.5 风险事故防范措施

### 12.5.1 风险管理

（1）本项目建成运行后，应根据泗水海螺水泥厂现有的劳动组织方式、安全环保管理科室，配备专职安全生产管理人员；

（2）按照国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范的要求，结合水泥厂和固废处理工程的特点，编制各项安全管理规章制度、安全规程和操作规程，建立健全各级各类人员和岗位的安全生产责任制；

（3）应对主要负责人和安全管理人员进行安全培训，并经考核合格方可有效履行安全职责；

（4）为保证建成后装置的安全平稳运行，应加强岗位操作人员的技术培训，提高操作人员的事故分析能力、应变能力和处理能力，加强操作人员的系统故障分析能力；

（5）建立安全办公会议制度，及时分析、研究、解决生产过程中出现的安全问题，排除隐患，加强整改，查处事故责任人和违章作业人员；

（6）针对工艺技术和操作条件，项目建成运行后，海螺公司应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号文）编制企业突发环境事件应急救援预案，报地方环保行政主管部门备案。

（7）加强企业风险教育和风险管理；定时对可能出现的风险情况进行风险应急演练；设置完整的废气、废水在线监测装置，并定期维护保持在线设备的工作状态，一旦在线监测装置出现异常，立即组织相关部门进行风险排查，消除风险隐患。

此外，公司应定期组织相关部门进行演练，根据演练的结果不断的修订和完善预案，成立救护组织和医疗救护组织，并与附近的救援组织签订救护协议，降低事故发生率，减少企业财产损失及人员伤亡。

### 12.5.2 防范措施

#### 12.5.2.1水泥窑协同处置系统风险防范措施

项目使用自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设置足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视分解炉、水泥窑等设备的燃烧情况，主要设备的温度、压力、流量、液（料）位、转动设备运转情况等，通过远传及就地仪器仪表和控制器，使运行人员随时掌握运行情况，确保各类生产装置能长期稳定运行。

当控制系统检测到某设备运转失常时，将发出紧急停车命令，立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过PLC被发送到对应的操作站上，通知操作人员做出处理。

本项目将建立水泥生产线事故与危废上料连锁控制系统，确保在生产线发生事故或者某一环保设施发生事故的情况下，各固体废物投料系统同时中止；待恢复正产生产后，各固体废物上料继续运行。

所有的自动控制均在PLC控制站中完成。主控制器出现故障，后备控制器则自动无扰动投入，保证系统的正常运行。在主控室还设有后备盘。盘上设有紧急按钮和少量常规仪表。仪控系统在紧急情况下的保护措施能够保证系统在重大事故发生时的设备和人员安全。

为避免分解炉、水泥窑等因设备故障或操作失误造成爆炸等极端事故，可采取防范、减缓和应急措施有：

1、通过监测窑内氧量而得出燃烧不完全的情况，适时调整燃烧工况，使各类工业固废尽可能充分的燃烧；

2、引风机与送风机联锁，一旦引风机故障停机，送风机也必须停机，同时停炉；

3、注意监视炉膛负压，防止出现正压；

4、做好气化炉日常检修和维护工作，杜绝事故的发生等。

#### 12.5.2.2停炉事故防范措施

在水泥窑出现故障或者事故造成运行工况不正常时，如窑内温度明显下降、烟气中污染物浓度明显升高时，必须立即停止投加工业废物，待查明原因，水泥窑检修并恢复正常生产工况、稳定运行至少4小时候，方可开始投加工业废物。

应水泥窑维修、事故检修等原因需要停药检修时，应至少提前4个小时停止投加工业废物。

### 12.5.3 废液罐区泄漏防范

1、泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

2、防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防苯耐油手套。

其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

3、急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，就医。

灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳，用水灭火无效。

### 12.5.3 三级防控体系

根据鲁环发[2009]80号文件《关于构建全省环境安全防控体系的实际意见》的要求，拟建项目采取风险三级防控体系：

一级防控措施：罐区：在焚烧废液罐区设置围堰（不低于1.0m）和防火堤，围堰的有效容积应满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中“防火堤内有效容积不应小于罐组内最大储罐的容积要求”，围堰内设置集水沟，集水沟与污水管道相连，使废水能够得到收集、处理，全部进入事故水池。

二级防控措施：本项目计划新建2座事故水池（兼初期雨水收集池），一座位于固废暂存库等区域，有效容积为400m3，一座位于停车场及无机污泥输送车间区域，有效容积为150m3；总容积为550m3，能够满足本项目事故状态下废水收集要求，防止污染物进入地表水水体。

三级防控措施：事故废水控制在到围堰内和事故水池中。废水需处理时经管道系统送入泵送至水泥窑焚烧处置，将污染最终控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水的环境污染。

## 12.6 应急预案

应急预案是在贯彻预防为主的前提下，针对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源、抢救受害人员、指导居民防护和组织撤离、消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。它需要建设单位和社会救援相结合，主要包括项目应急措施和社会救援应急预案。根据本项目的特点，制定事故应急方案程序如下，具体见图12.6-1。

### 12.6.1 应急预案响应机制

#### 12.6.1.1预案分级相应条件及响应处理方案

1、一级预案启动条件及响应处理方案

一级预案为厂内事故预案，即发生的事故为各重大危险源因管道、阀门、接头泄漏，仅局限在厂区范围内，对周边及其他地区没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。

2、二级预案启动条件及响应处理方案

二级预案是所发生的事故为各重大危险源贮罐破裂或爆炸，其影响估计可波及周边范围内职工等，为此必须启动此预案，拨打110、120急救电话，并迅速通知友邻单位、公安及地方政府，在启动此预案的同时启动一级预案，不失时机地对项目周边居住区居民、厂区人员等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内工厂领导及职工。周边居民的的疏散工作由厂内救援小组成员配合县政府、派出所等部门组织，周围企业人员疏散、救援由厂内救援小组成员配合各企业安全防范小组组织。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，领导小组应责成专人联络，引导并告知安全、环保注意事项。本公司的救援专业队，也是外单位事故的救援队和社会救援力量的组成部分，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事故现场。

3、三级预案启动条件及响应处理方案

三级预案是所发生的事故为危险源贮罐发生泄漏，从而引起大量有毒有害物质泄漏并迅速波及1km2范围以上区域时需立即启动此预案，立即拨打110、120，并立即通知泗水县环保局及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内居民。

是

是

否

是

否

事故现场

接  警

警情判断是否启动本预案？

信息反馈

向应急救援领导小组报告

启动预案

成立现场指挥部

信息网络开通

应急资源调配

申请增援

救援抢险行动

人员救助

工程抢险

警戒与交通管制

医疗救护

现场监测

专家支持

控制事态？

后期处置

解除警戒

善后处理

事故调查

结束应急救援行动关闭预案

总  结

图12.6-1  事故应急方案程序图

当发现场址或处置系统的设计有不可改正的错误，或发生严重事故及发生不可预见的自然灾害使得项目生产不能继续运行时，应立即实行事故状况停产，并预先做出相应补救计划，防止污染扩散。另外，本项目还要成立事故应急专家委员会，由生产、安全、环保、消防、卫生、工程、气象等方面有一定应急理论和实践的专家组成，为事故应急决策提供技术咨询和技术方案及建议。

#### 12.6.1.2 应急救援响应程序

（1）最早发现者应立即向公司生产副总经理或总经理、防护站、消防队报警，同时向有关车间、部室报告，采取一切办法切断事故源。

（2）副总经理或总经理接到报警后，应迅速通知车间、部室，要求查明火灾部位和原因，下达应急救援处置指令，同时发出警报，通知领导小组成员及消防队和各专业救援队伍迅速赶往事故现场。

（3）副总经理到达事故现场后，会同发生事故车间主任或现场工人查明火灾部位和范围后，应作出能否控制、局部或全部停车的决定，如须紧急停车，公司生产部直接通知各岗位，并报告救援领导小组有关领导，而后迅速执行。

（4）领导小组成员通知所在部室，按专业对口迅速向上级主管环保、安全、公安、消防、卫生等上级机关报告事故情况。

（5）应急救护队、消防队、防护站达到事故现场后，如现场着火要穿防火隔热服，首先要查明现场中有无受伤人员，如有要以最快的速度将受伤人员抢救出现场，严重者要尽快送最近医院抢救。

（6）各车间要建立抢救小组，每个职工都应学会正确的人工呼吸方法，一旦发生事故出现伤员首先要做自救互救工作。

（7）应急救援领导小组到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时，应请求市有关部门、有关单位支援。

#### 12.6.1.3 分级响应机制

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、单位内部（生产工段、车间、企业）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，且按照分级响应的原则，明确应急响应级别，指挥调度应急救援工作和开展应急救援响应。

（1）巡检人员或岗位人员发现突发环境事件时，在通知中控室的同时，要立即向当班班长或应急办公室报告，并根据事故危害情况采取控制措施或撤离躲避措施。

（2）应急办公室接到事件报告后，根据事件的突发环境事件分级情况，立即判断环境事件类型和事件的预警级别。

（3）应急办公室判断突发环境事件级别为II级以上时，应立即上报应急指挥部；应急指挥部判断事件级别为I级时，应立即上报开发区环保局应急办。

（4）应急响应级别与预警级别相一致，分为I级、II级、III级三级响应。

I级响应：发生I级突发环境事件，属于区域级事件，需向泗水县环保局应急办求助。所有人员停止工作，做好防范措施，应急救援小组赶赴事故现场，查明情况汇报应急指挥部。应急指挥部在半小时之内上报泗水县环保局应急办，并根据泗水县环保局应急办和公司应急指挥部组成的临时应急指挥部的指示通知临近敏感目标做好防范措施，进行区域范围内的人员疏散工作和紧急救援工作。

II级响应：发生II级突发环境事件，属于公司级事件，公司可自行处理，以自救为主，公司范围内响应。所有救援小组紧急动员，按照应急指挥部指令，进行现场警戒，做好防范措施准备撤离。

III级响应：发生III级突发环境事件，属于车间级事件，公司可自行处理，以自救为主，车间范围内响应。应急救援小组赶赴现场，根据现场实际情况向应急办公室汇报并采取措施展开应急处理和救援工作。III级响应启动后，事故发生点周围人员停止生产活动，做好防范措施。

公司突发环境事件区域应急预案联动方案见表12.6-1。

公司突发环境事件区域应急预案响应机制见图12.6-2。

表10.6-1  突发环境事件区域应急预案联动方案

| 预案名称 | 联动方案 |
| --- | --- |
| 泗水县预案 | 明确区域应急预案组成，将泗水海螺水泥窑处理危废项目的预案组成及相关职能部门的负责人进行相互联系，实现事故状态信息联通“1对1” |
|  | 事故响应条件下，应根据泗水县响应分级方式拟定事故上报、响应方案 |
|  | 事故状态下应拟定事故中心区、波及区、影响区域的划分和控制，将职责分配到人。区域范围大小的确定应依据集中区预案确定的范围（≤300m、300～500m、≥500m）为基础，根据事故大小进行适当调整 |
|  | 在泗水海螺水泥窑处理危废项目事故状态下，可依托泗水县/化工园区应急监测队伍的力量，申请援助 |
|  | 根据泗水县预案的要求制定事故后评估报告 |
| 济宁市突发环境事件预案 | 泗水海螺水泥窑处理危废项目应遵循此预案事故等级划分原则，准确做出应急响应 |
|  | 在发生突发事故发生后，应依托市级预案成立的应急队伍（环境监察支队、市环境监测站），对突发事故进行环境应急监测 |
|  | 本预案应纳入济宁市应急响应小组联系方式、名单详细等，作为本预案的附件 |
|  | 本预案应遵循济宁市应急预案的速报制度，严格按照初报、续报和处理结果报告的程序执行 |
|  | 本预案应将各工段、类型事故信息上报人员进行落实，与济宁市应急指挥中心联系 |
|  | 本预案应将应急防范措施、人力、物力资源进行汇总，并上报济宁市应急指挥中心，以便实现资源共享和补充 |
| 山东省突发环境事件预案 | 本预案遵循山东省应急预案预警标识设置要求，便于突发事故应急响应 |
|  | 本预案应按照省级应急预案的响应程序，制定详细的上报响应方式 |
|  | 本预案应依托省级应急预案的各种应急保障措施，发生突发事故后应立即向预案指挥中心上报，要求获得交通运输、物资、治安及经费等保障 |

区域级事故

公司级事故

车间级事故

三级预案响应

二级预案响应

一级预案响应

公司预案

山东省预案

泗水县预案

济宁市预案

周边企业预案

图12.6-2  突发环境事件区域应急预案响应机制

### 12.6.2 项目应急措施

项目应急措施指建设项目范围内，在建设和生产中所采取的设备、器材、管理等方面为减少事故危害的活动。

#### 12.6.2.1应急设备、器材

应急设备、器材的配备应包括消防和工业卫生等方面。项目配备灭火剂和小型灭火器以及防火设施、工具、通道、器材等，同时还要配备生产性卫生设施和个人防护用品。前者主要包括工业照明、工业通风、防爆、防毒等；后者主要包括防护帽、防护鞋、防护眼镜、面罩、耳罩、呼吸防护器等。

#### 12.6.2.2管理应急措施

现场管理应急措施包括事故现场的组织、制度、分工、自救等方案制定和训练。为此建设单位应建立成立应急中心，组织制定项目预防灾难事故的管理制度和技术措施，并加以落实，明确应急处理要求。

制定项目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。定期组织本单位的灾害事故应急救援演练工作，配备必要的防护、救援器材和设备，指定专人管理，并定期进行检查和维护保养，确保完好。

组织和指导本单位的灾害事故自救和社会救援工作。并确保指挥到位和畅通，明确责任，保证通讯，及时上报和联系，物资部门确保自救需要。

#### 12.6.2.3监测措施

为了确保有效遏制灾害，有效救灾，需配备现场事故监测系统和设施，及时准确发现灾情，了解灾难，并预测发展趋势。监测措施包括事故监测报警系统、事故现场移动式或便携式监测装置及分析室分析检测装置。同时负责监测人员的培训、管理、业务素质的提高。

#### 12.6.2.4善后计划措施

善后计划包括对事故处理后的现场进行清理、去污、恢复生产；对处理事故人员的污染检查、医学处理和受伤人员的及时治疗等，同时还要对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故，并对事故进行分析，写出事故报告，报有关部门等。

#### 12.6.2.5应急环境监测

配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，并对事故性质、参数预后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。事故应急监测主要针对烟气处理系统事故排放情况。

鉴于突发性污染事故存在众多不确定性，故应急监测布点应根据事故性质、类别、大小、当时风向风速等情况具体对待。评价建议应急环境监测布点方案见表12.4-1，分析方法具体参考《突发性环境污染事故应急监测与处理处置技术》(1996，中国环境科学出版社，万本太)。

大气、废水和地下水的应急监测点位、因子、频次及时间见表12.4-1所示。

表12.6-1  应急环境监测布点方案建议一览表

| 污染因素 | 监测布点 |
| --- | --- |
| 大气应急监测 |  |
| 烟气处理统事故排放 | 应视当时风向风速情况，在下风向200m、500m、1000m、1500m、2000m处设置监测点位，特别应关注近距离居民区。 |
| 废气监测因子 | 根据事故范围选择适当的监测因子，如SO2、NOx、烟尘、CO、HCl、HF、Hg及其化合物、Pb及其化合物、Cd及其化合物、Cr及其化合物和二噁英等。以及非甲烷总烃等。 |
| 监测时间和频次 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
| 废水应急监测 |  |
| 监测位置 | 厂区总排污口进行监测 |
| 监测因子 | 根据事故范围选择适当的监测因子。事故则选择pH、COD、石油类、重金属等作为监测因子。 |
| 监测时间和频次 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
| 地下水应急监测 |  |
| 监测位置 | 地下水监测井 |
| 监测因子 | pH、氨氮、氯化物、氟化物、氰化物、六价铬、铅、汞、镉、砷、锌、铜、铁、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、高锰酸钾指数、挥发酚、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群、硫化物、石油类、铬等 |
| 监测时间和频次 | 长期定时监测，建议每季度监测一次，事故发生时增加监测频次，一般情况下每小时取样一次。 |

监测仪器：

应急监测仪器配备具体见表12.6-2。

表12.6-2  应急监测仪器配备表

| 序号 | 名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式气体检测仪 | 1 |
| 2 | 气体速测管 | 2 |
| 3 | COD监测仪 | 1 |
| 4 | 分光光度计 | 1 |

厂区应急检测设备不能满足检测要求时候，需要委托第三方机构家检测。

#### 12.6.2.6烟气处理系统应急措施

拟建项目水泥窑焚烧系统配备焚烧烟气自动监测系统。事故状态下立即停炉，防止二噁英产生。

### 12.6.3 社会救援应急预案

为了减少和降低异常事故对附近居民造成的影响，除了内部制定严格的应急计划，减少异常事故、降低环境影响程度外，公司也应与当地政府及有关部门，如消防、环保和医疗等部门联合制定社会救援应急计划，以应对突发性事故发生时采取紧急处理。

#### 12.6.3.1应急组织

公司应将生产过程中产生的污染物的名称、理化性质及其毒性以及中毒解救措施列单向当地政府汇报，并由其牵头组织应急组织指挥中心，负责突发事故的应急指挥或调度。

#### 12.6.3.2应急通讯、通知和交通

应急组织指挥部内部应规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障以及交通管制等措施，便于联系、指挥和交通顺畅。

#### 12.6.3.3人员培训与演练

应急计划以及组织分工制定后，应定期组织和安排人员培训、演练以及联合演习，以熟悉各自的职责和职能。

#### 12.6.3.4公众教育和信息

联合对公司附近区域群众开展公众教育、培训和发布有关信息，以便公众了解有关危险品以及自救方面的知识。

### 12.6.4 应急预案纲要

本项目生产和储运系统一旦发生事故，必须采取工程应急措施，以控制和减小事故危害。本项目应急预案纲要具体见表12.6-3。

表12.6-3  突发事故应急预案纲要一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 2 | 应急计划区 | 装置区、邻区 |
| 3 | 应急组织 | 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制 |
| 4 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序 |
| 5 | 应急设施、设备与材料 | 生产装置：防火灾应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是喷淋设备等 |
| 6 | 应急通讯通知交通 | 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 9 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 10 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 11 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理 |
| 12 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 12.7 结论

拟建项目为水泥窑协同处置危废项目，烟气处理系统及危险废物暂存及废液储罐等存在有各种内外因素所导致的事故性危害。本工程涉及有毒有害危险物质的功能单元属于非重大危险源，风险评价等级为二级。

综上分析，拟建项目在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害，并采取了相应的防范措施。因此，只要各工作岗位严格遵守岗位操作规程，避免误操作，加强设备的维护和管理，严格落实环评提出的各项防范措施和应急预案后，其环境风险就可防可控，项目建设是可行的。

拟建项目风险防范措施汇总见表12.7-1。

表12.7-1  环境风险防范措施汇总表

| 风险类型 | 风险防范措施 |
| --- | --- |
| 烟气净化及排放系统故障 | 本项目将建立水泥生产线事故与危废上料连锁控制系统，确保在生产线发生事故或者某一环保设施发生事故的情况下，各固体废物投料系统同时中止；待恢复正产生产后，各固体废物上料继续运行。 |
| 风险管理及应急处理 | 加强企业风险教育和风险管理；定时对可能出现的风险情况进行风险应急演练；设置完整的废气、废水在线监测装置，并定期维护保持在线设备的工作状态，一旦在线监测装置出现异常，立即组织相关部门进行风险排查，消除风险隐患。 |
| 污水三级防控体系 | 一级防控措施：罐区：在焚烧废液罐区设置围堰（不低于1.0m）和防火堤，围堰的有效容积应满足《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中“防火堤内有效容积不应小于罐组内最大储罐的容积要求”，围堰内设置集水沟，集水沟与污水管道相连，使废水能够得到收集、处理，全部进入事故水池。 二级防控措施：本项目计划新建2座事故水池（兼初期雨水收集池），一座位于固废暂存库等区域，有效容积为400m3，一座位于停车场及无机污泥输送车间区域，有效容积为150m3；总容积为550m3，能够满足本项目事故状态下废水收集要求，防止污染物进入地表水水体。 三级防控措施：事故废水控制在到围堰内和事故水池中。废水需处理时经管道系统送入泵送至水泥窑焚烧处置，将污染最终控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水的环境污染。 |