# 6  地表水环境影响分析

## 6.1 地表水环境现状监测与评价

### 6.1.1 地表水环境质量现状监测

本项目生活污水排入现有地埋式污水处理设施，处理达标后回用于厂区绿化和降尘；生产废水进入水泥窑处理，不外排。因此，项目建成后全厂无废水外排。

本次地表水环境质量引用山东正泽检测技术有限公司于2017年2月4日对海螺水泥厂周边水体的监测数据，具体分析如下：

#### 6.1.1.1监测点位

根据周边地表水体的分布，共布设2个监测断面。具体见表6.1-1及图5.1-1。

表6.1-1  地表水监测断面一览表

| 编号 | 监测断面 | 所在河流 | 断面意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 泗河，黄阴集桥断面 | 泗河 | 周边地表水体水质 |
| 2# | 故安水库 | 故安水库 |  |

#### 6.1.1.2监测项目

根据工程废水水质特点，地表水监测项目确定为：pH、SS、CODCr、BOD5、NH３-N、总磷、总氮、石油类、六价铬、砷、汞、镉、氟化物、硫酸盐、挥发酚、氯化物、硝酸盐共17项。

同步测量河宽、河深、流速、流量、水温等水文参数。

#### 6.1.1.3监测频率与时间

监测单位：山东正泽检测技术有限公司；

监测时间：2017年2月4日，监测1天，每天采样2次；

#### 6.1.1.4监测方法

按国家环保总局制订的《水和废水监测分析方法》（第四版）、《水质监测分析方法标准实务手册》和《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中推荐方法进行分析。详见表6.1-2。

表6.1-2 地表水监测分析方法一览表

| 序号 | 分析项目 | 标准代号 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH（无量纲） | GB/T 6920-1986 | 玻璃电极法 | ---- |
| 2 | CODcr | GB/T11914-1989 | 重铬酸盐法 | 10mg/L |
| 3 | BOD5 | HJ 505-2009 | 稀释与接种法 | 0.5mg/L |
| 4 | 氨氮 | HJ 535-2009 | 纳氏试剂比色法 | 0.025 mg/L |
| 5 | 挥发酚 | HJ 503-2009 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 0.0003 mg/L |
| 6 | 石油类 | HJ 637-2012 | 红外分光光度法 | 0.01 mg/L |
| 7 | 总磷 | GB/T 11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01 mg/L |
| 8 | 总氮 | - HJ636-2012 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05mg/L |
| 9 | 悬浮物 | - GB/T 11901-1989 | 重量法 | ---- |
| 10 | 汞 | - CJ/T51-2004 | 原子荧光分光光度法 | - 0.0001 mg/L |
| 11 | 六价铬 | - GB/T 7467-1987 | - 二苯碳酰二肼分光光度法 | - 0.004 mg/L |
| 12 | 镉 | - GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度法 | - 0.005mg/L |
| 13 | 砷 | - CJ/T51-2004 | - 原子荧光光度法 | - 0.0001mg/L |
| 14 | 氟化物 | - HJ/T84-2001 | 离子色谱法 | 0.02 mg/L |
| 15 | 氯化物 | - HJ/T84-2001 | 离子色谱法 | 0.02mg/L |
| 16 | 硫酸盐 | - HJ/T 84-2001 | 离子色谱法 | 0.09mg/L |
| 17 | 硝酸盐 | - HJ/T 84-2001 | - 离子色谱法 | 0.08mg/L |

#### 6.1.1.5监测结果

地表水现状监测结果见表6.1-3。

表6.1-3  地表水环境现状监测结果表

| - 监测项目 | - 单位 | - 1#泗河，黄阴集桥断面 |  | - 2#故安水库 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2017.2.4上午 | - 2017.2.4下午 | - 2017.2.4上午 | - 2017.2.4下午 |
| - pH | - / | - 7.39 | - 7.34 | - 7.30 | - 7.37 |
| - 悬浮物 | - mg/L | - 23 | - 20 | - 19 | - 21 |
| - CODCr | - mg/L | - 23.2 | - 24.6 | - 25.6 | - 23.8 |
| - BOD5 | - mg/L | - 6.31 | - 6.22 | - 6.15 | - 6.18 |
| - 氨氮 | - mg/L | - 0.510 | - 0.486 | - 0.288 | - 0.304 |
| - 总磷 | - mg/L | - 0.07 | - 0.08 | - 0.10 | - 0.08 |
| - 总氮 | - mg/L | - 5.08 | - 5.15 | - 0.57 | - 0.62 |
| - 石油类 | - mg/L | - ＜0.01 | - ＜0.01 | - ＜0.01 | - ＜0.01 |
| - 六价铬 | - mg/L | - ＜0.004 | - ＜0.004 | - ＜0.004 | - ＜0.004 |
| - 砷 | - mg/L | - ＜0.0001 | - ＜0.0001 | - ＜0.0001 | - ＜0.0001 |
| - 汞 | - mg/L | - ＜0.0001 | - ＜0.0001 | - ＜0.0001 | - ＜0.0001 |
| - 镉 | - mg/L | - ＜0.0025 | - ＜0.0025 | - ＜0.0025 | - ＜0.0025 |
| - 氟化物 | - mg/L | - 0.71 | - 0.66 | - 0.56 | - 0.60 |
| - 硫酸盐 | - mg/L | - 68.4 | - 67.2 | - 54.3 | - 55.0 |
| - 挥发酚 | - mg/L | - ＜0.0003 | - ＜0.0003 | - ＜0.0003 | - ＜0.0003 |
| - 氯化物 | - mg/L | - 30.6 | - 31.3 | - 24.3 | - 23.8 |
| - 硝酸盐 | - mg/L | - 4.59 | - 4.56 | - 1.71 | - 1.80 |

### 6.1.2 地表水环境质量现状评价

#### 6.1.2.1现状评价因子、评价标准

评价因子：pH、SS、CODCr、BOD5、NH３-N、总磷、总氮、石油类、六价铬、砷、汞、镉、氟化物、硫酸盐、挥发酚、氯化物、硝酸盐共17项。

根据水体的功能要求及泗水县环保局批复的环评标准，本次评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV类标准。其中悬浮物执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准和非盐碱土地区标准。

表6.1-5  地表水质量现状评价标准

| 序号 | 项目名称 | 单位 | IV类标准值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6~9 | GB3838-2002 |
| 2 | COD | mg/L | 30 | GB3838-2002 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 6 | GB3838-2002 |
| 4 | SS | mg/L | 100 | GB5084-2005 |
| 5 | 氨氮 | mg/L | 1.5 | GB3838-2002 |
| 6 | 总磷 | mg/L | 0.3 | GB3838-2002 |
| 7 | 总氮 | mg/L | 1.5 | GB3838-2002 |
| 8 | 砷 | mg/L | 0.1 | GB3838-2002 |
| 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | GB3838-2002 |
| 10 | 镉 | mg/L | 0.005 | GB3838-2002 |
| 11 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | GB3838-2002 |
| 12 | 石油类 | mg/L | 0.5 | GB3838-2002 |
| 13 | 挥发酚 | mg/L | 0.01 | GB3838-2002 |
| 14 | 氟化物 | mg/L | 1.5 | GB3838-2002 |
| 15 | 氯化物 | mg/L | 250 | GB3838-2002 |
| 16 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | GB3838-2002 |
| 17 | 硝酸盐氮 | mg/L | 10 | GB3838-2002 |

#### 6.1.2.2评价方法

采用单因子指数法作为评价方法。

①常规因子标准指数计算公式

Si=CiCsi

式中：Si——污染物单因子指数；

Ci——i污染物的浓度值，mg/l；

Csi——i污染物的评价标准值，mg/l。

②pH值标准指数的计算公式

SpHj=7.0−pHj7.0−pHsd           pHj≤7.0

SpHj=pHj−7.0pHsu−7.0          pHj>7.0

式中：SpHj——pH单因子指数；

pHj——j断面pH值；

pHsd——地面水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地面水水质标准中规定的pH值上限。

#### 6.1.2.3评价结果

监测地表水各项污染物的单因子指数见表6.1-6。

表6.1-6  拟建项目地表水各污染物单因子指数表

| - 监测项目 | - 1#泗河，黄阴集桥断面 |  | - 2#故安水库 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2017.2.4上午 | - 2017.2.4下午 | - 2017.2.4上午 | - 2017.2.4下午 |
| - pH | 0.195 | 0.170 | 0.150 | 0.185 |
| - 悬浮物 | 0.230 | 0.200 | 0.190 | 0.210 |
| - CODCr | 0.773 | 0.820 | 0.853 | 0.793 |
| - BOD5 | 1.052 | 1.037 | 1.025 | 1.030 |
| - 氨氮 | 0.340 | 0.324 | 0.192 | 0.203 |
| - 总磷 | 0.233 | 0.267 | 0.333 | 0.267 |
| - 总氮 | 3.387 | 3.433 | 0.380 | 0.413 |
| - 石油类 | - -- | - -- | - -- | - -- |
| - 六价铬 | - -- | - -- | - -- | - -- |
| - 砷 | - -- | - -- | - -- | - -- |
| - 汞 | - -- | - -- | - -- | - -- |
| - 镉 | - -- | - -- | - -- | - -- |
| - 氟化物 | 0.473 | 0.440 | 0.373 | 0.400 |
| - 硫酸盐 | 0.274 | 0.269 | 0.217 | 0.220 |
| - 挥发酚 | - -- | - -- | - -- | - -- |
| - 氯化物 | 0.122 | 0.125 | 0.097 | 0.095 |
| - 硝酸盐 | 0.459 | 0.456 | 0.171 | 0.180 |

注：--代表未检出。

从表6.1-6可知，泗河黄阴集桥断面（本项目厂区取水口）处BOD5、总氮超标，最大超标倍数为0.052、2.433倍；故安水库监测点位BOD5超标，最大超标倍数为0.03倍；其余监测因子不超标。

总氮超标主要是因为当地位于农村地区，受地面农业灌溉的影响较大。BOD5超标与周围村庄生活污水未经处理直接汇入地表水体有关。

## 6.2 地表水环境影响分析

### 6.2.1 废水产生情况

拟建项目产生的废水主要包括车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水、实验室废水以及生活污水。

拟建项目废水的水质、水量产生情况详细见表6.2-1。

表6.2-1  拟建项目主要废水量、水质一览表

| 废水 名称 | 污染物产生状况 |  |  |  | 污染物排放状况 |  |  |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量 (m3/a) | 主要 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量 （t/a) | 废水量 (m3/a) | 主要 污染物 | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 （t/a) |  |
| 生活废水 | 1927.2 | COD | 350 | 0.67452 | 0 | -- | -- | 0 | 经厂区现有污水处理设施处理达标后用于厂区的绿化、道路洒水以及景观用水，不外排。 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.38544 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.38544 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.067452 |  |  |  |  |  |
| 车间及路面冲洗废水 | 1782 | pH | 6~9(无量纲) | -- | 0 | -- | -- | 0 | 水泥窑焚烧处置 |
|  |  | COD | 1500 | 2.673 |  |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 400 | 0.7128 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 400 | 0.7128 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 80 | 0.14256 |  |  |  |  |  |
| 实验室废水 | 33 | COD | 650 | 0.02145 | 0 | -- | -- | 0 | 入窑焚烧处置 |
|  |  | BOD5 | 230 | 0.00759 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.0066 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.000825 |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 | 20 | 0.00066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | 58.26 | 0.00192258 |  |  |  |  |  |
|  |  | Zn | 965.92 | 0.03187536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cd | 0.04 | 0.00000132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pb | 5.81 | 0.00019173 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cr | 214.60 | 0.0070818 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ni | 243.65 | 0.00804045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Mn | 24.25 | 0.00080025 |  |  |  |  |  |
|  |  | As | 0.06 | 0.00000198 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3742.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 6.2.2 废水处理情况

拟建项目排水依托已建成的厂区排水系统进行排水。厂区排水按照“清污分流、雨污分流”的原则建设，雨水系统经收集后排入厂区外雨水管网。

1、生活废水

生活污水量为5.84m3/d，生活污水经现有生活污水管网进入现有地埋式污水处理设施，处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中相应标准后，作为公司厂区绿化、道路洒水以及景观用水，不外排。

2、清洗废水

本项目生产废水为车辆及车间地面清洗废水，废水量共约5.4m3/d，1782m3/a。清洗废水经收集后全部送至水泥窑焚烧处置。

3、实验室废水

实验室废水主要是危险废物样品检测过程预处理废液及终产物，以废酸、碱液为主，其中重金属含量较高，废水产生量为0.1m3/d，33m3/a。所有废水按酸碱性分别存入酸碱废液缸，待收集满后送至水泥窑协同处置，不外排。

### 6.2.3 地表水影响分析

根据6.2.2分析可知，本项目生活废水和生产废水全部处理，实现厂区废污水零排放，对周围地表水环境基本无影响。项目厂区距北侧的泗河约2 km，厂区绿化及道路喷洒对泗河无影响。

### 6.2.4 事故状态下废水对地表水的环境影响分析

拟建项目新建2个总有效容积为550m3的事故水池（兼初期雨水收集池），其中1#事故水池位于固废暂存区域，有效容积为400m3；2#事故水池位于无机污泥储存及输送车间，回收该车间以及停车场的初期雨水，有效容积为150m3。

雨水收集池进口处设闸门，初期雨水满后闸门关闭，中后期雨水经厂区雨水管道排至雨水管网。防水事故废水外排，避免对周边地表水体造成影响。当废水处理系统非正常运行时，将采用回流的方法，即自动监测仪表发现废水不合格时，重新将不达标废水返回进行处理，以保证未达标的废水不外排。同时事故池也可以用以容纳消防废水。

因此在事故状态下，厂区具有良好的废水收集和处理措施，对地表水体影响较小。

## 6.3 小结

<1>根据本次现状监测数据及收集数据可知，泗河黄阴集桥断面（本项目厂区取水口）处BOD5、总氮超标，最大超标倍数为0.052、2.433倍；故安水库监测点位BOD5超标，最大超标倍数为0.03倍；其余监测因子不超标。总氮超标主要是因为当地位于农村地区，受地面农业灌溉的影响较大。BOD5超标与周围村庄生活污水未经处理直接汇入地表水体有关。

<2>地表水环境影响分析：拟建项目生产厂区废水主要为车间地面冲洗废水、车辆冲洗废水、实验室废水以及生活污水。生活污水经现有生活污水管网进入现有地埋式污水处理设施，处理后满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中相应标准后，作为公司厂区绿化、道路洒水以及景观用水，不外排。冲洗废水进入水泥窑焚烧处理，不外排。

项目厂区距北侧的泗河约2 km，厂区绿化及道路喷洒对泗河无影响。故本项目从地表水环境影响角度来说，其建设是可行的。