- 关于批准发布《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》等4项标准修改单的通知

山东省, 南水北调, 环保局, 监督局, 小清河

各市环保局、质量技术监督局： 为实现全省水环境质量明显改善的目标，现发布《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/ 599－2006）、《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》（DB37/ 656－2006）、《山东省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/ 675－2007）、《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/ 676－2007）4项标准修改单。 一、2013年1月1日起，《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/ 599－2006）和《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》（DB37/ 656－2006）中重点保护区、《山东省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/ 675－2007）和《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/ 676－2007）中“一级标准”的COD、氨氮、BOD5、SS、色度和动植物油排放浓度限值分别调整为50mg/L、5mg/L、10mg/L、20 mg/L、30倍和3mg/L。 二、2013年1月1日起，《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/ 599－2006）和《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》（DB37/ 656－2006）中一般保护区、《山东省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/ 675－2007）和《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》（DB37/ 676－2007）中“二级标准”的COD、氨氮、BOD5、SS、色度和动植物油排放浓度限值分别调整为60mg/L、10 mg /L、20mg/L、30mg/L、30倍和5mg/L。 三、本修改单发布之日起，新、改、扩建项目按照修改后的排放限值执行。 二〇一一年二月十日

1、关于批准发布《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》等4项标准修改单的通知（鲁质监标发【2011】35号）

2、关于做好《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》等4项标准修改单实施工作的通知（鲁环办函【2011】71号）。