济环审〔2019〕29号

关于山东瑞晴化工有限公司新建500吨/年

氯代胺、1000吨/年功夫酸建设项目

环境影响报告书的批复

山东瑞晴化工有限公司：

你公司报来的《山东瑞晴化工有限公司新建500吨/年氯代胺、1000吨/年功夫酸建设项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、山东瑞晴化工有限公司新建500吨/年氯代胺、1000吨/年功夫酸建设项目总投资31789万元，其中环保投资1117.9万元，拟在汶上化工产业园（原汶上精细化工园）内建设。2015年8月，原济宁市环保局批复（济环审〔2015〕34号）了该企业年产3500吨有机硅产品、10000吨含酚系列产品及医药中间体项目，该项目目前建成了部分生产车间（甲类车间（一）和丁类车间已建成，现有磷酸三异丙基苯酯、对异丙基苯酚、邻异丙基苯酚产品生产线主体设备已安装）和公辅设施厂房（丁类仓库、罐区、循环水站、配电室和空压冷冻站厂房）。企业决定利用现有生产车间、部分生产设备，再购置部分设备，新上500吨/年氯代胺、1000吨/年功夫酸建设项目，原年产3500吨有机硅产品、10000吨含酚系列产品及医药中间体项目不再建设。项目建成后，年产氯代胺(氯代烯丙基氧胺)500吨、功夫酸（三氟氯菊酸）1000吨，同时副产乙醇200吨、叔丁醇250吨。经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2018-370800-26-03-063393）和汶上化工产业园规划要求。在落实报告书提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、在项目运行管理中须重点落实报告书提出的环保措施和以下要求：

（一）落实报告书中提出的对工艺废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 氯代胺生产线:在各反应釜、接收罐、真空泵、脱溶釜等排气口直接用管道负压收集，管道收集的有机废气汇总到排气主管道，进入1#废气处理装置（-20℃深度冷凝+二级水喷淋+水雾分离+活性炭吸附），处理后的废气由15m高排气筒（P1）排放；功夫酸生产线:在各反应釜、接收罐、真空泵、脱溶釜、离心机等排气口直接用管道负压收集，管道收集的有机废气汇总到排气主管道，进入1#废气处理装置；出料包装工序粉尘通过袋式除尘器处理后进入1#废气处理装置；活性炭吸附装置定期通过低压蒸汽解吸再生，再生废气进入1#废气处理装置。

- 项目新上一台160万大卡的天然气导热油炉（采用低氮燃烧技术），产生的烟气经15m高排气筒（P2）排放。对污水处理站调节池、酸化池、氧化池等产生臭气的位置全部加盖并留呼吸口，各呼吸口的废气经专用管道收集后由引风机引至2#废气处理装置（碱液喷淋+水雾分离+活性炭吸附）处理，尾气经15m高排气筒（P3）排放；含盐废水经车间内汽提预处理后进入三效蒸发装置，真空泵抽出的气体经二级冷凝器（采用常温水、-10℃冷冻盐水冷却）冷凝，不凝气进入2#废气处理装置；危废库废气收集后进入2#废气处理装置；本项目罐区采用氮封，有机溶剂储罐呼吸口通过管道引入-20℃深度冷凝后，不凝气通过管道送2#废气处理装置；盐酸储罐为立式固定罐，储罐设水封装置，产生的氯化氢废气通过管道引入2#废气处理装置；装置区储罐设置呼吸阀，呼吸废气引入2#废气处理装置。

- 项目废气排放应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准要求；导热油炉烟气应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别浓度排放限值及《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2新建锅炉大气污染物排放标准限值；污水处理站废气应满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准要求。

- 加大无组织排放废气的治理力度。对生产设备和管线进行定期检修，减少跑冒滴漏现象的发生；将生产设备全部密闭，主体设备密封合部采用可靠性高的机械密封；合理设置投料顺序，减少液体物料挥发；合理设置储罐、中间储罐，减少物料的转运次数和周转量；进料采用真空进料和密闭管道输送，严格操作程序，减少操作时间；车间内设置通风系统，加强室内通风。项目无组织排放废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2标准要求。

（二）项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。项目高盐废水（主要为钠盐）经“汽提+三效蒸发+冷凝”处理后，冷凝废水与高浓度废水（主要为各类溶剂回收脱除水、浓缩蒸馏脱除水、水洗有机溶剂废水）经厂区污水处理站预处理工序（调节+芬顿氧化）处理，出水与生活污水和低浓废水（主要为有机废气洗涤废水、水泵排放、冷却废水、纯化废水）采用“厌氧+缺氧+好氧+接触氧化”工艺处理，处理后排入园区污水处理厂深度处理。项目污水处理站出水水质应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准和园区污水处理厂接纳标准要求。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）做好固体废物的收集和处置。可用废包装物由生产厂家回收利用；破损废包装物、废滤袋、蒸馏残液、废活性炭、活性炭脱附解析废液、冷凝废液、废导热油、污水处理站污泥属于危险废物，交由具有危废处置资质的单位规范处置；三效蒸发氯化钠、醋酸钠残盐根据鉴定性质规范处置；生活垃圾委托当地环卫部门定期外运处理。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

（五）本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤1.776t/a，氨氮（管理指标）≤0.222t/a；SO2≤0.328t/a、NOX≤1.074t/a、VOCs≤0.683t/a。

- （六）加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；按规定建设在线自动监测系统，并与环保部门联网；建设单位应建立完善环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划，加强特征污染物日常监测分析，对与本底值变化明显的要及时查找原因，采取必要措施。

（七）加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设1080m3事故水池，确保事故废水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

（八）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《环境影响评价公众参与办法》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（九）原年产3500吨有机硅产品、10000吨含酚系列产品及医药中间体项目不再建设。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，工程竣工后做好项目竣工环境保护验收工作及申领排污许可证。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送济宁市生态环境局汶上县分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年8月7日

抄送：济宁市环境监察支队   济宁市生态环境局汶上县分局

济宁富美环境研究设计院有限公司

济宁市生态环境局                2019年8月7日印发