审批意见： 济环报告表〔2024〕3号 山东盛发焦化有限公司干熄焦智能化升级及降碳技改项目总投资10252.28万元，位于济宁市鱼台县张黄化工产业园山东盛发焦化有限公司备用干熄焦预留用地内，主要建设内容为新建一套干熄焦工艺装置、干熄焦热力系统以及配套的生产辅助设施。 经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得山东省建设项目备案证明，项目代码为：2408-370827-07-02-978420）。环境影响报告表分析了项目的环境影响，所提出的污染防治措施基本可行，评价结论可信，可作为下步项目建设的依据，从环境保护角度同意项目建设。 一、严格落实大气污染防治措施。本项目排放的废气主要为颗粒物和二氧化硫。装入装置吸尘口、干熄炉顶部预存室放散口产生的高温烟气经1#干熄焦环境除尘地面站脉冲袋式除尘器除尘后，通过26.2m高排气筒DA007排放；排焦双叉溜槽烟气与排焦胶带机落料点低温尘气经2#干熄焦环境除尘地面站脉冲袋式除尘器除尘后，通过26.2m高排气筒DA007排放。干熄焦环境除尘地面站除尘器入口前设有脱硫喷射装置，如果环境除尘烟囱SO2浓度超标将开启脱硫喷射装。循环风机后放散烟气经脉冲袋式除尘器除尘后进行脱硫处理，处理后通过115m高排气筒DA001排放。有组织排放废气须满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）、《关于推进实施焦化行业超低排放的意见》（环大气〔2024〕5号）有关要求。未收集颗粒物、SO2排放浓度满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）的有关要求。 二、项目要采取“清污分流、雨污分流”及节水措施。本项目废水主要为锅炉排污水和循环冷却系统排污水，经收集后排入现有废水处理站进行处理，满足《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中表6.1.3再生水用于间冷开式循环冷却水系统补水水质后全部回用，不外排。 三、严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声的设备，采取减振、隔声等措施，进行厂区距离衰减后，企业厂界昼、夜间噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 四、做好固废分类收集和妥善处置。项目干熄焦除尘装置中的粉尘由气力输送入筛焦楼内粉焦仓；废润滑油等危险废物暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行处理。一般固体废物贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护相关要求。危险废物贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 五、规范设置采样平台及采样口，严格按照本环评及相关行业导则标准执行环境管理要求、环境风险预防措施和自行监测计划。 六、加强项目和环保设施的安全生产管理。开展对环保设施和项目的安全风险辨识管理，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施和项目。 七、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序申领排污许可证后进行竣工环境保护验收。 八、若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。若环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设，你单位应当将环境影响评价文件报批我局重新审核。 （公 章） 经办人：冷浩 2024年10月10日