济环审〔2019〕5号

关于山东时联黑猫新材料有限公司12万吨/年中性酚钠盐深度加工处理资源综合利用及5万吨/年粗（混）酚分离精制资源综合利用项目

环境影响报告书的批复

山东时联黑猫新材料有限公司：

你公司报来的《山东时联黑猫新材料有限公司12万吨/年中性酚钠盐深度加工处理资源综合利用及5万吨/年粗（混）酚分离精制资源综合利用项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、山东时联黑猫新材料有限公司12万吨/年中性酚钠盐深度加工处理资源综合利用及5万吨/年粗（混）酚分离精制资源综合利用项目总投资52218万元，其中环保投资5775万元，拟在济宁化工产业园内建设。项目分两期建设，其中一期建设中性酚盐处理装置以及配套工程，二期建设粗酚分离精制资源综合利用装置以及配套工程。二期的原料部分来自于一期，同时外购部分混合酚原料。项目建成后，一期工程年产混合酚19173.03吨、混合甲酚5348.73吨（二期建成后，作为二期原料），副产硫酸钠25984.8吨、高温酚油5586.34吨；二期工程年产苯酚18686.56吨、邻甲酚6389.95吨、间甲酚10906.47吨、对甲酚5400.66吨、2,4-二甲酚1808.81吨、2,5-二甲酚800.94吨、2,6-二甲酚248.14吨、3,4-二甲酚427.39吨、3,5-二甲酚2832.43吨、乙基酚521.13吨、精制混合酚187.85吨；同时副产硫酸钠573.588吨、高温酚油2073.89吨。经审查，项目建设符合国家产业政策（项目代码：2018-370800-26-03-048118）和济宁化工产业园规划要求。在落实报告书提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、在项目运行管理中须重点落实报告书提出的环保措施和以下要求：

1、落实报告书中提出的对工艺废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 一期工程：油水分离过程产生的不凝气、溶剂回收过程产生的不凝气、中性酚钠盐分解过程挥发的废气、精馏过程产生的不凝气经管道连通至一期RTO燃烧装置处理，尾气通过30m高1#排气筒排放；废水预处理过程中干燥废气不凝气、精馏废气不凝气分别经二级水喷淋后引至一期RTO燃烧装置；包装废气经集气罩收集后通过布袋除尘器处理，尾气经过25m高2#排气筒排放；根据物料性质合理选择储罐类型，储罐及中间罐呼吸废气经收集后引至一期RTO燃烧装置；装卸车物料泵集中设置于泵房，泵房上方设置气体收集管道、吸风口，尾气引至一期RTO燃烧装置；危废库内设气体收集管道、吸风口，废气引至一期RTO燃烧装置；对污水处理站缺氧池、接触氧化池、催化氧化设备、MBBR设备等全部加盖，各呼吸口的废气经专用管道收集后引至碱液喷淋+水喷淋装置处理后由15m高3#排气筒排放。

- 二期工程：烷基化反应废气通过管道进入二期RTO燃烧装置处理，尾气通过30m高4#排气筒排放；真空泵废气经碱液喷淋后引至二期RTO燃烧装置；精制废水酚回收不凝气引至一期RTO燃烧装置；废水预处理设施依托一期工程，产生的废气依托一期处置设施处理；根据物料性质合理选择储罐类型，储罐呼吸废气经收集后引至二期RTO燃烧装置。

- 项目有组织排放废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准要求，排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；酚类、甲醇排放浓度应满足《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求，排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；VOCs排放浓度和速率应满足《挥发性有机物排放标准 第6部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准要求。污水处理站氨、硫化氢、酚类、VOCs、臭气浓度应满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1标准要求。

- 加强无组织排放废气治理力度。根据物料特点合理选择储罐类型，加强车间通风，反应采用密闭处理，减少跑、冒、滴、漏现象发生。项目无组织排放废气应满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2、《大气污染物综合排放标准》（GB16291-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2、项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

废水采取分质分流处理，一期项目含盐中和废水采用萃取除盐+精馏+微电解/类芬顿预处理后汇同蒸吹废水、生活污水、污水处理站废气处理废水经过污水处理站（处理规模720m3/d，采用“缺氧+接触氧化+催化氧化+MBBR+超滤”处理工艺）处理，处理后的出水最终回用于循环冷却补水。循环冷却排污水经过混凝沉淀+超滤+二级反渗透处理后产生的纯水大部分回用于循环冷却补水，剩余部分排入山东共用达斯玛特水务有限公司处理，浓盐水汇同含盐中和废水采用萃取除盐+精馏+微电解/类芬顿预处理后排入厂区污水处理站处理。废水预处理过程甲醇喷淋废水返回废水预处理精馏工序处理。二期项目不新建污水处理设施，均依托一期污水处理设施处理。

项目循环冷却排污水经处理后，部分纯水（一期50m3/d、二期150m3/d）排入园区污水处理厂处理，项目外排废水应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准和园区污水处理厂进水水质要求。

对废水的收集输送处置系统、车间地面、危废暂存间、事故水池等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

3、优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

4、做好固体废物的收集和处置。项目产生的固体废物主要包括：废包装袋、除尘器收集粉尘、精馏残渣、废树脂、污水处理站污泥等。精馏残渣、废树脂、污水处理站物化污泥等属于危险废物，全部委托有危废处理资质的单位处理。布袋除尘器收集粉尘作为产品外售。碳酸钠废包装袋外售物资回收部门。氢氧化钠废包装袋由生产厂家回收利用。生活垃圾、污水处理站生化污泥由当地环卫部门统一收集处理处置。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

5、本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤6.0t/a，氨氮（管理指标）≤0.48t/a；SO2≤1.44t/a，NOX≤4.176t/a。

6、项目生产装置区、危废库、污水处理站分别设置100m卫生防护距离。应加强卫生防护距离内用地规划的控制，不得再新规划建设住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

7、加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设1584m3事故水池和432m3初期雨水池，确保事故废水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

- 8、加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；建设单位应建立完善环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。

9、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收及申领排污许可证。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送金乡县环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年1月 日

抄送：济宁市环境监察支队                  金乡县环保局

济宁富美环境研究设计院有限公司

济宁市生态环境局                     2019年1月 日印发