济环审〔2019〕4号

关于济宁鸿都新材料科技有限公司30万吨/年甲醛、15万吨/年三聚氰胺胶和脲醛胶生产线、5万吨/年氨基膜、2400万张/年三聚氰胺纸工程建设项目环境影响报告书的批复

山东省嘉泰化工科技有限公司：

你公司报来的《济宁鸿都新材料科技有限公司30万吨/年甲醛、15万吨/年三聚氰胺胶和脲醛胶生产线、5万吨/年氨基膜、2400万张/年三聚氰胺纸工程建设项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、济宁鸿都新材料科技有限公司30万吨/年甲醛、15万吨/年三聚氰胺胶和脲醛胶生产线、5万吨/年氨基膜、2400万张/年三聚氰胺纸工程建设项目总投资34000万元，其中环保投资1100万元，拟在嘉祥化工产业园（原济宁生物产业园）内建设。项目分两期建设，其中一期主要建设银法甲醛生产装置、三聚氰胺胶生产装置、脲醛胶生产装置和三聚氰胺纸生产装置；二期主要建设铁钼法甲醛生产装置、三聚氰胺胶生产装置、脲醛胶生产装置、5氨基膜生产装置。同时，配套建设储运工程、公用工程、环保工程、辅助工程。项目建成后，一期工程年产20万吨甲醛（21300t/a用于生产三聚氰胺胶，12740t/a用于生产脲醛胶，165960t/a作为产品外售），5万吨三聚氰胺胶（2万t/a用于生产三聚氰胺纸，3万t/a作为产品外售），3万吨脲醛胶、2400万张三聚氰胺纸；二期工程年产10万吨甲醛（21300t/a用于生产三聚氰胺胶，8494t/a用于生产脲醛胶，41000t/a用于生产氨基膜，29206t/a作为产品外售）、5万吨三聚氰胺胶、2万吨脲醛胶、5万吨氨基模。经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2018-370800-26-03-047872）和嘉祥化工产业园规划要求。在落实报告书提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、在项目运行管理中须重点落实报告书提出的环保措施和以下要求：

1、落实报告书中提出的对工艺废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 甲醛生产线：一期设置2条甲醛生产线（银法），配套两套废气焚烧处理系统。吸收塔废气（主要含甲烷、氢气、一氧化碳、二氧化碳、氧气、甲醛、甲醇等）经各自废气焚烧处理系统（引射式甲醛尾气燃烧器）处理，尾气分别通过18m高排气筒H1、H2排放；二期设置1条甲醛生产线（铁钼法），吸收塔废气（主要含甲醛、甲醇、二甲醚、一氧化碳、氧气等）送ECS尾气处理装置催化焚烧处理，尾气通过18m高排气筒H5排放。

- 制胶生产线：项目设置一个制胶车间，车间内制胶生产线分两期建设。其中，一期、二期各设置制胶生产线2条。制胶车间废气主要来自投料、反应（含搅拌、放料工序）过程中产生的废气，其中投料废气主要为粉尘，反应废气主要为甲醛。两期三聚氰胺投料产生的粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器除尘，尾气通过15m高排气筒H3排放；反应废气经管道收集后经引风机送入一期工程1#甲醛生产装置尾气处理系统焚烧处理。

- 三聚氰胺浸胶纸生产线：项目设置4条浸胶纸生产线，各条生产线浸胶、烘干工序有机废气经集气罩收集后引入一期工程1#甲醛生产装置尾气处理系统焚烧处理。

- 氨基模生产线：项目设置一个氨基模车间，设置2条氨基模生产线。粉碎、球磨、筛分、包装产生的树脂粉末分别经布袋除尘器处理，尾气由引风机引入15m高排气筒H4排放。反应、捏合、烘干废气经冷凝后，经引风机送入一期工程1#甲醛生产装置尾气处理系统焚烧处理。

- 项目危险废物暂存库内设气体收集管道、吸风口，危废库尾气由引风机引至一期工程1#甲醛生产装置尾气处理系统焚烧处理。甲醛、甲醛储罐设置氮封装置和呼吸阀，呼吸废气通过管道引入一期工程1#甲醛生产装置尾气处理系统焚烧处理。

- 项目外排废气中VOCs、甲醇、甲醛等应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2标准要求；粉尘应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区标准要求；氨气应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

- 加强无组织排放废气治理力度。企业应根据物料特点合理选择储罐类型，加强车间通风，反应采用密闭处理，减少跑、冒、滴、漏现象发生。项目无组织排放废气应满足《挥发性有机物排放标准  第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、《大气污染物综合排放标准》（GB16291-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2、项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

项目生活污水、地面清洗废水、循环系统排污水、真空泵排水、软水制备废水收集后排入园区污水处理厂处理，项目外排废水应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准和园区污水处理厂进水水质要求，甲醛排放浓度应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表2水污染特别排放限值要求。

对废水的收集输送系统、车间地面、危废暂存间、事故水池等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

3、优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

4、做好固体废物的收集和处置。废催化剂、甲醇过滤器废滤网、含有或沾染毒性、感染性危险废物的废原料包装桶（内袋）、废导热油等属于危险废物，全部委托有危废处理资质的单位处理。布袋除尘器收集尘回用于生产。其它废包装物、废纸等外售物资回收部门。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理处置。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

5、本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤1.34t/a，氨氮（管理指标）≤0.1t/a。

6、项目确定制胶车间、三聚氰胺纸车间、氨基模车间、甲醛装置区卫生防护距离为100m；甲醇罐区卫生防护距离为50m。应加强卫生防护距离内用地规划的控制，不得再新规划建设住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

7、加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设2000m3事故水池，确保事故废水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

- 8、加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；建设单位应建立完善环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。

9、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，工程竣工后做好项目竣工环境保护验收工作及申领排污许可证。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送嘉祥县环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年1月17日

抄送：济宁市环境监察支队                 嘉祥县环保局

济宁富美环境研究设计院有限公司

济宁市生态环境局                2019年1月17日印发