济环审〔2019〕13号

关于山东荣信集团有限公司煤炭干馏联合供氢及化产品深加工项目（第一部分）

环境影响报告书的批复

山东荣信集团有限公司：

你公司报来的《山东荣信集团有限公司煤炭干馏联合供氢及化产品深加工项目（第一部分）环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、山东荣信集团有限公司煤炭干馏联合供氢及化产品深加工项目（第一部分）总投资167000万元，其中环保投资28236万元，项目选址位于邹城化工产业园。本次环评为该项目第一部分，主要建设内容为：2×60孔JNDX3-6.25-16型捣固焦炉、175t/h干熄焦及30MW余热发电装置、粉煤洁净气化装置及相关配套设施，预留煤气深加工装置用地。项目建成后，年产焦炭135万吨、煤焦油64711吨、粗苯18489吨、硫酸铵14056吨、硫氰酸铵1465吨、硫磺4810吨等煤化工产品，余热发电218.2×106度，年供净化焦炉煤气628.6×106Nm3。

经审查，在落实剩余产能（45.3万吨/年）的前提下，该项目符合《山东省加强污染源头防治推进“四增四减”三年行动方案（2018-2020年）》及焦化行业相关政策的要求。项目建设符合国家产业政策（已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2019-370800-25-03-000477），在落实报告书提出的污染防治措施、满足污染物达标排放和总量控制要求，并取得剩余产能指标的前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）落实报告书中提出的对各类废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 预粉碎含尘废气收集后经高效低阻脉冲袋式除尘器处理，尾气通过高20m、内径1.5m的排气筒（P1）排放；筛分粉碎废气收集后经高效低阻脉冲袋式除尘器处理，尾气通过高20m、内径1.5m的排气筒（P2）排放；装煤废气、出焦废气收集后导入地面除尘站，经“炭块吸附净化+布袋式除尘器除尘”后通过高25m、内径2.2m的排气筒（P3）排放；焦炉以发生炉煤气为燃料，煤气燃烧过程中产生的烟气经“SCR脱硝（以氨水为脱硝剂）+半干法脱硫（以氢氧化钙为脱硫剂）”后通过高130m、内径5m的烟囱（P4）排放；干熄焦废气经烟尘捕集装置收集后送干熄焦地面除尘站（袋式除尘器净化处理），尾气经1根高30m、内径2.0m排气筒（P5）排放；湿熄焦熄焦塔废气经捕雾器及折流挡水板除尘后通过68m高塔顶排放；筛焦楼附近设置1套地面除尘站，筛焦工段粉尘废气经脉冲袋式除尘器净化处理后由高20m、内径1.5m的排气筒（P6）排放；再生塔（器）脱硫尾气经塔顶管道收集后进入排气洗净塔（94%硫酸喷淋吸收+蒸氨废水喷淋）洗涤，尾气由高20m、内径0.5m的排气筒（P7）排放；硫铵干燥尾气通过旋风除尘器处理后，再经湿式除尘器处理，尾气通过高20m、内径1m的排气筒（P8）排放；粉煤洁净气化装置破碎工段含尘废气收集后经高效低阻脉冲袋式除尘器处理，尾气通过高20m、内径1.5m的排气筒（P10）排放；残炭炉焚烧废气经“低氮燃烧+SNCR脱硝+布袋除尘+石灰石-石膏湿法（FGD）脱硫”处理，尾气通过高40m、内径3.0m（P11）的排气筒排放；对污水处理站易产生恶臭的单元加盖封闭，废气收集后经低温离子除臭处理，尾气经高15m、内径0.8m的排气筒（P9）排放；冷凝鼓风工段各槽放散气经槽顶管道收集后，送煤气负压管道，不外排；油库焦油槽及苯贮槽放散气等经槽顶管道收集后，送煤气负压管道，不外排。

- 项目废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表6标准要求；污水处理站恶臭气体排放应满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）要求。

- 强化无组织排放废气的治理力度，加强运行管理，提高废气收集效率，液体物料采用管道输送，减少物料输送及生产装置“跑、冒、滴、漏”的发生。装煤废气采用双U型管烟气转换车（CGT车）进行收集；出焦采用拦焦机集尘罩微负压收集；焦炉炉体采用新型密封结构的吸尘孔盖，装煤后用特制泥浆密封炉盖与盖座的间隙；上升管盖、桥管承插口采用水封装置；上升管根部采用编织石棉绳填塞，特制泥浆封闭；炉门采用弹性刀边炉门、厚炉门框、大保护板，防止炉门泄漏。项目无组织排放废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表7要求。

（二）项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

干熄焦运行时，纯水制备浓水、循环排污水、车间冲洗水、焦油分离废水、蒸氨废水、焦炉煤气冷凝水、生活污水混合排至厂区污水处理站（采用“预处理+生化处理+混凝沉淀”工艺，预处理部分规模为60m3/h，生化处理部分规模为130m3/h），满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和园区污水处理厂接纳水质标准要求后经污水管网排至园区污水处理厂处理。湿熄焦运行时，产生的废水经处理后用于熄焦，其水质需满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表1中相应的间接排放限值要求，循环使用。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。园区污水处理厂扩容项目建成运行前，本项目不得投运。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）做好固体废物的收集和处置。煤尘、焦尘、焦粉、焦油渣、沥青渣、废活性炭、酸焦油、污水处理站污泥用于配煤炼焦；废脱硝催化剂交由厂家回收处理；废树脂交由有危废处置资质单位处理；脱硫石膏收集后外售；生活垃圾收集后交由环卫部门处理。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

（五）本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤52.1t/a，氨氮（管理指标）≤5.21t/a；SO2≤164.2t/a，NOX≤372.9t/a。

（六）项目确定TSP大气防护距离为厂界外303m，H2S大气防护距离为厂界外421m。应加强大气防护距离内用地规划的控制，不得再新规划建设住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

（七）加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设4000m3事故水池、4000m3初期雨水池，确保事故废水、初期雨水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

（八）加强环境监督管理，完善跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；按规定建设在线自动监测系统，并与环保部门联网；建立环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。加强特征污染物日常监测分析，对与本底值变化明显的要及时查找原因，采取必要措施。

（九）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（十一）鉴于该项目已纳入山东省新旧动能转换重大项目库（山东荣信集团有限公司煤化工循环经济产业基地建设项目），且符合国家产业政策，对于不足产能企业作出了产能解决方案承诺，济宁市工信局出具了产能指标情况说明，按照省、市“放管服”改革及项目容缺办理的精神，现对该项目予以批复。项目在未取得全部合法产能前不得开工建设。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。工程竣工后，按规定开展项目竣工环境保护验收及申领排污许可证工作。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送市生态环境局邹城市分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年5月7日

抄送：济宁市环境监察支队      济宁市生态环境局邹城市分局

山东省环境保护科学研究设计院有限公司

济宁市生态环境局                   2019年5月7日印发