审批意见：

济环报告表[2019]2号

一、山东百帝新材料有限公司5万吨/年水性涂料建设项目总投资16000万元，其中环保投资300万元，拟建于嘉祥化工产业园（原济宁市生物产业园）。项目主要建设内容包括高档建筑涂料生产线、水性工业涂料生产线、水性高分子材料生产线等主体工程，同时配套建设辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程。项目产品生产为物理搅拌混合过程，无化学反应。项目建成后，形成年产40000吨高档建筑涂料、4000吨水性工业涂料、10000吨水性高分子材料的能力。经审查，项目符合产业政策（备案号：2018-370800-26-03-042298），在建设单位认真落实环评提出的环保措施确保污染物达标排放的前提下，从环境保护角度同意项目建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

- 1、项目生产废气主要为投料过程中产生的粉尘以及搅拌过程中产生的VOCs。该项目三种产品分别布设在三个生产车间，高档建筑涂料生产线投料废气经布袋除尘器除尘后与搅拌废气共同通过活性炭吸附后由17m高1#排气筒排放；水性工业涂料生产线投料废气经布袋除尘器除尘后与搅拌废气共同通过活性炭吸附后由15m高2#排气筒排放；水性高分子材料生产线投料废气经布袋除尘器除尘后与搅拌废气共同通过活性炭吸附后由15m高3#排气筒排放；食堂油烟经油烟净化处理装置处理后屋顶排放。

- 粉尘排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求，排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2013）表2重点控制区限值要求。VOCs应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准限值要求。

- 加大无组织排放废气治理力度，车间设置排风扇，加强车间通风。项目无组织排放废气应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物浓度限值要求。

2、项目区要采取“清污分流、雨污分流”措施。本项目设备清洗废水经厂区污水处理站（处置规模为5m3/d；采用“混凝沉淀+微孔曝气+间歇厌氧—好氧”工艺）处理后，回用于设备清洗，不外排。餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水经污水管网排入园区污水处理厂处理（嘉祥阳光水务有限公司污水处理厂），外排废水应满足园区污水处理厂接纳水质及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准要求，同时应满足总量控制管理指标要求：COD≤0.432t/a,氨氮≤0.036t/a。 3、优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。 4、加强项目建成后的环境与卫生管理，做好固废的分类收集和妥善处置。污水处理站污泥、过滤滤渣及滤袋、废活性炭、液体原料包装桶属于危险废物，应交有危废处理资质的单位处理；盛装粉料的包装袋收集后按性质规范处置；除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；生活垃圾委托环卫部门定期清运处理；隔油池废油、油烟净化器废油及餐厨垃圾委托有餐厨垃圾处置资质的单位规范化处置。对环评未识别出的危险废物、一般固废，一经确认须按相关管理规定管理。 5、项目车间设置100米的卫生防护距离，加强项目卫生防护距离范围内用地规划的控制，不得再新规划建设住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。 6、加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设800m3事故水池，确保事故废水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。 7、加强环境监督管理，完善跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；建设单位应建立完善环境管理机构和环境监测管理制度，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。 三、你公司必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。 四、建设项目的环境影响报告经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中规定的重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告。 五、由嘉祥县环境保护局负责该项目的“三同时”监督检查和日常管理工作。 六、你公司应在接到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表和本批复送嘉祥县环境保护局，并按规定接受各级环境保护部门的监督检查。 公 章 经办人：李亚圣 2019年1月10日