济环审〔2019〕20号

关于济宁斯拜科新材料有限公司1000t/a吡啶酮乙醇胺盐、1000t/a美黑剂、200t/a维生素C-乙基醚项目环境影响报告书的批复

济宁斯拜科新材料有限公司：

你公司报来的《济宁斯拜科新材料有限公司1000t/a吡啶酮乙醇胺盐、1000t/a美黑剂、200t/a维生素C-乙基醚项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、济宁斯拜科新材料有限公司1000t/a吡啶酮乙醇胺盐、1000t/a美黑剂、200t/a维生素C-乙基醚项目总投资38000万元，其中环保投资971.35万元，项目选址位于济宁化工产业园。项目主要建设吡啶酮乙醇胺盐δ酯车间、吡啶酮乙醇胺盐PO车间、维生素C-乙基醚生产线、美黑剂生产线等主体工程，同时建设辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。项目建成后，年产吡啶酮乙醇胺盐1000吨、美黑剂1000吨、维生素-C乙基醚200吨，同时副产硫酸钠253.37吨、甲醇115.58吨。

经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2018-370800-26-03-041954），在落实报告书提出的污染防治措施、满足污染物达标排放和总量控制要求前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）落实报告书中提出的对各类废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

吡啶酮乙醇胺盐生产过程中废气：酰化反应废气、δ酯萃取废气收集后经二级水吸收；萃取过程无机相减压蒸馏废气、环化蒸馏废气分别经一级冰水冷凝；δ酯蒸馏废气、离心母液精馏废气分别经二级冰水冷凝；以上废气经专用管道送尾气处理装置①（二级碱喷淋+光氧催化+活性炭吸附）处理，通过15米高1#排气筒排放。合成反应废气、硫酸钠离心过滤、洗涤过滤废气、离心工序废气分别经一级水冷凝；离心固体干燥废气经一级冰水冷凝+二级袋式除尘器处理；包装粉尘经二级袋式除尘器处理；以上废气经专用管道送尾气处理装置②（二级碱喷淋+光氧催化+活性炭吸附）处理，通过15米高2#排气筒排放。废气排放满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4及《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2标准要求。

维生素C-乙基醚生产过程中废气：缩合反应废气、常（减）压蒸馏废气、烷基化反应废气、萃取、水洗废气、干燥废气、真空干燥废气、水解反应废气、正丁醇溶解废气、离心湿品双锥干燥废气分别经二级冰水冷凝；各离心废气、分别经一级冰水冷凝；包装粉尘经袋式除尘器处理；抽真空废气经过滤网过滤+冷凝处理；上述废气经专用管道送尾气处理装置③（二级碱喷淋+光催化氧化+活性炭吸附）处理，通过15米高3#排气筒排放。废气排放应满足《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准及《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

美黑剂（1，3-二羟基丙酮）生产过程中废气：玉米浆、硫酸铵及培养基等物料配料粉尘经集气罩收集后与粉碎、包装废气汇合，送旋风除尘+袋式除尘器处理；种子罐、发酵罐发酵废气收集后送旋风分离器+水喷淋+光氧催化装置处理；浓缩真空液体干燥废气经一级冰水冷凝+旋风分离器处理；上述废气经15米高4#排气筒排放。废气排放应满足《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准及《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

项目新上一台120万大卡的导热油炉（以天然气为燃料，采用低氮燃烧技术），烟气经15米高7#排气筒排放。烟气排放应满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值及《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2新建锅炉大气污染物排放标准限值要求。

罐区设置氮封，罐区产生的废气经专用管道集中收集送尾气处理装置④（一级碱液喷淋塔+活性炭吸附）处理，尾气经15米高6#排气筒排放。外排废气满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4标准要求。

对污水处理站产生恶臭的污水收集池、调节池、厌氧池、A/O池及污泥沉淀池等全部加盖，各呼吸口废气与危废库废气经专用管道收集后由引风机收至尾气处理装置⑤（一级酸喷淋塔+一级碱喷淋塔+光催化氧化）处理，尾气经高15米5#排气筒排放。项目设置活性炭再生装置，活性炭再生（解吸）废气经二级冷凝（一级水+一级冷水）后，未凝气通入尾气处理装置⑤处理。外排废气满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2标准及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准要求。

- 本项目产生的无组织排放主要为固体物料投料和产品包装过程中产生的无组织排放粉尘、生产装置区“跑、冒、滴、漏”及污水处理站产生的无组织排放废气。加大项目无组织排放废气的治理力度，强化生产管理和设备管理，定期对设备进行检查，严防“跑、冒、滴、漏”等现象，生产厂区、贮存区、污水处理站周边及厂区周边进行绿化，种植灌木、冬青等绿化植物及草坪，利用绿化植物及草坪吸收异味气体，来减轻异味气体对周围空气环境的影响。项目无组织排放废气应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。

（二）项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

厂区污水处理站处理规模为500m3/d，采用芬顿氧化+生化处理工艺。含盐废水（吡啶酮乙醇胺盐中酯萃取废水、洗涤废水及尾气吸收废水）进入含盐废水处理系统（中和+三效蒸发+冷凝）除盐处理；除盐后冷凝水与高浓废水（维生素C-乙基醚生产工艺废水、真空泵废水和吡啶酮合成反应冷凝水）进入厂区污水处理站预处理（芬顿氧化）单元；预处理单元出水与低浓度废水（美黑剂生产车间设备及滤膜冲洗水、地面冲洗水、循环冷却排污水和软水处理废水、生活污水）进入污水处理站生化处理单元；处理后的水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A等级及园区污水处理厂的接管要求后，排入园区污水处理厂深度处理。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）做好固体废物的收集和处置。生活垃圾委托环卫部门清运处理；吡啶酮乙醇胺盐生产蒸馏残液、精馏残渣、维生素C-乙基醚生产干燥固体、蒸馏残渣、蒸馏前馏分、精馏残渣、废过滤布、废催化剂、废活性炭、废导热油、解吸废液、三效蒸发废盐、污水处理站污泥属于危险废物，委托有危废处置资质的单位规范化处理；美黑剂生产过滤滤渣外运做生物肥料原料；废超滤膜、废微滤膜厂家回收利用；废包装桶由厂家回收再利用。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

（五）本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤42.94t/a、氨氮（管理指标）≤0.45t/a；SO2≤0.194t/a，NOX≤0.668t/a。

（六）加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设1250m3事故池和600m3初期雨水池，确保事故废水、初期雨水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

（七）加强环境监督管理，完善跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；按规定建设在线自动监测系统，并与环保部门联网；建立环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。加强特征污染物日常监测分析，相对本底值变化明显的要及时查找原因，采取必要措施。

（八）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。工程竣工后，按规定开展项目竣工环境保护验收及申领排污许可证工作。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送市生态环境局金乡县分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年6月5日

抄送：济宁市环境监察支队      济宁市生态环境局金乡县分局

济宁富美环境研究设计院有限公司

济宁市生态环境局                   2019年6月5日印发