济环审〔2019〕6号

关于山东太阳宏河纸业有限公司年产30万吨本色高得率生物质纤维（造纸原料）改造项目

环境影响报告书的批复

山东太阳宏河纸业有限公司：

你公司报来的《山东太阳宏河纸业有限公司年产30万吨本色高得率生物质纤维（造纸原料）改造项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、山东太阳宏河纸业有限公司年产30万吨本色高得率生物质纤维（造纸原料）改造项目60000万元，其中环保投资5000万元，拟在邹城工业园区公司现有厂区内建设。拟建项目主要对现有年产50万吨高档纺筒纸板项目、年产50万吨低定量高档牛皮箱板纸项目造纸原料进行改造，以国内和进口木片为原料，通过加碱蒸煮，生产本色高得率生物质纤维30.6万t/a，并配套建设1400t/d碱回收生产线及400t/d石灰窑生产线。产品本色高得率生物质纤维替代现有板纸项目部分废纸浆。其中：1400t/d碱回收炉是在拆除造纸固废综合利用发电工程现有90t/h循环流化床造纸固废焚烧炉的位置上建设；1400t/d碱回收炉与在建2台180t/h循环流化床造纸固废焚烧炉共用1×50MW背压式汽轮发电机组（原1×35MW背压式汽轮发电机组改造）。经审查，项目建设符合国家产业政策（项目代码：项目代码：2018-370883-22-03-056140）和邹城工业园区规划要求。该项目已纳入济宁市新旧动能转换重大项目库，邹城市环保局出具了污染物减排替代方案，符合《山东省加强污染源头防治推进“四增四减”三年行动方案（2018-2020年）》要求。在落实报告书提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、在项目运行管理中须重点落实报告书提出的环保措施和以下要求：

1、落实报告书中提出的对工艺废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 拟建项目产生的有组织废气主要包括纤维制浆车间蒸煮臭气、碱回收炉烟气及石灰窑烟气。蒸煮工段产生的蒸煮臭气经冷凝后，不凝气汇合至集中器，通过密闭管道泵送至本项目1400t/d碱回收炉进行焚烧处理；碱回收炉采用低氮燃烧技术，产生的烟气经“双列四电场静电除尘器除尘+PSCR脱硝工艺脱硝”处理后，依托造纸固废综合利用发电工程180m高烟囱排放；石灰窑燃用天然气，烟气经“四电场静电除尘器除尘+SCR脱硝工艺脱硝”处理后，依托造纸固废综合利用发电工程180m高烟囱排放。

- 项目废气依托原有项目烟囱排放，混合烟气应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2重点控制区、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区排放浓度限值要求（烟尘：10mg/m3、SO2：50mg/m3、NOX：100mg/m3），重金属污染物应满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4标准。

- 项目产生无组织排放的主要环节为生产过程中产生的恶臭气体、粉尘和生产装置区的“跑、冒、滴、漏”等。项目投产后企业应加强运行管理，减少装置“跑、冒、滴、漏”的发生，减少恶臭气体的产生，项目高浓臭气和低浓臭气经处理后引至碱回收炉燃烧；绿泥、废渣等随产随运，白泥及时送入石灰窑回收石灰，缩短在场内堆场堆存时间，减少无组织排放的产生量。

- 项目无组织排放废气应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界浓度限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16291-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2、项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

拟建项目产生的废水为碱回收及石灰窑生产线循环冷却塔排污水、机泵密封水排水、化学水处理站酸碱废水等，经污水管网收集后排入厂内污水处理站处理达到《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）一般保护区标准及《关于批准发布<山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准>等4项标准修改单的通知》（鲁质监标发〔2011〕35号）的要求后，排入邹城市太平镇煤矿塌陷地人工湿地净化工程进一步处理。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

3、优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

4、做好固体废物的收集和处置。纤维生产线产生的木屑等杂质，送造纸固废综合利用发电工程焚烧。碱回收苛化工段绿液过滤产生的绿泥以及消化提渣机产生的石灰渣，送造纸固废综合利用发电工程石灰石-石膏湿法脱硫作脱硫剂。SCR脱硝工艺废催化剂由供应厂家进行回收再利用。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

5、本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤164.94t/a，氨氮（管理指标）≤8.25t/a；SO2≤163.81t/a，NOX≤305.76t/a。

6、项目确定制浆车间卫生防护距离为800m、石灰窑卫生防护距离为300m。卫生防护距离范围内幸福楼村尚未完全搬迁，邹城市人民政府、太平镇人民政府出具了搬迁承诺，承诺于2019年8月底前完成全部搬迁工作。若项目建成后幸福楼村仍未搬迁，则该项目不得投入运行。同时，应加强卫生防护距离内用地规划的控制，不得再新规划建设住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

7、加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，完善现有三级防控体系，依托现有项目事故水池，确保事故废水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

- 8、加强环境监督管理，完善跟踪监测制度。建设单位应进一步完善环境管理机构和环境监测管理制度，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。

9、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

10、目前，企业污水处理站总排口全盐量浓度不达标，你公司应严格落实全盐量达标治理承诺内容，从源头控制和优化污水处理站工艺等方面治理全盐量，确保2019年10月底前实现污水处理站全盐量排放浓度控制在2000mg/L以下，满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599-2006）一般保护区标准及其修改单和《流域水污染物综合排放标准 第1部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）一般保护区域标准要求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收及变更排污许可证。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送邹城市环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年1月29日

抄送：济宁市环境监察支队                  邹城市环保局

北京中企安信环境科技有限公司

济宁市生态环境局                   2019年1月29日印发