济环审〔2019〕32号

关于山东罗斯夫新材料科技有限公司

3万吨/年丙烯酸酯乳液技改项目

环境影响报告书的批复

山东罗斯夫新材料科技有限公司：

你公司报来的《山东罗斯夫新材料科技有限公司3万吨/年丙烯酸酯乳液技改项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、山东罗斯夫新材料科技有限公司3万吨/年丙烯酸酯乳液技改项目总投资3506万元，其中环保投资95万元，拟在济宁化工产业园公司现有厂区内（租赁山东赛德丽漆业集团有限公司现有车间）建设，技改项目对现有生产线年生产时间及产品批次时间进行调整（生产时间由现有300天调整为250天，批次时间由现有7h延长至12h，产能由1万吨/年调整为0.45万吨/年），并在现有的车间内增加三条丙烯酸酯乳液生产线（每条产能为0.85万吨/年）；其他公用设施依托现有；产品种类不变。技改后，全厂共设四条丙烯酸酯乳液生产线，总生产能力为年产3万吨丙烯酸酯乳液。

经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2018-370800-26-03-066594）和济宁化工产业园规划要求。在落实报告书提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、在项目运行管理中须重点落实报告书提出的环保措施和以下要求：

（一）落实报告书中提出的对工艺废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 技改1#生产线：设置一套“活性炭吸附装置Ⅰ（配套脱附）”，生产废气经处理后由15米高排气筒（1#）排放；新建2#、3#、4#生产线：三条生产线共用一套“活性炭吸附装置Ⅱ（配套脱附）”，生产废气经处理后由15米高排气筒（2#）排放；储罐顶部呼吸阀口呼吸废气经管道收集后，依托活性炭吸附装置Ⅱ处理；本工程设置2套活性炭吸附装置，每套设置2箱活性炭吸附器（A组、B组），活性炭吸附解析采用“活性炭吸附-蒸汽吹脱解析-冷凝”的处理工艺，A组活性炭吸附罐解析VOCs经冷凝进入储槽，不凝气送B组活性炭吸附罐吸附。项目外排废气应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值及《挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业》表2排放限值；恶臭污染物排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准。

- 加大无组织排放废气的治理力度。进料采用密闭管道输送，减少开桶后的原料储存，严格操作程序，减少操作时间。危废暂存间、生产车间换风扇换气前加装活性炭吸附箱，换风废气经活性炭吸附后排放。项目无组织排放废气执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、《大气污染物综合排放标准》（GB16291-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

（二）项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。去离子水制备废水委托山东鲁抗中和环保科技有限公司处理；生活污水经化粪池沉淀后与循环冷却水排污水经过污水管网排入山东公用达斯玛特水务有限公司统一处理。项目外排废水应满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级标准、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)水污染物特别排放限值（间接排放）及山东公用达斯玛特水务有限公司进水水质要求。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）做好固体废物的收集和处置。反应釜冷凝液全部直接回流于反应釜，不储存；反应釜冲洗水全部进入调和釜作为原料使用；检测样品返回到调和釜；丙烯酸、叔丁基过氧化氢、卡松、氨水、消泡剂包装桶采用纯水冲洗后全部回用于生产线，包装桶由厂家回收用于原料的包装；废亚硫酸氢钠包装袋、废过硫酸铵包装袋、滤渣及废滤布、废抹布、废活性炭、活性炭解析液属于危废废物，委托有资质单位规范化处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

（五）本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤1.05t/a，氨氮（管理指标）≤0.09t/a；VOCs≤0.249t/a。

- （六）加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；建设单位应建立完善环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。

（七）加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，完善三级防控体系，依托现有460m3事故水池，确保事故废水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

（八）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《环境影响评价公众参与办法》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，工程竣工后做好项目竣工环境保护验收工作及申领排污许可证。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送济宁市生态环境局金乡县分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年8月29日

抄送：济宁市生态环境保护综合执法支队

济宁市生态环境局金乡县分局    江苏新清源环保有限公司

济宁市生态环境局                2019年8月29日印发