济环审〔2019〕8号

关于济宁长兴塑料助剂有限公司年产5万吨对苯二甲酸二辛酯项目环境影响报告书的批复

济宁长兴塑料助剂有限公司：

你公司报来的《济宁长兴塑料助剂有限公司年产5万吨对苯二甲酸二辛酯项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、项目属于扩建项目，位于济北高新科技产业园区公司现有厂区内，厂区内原有年产9000吨邻苯二甲酸二辛酯项目环保手续齐备，但验收后企业对部分设备型号、设备容积及部分配套设施（新建污水处理站、燃煤导热油炉改为燃气导热油炉）进行了变更，其中新建污水处理站、燃气导热油炉已取得任城区环保局审批、验收手续，评价单位对照“石油炼制与石油化工建设项目重大变动清单”，认定该项目变化未构成重大变更。同时，该公司投资3000万元在厂区内未批先建了年产5万吨对苯二甲酸二辛酯项目，任城区环保局对该企业上述违法行为进行了处罚，并已责令停产。

经审查，扩建项目建设符合国家产业政策（任城区经济和信息化局登记备案：济任经信改备〔2017〕001）。本项目属于2017年6月27日前建成投运的项目，按照《山东省人民政府办公厅关于印发山东省化工投资项目管理暂行规定的通知》（鲁政办发〔2017〕215号）、《关于加快推进违规化工企业专项整治工作的通知》（鲁经信原〔2018〕205号）规定，市化安转办出具了同意办理相关手续的证明。在落实报告书提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、在项目运行管理中须重点落实报告书提出的环保措施和以下要求：

1、落实报告书中提出的对工艺废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- PET投料时投料口散放的粉尘，由集气罩收集后通过布袋除尘器除尘后由20米高(1#)排气筒排放；预溶釜、蒸馏工段、脱醇醇水分离、乙二醇精馏工段、回收醇精制产生不凝气经真空泵循环水处理+两级水喷淋，尾气通过管道收集后进入废气处理装置（采用“除雾器+活性炭吸附脱附+催化燃烧”工艺）处置，处理后由20米高(2#)排气筒排放；酯化醇水分离产生的废气经过两级水喷淋，尾气通过管道收集后进入废气处理装置；对依托污水处理站产生恶臭的池体进行加盖封闭，恶臭气体通过管道收集后进入废气处理装置；对天然气锅炉进行低氮燃烧技术改造，燃烧烟气通过30m高(3#)排气筒排放。项目颗粒物排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2第四时段大气污染物最高允许排放浓度限值重点控制区的要求，排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准要求；乙二醇排放浓度应满足《石油化学工业污染物排放限值》（GB31571-2015）表6排放限值要求；VOCs的排放浓度和速率应满足《挥发性有机物排放控制标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段的排放限值要求；氨排放浓度和排放速率应满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表1要求。天然气燃烧烟气颗粒物、SO2、NOX应满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值及2号修改单和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376—2013）重点控制区允许排放浓度限值标准要求。

- 加强无组织排放废气的治理力度。加强运行管理，挥发性有机液体装卸应采取全密闭、液下装载等方式，通过密闭设备或密闭空间收集废气，减少装置“跑、冒、滴、漏”的发生。项目无组织排放废气应满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3无组织排放浓度标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16291-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2、项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

项目产生的废水依托现有工程污水处理站处置，现有污水处理工艺中增加MVR蒸发结晶系统。项目生产中和废水泵入酸析釜，加入硫酸，反应过滤得有机酸回用，过滤的硫酸钠盐水进入MVR处理系统进行蒸发浓缩除盐，产生的蒸汽冷凝水进入厂区污水处理站厌氧+好氧生化系统进行处理，处理后送康达污水处理厂处理；脱醇醇水分离废水、回收醇精馏废水、真空泵循环水排污水经隔油罐进行除油，废水进入污水处理站厌氧+好氧生化系统进行处理，处理后送康达污水处理厂处理；循环排污水和生活污水送康达污水处理厂处理。厂区出水应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及园区污水处理厂进水要求标准要求。

对废水的收集、输送、处置系统等采取严格的防渗、防腐措施，防止污染地下水。

3、优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

4、做好固体废物的收集和处置。生活垃圾委托环卫部门清运处理；乙二醇精制精馏残渣、共沸物、DOTP蒸馏残渣、硅藻土过滤渣、辛醇精制精馏残渣、废导热油、MVR结晶废盐、废催化剂、废离子交换树脂属于危险废物，应委托有危废处置资质单位处理；污水处理站污泥为一般固废，委托济宁泽众资源综合利用有限公司处置。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废和危险废物分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及其修改单要求进行贮存、运输、处置。

5、原有工程废水废气治理措施改造完成及本项目投产后，全厂污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤18.79t/a，氨氮（管理指标）≤0.18t/a；SO2≤3.36t/a，NOX≤7.86t/a。

6、项目生产车间设置150m的卫生防护距离，应加强卫生防护距离内用地规划的控制，不得再新规划建设住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

7、加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，完善三级防控体系，依托现有工程480m3事故水池，确保事故废水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

8、加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；按规定安装在线自动监测系统，并与环保部门联网；建设单位应建立完善环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。

9、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

10、企业应严格按照承诺做好项目环保工程改造，改造完成前不得恢复生产。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，工程竣工后按规定做好项目竣工环境保护验收及申领排污许可证工作。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

- 你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送任城区环保局，并按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年3月5日

抄送：济宁市环境监察支队                  任城区环保局

江苏绿源工程设计研究有限公司

济宁市生态环境局                   2019年3月5日印发