济环审〔2019〕17号

关于如鲲（山东）新材料科技有限公司新建3010吨/年锂电池化学品和1040吨/年电子化学品项目环境影响报告书的批复

如鲲（山东）新材料科技有限公司：

你公司报来的《如鲲（山东）新材料科技有限公司新建3010吨/年锂电池化学品和1040吨/年电子化学品项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、如鲲（山东）新材料科技有限公司新建3010吨/年锂电池化学品和1040吨/年电子化学品项目总投资38394万元，其中环保投资1677.6万元，选址位于济宁化工产业园（济宁新材料产业园）。项目分两期进行建设，一期建设3010吨/年锂电池化学品装置以及配套工程，二期建设1040吨/年电子化学品装置以及配套工程。两期建成后，年产锂电池化学品3010吨、电子化学品1040吨，同时产出副产品4724吨、中间产品486吨。

经审查，项目建设符合国家产业政策（已取得山东省建设项目备案证明，项目代码：2019-370800-26-03-000918），在落实报告书提出的污染防治措施、满足污染物达标排放和总量控制要求前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）落实报告书中提出的对各类废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

一期工程：建设两座生产车间（1#、2#），各设置2套废气处理装置。1#车间收集的废气主要有四氯乙烷、碳酸二甲酯、乙腈、二氯甲烷、甲苯、碳酸甲乙酯等有机废气，其中，溶于水的废气送至1.1#废气处理设施（二级-15℃深冷+二级水吸收+气液分离+活性炭吸附装置）处理后经高25米排气筒（P1）排放；不溶于水的废气送至1.2#废气处理设施（二级-15℃深冷+活性炭吸附装置）处理后经P1排气筒排放；活性炭吸附装置定期通过低压蒸汽解吸再生，再生废气通过废气处理装置处理后通过排气筒排放。2#车间收集的废气主要有苯酚、甲苯、甲醇、氯苯、乙二醇二甲醚、四氢呋喃、三乙胺等有机废气及氯化氢、三氯氧磷废气等，其中，溶于水的废气（含三乙胺废气经“一级水吸收+一级5%酸吸收”预处理）送至2.1#废气处理设施（二级-15℃深冷+二级水吸收+气液分离+活性炭吸附装置）处理后经高25米排气筒（P2）排放；不溶于水的废气送至2.2#废气处理设施（二级-15℃深冷+活性炭吸附装置）处理后经P2排气筒排放；含氯化氢废气经“二级-15℃冷冻/一级7℃水冷+原料吸收+三级水吸收+一级碱液吸收”处理后由P2排气筒排放。危废库、污水处理站（对产生恶臭的位置加盖封闭）、三效蒸发冷凝废气收集后经“碱液喷淋+光催化氧化吸附装置”处理，尾气由高15米排气筒（P5）排放。

1#排气筒废气应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；2#排气筒废气应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求；污水处理站、危废库废气应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1、表2标准要求。

二期工程：利用2#生产车间，新建3#生产车间（设置2套废气处理装置）。2#车间收集的废气主要有甲苯、甲醇等有机废气及氟化氢废气。其中，溶于水的废气送至2.1#废气处理设施处理，由P2排气筒排放；不溶于水的废气送至2.2#废气处理设施处理，由P2排气筒排放；RC024反应未吸收废气经“二级水吸收+一级5%液碱吸收”处理后由P2排气筒排放。3#车间收集的废气主要有正已烷、丁烷、乙醚、甲苯、甲醇、三乙胺、DMF、二氯乙烷、1，2，4-三氯苯、乙酸等有机废气及氟化氢、氨气、氯化氢、二氧化硫、二氧化氮、硫酸雾废气。其中，溶于水的废气送至3.1#废气处理设施（二级-15℃深冷+水吸收+碱吸收+气液分离+活性炭吸附装置）处理后经高25米排气筒（P3）排放；不溶于水的废气送至3.2#废气处理设施（二级-15℃深冷+活性炭吸附装置）处理后经P3排放；RC020水解废气经“二级水吸收+一级10%酸吸收”处理后由P3排放；RC018氢化反应泄压尾气经“二级冷凝+二级水吸收”处理，RC019氢化反应泄压废气经二级冷凝处理，RC021电解槽废气经“二级冷凝+二级5%氢氧化钾吸收”处理，尾气通过高25米排气筒（P4）排放。

3#排气筒废气应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准、《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。4#排气筒废气应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。

本项目产生无组织排放的主要环节为污水处理站、仓库及中间罐有机废气及恶臭气体的无组织排放和生产装置区的“跑、冒、滴、漏”等。企业应根据物料特点合理选择储罐类型，进料采用真空进料和密闭管道输送，加强车间通风，反应采用密闭处理，减少各类废气无组织排放。项目厂界污染物浓度应满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）、《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）及《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（二）项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

拟建项目产生的含盐废水经中和处理后进入含盐废水处理系统（三效蒸发+冷凝）处理，产生的冷凝废水与高浓废水进入污水处理站前处理工序处理，出水与低浓度废水一同排入污水处理站后生化处理工序处理后排入园区污水处理厂深度处理。污水处理站处理规模为200m3/d，高浓废水采用“内电解铁床+中和沉淀+芬顿氧化+中和沉淀”工艺预处理，再与低浓废水采用“芬顿氧化+UASB+PSB+水解+接触氧化”工艺处理。项目外排废水应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准及金乡县蒜都污水处理厂接纳要求。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）做好固体废物的收集和处置。生活垃圾委托环卫部门定期清运；可用废包装物厂家回收利用；废活性炭、污水处理站物化生化混合污泥、破损废包装物、过滤滤渣、釜残、冷凝废液、活性炭脱附解析废液、三效蒸发废盐残渣、冷凝废液等属于危险废物，应按危废进行规范化处置；氯化镁固体、脱气处理氯化钙溶液属于一般固废，外售综合利用。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

（五）本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤7.712t/a，氨氮（管理指标）≤0.385t/a；SO2≤0.004t/a，NOX≤0.441t/a。

（六）加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设1200m3事故水池，确保事故废水、初期雨水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

（七）加强环境监督管理，完善跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；按规定建设在线自动监测系统，并与环保部门联网；建立环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。加强特征污染物日常监测分析，对与本底值变化明显的要及时查找原因，采取必要措施。

（八）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（九）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。工程竣工后，按规定开展项目竣工环境保护验收及申领排污许可证工作。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送市生态环境局金乡县分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年5月14日

抄送：济宁市环境监察支队      济宁市生态环境局金乡县分局

济宁富美环境研究设计院有限公司

济宁市生态环境局                   2019年5月14日印发