济环审〔2019〕31号

关于山东荣信集团有限公司煤气置换暨焦炉气综合利用项目环境影响报告书的批复

山东荣信集团有限公司：

你公司报来的《山东荣信集团有限公司煤气置换暨焦炉气综合利用项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、山东荣信集团有限公司煤气置换暨焦炉气综合利用项目总投资69104万元，其中环保投资8425万元，项目选址位于邹城化工产业园公司现有厂区内。项目主要建设常压循环流化床气化炉3座、焦炉气压缩和净化装置1套、焦炉气深冷分离液化装置1套、LNG储罐1座。项目以粉煤为原料，通过3座常压循环流化床气化炉生产18×104Nm3/h煤气，作为燃料替换现有4座焦炉的回炉焦炉气（6×104Nm3/h）加热焦炉。现有项目焦炉共产生12×104Nm3/h焦炉气，经过现有化产工序净化后，其中6×104Nm3/h焦炉气仍用于现有焦炉气制甲醇装置不变，置换出的6×104Nm3/h焦炉气经焦炉气综合利用系统压缩、净化、MDEA脱碳、深冷分离、PSA提纯氢气等工序制LNG、氢气、富CO气、脱碳放空气等产品。项目建成后，置换出6×104Nm3/h焦炉气，年产LNG9.61×104t（外售）、氢气21472.48×104m3（用做“合成氨项目”原料）、富CO气10565.16×104m3（用做“甲醇羰基化合成乙醇项目”原料）、脱碳放空气1506.92×104m3（用做“甲醇羰基化合成乙醇项目”原料）、硫磺2231.84t（外售）。

经审查，该项目已纳入山东省新旧动能转换重大项目库（山东荣信集团有限公司煤化工循环经济产业基地建设项目），符合《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》、《济宁市加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》及相关政策要求。项目建设符合国家产业政策，已取得山东省建设项目备案证明〔项目代码：2017-370883-26-03-004502〕，邹城市发展和改革局出具了《山东荣信集团有限公司煤气置换暨焦炉气综合利用项目煤炭消费减量替代方案的审查意见》（邹发改投资函〔2017〕48号）。在落实报告书提出的污染防治措施、满足污染物达标排放和总量控制要求，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

（一）落实报告书中提出的对各类废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

煤气化系统原料粉煤粉碎、筛分工段粉尘废气收集后进入高效低阻袋式除尘器处理，尾气通过1根高25m、内径0.6m的排气筒（Pn1）排放；粉煤落料粉尘经高效低阻布袋除尘器处理后通过高45m、内径0.7m的排气筒（Pn2）排放；焦炉烟气分别经“DN-SGT脱硝+SCR脱硝（以氨水为脱硝剂）+半干法脱硫（以氢氧化钙为脱硫剂）”工艺净化处理，尾气分别通过高105m、内径4.0m的烟囱排放（共配套4套烟气净化设施和4根排气筒）；煤气净化系统脱硫液再生废气经碱洗器净化处理，净化后的废气经1根高48m、内径0.3m的排气筒（Pn3）排放；脱油脱萘吸附剂再生废气经冷凝器降温后全部冷凝，冷凝液进入隔油池，隔油池密闭，上层分离水通过溢流管进入污水站，下层废油（油萘）定期收集至废油槽运入煤场配煤炼焦；脱苯脱氨吸附器再生过程废气返回焦炉燃烧；MDEA再生尾气、TSA吸附器再生废气分别经冷却、气液分离后送“甲醇羰基化合成乙醇项目”做原料。项目外排废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表2重点控制区、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表6要求。

- 加大无组织排放废气的治理力度。对原料煤存储采用封闭式筒仓形式；输送转运采用封闭皮带走廊，同时封闭皮带走廊配套雾化洒水抑尘系统；对原煤储运系统所在区域进行洒水抑尘。项目厂界无组织排放废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表7要求。

（二）项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

拟建项目煤气冷凝水、压缩分离水、以及经隔油预处理后的再生气冷凝水、锅炉排污水、循环冷却排污水、软水制备高浓水及生活污水集中收集后进入厂区现有污水处理站进行处理后，其中140m3/h进入污水深度处理站进行深度处理，深度处理后代替新鲜水全部回用于企业用水，剩余27.69m3/h排入邹城新城污水处理厂。项目外排废水排放浓度应满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表2、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1“B级”和邹城新城污水处理厂接纳水质标准要求。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

（三）优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

（四）做好固体废物的收集和处置。原煤筛分破碎、转运输送及粉煤入仓收集的煤尘回用于煤气化系统；气化炉炉渣、煤气净化系统飞灰、渣仓除尘器收集的粉尘、灰仓除尘器收集的粉尘收集后回用于现有项目配煤炼焦；压缩工序产生的废油属于危险废物，收集后直接送备煤车间配煤炼焦；废脱油剂、废脱萘剂、废脱氨剂、废加氢催化剂、废预加氢催化剂、废润滑油属于危险废物，收集后暂存在危废暂存间内，委托有危废处置资质的单位处理；废精脱硫剂应当按照国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法进行认定，根据鉴定性质进行规范化处置；TSA吸附器失活分子筛属于一般固废，集中收集后由厂家回收再生；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

（五）拟建项目建成后，全厂SO2、NOx排放未超过排污许可证许可量，不需重新下达主要大气污染物总量指标；污水经企业污水处理设施处理后进入邹城新城污水处理公司深度处理，水污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤33.23t/a，氨氮（管理指标）≤5.54t/a。

（六）项目选址位于规划的化工园区内，评价范围内无特殊环境敏感点。根据全厂所有污染源预测结果，各污染物网格点最大贡献浓度均满足环境质量标准要求，不需设置环境防护距离。

（七）加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，完善现有三级防控体系，依托厂区现有事故水池、初期雨水池，确保事故废水、初期雨水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

（八）加强环境监督管理，建立跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；建设单位应建立完善环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。

（九）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

（十）强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（十一）合成氨项目及甲醇羰基化合成乙醇项目建成前，本项目不得投入运营。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。工程竣工后，按规定开展项目竣工环境保护验收及申领排污许可证工作。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送市生态环境局邹城市分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年8月29日

抄送：济宁市生态环境保护综合执法支队

济宁市生态环境局邹城市分局 山东碧霄环保节能科技有限公司

济宁市生态环境局                   2019年8月29日印发