济环审〔2019〕3号

关于山东齐国宴酒业有限公司梁山县酒文化旅游开发项目环境影响报告书的批复

山东齐国宴酒业有限公司：

你公司报来的《山东齐国宴酒业有限公司梁山县酒文化旅游开发项目环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、山东齐国宴酒业有限公司梁山县酒文化旅游开发项目总投资15644.92万元，其中环保投资150万元，拟在济宁市生物（食品）科技工业园内建设。该项目属于未批先建，三座生产车间、锅炉房、配电室、污水处理站已建成，办公楼在建，部分设备已安装完成。梁山县环境保护局于2018年9月17日对其下发了行政处罚决定书，企业已停止建设并缴纳了罚款。项目由淄博市淄川区岭子镇朱家路西退城进园等量搬迁至济宁市生物（食品）科技工业园区。项目建成后，年产65%vol原酒500吨，勾兑成42%vol-53%vol成品酒682.3t，酿酒体验规模为8000人次/年。经审查，项目建设符合国家产业政策（梁山县发展和改革局备案，登记备案号：1708120090）和济宁市生物（食品）科技工业园规划要求。在落实报告书提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、在项目运行管理中须重点落实报告书提出的环保措施和以下要求：

1、落实报告书中提出的对工艺废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 高粱上料粉尘、高粱破碎粉尘、大曲上料粉尘、大曲破碎粉尘经收集后通过布袋除尘器处理，尾气通过15m高排气筒（P1）排放；项目设置两座酿造车间，发酵废气、出缸、拌糠废气、凉糟废气、蒸馏废气收集后经水吸收装置处理后由15m高排气筒（P1、P2）排放;勾兑废气、成品酒灌装废气经水吸收装置处理后由15m高排气筒（P3）排放;酒糟和滤渣储存废气经水吸收装置处理后由15m高排气筒（P4）排放；食堂油烟经油烟净化处理装置处理后屋顶排放。项目外排废气应满足《山东省区域性大气污染物排放标准》（DB37/2376-2013）表2一般控制区标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求;餐饮油烟应满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）要求。

加强无组织排放废气治理力度。选用密闭性好的生产设备、提高操作水平、加强管理、物料密闭输送、破碎工序在密闭的设备内；生产车间、原酒和商品酒存储仓库设置排气装置。对污水处理站厌氧处理系统处理池密封处理，恶臭气体经生物除臭装置处理后排放，同时加强厂区绿化。项目无组织排放废气应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。

2、项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

项目蒸糁锅底水、装瓶蒸酒锅底水、设备清洗废水、地面冲洗废水、水吸收装置废水、餐饮废水（隔油预处理）、生活污水、洗瓶废水（部分回用）进入厂区污水处理站（处理规模为50m3/d，采用“集水调节+厌氧+缺氧+好氧+二次沉淀”工艺）处理，与反渗透装置废水、树脂再生废水、锅炉排污水一同排入放流池，混合后通过园区管网排入梁山县污水处理厂处理。项目外排废水应满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中“间接排放”标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准和园区污水处理厂进水水质要求。

对废水的收集输送处置系统、车间地面等落实防渗、防腐措施，保护地下水和土壤环境。

3、优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准要求。

4、做好固体废物的收集和处置。废树脂属于危险废物，需委托有危废处理资质的单位处理；酒糟外售养殖场作饲料；除尘器收尘回用于生产；破碎酒瓶经收集后由厂家回收；废包装物外售物资回收部门；滤渣、含乙醇废活性炭、废渗透膜、污水处理站污泥、生活垃圾委托环卫部门统一收集处理；隔油池废油、油烟净化器废油及餐厨垃圾委托有餐厨垃圾处置资质的单位规范化处置。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

5、本项目污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤4.0t/a，氨氮（管理指标）≤0.3t/a。

6、项目生产储运及污水处理区设置100m卫生防护距离。应加强卫生防护距离内用地规划的控制，不得再新规划建设住宅、学校、医院等环境敏感性建筑物。

7、加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施和应急预案，建立三级防控体系，建设110m3事故水池，确保事故废水不外排。落实原料贮运及使用过程中的环保措施，加强装置区日常检查维修，杜绝“跑冒滴漏”，配备必要的应急设备，并定期组织演练。

- 8、加强环境监督管理，完善跟踪监测制度。排气筒设置采样监测孔，安装采样监测平台；规范设置废水采样点；建设单位应建立完善环境管理机构和环境监测管理制度，规范设置地下水监控井，并落实报告书提出的环境管理及监测计划。

9、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

10、企业原址为租赁厂房建设，且已于2015年停止生产，企业应按当地环保部门的相关要求做好原址项目拆除过程中的环境保护工作，并接受当地环保部门的监管。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收及申领排污许可证。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

- 你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送梁山县环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年1月17日

抄送：济宁市环境监察支队                  梁山县环保局

宁夏智诚安环技术咨询有限公司

济宁市生态环境局                   2019年1月17日印发