济环审〔2018〕44号

关于京杭运河济宁至台儿庄段（济宁段）航道“三改二”工程环境影响报告书的批复

济宁市港航局：

你单位报来的《京杭运河济宁至台儿庄段（济宁段）航道“三改二”工程环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、京杭运河济宁至台儿庄段（济宁段）航道“三改二”工程总投资296161.15万元，其中环保投资2100万元，工程与现有Ⅲ级航道走向一致，依托现有航道进行扩建。工程全线按Ⅱ级标准双线航道进行设计，设计最大船舶等级2000t级。航道技术尺度为：底宽不小于60m，最小通航水深4.0m，最小弯曲半径540m。设计起点为济宁市跃进沟河口，终点为济枣市界（韩庄船闸下游引航道)，全长140.40km(以微山一线船闸计)以及微山二线船闸航道重复段长7.644km，其中南跃进沟至入湖口（醋溜庄）段（桩号K0+000—K23+700）暂不施工，不在此次评价范围内。同时，项目新建公用锚地、应急搜救基地、导助航设施及信息化建设等配套工程。

该项目符合国家产业政策，为《全国内河航道与港口布局规划》、《山东省内河航道与港口布局规划》的重要组成部分。项目建设涉及南四湖省级自然保护区实验区等重要生态敏感目标，在全面落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治、风险防范措施，该工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。该项目《对山东南四湖省级自然保护区生态影响专题报告》已取得原省林业厅、原省环保厅同意意见，我局同意环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、选址选线和拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

(一)加强生态保护工作。施工便道尽量利用已有道路，施工场地尽量设置在永久征地范围内，对临时占用的农田及时复耕。施工机械在规定范围内作业，禁止占用核心区、缓冲区，合理布设抛泥区，远离敏感目标。控制地表扰动，严格控制植被破坏。

从景观和生态效果的角度做好航道护坡护岸。在表土剥离过程中采用编织袋装土和密目防尘网临时防护。对抛泥区采取绿化、拦挡、苫盖等措施。施工生产生活区、施工临时道路产生的表土经防尘网覆盖后临时堆放，临时堆放场采用编织袋填土维护并在四周开挖排水沟。

(二)加强水环境保护措施。落实报告书提出的施工期及运营期各项水污染防治措施。

施工期间工程砂石料冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，回用于砂石料冲洗，不外排。生活污水经旱厕处理后作为农肥。施工船舶、机械及车辆冲洗废水经油水分离器+沉淀池处理后，废油收集后送有资质单位接收处理，严防施工油类进入水体。严禁在大堤两侧设置施工营地和施工生活区，施工期船舶生活垃圾由环卫部门清运处理。严禁在大堤内清洗施工机械和车辆。

合理安排施工期，加强对全线水质的保护，河道施工应选择在枯水期并避开南水北调调水期。禁止在丰水期，特别是洪水发生时进行施工作业。合理选择航道工程施工工艺，其中湖区段采用挖运吹（链斗挖泥船+绞吸船或链斗挖泥船+泥驳+绞吸船）工艺，疏浚物填至抛泥区；下级湖湖口至韩庄铁路桥河道采用抓斗船配合绞吸船将疏浚土方运输至江心洲，用于大堤加固。抛泥区应先设围堰，后吹填，设置导流沟和沉淀池，疏浚物退水通过导流沟溢流至出水口沉淀池，经沉淀后外排。

项目运营后，船舶所产生的舱底含油废水、机舱污水和残油应委托有资质的船舶污水接收点接受处理，不得在航道内排放。船舶生活污水由港口陆域接受处理，不得在航道内排放。公用锚地、应急搜救基地等生活污水分别经地埋式污水处理站处理后，全部作为绿化用水，不外排。

(三)落实大气污染防治措施。按照京津冀大气污染传输通道城市大气污染防治相关要求,落实洒水、围挡、覆盖等防尘抑尘措施，施工结束后及时对裸露土地进行绿化或复耕。

(四)控制夜间施工，严禁夜间打桩作业，工程需要进行夜间作业时须经当地环保部门同意。在航道沿线居民点分布较为集中且距离航道较近的航段尽量减少船舶鸣笛次数并设置禁止夜间鸣笛标志以及减速航行标志。项目区周边敏感点昼夜间噪声须满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类及2类区标准要求。

(五)建立、健全环境管理与监测制度。落实报告书提出的环境管理和监测计划。

(六)健全施工期、运营期环境应急指挥系统，配备好应急装备、材料和监测仪器，落实好报告书提出的环境风险防范、预警措施，制定相应的环境风险应急预案，做好项目环境风险管理工作，确保环境安全。严格控制船运物品种类，不得运输危险化学品货种，确保风险事故发生时不对航道内水体造成污染。

(七)强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。落实好环评文件所提出的各项内容，工程竣工后做好项目竣工环境保护验收工作。

四、建设项目的环境影响报告书经批准后，若该建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者环境保护措施等发生重大变动的，应重新报批该项目环境影响报告书。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

- 你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送太白湖新区环保局、微山县环保局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市环境保护局

2018年12月29日

抄送：济宁市环境监察支队   太白湖新区环保局

微山县环保局  重庆大润环境科学研究院有限公司

济宁市环境保护局                   2018年12月29日印发