济环审〔2018〕18号

关于济宁中再生环境科技有限公司中再生鲁南固废资源化利用与综合处置中心（一期）

环境影响报告书的批复

济宁中再生环境科技有限公司：

你公司报来的《济宁中再生环境科技有限公司中再生鲁南固废资源化利用与综合处置中心（一期）环境影响报告书》收悉。经研究，批复如下：

一、济宁中再生环境科技有限公司中再生鲁南固废资源化利用与综合处置中心（一期）总投资31001.22万元，其中环保投资4050万元，拟建项目位于邹城化工产业园内，主要建设内容包括危险废物收集、运输、计量、贮存系统；焚烧处置系统；物化处置系统；烟气处理系统以及配套的公用系统设施，如供配电、控制、给排水、消防等。项目处置邹城化工产业园内产生的各类危险废物（HW02-HW06、HW08、HW09、HW11-HW14、HW16、HW18、HW21、HW32、HW34、HW35、HW37、HW39、HW40、HW45、HW49、HW50等23大类），其中，对热值较高的有机类危险废物采用回转窑焚烧处理；对部分无机类危险废物、有机类危险废物进行物化处理。项目为邹城化工产业园配套项目，处理邹城化工产业园产生的危险废物。项目投产后，可处置邹城化工产业园内产生的各类危险废物6万吨（焚烧3万吨/年；物化3万吨/年）。经审查，项目建设符合国家产业政策，在落实报告书提出的污染防治措施、满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你公司按照报告书所列建设项目的规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作

1、落实报告书中提出的对废气的处理措施，以减轻对大气环境的影响。

- 危险废物焚烧过程中产生的焚烧烟气采用“余热锅炉脱氮（SNCR）+急冷塔急冷+干式脱酸+活性炭及消石灰喷射+旋风除尘+布袋除尘+两级湿法脱酸+湿式电除尘+烟气再热（GGH加热系统）+SCR脱硝”工艺处置，净化后的烟气经1#排气筒（60m高，内径1.5m）排放；1#危废暂存仓库、2#危废暂存仓库各设置2套“碱洗涤+UV光解+活性炭吸附”设备，废气经处理后分别通过3#排气筒（30m高、内径1.8m）、4#排气筒（30m高、内径2.0m）排放；项目焚烧车间（焚烧卸料大厅和料坑）设置2套“自动卷帘过滤器+碱洗涤+UV光解+活性炭吸附”设备，废气经处理后通过2#排气筒（30m高、内径2.0m）排放；物化车间、物化罐区及污水处理车间废气（对厌氧和调节池、污泥池加盖封闭）收集后，采用2套“化学洗涤+UV光解+活性炭吸附”设备处理，尾气经5#排气筒（30m高、内径1.6m）排放。

- 危废焚烧炉烟气中SO2、NOX和烟尘排放浓度应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）重点控制区标准，HCl、HF、Pb、As、二噁英类等其他污染物的排放浓度应满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）中表3中限值要求；危险废物暂存产生恶臭污染物排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准，非甲烷总烃、氯化氢和氟化物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2标准；物化车间、物化罐区、污水处理车间废气中氨、硫化氢排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准，氯化氢、氟化物、非甲烷总烃排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及其修改单表2标准；VOCs应满足《挥发性有机物排放标准-第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1标准。

加强无组织排放废气治理力度，主要物料运输、储存、焚烧、物化处理等过程采用密闭输送方式，减少“跑冒滴漏”；对焚烧预处理车间、暂存库、物化车间等易产生无组织排放的环节采取封闭、负压抽气、集中处理等措施；对物化车间配套建设酸性气、挥发性有机废气集中收集治理设施；对污水处理站主要恶臭生成环节进行封闭，集中收集处理；采用机械自动出灰，灰渣周转箱上部设盖板，防止出灰和运输过程中灰渣外落；除尘器飞灰采用密闭灰渣周转箱，并适当的喷淋，防止扬尘及泄漏；可燃废液罐区全部采用固定顶罐+氮封，同时对罐区顶部呼吸阀设置抽风管，发生大呼吸时将废气抽入焚烧车间料坑及卸料大厅烟气治理设施；卸料间大门设置空气幕防治臭气外溢；暂存库、物化车间、焚烧炉及烟道内的维持微负压；炉前料坑和暂存库内设渗出液收集池，定期用泵送至焚烧炉焚烧，减少气味挥发；在各车间四周进行绿化，种植除臭除尘效果好的植物；在工作场所定期喷洒药物，控制产生异味。

项目无组织排放废气应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）厂界最高容许浓度限值、《挥发性有机物排放标准-第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2、项目要实施“清污分流、雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。

实验室废水送物化车间处置；高盐废水（焚烧车间烟气洗涤水、废气除臭洗涤废水）经“中和+除硬+三效蒸发”处理后，达到《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）的标准回用。项目污水处理站设计规模为500m3/d，初期雨水、冲洗废水及循环水排污水经预处理（气浮+还原+中和+沉淀+过滤）后与生活废水、物化车间蒸馏水采用“生化+MBR膜处理”工艺处理，处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)及邹城新城污水处理有限公司进水水质要求后，进入邹城新城污水处理有限公司深度处理。邹城新城污水处理厂扩容项目建成运行前，本项目不投运。

按照有关设计规范和技术规定，对项目厂区地面、废水的收集、输送系统、各生产车间、固体废物暂存场、污水处理站、填埋区等采取严格的防渗、防腐措施，防止污染地下水。

3、优化厂区平面布置，选用低噪声设备。对噪声源采取相应的隔音、消声和减振措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类环境功能区标准要求。

4、加强各类危险废物储存、运输和处置的全过程环境管理，防止产生二次污染。生活垃圾委托环卫部门清运处理；焚烧系统产生的焚烧灰渣、三效蒸发器产生的废盐属于危险废物（无法焚烧、物化处理），外运至资质单位处置；物化系统残渣、三效蒸发母液、污水处理车间污泥和残渣、烟气治理废活性炭、废催化剂送至焚烧车间焚烧处置。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

一般固废、危险废物应分别按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及修改单要求进行贮存、运输、处置。

- 全厂污染物总量指标应满足：COD（管理指标）≤35.16t/a、氨氮（管理指标）≤2.51t/a；SO2≤17.42t/a，NOX≤34.93t/a。

- 强化厂区周边绿化工作。合理设计绿化面积，重点考虑对项目废气特征污染物的吸附强的树种，确保绿化效果。项目设置559m大气环境防护距离，目前，559m大气环境防护距离范围有北亢阜村19户689名村民，根据邹城工业园区管理委员会、太平镇政府出具的搬迁实施方案，项目运行前村庄可整体搬迁完毕。若项目建成后大气环境防护距离内村民仍未搬迁，则该项目不得投入试运行。

7、加强监管，健全环境管理制度。按照相关规定设置规范的污染物排放口和固体废物堆存场，并设立标志牌，安装烟气、水质在线监测设施并与环保部门联网。排气筒须按照规范要求设置永久采样孔、安装采样监测平台。落实环境监测计划，建立跟踪监测制度，强化重金属监测能力建设，严格落实重金属和二噁英监测，并定期向当地环保部门报告。加强特征污染物日常监测分析，相对本底值变化明显的要及时查找原因，采取必要措施。

8、加强安全生产与环保管理，落实报告书提出的风险防范措施，制定相应的突发环境事件应急预案，配备必要的应急设备。加强对环保设施运行和柴油、危险废物储运环节的管理，建设新建1100m3事故水池和400m3初期雨水池，雨水口设置节制闸，控制事故排污。定期开展环境风险应急培训和演练，切实加强事故应急处理及防范能力。

9、加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工工艺，防止工程施工造成环境污染和生态破坏。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

10、强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。工程竣工后，按规定开展项目竣工环境保护验收及申领排污许可证工作。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、若该项目的性质、规模、建设地点、防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当向我局重新报批环境影响评价文件。

环境影响报告书自批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设，该报告书应报我局重新审核。

五、你单位在接到本批复后10个工作日内，将批复后的环境影响报告书送市生态环境局邹城市分局，并按规定接受各级环保部门的监督检查。

济宁市生态环境局

2019年5月24日

抄送：济宁市环境监察支队          市生态环境局邹城市分局

山东省环境保护科学研究设计院有限公司

济宁市生态环境局                    2019年5月24日印发